ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ АСПАПТАРДЫ ҚҰРАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ  КЕЗЕНДЕРІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

Метрологиялық қамтамасыз ету бойынша нормативтік құжаттар

Өнім мен өндірістің сапасын метрологиялық қамтамасыз етудің нормативтік базасының негізін өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің мемлекеттік стандарттары құрайды.  Бұл жүйеде өлшемді жүргізу әдістемелігіне қойылатын талаптарды регламенттеу бағытталған құжаттарды, олардың бірі «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Заңды атап өтуге болады. Өлшем жүргізу әдістемеліктері өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесінің негізгі компонентерін (өлшемді шамалар, шама бірліктері, өлшем әдістері, өлшем жүргізу әдістемеліктері мен өлшем құралдарының метрологиялық сипаттамаларын және т.б.) біріктіреді.

Сондықтан қазіргі күндегі өлшем жүргізу әдістемеліктерін әзірлеу, аттестациялау жжәне енгізу өнім сапасын бақылау нәтижелерінің дәлдігі мен айғақтығына елеулі әсер етеді.

Өнім сапасын арттыру жолында маңызды кезеңі болып аккредиттелген және аттестацияланған зертханалар мен орталықтарда жүргізілген өлшемдер табылады.

Өнім мен өндірістің сапасын бақылау кезінде метрологиялық қамтамасыз ету рөлі өсуіне байланысты метрологиялық сипаттамаларға қойылатын талаптар метрологиялық сараптамалары метрологиялық қызметі жүргізген нормативтік, жобалық, технологиялық және конструкторлық құжаттамаларда белгіленеді.

Заңды тұлғалардың аккредиттелген метрологиялық қызметтерінің жұмысы стандартизациялау, метрология және сертификациялау бойынша үәкілетті меммлекеттік органдарымен бекітілген өлшем бірлігін қамтамасыз ету бойынша заңнамалық пен құаттарға сәйкес жүргізіледі.

Өлшем құралдарын өндіру, тексеру және жөндеу, оның ішінде құрамдардың стандартты үлгілерін өндіру және заттар мен материалдардың қасиеттері жеке және заңды тұлғалармен тек қана стандартизациялау, метрология және сертификациялау бойынша үәкілетті мемлекеттік органдарымен берілетін тиісті лицензия алғанынан соң жүргізілуі мүмкін. Өлшем құралдарын өндіруге және жөндеуге лицензиялар үәкілетті органымен қөрсетілген қызмет түріне белгіленген квалификациялық талаптарға сай барлық тұлғаларға бірдей шарттармен беріледі.

Геодезиялық құралдарды аттестациялау мен сертификациялау үшін зертхананы құруға төмендегі құжаттардың болуы тиіс:

1) нормативтік, сонымен қатар белгіленген тәртіппен бекітілген әне келісілген өлшем құралдарын жөндеуге техникалық және технологиялық құжаттама;

2) стандартты нормалар мен ережелерге, еңбек және қоршаған ортаны қорғау қауіпсіздігіне қойылатын талаптарға сай  қабылдау, жөндеу және сақтауды ұйымдастыру үшін жайлар;

3) қажетті технологиялық жабдықтар және оларды пайдалану бойынша нұсқаулар;

4) өлшемдер мен қажетті дәлдікті сынау өткізуді жүргізу әдістемеліктерді регламенттейтін нормативтік құжаттар;

5) шикізаттың, жинақтауыш бұйымдар мен жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды толық көлемде қамтамасыз ететін өлшеуіш және сынау жабдықтар;

6) белгіленген талаптарға сәйкес өлшем құралдарын сынау және жөндеу жұмыстарының сапасын бақылау жүргізу үшін жағдай жасалуы;

7) тиісті біліктілік денгейі және өлшем құралдарын жөндеу, дәлдеу және жөндеп дайындау бойынша тәжирибесі бар мамандырылған қызметкерлер;

8) жөнделетін өлшем құралдарын тексеруге құқы бар заңды тұлғалармен метрологиялық қызмет көрсетуге келісім-шарттар;

9) арыз берушінің санитарлық нормаларға сай екіндігін растайтын санитарлық қадағалау органдарының қорытындылары.

Геодезиялық құралдарды әртүрлі белгілері бойынша жіктеуге болады: арнауы, дәлдігі, сындарлы ерекшеліктері, жеке бір операцияның немесе операциялар комплексінің автоматтандырылу деңгейі, беретін ақпарат түріне және т.с.с. Классификацияның негізі қойылған тапсырмаға байланысты болады.

Стандарттарға сәйкес (23543-79 ГОСТ. Геодезиялық құралдар. Жалпы техникалық талаптар) геодезиялық құралдар арнауы бойынша негізгі 7 топшаға бөлінеді:

1. теодолиттер;

2. нивелирлер

3. Ара қашықтық өлшеуіштер

4. Тахеометрлер

5. Кипрегельдер

6. Геодезиялық құралдардың жинақтық қосымшалары (штативтер, рейкалар, оптикалық центрирлер, буссольдар және т. б.)

7. Қосалқы құралдар мен саймандар (планиметрлер, эккерлер,транспортирлер және т.б.).

Сонымен қатар жоғарыда айтылып өткенге ұқсас, жіктелудің жоғарғы денгейі шығарылатын ақпараттың ерекшілігін есепке ала отырып қалыптасатын жіктелу бар. Сондай-ақ бес негізгі топтама белгіленеді: бұрыш өлшеуіш құралдар; өсімше өлшеуіш құралдар; ара қашықтық өлшеуіш құралдар; бірнеше сипаттама немесе олардың функцияларын ала алатын қиыстырылған құралдар және басқа құралдар мен қосалқы жабдықтар.

Дәлдігі бойынша құралдар алғашқы үш топтамадағыдай бөлінеді:

1. жоғары дәлдікті

2. дәл

3. техникалық

Жоғары дәлдікті құралдарға негізгі геодезиялық жұмыстарды шешуде қолданылатын құралдарды жатқызады. Ол жұмыстарға мыналарды жатқызуға болады: триангуляция, полигонометрия, І мен ІІ классты нивелирлеу және бірегей ғимараттар салу кезінде аса жоғары дәлдікті инженерлік жұмыстар, ғылыми мақсаттарды шешу.

Дәл геодезиялық құралдарға бастапқы геодезиялық негізді дамыту мен жиілетуде және барлық инженерлік жұмыстарды жүргізу кезінде қолданылатын құралдарды жатқызуға болады.

Техникалық құралдарға түсіру торларын құру үшін және түсіріс жасауда қолданылатын құралдар жатады.

Қазіргі заманға сай және сериялы геодезиялық құралдар төмендегілерді қамтамасыз ету керек:

1. өлшеулердің жеткілікті дәлдігі кезіндегі жоғары еңбек өнімділігін

2. экстремалды жағдайларда пайдалану және тасымалдау процессіндегі жоғары сенімділікті

3. операцияның қарапайымдылығы мен ыңғайлылығын

4. дүние жүзілік нарықта бәсекеге қабілеттілікті.

Айтылған талаптарға тек өлшемі мен салмақтары төмен, құрылымы бойынша қатты, түзетулерді сенімді сақтайтын, коррозия және қоршаған ортаның басқада әсерлеріне қарсылық білдіретін, ынғайлы орналастырылған басқару аздаған тұтқақұралдары бар, автоматтандыру элементтері бар және тиісті сыртқы келбетін ұзақ сақтайтын  құралдар  сай келеді.

Геодезиялық құралдарды жобалау, өңдеу және шығару кезінде:

1. құралдардың жеке бөліктері дайындалатын металдың, оптикалық шынының және басқа да материалдардың негізгі таңдауына

2. Бөлшектерді дайындау технологияларынның мұқият өңделуіне

3. құралдарды құрастыру, түзету және далалық жағдайда мүмкін болатын түзетулерге ерекше көңіл бөлінеді.

Геодезиялық құралдарға қойылатын жалпы техникалық талаптар арнайы ГОСТпен белгіленеді. ГОСТқа сәйкес құралдарды пайдалану шарттарының негізгі мінездемелері ретінде төмендегілерді қабылдайды:

1. ортаның температурасы - 20º+-5ºС

2. ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60%+-20%

3. қысымы 760+-25 мм (101,325+- 3,333 Па)

Геодезиялық құралдардың кұрылымы технологиялық және жөндеуге жарамды болу керек. Және де ол негізгі параметрлерді және техникалық мінездемелерді бақылау мүмкіндігін қамтамасыз ету керек.

Төменгі шек бойынша параметрлердің ауытқуы номиналды мәнінен 2% көп болмауы тиі. ГОСТта геодезиялық құралдардың құрылымының және оның бөліктері (жинақтылығы, орнатуы, тасымалдауы және сақталуы) басқа да талаптары белгіленген.

Топографо-геодезиялық жұмыстардың мазмұнының негізін құрғандықтан, геодезиялық кеңістікке құралдар мен өлшем нәтижелерінің маңызы зор. Өлшем нәтижелерінің нақтылығы мен салыстармылығы шаралар мен өлшемдердің бірлігімен немесе лайықты метрологиялық қамтумен қамтамасыз етіледі. Ұзындық шамаларын өлшейтін штрихты және шкалалық, жарық және радиоұзақтық өлшегіш тәрізді құралдарды міндетті түрде метрологиялық қамтамасыз етуге тиіс.  Барлық жүргізілетін геодезиялық өшемдер нормативтік құжаттардың (нұсқаулар, ережелер т.б.) талаптарына сай орындалады. Іс жүзінде олар барлық геодезиялық құралдардың жеке дара аттестатциясын белгілейді, олар өлшеуге тексерулер мен зерттеулер жүйесі арқылы жіберіледі. Мысалы  сызықтық өлшемдерді метрологиялық қамтамасыз ету, компараторда (далалық немесе тұрақты) жұмыстық өлшемдерді компарирлеу арқылы жүзеге асады. Бұрыштық өлшемдерді метрологиялық қамтамасыз ету белгілі математикалық шарттардың көмегімен орындалады (үшбұрыш бұрыштарының немесе басқа фигураның қосындысы), өсімшені өлшеуді метрологиялық қамтамасыз ету рейкаларды компарирлеу арқылы орындалады.

Геодезиялық жұмыстарды орындау алдында барлық құралдар тексеруден өтуі тиіс. Тексеру дегеніміз, өлшеу құралдарының пайдалануға жарамдылығын белгілеу.

Технологиялық тексеруге жататын негізгі геодезиялық құралдар 1 кестеде көрсетілген.

1 кесте – Топографо-геодезиялық жұмыстарды орындау кезінде технологиялық тексеруге жататын геодезиялық құралдардың тізбесі

| Құралдардың түрлері | Құралдардың типтері | Айрықша пайдалану салалары |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Теодолиттер | Т1, УВК, Т2, Т2А, Т5, Т15, Т30, Т60 оптикалық теодолиттер, Т5Э электрондық теодоли және дәлдігі бойынша оларға тең импортталатын өлшем құралдары | Геодезиялық торлардағы бұрыштық өлшеулер, теодолиттік түсірістер, инженерлік-геодезиялық іздестірулер |
| Нивелирлер | Н-05, Н05К, Н-3, Н-3КЛ, Н-2КЛ, Н-5Л, Н-10 және дәлдігі бойынша оларға тең импортталатын өлшем құралдары | Геометриялық нивелирлеу әдісімен өсімшелерді өлшеу |
| Тахеометрлер | Та3, Та3М, ТС600Е, Та20, ТаН және дәлдігі мен арнауы бойынша оларға тең импортталатын құралдар | Тахеометрлік түсірістер, топографиялық түсірістердің негіздемелері |
| Нивелирлік рейкалар | РН-05, РН-3, РН-10 | Нивелирлік жұмыстар, топографиялық жұмыстар |
| Кипрегельдер | КН және дәлдігі бойынша оған тең кипрегельдер | Мензулалық түсіріс |
| Жарық қашықтық өлшеуіштер | СП2, СТ5, СТ10, СГ20 және дәлдігі бойынша оларға тең өлшеу құралдары | Геодезиялық торлардағы сызықтық өлшеулер, топотүсірістерді негіздеу, инженерлік-геодезиялық іздестірулер |
| Радио қашықтық өлшеуіштер | РДГ, РДГВ, "Трап" және дәлдігі бойынша оларға тең өлшеу құралдары |  |
| Рулеткалар мен ленталар | 10, 20, 30, 50, 100 м. металл өлшеуіш рулеткалары. ЛЗ-20 өлшеуіш ленталары | Сызықтық өлшеулер |

Геодезиялық құралдарды метрологиялық аттестациялау (құралдарды тексеру мен түзету)  кезінде әр түрлі бақылау-өлшеу қ құрал-жабдықтары мен тексеру жабдықтары қолданылады. Олардың әр алуандылығы геодезиялық техниканың құрылымдық күрделігімен, көптеген нормаланған метрологиялық сипаттамалармен, оларды жеткілікті сенімділікпен алу қажеттілігімен алдын ала анықталады. Тексеру тәжірибесінде бақылау-өлшеу құрал-жабдықтарының екі тобын бөліп көрсетеді: жалпы техникалық және мамандандырылған.

Жалпы техникалық құралдар машина жасауда, аспап жасауда, энергетикада, транспортта және экономиканың басқа салаларында кеңінен қолданылады. Геодезиялық мақсаттағы мамандандырылған құралдар топографо-геодезиялық құралдардан тыс параметрлер мен мінездемелердің бақылауы үшін қызмет етеді. (сурет).

Бақылау өлшеу құралдары

Мамандандырылған

Жалпы техникалық

Координаталық              Метео

Сызықтық                     ЭРӨ

Бұрыштық               Оптикалық

Индикатор                   Стенд

Құрал                    Қондырғы

Өлшем                Түрлендіргіш

Сандық белгісі бойынша

Балама белгісі бойынша

Оптико –                 Интерферен -

механикалық                 циондық

Механикалық            Электрондық

Бүлінетін

Бүлінбейтін

Нысаны бойынша

Жұмыс істеу сипаты бойынша

Конструкциялық орындалуы бойынша

Бақылау объектісіне әсер ету дәрежесі бойынша

Сурет –  Геодезиялық бақылау-өлшеу құралдарының жалпы жіктелуі

Қабылдау сипаты бойынша

Ал геодезиялық мақсаттағы бақылау-өлшеу құралдары геодезиялық компараторлар, геодезиялық имитаторлар, бақылау-тексеру торлары (БТТ), геодезиялық мамандандырылған қондырғылар және ұзындықтың геодезиялық өлшемдері болып бөлінеді (сурет).

УИЛ                       ПИЦ

Бұрандалар сынаушысы

Жасанды жұлдыз

i бұрышы бақылауын орнату

Геодезиялық жезл

Бақылау шкаласы

Бақылау сызғышы

Инварлы лента

Геополигондар

Бақылау азимуттары

Биіктік базистары

Сызықтық базистар

Коллиматорлар

Коллиматорлық

қондырғылар

Автоколлиматорлар

Бақылау деңгейлері

Экзаменаторлар

Мамандандырылған геодезиялық қондырғылар

Геодезиялық ұзындық өлшемдері

Компараторлар

Имитаторлар

БТТ

Қашықтық имитаторлары

Мақсат имитаторлары

Иілу имитаторлары

Механикалық

Оптико-механикалық

Интерференциондық

Геодезиялық бақылау өлшеу құралдары

Сурет –  Геодезиялық бақылау-өлшеу құралдарының жіктелуі

Геодезиялық бұрыш өлшеу құралдарын тексеру кезінде қолданылатын бақылау-өлшеу құралдарына төмендегідей негізгі талаптар қойылады:

- тексерілетін параметрлер мен сипаттамаларды жылдам және ақиқат бақылауды қамтамасыз ету;

- бақылау  - өлшеу құралдарының метрологиялық сенімділігі;

- тексеру жұмыстарын жүргізу кезінде техникалық күтудің және қолданудың ыңғайлылығы;

- энергияның аз жұмсалуы және қолдануда қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі.

Аталған талаптар жалпы техникалыққа да, мамандандырылған бақылау -өлшеу құралдарына да жатады. Жалпы техникалық бақылау - өлшеу құралдарына талаптар даярлаушы-зауыттардың қолданылатын стандарттары мен техникалық шарттарымен анықталады. Ал геодезиялық полигондар мен бақылау базистері үшін қосымша талаптар тұжырымдалған.

Геодезиялық құралдарды қолданыстағы талаптарға сәйкес аттестациялау кезінде, тексеруге, сынауға пайдаланылатын геодезиялық полигон құрылымында геометриялық және метрологиялық сипатталған арнайы геодезиялық құрылыстар болуы қажет. Олардың кейбіреуін мысалға келтірейік:

-  ұзындығы 1,5 – 3 км болатын сызықтық базис;

- қабырғалары 0,25 – 1 км микротриангуляция торы және бұрыштарды өлшеу қателігі 1 – 2";

- периметрі 4 – 6 км екі қайтару жүрудің 1 км-не белгілі қателігі 0,5 мм артық емес өсімшесі бар нивелирлік полигон;

-  өсімшесі 1" артық емес геодезиялық азимуттар;

- қателігі 1·10-6 шамасымен өлшенген 20-30 км диапазондағы жекелеген бақылау сызықтары.

Бақылау - тексеру торлары пунктерінің арасында геометриялық көз көрерлік қажет, олардың ұзақ ұақытта тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін торлар пунтері орталықтармен менімді бекітілуі тиіс; сызықтық базалардың пунктерін пайдаланылатын құралдар үшін мәжбүрлі центрлеу құралдарымен қамтамасыз ету орынды болады.

Сызықтық өлшемдердің эталоны ретінде ұзындығы 1,5 – 3 км әр түрлі ұзындықтағы аралықтарға бөлінген 2-ші және 3-ші разрядті бақылау базистері қолданылады. Базис сызықтарын жоғары дәлдікті базистік өлшемдердің әдістемесімен БП-1 және БП-2 базистік құралдармен  немесе эталон ретінде аттестатталған фазалық жарық қашықтық өлшеуіштермен тексереді.

Қашықтықтар және өсімшелер номограммаларын бақылау үшін тахеометрлер мен кипрегельдердің қатарына ұзындығы 50 - 150 м ±30º диапазондағы  еңкейу бұрышты 6 - 8 сызығы бар биіктік базис құрылады.   Базис нүктелері грунтты реперлермен немесе кесіндісі 50 мм және ұзындығы 70 см кем емес, үстінгі жағы марка немесе сфералық қалпақты бұрандамен жабылған темір құбырлармен бекітіледі. Базис нүктелері арасындағы өсімшелерді қателігі 10 мм аспайтын нивелирмен өлшейді.

Геодезиялық құралдардың пайдалану ерекшіліктері

Геодезиялық құралдар әр түрлі физико - географиялық жағдайларда жер бетінде өлшемдер үшін арналғаны мәлім. Геодезиялық құралдарды пайдалану жиілігі әр-түрлі: олардың кейбір түрлері   (жазғы мерзімде), кейбір құралдар жыл бойы пайдаланылады. Соңғы жылдары өндірістік кәсіпорындар және ғылыми - зерттеу ұйымдардың бір қатары бақылау-өлшеу жабдықтары ретінде пайдаланылатын геодезиялық құралдармен жабдықталады.

Геодезиялық құралдарды әр түрлі жағдайларда қолдану қажеттілігі олардың құрылысына ерекше талаптар қояды. Ол уақыт және сыртқы орта факторларының әсерінен параметрлердің жоғары сақталуын кепіл ету үшін қажет.

Жоғары дәлдікті геодезиялық құралдар -30-тан +50°С дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы  95 % дейін +20°С температурада жұмыс істеуге қабілетті. Ал басқа да геодезиялық құралдар үшін температура диапозоны одан да кең –  -40 тан +50°С дейін.

Барлық геодезиялық құралдар кез-келген транспорт түрімен тасымалданады. Құралдардың көптегені тасымалдау қалпында аспалы түрде қаптарға салынып тасымалданады.

Құралдармен жұмысты штативке, геодезиялық белгі үстеліне, дінгекке орнатып жүргізуге болады. Кейбір құралдарға күн радиациясы мен атмосфералық жауын-шашыннен қорғау экранын (қалқа, зонт) пайдаланады.

Жөндеуге жарамдылығы ағынан қарағанда геодезиялық құралдар бұрынғы қалпына келтірілетін болып табылады. Олардың құрылымы түйіндерді толық немесе жартылай бөлшектеуге, тазартуға және майлауға, элементтердің катынасты орналасуын реттеуге мүмкіндік береді. Салыстырғанда қарапайым, тіпті дала жұмыстары жағдайында, реттелетін бөлшектерге денгейлерді, санақ жүйелерінің микроскоп объективтерін, жіптер торларын, көтеру бұрандаларын, жетекші құрылғыларды, жарықтандыру құрылғыларын, қоректендіру блоктарын жатқызуға болады.

Геодезиялық жұмыстарды әр түрлі құралдармен жүргізу технологиялық жағдайлары өлшем уақытының әлде қалай бірдей емес мүмкіншіліктерін қамтиды. Кейбір құралдарға (мысалы триангуляция, дәлдік нивелирлеуде пайдаланылатын) қатаң регламенттенген жұмыс мерзімдері қажет (әдеттегідей таңертең және кешке). Бір қатар басқа құралдарға (топографиялық жарықпен қашықтық өлшеуіштер, қашықтықты радиоөлшеуіштер, ұзындық өлшеуіш, тахеометрлер, кипрегельдер, ленталар) шектеулер мүлдем болмайды, немесе олар жоғарыдағы айтылған жағдайдағыдан неғұрлым төмен қатаңды.