7 ТҮЗУ ЖӘНЕ ҚИСЫҚ ВЕДОМОСІН ЕСЕПТЕУ

Жергілікті жерде трасса салу кезінде алынған өлшеу және есептеу нәтижелері  түзу және қисық ведомосінде келтіріледі.

Ең бірінші трассаның бұрылу бұрыштары есептелінеді. Бұл бұрыш мына формуламен аңықталады:

φ=180°β  ,                                                             (26)

мұндағы  β- теодолиттік жүрістің өлшенген жазық бұрышы.

Қисықтың радиусын вариант бойынша оқытушы береді. Содан соң  қисықтың элементтері мына формулалар арқылы есептелінеді:

,         ,                                             (27)

,         Д=2Т-К,

немесе Митиннің Н.А. автомобиль жолдарындағы қисықтарды бөлу кестесі бойынша анықтайды.

мұндағы К- қисықтың ұзындығы;

Т- тангенс;

Б- биссектриса;

Д- қалдық немесе домер;

- бұрыштың төбесіндегі трассаның бұрылу бұрышы;

R-қисықтың  радиусын  оқытушы береді.

Есептелген шамаларды ведомостің тиісті графасына жазады. Содан кейін бұрыш төбесінің пикеттік орындары есептелінеді.

.                                                   (28)

Қисықтың басы мен аяғының пикеттік орнын анықтау төмендегі ретпен орындалады:

ПКҚБi =ПКБТі – T ,                                                       (29)

ПКҚАi =ПК ҚБi + К,

немесе                       ПКҚАi = ПКБТi + Т – Д.

Қисық және түзу ведомосін есептеу дұрыстығы мына теңдік бойынша тексіріледі:

P+К =S - Д                                                     (30)

Тексеру сұрақтары:

- «ортадан» және «алға» нивелирлеу тәсілдерінің мағынасын айт;

- станцияда есептердің дұрыстығы қалай жүргізілетінін  түсіндір;

- аралық нүктелердің биіктіктерін есептеу формуласын жаз;

- өсімшелерді таратудың және оның шекті шамасын есептеудің формулаларын жаз;

- әр беттік тексерудің формулаларын жаз және оның қажеттігін түсіндір.

Трассаның қимасын салу

Қиманы салуда екі түрлі масштаб қолданылады: горизонталь және вертикаль масштабтар жол салуда, әр түрлі құрылыс ісінде, тау-кен жұмысында сол жердің бедері мен геологиялық құрылысын көрсетуде вертикаль масштаб горизонталь масштабтан ондаған есе үлкейтіліп алынады. Мысалы, горизонталь – 1: 5 000, вертикаль – 1: 500; горизонталь – 1: 2 000, вертикаль – 1: 200 болады.

Қиманы салу мына жүйемен жүргізіледі:

1. Шартты горизонтты анықтау. Шартты горизонт ШГ сызығы деп биіктігі ең төменгі нүкте 5-6 см-ге жоғары орналасуын ескеріп, 10 м-лік санға дейін ықшамдалған горизонт сызығын айтады.

2. Қиманың торын сызу. Шартты горизонттың төменгі жағына мөлшерлері арқылы қиманың торы құрылады. Бұл торға қимадағы нүктелердің дәл және жоба биіктіктері т.б. мәліметтері жазылады.

3. Қиманы сызу. Шартты горизонт сызығына горизонталь масштабта пикеттер мен аралық нүктелер салынып, олардан перпендикуляр тұрғызылады. Сол перпендикулярларға вертикаль масштабта нүкте биіктіктері кесінді ретінде салынып, кесінді ұштарын сызықтармен қосады. Трассаның қимасын салады.

4. Жоба сызығын жүргізу. Жоба сызығы, жүргізілетін қазу жұмыстарының көлемінің аз болуын, аз шығынды және жоба көлбеулігін ескере отырып жүргізіледі. Жоба көлбеулігі мына формуламен анықталады:

(17.7)

Трассаның басқа нүктелерінің жоба биіктіктері мына формула арқылы есептеледі:

=+idn                                                           (17.8)

мұндағы і – жоба сызығының көлбеулігі;

dn – бастапқы нүктеден трассаның  n нүктесіне дейінгі қашықтық.

5. Жұмыстық биіктіктерді есептеу. Нүктенің жобалық және дәл биіктіктерінің айырмашылығын жұмыстық биіктік дейді. Олар нүктелердегі үйілген не қазылған топырақ мөлшерін көрсетеді. Егер +h болса, онда жер төсемесі үйіндімен салынады, һ мәні жоба сызығының үстіне жазылады. Ал егер –һ болса, онда жер төсемесі ойықпен салынады, мәндері жоба сызығының астына жазылады.

6. Жұмыс істелінбейтін (нольдік) нүктелерді анықтау. Жоба сызығы мен қима сызығының қиылысқан нүктелерін нөлдік не жұмыс істелінбейтін нүктелер деп атайды. Яғни ол жерлерде жер қыртысын сыру, не басқа жақтан топырақ әкеліп төгу жұмыстары жүргізілмейді. Жер сол қалпында қалады. Оларды көк биіктіктер деп те атайды.

Д

х

А                           О                у         В

С

Сурет 76 - Нольдік жұмысқа дейінгі арақашықтық

Мұндағы Х пен У қашықтықты табу керек. Ол үшін пропорция құрылады:

,                                     (17.9)

мұнда d - көршілес нүктелердің арақашықтығы, м; һ -1-ші нүктенің жұмыс биіктігі, м; һ – 2-ші нүктенің жұмыс биіктігі, м.

Бойлық және көлденең қималарды салу үлгісі.

Трассанның бойлық және көлденең қималарын техникалық нивелирлеу нәтижелері бойынша мөлшері 290х1000 мм болатын миллиметрлік қағаз бетіне сызады. Масштабтар: жазық 1: 2 000, тік 1: 200 тең болып алынады. Оның мөлшері мен графаларының атаулары  келтірілген.

Қиманы салу төмендегі тәртіппен жүргізіледі.

Трассаның осі бойынша жердің  бойлық қимасын салу:

- пикеттер мен аралық нүктелердің орнын, олардың арақашықтықтарын ескере отырып, тік сызықтар жүргізу арқылы 5-ші графаны толтырады. Егер пикеттердің арасында аралық нүктелер болмаса, онда 100 м арақашықтық жазылмайды;

- нивелирлеу журналының 4-ші графасына барлық пикеттердің және аралық нүктелердің жердің биіктіктері (Нж) 0,01 метрге дейінгі дәлдікпен дөңгелектеп жазылады;

- шартты горизонтты есептейді, яғни қима торының ең жоғарғы сызығының белгісін оның ең төменгі пикеттен арақашықтығы 5-6 см-ден аспайтындай етіп, есептеп алады. Демек, масштаб бойынша  бұл 10-12 м болады.

Мысалы, егер жердің ең төменгі биіктігі 540,681 м болса, онда шартты горизонт (ШГ) 530 м-ге тең болып алынады;

- қима торынан жоғары қарай, яғни шартты горизонттан бастап 1: 200 масштабында жердің биіктігінен шартты горизонтты алып, одан шыққан шаманы тік бағытта салады. Шыққан нүктелерді бір-бірімен түзу сызықтар арқылы қосып, жердің бойлық қимасын алады.

Трассаның жобалық сызығын жүргізу:

- жер жұмыстарының балансын сақтай отырып, жобалық сызықты жүргізеді;

Жобалық сызықтың көлбеулігі мына формуламен есептеледі:

.                                                      (17.20)

Байланыстырушы және аралық нүктелердің жобалық биіктіктері төмендегі формуламен анықталады:

Нжоб = Н ПК0 +i*d ,                                         (17.21)

мұндағы  i – мыңнан бір бөліктегі көлбеулік;

h – өсімше;

di – арақашықтық.

Сурет 77 - Бойлық қима

Көлбеуліктің  қай бағытта екендігін көрсетіп, 3-графаға  диагональ сызық жүргізіледі. Сызықтың үстіне көлбеуліктің  шамасын, ал астына көлбеуліктің ұзындығын метрмен көрсетеді.

Жұмыстық биіктік мына формуламен есептеледі:

Hжұм = Hжоб  –    Hж.                                          (17.22)

Үйілген топырақтың биіктігі жобалық сызықтың үстіне , ал алынған топырақтың биіктігі жобалық сызықтын астына жазылады.

ПК-2+81 пикетіне  1: 200 масштабпен көлденең қиманы салады (сурет 78).

Трассада дөңгелек қисық сызығын салу. Дөңгелек қисық сызығының негізгі элементтері (сурет 78 б) формуламен есептеліп шығарылады немесе Н.А. Митиннің автомобиль жолдарындағы қисықты бөлу кестесі бойынша табылады.

а көлденең қима

## б дөңгелек қисық сызығының схемасы

Сурет 78