Вводное занятие

по дисциплине «Технические средства обработки информации»

Лекций 15- часов, Практика – 30 часов, СРОП 45- часов, СРС -30 часов,

Общая нагрузка -125 часов,  курсовая работа – нет.

Аттестация – устный экзамен!

Содержание

- Устройства сбора первичной информации в автоматизации.

- Каналы передачи информации в технические устройства ее обработки.

- Автоматизированные системы обработки информации и управления.

В конспекте лекций изложены основы организации, архитектура и системотехника построения вычислительных машин, систем и сетей. Рассмотрены устройства вычислительных машин: процессоры, системы памяти, интерфейсы. Рассмотрены современные компьютеры, вычислительные системы параллельной обработки данных, основы построения компьютерных систем. Конспект лекций предназначен для студентов, обучающихся по специальности 050702 – Автоматизация  и управление.

Введение

Технические средства определяют реально достижимые характеристики систем автоматизации и управления. Повышение требований к функциональным возможностям систем управления стимулирует

разработку и производство новых поколений датчиков, контроллеров, исполнительных устройств. Современные тенденции в развитии технической базы проявляются в повсеместном внедрении «интеллектуальных» устройств автоматики на основе интегральных микропроцессорных устройств. Например, повышение качественных характеристик датчиков в основном определяется возможностями встроенных микропроцессоров и искусством их программирования. Объединение микропроцессорных устройств в локальные сети способствует появлению принципиально новых систем с распределенным управлением, обеспечивающих возможность приспособления к требованиям конкретного производства. Использование периферийных устройств с развитыми функциями в системах супервизорного контроля, сбора данных и управления привело к появлению «роботизированных» технических систем. В настоящее время распространены интеграция отдельных функций сбора, промежуточная обработка и преобразование информации в единых устройствах, построенных на базе цифровых сигнальных процессоров, программируемых логических интегральных схем, многопроцессорных модулей и моду- лей удаленного ввода-вывода сигналов. В результате разработки новых типов различных процессорных плат, одноплатных компьютеров обеспечивается полное соответствие открытой архитектуре РС-совместимого компьютера. Развиваются быстродействующие средства сетевого сбора и обработки данных на основе последовательных протоколов передачи кодированных сигналов RS-482/485, CAN, AS и др. Совершенствование систем автоматического управления неразрывно связано с повышением надежности их функционирования, надежности входящих в них технических устройств. Становятся обязательными функции диагностики и протоколирования состояния системы управления, резервирования каналов передачи данных, распределения функций обработки информации между устройствами.

В настоящем учебном пособии рассмотрены особенности проектирования и применения типовых технических средств систем управления.

Достаточно подробно рассмотрены датчики, исполнительные устройства

и программируемые логические контроллеры, а также способы их соединения. Большое внимание уделено стандартам промышленных сетей. Наряду с рассмотрением традиционных вопросов авторы пытались привести технические данные современных технических устройств, которые выпускаются фирмами Siemens, Honeywell и др. Приведены и отечественные аналоги, активно продвигаемые на российском рынке средств автоматизации такими компаниями, как «Прософт», «Ракурс», PLC-Systems и др. При под- готовке работы использовались учебники, справочники, монографии, ста- тьи журналов, а также материалы информационных и коммерческих сайтов интернета. Рекомендуемая литература и перечень сайтов по вопросам промышленной автоматизации приведены в конце рукописи. Эти материалы могут быть полезны при выполнении курсовых работ и в дипломном проектировании.

Достижение микроэлектронной технологии позволили значительно расширить возможности всех классов электронных вычислительных машин. Так, разработаны новые микропроцессорные вычислительные средства, являющиеся основой микроЭВМ и персональных ЭВМ. В связи с этим особенно большое внимание следует уделить принципам организации ЭВМ и вычислительных систем различных классов.

Под организацией системы понимается принцип, положенный в основу функционирования системы и правила взаимодействия элементов, обеспечивающие реализацию функций системы.

Система – совокупность взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое для достижения результатов определяемых ее назначением.

Элемент – минимальный неделимый объект, характеризуемый собственными свойствами. Важнейшим из свойств является его целостность. Неделимость элемента обусловлена неизбежным изменением его свойств в случае разделения на отдельные части. При этом переход на другой уровень глубины изучения допускают разложение элемента на составные части, в свою очередь обладающие собственными свойствами отличные от свойств самого элемента.

Функция системы  - как целевое назначение, так и поведение системы без относительных составляющих ее элементом и их связям, то есть без определения того как устроена система.

Структура системы – упорядоченная совокупность элементов и связей между ними, обеспечивающих реализацию функции системы. Инженерной формой изображению структуры системы является схема, в которой элементы и связи между ними обозначены фигурами удобными для практического применения.

Комплекс – система элементов в их взаимосвязи.

Вычислительная система – совокупность аппаратных  и программных средств, объединенных для решения поставленных перед системой задач и обладающих способностью обработки информации и формировать управляющие воздействия под программным воздействием. Вычислительная сеть (сеть ЭВМ) – сеть передачи данных, в одном или нескольких узлах которой располагаются вычислительные машины. Сеть передачи данных состоит из нескольких узлов (станций), соединенных различными каналами связи.

Архитектура ВС – совокупность характеристик и параметров, определяющих функциональную и структурную организацию системы, структуру обрабатываемых данных и т.д. 	Понятие архитектуры ВС охватывает комплекс общих вопросов ее построения, возможностями и свойствами системы, а не деталями технической реализации.

Качество системы – мера одного из свойств системы всегда имеющая количественный смысл, поэтому использование некоторого показателя предполагает наличие способа измерения или оценки его значения, а также проведения измерения соответствующего свойства системы.   Оптимальная система – система, соответствующая максимальному значению прямого (минимальному для инверсного) критерия эффективности на множестве возможных вариантов построения системы.

Основу лекционного материала составляет изучение устройств получения первичны значений для измерительных систем с помощью различных датчиков. И второй раздел это изучение средств обработки информации в автоматизации. Это изучение Компьютеров Электронных вычислительных машин различных процессоров промышленного и бытового назначения а также ознакомление с устройствами выполняющими преобразование сигналов в цифровую форму это цифровые преобразователи (ЦАП и АЦП).

- Устройства получения информации от объекта.

Первоначальная информация от объекта управления мы получаем с помощью  Устройства получения информации от объекта.

Первичные информационные устройства — датчики — предназначены для сбора и преобразования информации без изменения ее содержания.

Датчик состоит из двух частей (рис. 5.1):

–чувствительного элемента — непосредственно датчика, на выходе которого имеется естественный (неунифицированный) сигнал;

–измерительного преобразователя, который приводит выходную величину чувствительного элемента к стандартному виду (рис. 5.2).

Чаще всего эти части конструктивно исполняются в одном корпусе, в результате чего и получается «датчик» с унифицированным выходным

сигналом. Но может быть и так, что они являются отдельно производимыми самостоятельными приборами.

Датчик — это элемент измерительного, сигнального, регулирующего или управляющего устройства, преобразующий контролируемую величину в сигнал, удобный для измерения, хранения, обработки и передачи.

Другими словами, датчик — это устройство, преобразующее входное воздействие любой физической величины в сигнал, удобный для дальней- шего использования.

П

ИП

X

F(х)

Y

НП/У

ЧЭ

Рис. 5.1. Структура измерительного преобразователя — датчика:

X — физическая величина; ЧЭ — чувствительный элемент; ИП — измерительный преобразователь; НП/У — нормирующий преобразователь/усилитель;

F (x) — электрическая величина; Y — стандартизированный сигнал

Входные измеряемые и регулируемые величины, преобразуемые датчиками, соответствуют физическим параметрам ТОУ. Например, распространены следующие технологические параметры:

–теплоэнергетические: температура, давление, перепад давления, уровень, расход;

–электроэнергетические: переменный и постоянный ток, постоянное

и переменное напряжение, активная/реактивная мощность, мощность полная, коэффициент мощности, частота, индукция;

–механические величины: линейные, угловые (угловая скорость), де- формация, усилие, крутящий момент, твердость, вибрация, масса, шум;

–химические: концентрация, химический состав, химические свойства;

–физические: влажность, плотность, вязкость, мутность, электропроводность, магнитная проницаемость.

Выходная величина обычно модулируется:

–по амплитуде;

–временному признаку (частота, фаза и т. д.);

–кодовому признаку;

–пространственному признаку (чередование сигналов в каналах связи).

Основные характеристики измерительных преобразователей (датчиков)

- Диапазон изменения входной величины (диапазон по входу, род величины).

- Диапазон изменения величины выходного сигнала (для сопряжения).

- Статические характеристики  (определяют точность).

Показывает взаимную связь между входной и выходной величиной без учета динамических погрешностей (см. рис. 5.2). В общем случае эта характеристика нелинейная. Ее обычно линеаризуют в рабочей точке

- Динамические характеристики (максимальная частота, время уста- новления выходного сигнала) показывают зависимость выходной величи- ны от входной в неустановившемся режиме (рис. 5.3).

y

t

t

y

0,9y

tyустановившееся

ε = 1 %

0,1

t

Tуст Время установления

Рис. 5.3. Динамические характеристики датчиков

Если на вход датчика подать переменный сигнал различной частоты,

то получим частотную характеристику датчика — выходную величину f вых,

представленную на рис. 5.4.

y ymax 0,707ymax ωсреза ω

Рис. 5.4. Частотная характеристика датчика

Здесь ωсреза– частота среза, на которой коэффициент передачи звена изменя- ется на 3 дБ или составляет 0,707 от начального значения. Частота ωсреза соответ- ствует постоянной времени τ = 1/ωсреза.. Время установления tуст ~ 3·τ.

- Порог чувствительности (зона нечувствительности) — вводится для подавления шума и помех. Нечувствительность может быть односторонней или двусторонней (рис. 5.5).

Uвых Участок насыщения Uвх В этой зоне нечувствительности выходного сигнала нет

Uнечувствительности

Рис. 5.5. Порог чувствительности/нечувствительности

Погрешности: –основные Sосн;

–дополнительные Sдоп (возникают из-за дополнительных факторов: влажность, температура). Учитываем полную погрешность с учетом дополнительных факторов:

Дополнительная погрешность оценивается в виде функции параметра p,

от которого есть зависимость

Основные требования, предъявляемые к датчикам при их выборе в процессе проектирования:

–однозначная зависимость выходной величины от входной;

–стабильность характеристик во времени;

–высокая чувствительность;

–малые размеры и масса по сравнению с объектом;

–отсутствие обратного воздействия на контролируемый процесс и на контролируемый параметр;

–работа при различных условиях эксплуатации;

–унификация выходных сигналов с другими системными средствами;

–различные варианты монтажа.

Используемые в системах автоматики датчики весьма разнообразны и могут быть классифицированы по различным признакам.

Классификация по виду сигнала.

Механические датчики:

- упругие (мембраны);

- дроссельные (измеряется перепад давления в узком месте);

- объемные;

- поплавковые;

- скоростные.

Электромеханические датчики:

- тензорезистивные (деформация объекта вызывает деформацию проволочного датчика). Длина датчика больше ширины для выделения составляющей деформации вдоль датчика. Вследствие деформации про- вод растягивается, его длина l увеличивается, диаметр d уменьшается, со- противление провода R увеличивается — это проявление эффекта Пуассона

U2

S

U1

R

а б	в

Рис. 6.1. Схемы электромеханических датчиков: а — тензорезистивные;

б — электростатические; в — электромагнитные

Электрические датчики:

- кондуктометрические (измеряют проводимость среды, чтобы «по-

нять» измеряемый параметр);

- потенциометрические (между электродами задаётся напряжение);

- полярографические (действие основано на явлении поляризации на границе растворов для определения их состава).

Тепловые датчики:

- термоэлектрические (термопара — рис. 6.2, а).

- терморезистивные	(в таких датчиках сопротивление зависит

от температуры, применяются для низких, средних и высоких температур

(рис. 6.2, б));

- термомеханические (в основе таких датчиков лежат биметалличе- ские пластины, применяется металл с памятью формы, металл нагревают и деформируют определенным образом, обрабатывают, потом при нагреве

до этой же температуры металл «вспоминает» свое состояние при этой тем- пературе и принимает ту же форму);

- манометрические (такие датчики состоят из мембраны и сильфона, в котором присутствует жидкая или газообразная среда);

- термокондуктометрические (действие таких датчиков основано на зависимости проводимости среды от температуры).

T2

Хромель

T1

T

U

U

Копель

I	I

Рис. 6.2. Схемы тепловых датчиков: а — дифференциальная термопара;

б — терморезистор

Оптические датчики:

- фотоколориметрические (поглощают кванты света, происходит избирательное пропускание, оценивается интенсивность определенного спектрального компонента) (рис. 6.3, а);

- рефрактометрические (отклонение показаний датчика происходит за счёт разницы коэффициентов преломления, угол отклонения зависит от среды n = f (k), это позволяет узнать состав вещества и его структуру) (рис. 6.3, б);

- оптикоакустические (облучается газ в датчике, это приводит к по- явлению звука, измерение является неразрушающим и бесконтактным) (рис. 6.3, в).

- нефелометрические (принцип действия: определяется мутность среды путём измерения рассеяния света)

Электронные датчики:

- индукционные (применяются для измерения вращения или тока);

- хроматографические (применяются для проведения измерений кон- центрации примесей в жидкостях);

- масс-спектрометрические (направленный поток ионизированных частиц пропускают через магнитное поле; чем больше масса частиц, тем менее отклоняется поток частиц. Спектр отклонения показывает распреде- ление частиц по массе) (рис. 6.4);

- магнитные;

- радиоизотопные;

- диэлькометрические (измерение свойств веществ по их диэлектри- ческой проницаемости).

По входным величинам

Различают три класса датчиков:

–аналоговые датчики, т. е. датчики, вырабатывающие аналоговый сиг- нал пропорционально изменению входной величины;

–цифровые датчики, генерирующие последовательность импульсов или двоичное слово;

–бинарные (двоичные) датчики, которые вырабатывают сигнал толь- ко двух уровней: «включено/выключено» (0 или 1). Они получили широкое распространение благодаря своей простоте.

Подавляющее большинство датчиков имеют электрический выходной сиг- нал. Это обусловлено следующими достоинствами электрических измерений:

–электрические величины удобно передавать на расстояние, причем передача осуществляется с высокой скоростью;

–электрические величины универсальны в том смысле, что любые дру- гие величины могут быть преобразованы в электрические, и наоборот;

–они точно преобразуются в цифровой код и позволяют достигнуть высокой точности, чувствительности и быстродействия средств измерений.

В настоящее время наиболее употребительными выходными сигналами дат- чиков являются стандартные сигналы тока и напряжения (ГОСТ 26011–80).

Среди них наиболее удобным и популярным является токовый сигнал 4–20 мА. Он наилучшим образом решает проблемы, связанные с передачей сигналов от удаленных датчиков к вторичным измерительным приборам.

Сигналы первичных преобразователей, как правило, очень малы. В про- мышленных условиях сильные электромагнитные помехи могут создавать паразитные сигналы, в сотни и тысячи раз превышающие полезные. Силь- ные токовые сигналы уровня 4–20 мА работают на низкоомную нагрузку, в результате они меньше подвержены такому влиянию.

Стоит отметить, что при работе с токовым сигналом 4–20 мА легко об- наружить обрыв линии связи — ток будет равен нулю, т. е. будет выходить за возможные пределы. Обрыв в цепи с сигналом, например, 0–5 мА обнаружить нельзя, так как ток, равный нулю, считается допустимым.

По принципу действия датчики делятся на генераторные и параметрические.

Генераторные датчики осуществляют непосредственное преобразование входной величины в электрический сигнал. Такие датчики преобразуют энергию источника входной (измеряемой) величины сразу в электрический сигнал, т. е. они являются как бы генераторами электроэнергии. Дополни- тельные источники электроэнергии для работы таких датчиков принципи- ально не требуются (тем не менее дополнительная электроэнергия может потребоваться для усиления выходного сигнала датчика, его преобразова- ния в другие виды сигналов и для других целей).

Генераторные датчики, в свою очередь, делятся на фотоэлектрические, термоэлектрические, пьезоэлектрические, индукционные и др.

Фотоэлектрические датчики (фотодатчики) — преобразуют выходной сиг- нал пропорционально внешней освещенности.

Различают аналоговые и дискретные фотоэлектрические датчики. У ана- логовых датчиков выходной сигнал изменяется пропорционально внешней освещенности. Основная область применения — автоматизированные си- стемы управления освещением. Датчики дискретного типа изменяют вы- ходное состояние на противоположное при достижении заданного значе- ния освещенности.

Фотоэлектрические датчики могут быть применены практически во всех отраслях промышленности. Датчики дискретного действия ис-

пользуются как своеобразные бесконтактные выключатели для подсчета, обнаружения, позиционирования и других задач на любой технологиче- ской линии.

Фотоэлектрический бесконтактный датчик регистрирует изменение све- тового потока в контролируемой области, связанное с изменением положе- ния в пространстве каких-либо движущихся частей механизмов и машин, отсутствием или присутствием объектов. Благодаря большим расстояниям срабатывания оптические бесконтактные фотодатчики нашли широкое применение в промышленности и не только.

Фотоэлектрический бесконтактный датчик состоит из двух функцио- нальных узлов — приемника и излучателя. Данные узлы могут быть выпол- нены как в одном корпусе, так и в различных корпусах.

По методу обнаружения объекта фотодатчики подразделяются на четыре группы:

        - пересечение луча — при этом методе передатчик и приемник разделе- ны по разным корпусам, что позволяет устанавливать их напротив друг дру- га на рабочем расстоянии. Принцип работы основан на том, что передатчик постоянно посылает световой луч, который принимает приемник. Если световой сигнал датчика прекращается вследствие перекрытия сторонним объектом, приемник немедленно реагирует, меняя состояние выхода;

        - отражение от рефлектора — при этом методе приемник и передатчик датчика находятся в одном корпусе. Напротив датчика устанавливается рефлектор (отра- жатель). Датчики с рефлектором устроены так, что благодаря поляризационному фильтру они воспринимают отражение только от рефлектора. Это рефлекторы, которые работают по принципу двойного отражения. Выбор подходящего реф- лектора определяется требуемым расстоянием и монтажными возможностями.

Посылаемый передатчиком световой сигнал, отражаясь от рефлектора, попадает в приемник датчика. Если световой сигнал прекращается, прием- ник немедленно реагирует, меняя состояние выхода;

        - отражение от объекта — при этом методе приемник и передатчик дат- чика находятся в одном корпусе. Во время рабочего состояния датчика

все объекты, попадающие в его рабочую зону, становятся своеобразными рефлекторами. Как только световой луч, отразившись от объекта, попадает на приемник датчика, тот немедленно реагирует, меняя состояние выхода;

        - фиксированное отражение от объекта — принцип действия датчика та- кой же, как и у «отражение от объекта», но более чутко реагирующий на от- клонение от настройки на объект. Например, возможно детектирование вздутой пробки на бутылке с кефиром, неполное наполнение вакуумной упаковки с продуктами и т. д.

По своему назначению фотодатчики делятся на две основные группы: датчики общего применения и специальные датчики. К специальным от- носятся типы датчиков, предназначенные для решения более узкого кру- га задач (например, обнаружение цветной метки на объекте, обнаружение контрастной границы, наличие этикетки на прозрачной упаковке и т. д.).

Задача датчика — обнаружить объект на расстоянии. Это расстояние варьируется в пределах от 0,3 мм до 50 м в зависимости от выбранного типа датчика и метода обнаружения.

Термоэлектрические преобразователи (термопары)

Термопара представляет собой чувствительный элемент (рис. 6.5), изме- рительный преобразователь к которому монтируется отдельно. Термопара состоит из двух спаянных на одном из концов проводников, изготовлен- ных из металлов, обладающих разными термоэлектрическими свойства- ми. Спаянный конец погружается в измеряемую среду, а свободные концы термопары подключаются к входу измерителей-регуляторов. Соединенные между собой концы термопары, погружаемые в среду, температура которой измеряется, называют «рабочим спаем» термопары. Концы, которые находят- ся в окружающей среде, обычно присоединяют проводами к измерительной схеме и называют свободными концами («холодный спай»). Если температуры

«рабочего» и «холодного» спаев различны, то термопара вырабатывает термо- ЭДС, которая и подается на прибор. ТермоЭДС прямо пропорциональна раз- ности температур ΔT = Т 1 — Т 0 между спаем и концами термопары. Темпе- ратуру этих концов необходимо поддерживать постоянной. При этом условии термоЭДС Ет будет зависеть только от температуры T1 рабочего конца:

Uвых = Eт = С (Т 1 — Т 0),

где С — коэффициент, зависящий от материала проводников термопары.

Создаваемая термопарами ЭДС сравнительно невелика: она не превышает 8 мВ на каждые 100 °C и обычно не превышает по абсолютной величине 70 мВ. Термопары позволяют измерять температуру в диапазоне от –200 до 2200 °C.

Наибольшее распространение для изготовления термоэлектрических преобразователей получили платина, платинородий, хромель, алюмель.

Преимущества термопар: простота изготовления, надёжность в эксплу- атации, дешевизна, отсутствие источников питания, возможность измере- ний в большом диапазоне температур.

Недостатки термопар: меньшая, чем у терморезисторов, точность из- мерения, наличие значительной тепловой инерционности, необходимость введения поправки на температуру свободных концов, необходимость

в применении специальных соединительных проводов.

Рис. 6.5. Термопара: 1 — головка датчика; 2 — экран; 3 — термоэлектродный кабель; 4 — датчик температуры холодного спая; 5 — рабочий спай термопары

Пьезоэлектрические датчики. Действие таких датчиков основано на использовании пьезоэлектрического эффекта (пьезоэффекта), заключающегося в том, что при сжатии или растяжении некоторых кристаллов на их гранях появляется электрический заряд, величина которого пропорциональна действующей силе.

Пьезоэффект обратим, т. е. приложенное электрическое напряжение вызывает деформацию пьезоэлектрического образца — сжатие или растяжение его соответственно знаку приложенного напряжения. Это явление, называемое обратным пьезоэффектом, используется для возбуждения и приема акустических колебаний звуковой и ультразвуковой частоты.

Пьезоэлектрические датчики используются для измерения сил, давления, вибрации и т. д.

Индукционные датчики преобразуют измеряемую неэлектрическую ве- личину в ЭДС индукции. Принцип действия датчиков основан на законе электромагнитной индукции. К этим датчикам относятся тахогенераторы постоянного и переменного тока, представляющие собой небольшие электромашинные генераторы, у которых выходное напряжение пропорционально угловой скорости вращения вала генератора. Тахогенераторы используются как датчики угловой скорости. Тахогенератор представляет собой электрическую машину, работающую в генераторном режиме. При этом вырабатываемая ЭДС пропорциональна скорости вращения и вели-

чине магнитного потока. Кроме того, с изменением скорости вращения из- меняется частота ЭДС. Применяются для измерения угловых и линейных перемещений, деформаций, контроля размеров и т. д.

Параметрические датчики (датчики-модуляторы) входную величину преобразуют в изменение какого-либо электрического параметра (R, L или C) датчика. Передать на расстояние изменение перечисленных параметров датчика без сигнала напряжения или тока невозможно. Выявить изменение соответствующего параметра датчика можно только по его реакции на действие тока или напряжения, поскольку перечисленные параметры и характеризуют эту реакцию. Поэтому параметрические датчики требуют применения специальных измерительных цепей с питанием постоянным или переменным током.

Классификация параметрических датчиков по принципу действия:

–емкостные;

–индуктивные;

–омические.

Емкостные датчики — принцип действия основан на зависимости электрической емкости конденсатора от размеров (S), взаимного расположения его обкладок (h) и диэлектрической проницаемости среды между ними (ε).

Для двухобкладочного плоского конденсатора электрическая емкость определяется выражением

С = ε·ε0·S/h,

где ε — относительная диэлектрическая проницаемость среды между об- кладками; ε0 — диэлектрическая постоянная; S — активная площадь обкла- док; h — расстояние между обкладками конденсатора.

Зависимости C (S) и C (h) используют для преобразования механических перемещений в изменение емкости.

На емкостные датчики подается переменное напряжение (обычно повы- шенной частоты — до десятков мегагерц). В качестве измерительных схем обычно применяют мостовые схемы и схемы с использованием резонанс- ных контуров. В последнем случае, как правило, используют зависимость частоты колебаний генератора от емкости резонансного контура, т. е. дат- чик имеет частотный выход.

Достоинства: простота, высокая чувствительность, малая инерционность.

Недостатки: влияние внешних электрических полей, относительная сложность измерительных устройств.

Емкостные датчики применяют:

–для измерения угловых перемещений, очень малых линейных пере- мещений, вибраций, скорости движения и т. д.;

–для воспроизведения заданных функций (гармонических, пилообраз- ных, прямоугольных и т. п.).

Емкостные преобразователи, диэлектрическая проницаемость ε кото- рых изменяется за счет перемещения, деформации или изменения состава диэлектрика, применяют в качестве датчиков уровня непроводящих жид- костей, сыпучих и порошкообразных материалов, толщины слоя непрово- дящих материалов, а также контроля влажности и состава вещества.

Индуктивные датчики служат для бесконтактного получения информа- ции о перемещениях рабочих органов машин, механизмов, роботов и т. п. и преобразования этой информации в электрический сигнал.

Принцип действия основан на изменении индуктивности обмотки

на магнитопроводе в зависимости от положения отдельных элементов маг- нитопровода (якоря, сердечника и др.). В таких датчиках линейное или угловое перемещение (входная величина) преобразуется в изменение ин- дуктивности (L) датчика.

Индуктивный датчик распознает и соответственно реагирует на все то- копроводящие предметы. Индуктивный датчик не требует механического воздействия, работает бесконтактно за счет изменения электромагнитного поля.

В простейшем случае индуктивный датчик представляет собой катушку индуктивности с магнитопроводом, подвижный элемент которого (якорь) перемещается под действием измеряемой величины.

Преимущества: нет механического износа, отсутствуют отказы, связанные с состоянием контактов, отсутствует дребезг контактов и ложные срабатывания, высокая частота переключений до 3000 Гц, устойчивы к механическим воздействиям.

Недостатки: сравнительно малая чувствительность, зависимость индуктивного сопротивления от частоты питающего напряжения, значительное обратное воздействие датчика на измеряемую величину (за счет притяжения якоря к сердечнику).

Индуктивные датчики применяют как датчики скорости (частоты вращения).

Омические (резистивные) датчики — принцип действия основан на изменении их активного сопротивления при изменении длины l, площади сече- ния S или удельного сопротивления ρ:

R = ρ·l/S.

Кроме того, используется зависимость величины активного сопротивле- ния от контактного давления и освещённости фотоэлементов.

Классификация омических датчиков:

–реостатные;

–контактные;

–тензорезисторные (тензорезисторы);

–фоторезисторные;

–термометрические (терморезисторы).

Реостатные датчики представляют собой резистор с изменяющимся ак- тивным сопротивлением. Входной величиной датчика является перемеще- ние контакта, а выходной — изменение его сопротивления. Подвижный контакт механически связан с объектом, перемещение (угловое или линей- ное) которого необходимо преобразовать.

Наибольшее распространение получила потенциометрическая схема включения реостатного датчика, в которой реостат включают по схеме делителя напряжения. Делитель напряжения — электротехническое

устройство для деления постоянного или переменного напряжения на части. Делитель напряжения позволяет снимать (использовать) только часть имеющегося напряжения посредством элементов электрической цепи, со- стоящей из резисторов, конденсаторов или катушек индуктивности. Переменный резистор, включаемый по схеме делителя напряжения, называют потенциометром.

Обычно реостатные датчики применяют в механических измерительных приборах для преобразования их показаний в электрические величины (ток или напряжение), например в поплавковых измерителях уровня жидко- стей, различных манометрах и т. п.

Датчик в виде простого реостата почти не используется вследствие значительной нелинейности его статической характеристики:

Iн = f (х),

где Iн — ток в нагрузке.

Выходной величиной такого датчика является падение напряжения U вых между

подвижным и одним из неподвижных контактов. Зависимость выходного напряжения от перемещения х контакта U вых = f (х) соответствует закону изменения сопротивления вдоль потенциометра. Закон распределения сопротивления по длине потенциометра, определяемый его конструкцией, может быть линейным или нелинейным.

Потенциометрические датчики, конструктивно представляющие собой переменные резисторы, выполняют из различных материалов — обмоточного провода, металлических пленок, полупроводников и т. д.

Контактные датчики — это простейший вид резисторных датчиков, которые преобразуют перемещение первичного элемента в скачкообразное изменение сопротивления электрической цепи. С помощью контактных датчиков измеряют и контролируют усилия, перемещения, температуру, размеры объектов, контролируют их форму и т. д. К контактным датчикам относятся путевые и концевые выключатели, контактные термометры и так называемые электродные датчики, используемые в основном для измерения предельных уровней электропроводных жидкостей. Контактные датчики могут работать как на постоянном, так и на переменном токе. В зависимости от пределов измерения контактные датчики могут быть однопредельными и многопредельными. Последние используют для измерения вели- чин, изменяющихся в значительных пределах, при этом части резистора R, включенного в электрическую цепь, последовательно закорачиваются.

Недостаток — сложность осуществления непрерывного контроля

и ограниченный срок службы контактной системы. В то же время благо- даря предельной простоте этих датчиков, их широко применяют в системах автоматики.

Тензорезисторы служат для измерения механических напряжений, небольших деформаций, вибрации. Действие тензорезисторов основано

на тензоэффекте, который заключается в изменении активного сопротивления проводниковых и полупроводниковых материалов под воздействием приложенных к ним усилий.

Фоторезисторы изменяют свое сопротивление в зависимости от интенсивности их освещенности.

Терморезисторы имеют сопротивление, зависящее от температуры. Терморезисторы в качестве датчиков используют двумя способами:

- температура терморезистора определяется окружающей средой; ток, проходящий через терморезистор, настолько мал, что не вызывает нагрева терморезистора. При этом условии терморезистор используется как датчик температуры и часто называется «термометром сопротивления»;

- температура терморезистора определяется степенью нагрева постоянным по величине током и условиями охлаждения. В этом случае установившаяся температура определяется условиями теплоотдачи поверхности терморезистора (скоростью движения окружающей среды — газа или жид- кости — относительно терморезистора, ее плотностью, вязкостью и температурой), поэтому он может быть использован как датчик скорости потока, теплопроводности окружающей среды, плотности газов и т. п. В датчиках такого рода происходит как бы двухступенчатое преобразование: измеряемая величина сначала преобразуется в изменение температуры терморезистора, которое затем преобразуется в изменение сопротивления.

Терморезисторы изготовливают как из чистых металлов, так и из полупроводников. Материал, из которого изготавливаются такие датчики, должен обладать высоким температурным коэффициентом сопротивления, по возможности линейной зависимостью сопротивления от температуры, хорошей воспроизводимостью свойств и инертностью к воздействиям окружающей среды. В наибольшей степени всем указанным свойствам удовлетворяет платина, чуть в меньшей — медь и никель.

По сравнению с металлическими терморезисторами более высокой чувствительностью обладают полупроводниковые терморезисторы (термисторы).

От датчиков информация по каналам связи поступает в устройство ее обработки,

2. Каналы передачи информации по проводам состоят из источника сигнала, линии связи и приемника. Выбор перечисленных компонентов существенно влияет на помехозащищенность канала. Ниже приведены идеализированные модели источников и приемников сигнала, позволяющие понять их основные свойства.

Для оперативной передачи информации используются системы автоматизированной передачи информации по каналам связи. Системой передачи информации называется совокупность технических средств, служащих для передачи информации по каналу связи. В составе структуры любой автоматизированной системы передачи можно выделить источник и потребитель информации, канал передачи (связи), передатчик информации, приемник информации. В идеальном случае при передаче информации должно быть однозначное соответствии между передаваемым и получаемым сообщением. Однако под действием помех, возникающих в канале связи, в приемнике и передатчике это соответствие может быть нарушено, и тогда говорят о недостоверности передачи информации. Основными качественными показателями системы передачи информации являются пропускная способность, достоверность и надежность работы.

Пропускная способность системы передачи - наибольшее теоритически достижимое количество информации, которое может быть передано по системе за единицу времени.

Достоверность передачи информации - передача информации без ее искажения. Она определяется физическими свойствами канала связи и сигнала.

Надежность работы - полное и правильное выполнение системой всех своих функцией.

Каналы связи являются общим звеном любой системы передачи информации. По физической природе каналы связи подразделяются:

Ø на механические - используются для передачи материальных носителей информации;

Ø акустические - передают звуковой сигнал;

Ø оптические - передают световой или инфракрасный сигнал;

Ø электрические - передают электрический сигнал.

По форме представления передаваемой информации каналы связи делятся на аналоговые и цифровые.

В зависимости от возможных направлений передачи информации различают следующие каналы связи:

Ø симплексные, позволяющие передавать информацию только в одном направлении, например пейджерный сигнал связи;

Ø полудуплексные, обеспечивающие передачу информации попеременно то в прямом то в обратном направлениях;

Ø дуплексные, позволяющие вести передачу информации одновременно и в прямом, и в обратном направлениях, например телефонный канал связи.

Каналы связи могут быть коммутируемыми и некоммутируемыми. Коммутируемые каналы создаются из отдельных участков (сегментов) только на время передачи по ним информации, по окончанию передачи такой канал разъединяется. Некоммутированные (выделенные) каналы создаются на длительное время и имеют постоянные характеристики по длине, пропускной способности, помехозащищенности. В системах административно - управленческой связи чащи всего используется электрические проводные каналы связи.

По пропускной способности их можно разделить на низкоскоротные (50…14400 бит/с), среднескоротные (14400…5600 бит/с), высокоскоростные (свыше 5600 бит/с). Следует заметить, что телефонный канал является более узкополосным, чем, например, телеграфный, но скорость передачи данных по нему выше благодаря наличию специального устройства согласования - модема. При этом по цифровым каналам связи на базе телефонных линий скорость передачи данных выше, чем по аналоговым каналам.

Все разнообразие используемых в технике и быту систем связи можно свести к трем видам, различающим способами передачи сигнала от передатчика к приемнику. В этом случае используется ненаправленная радиосвязь от передатчика к приемнику, типичная для широкого вещания радио и телевидения. Такой способ радиосвязи имеет то преимущество, что позволяет охватить практически неограниченное число абонентов - потребителей информации.

Автоматизированные системы делопроизводства делятся на два класса. К первому относятся системы управления электронными архивами. Их основные функции: регистрация новых документов, хранение, поиск и их извлечение с целью передачи в приложения, умеющие с ними работать. Ко второму классу относятся системы управления электронным документооборотом. На них возложены функции управления документами на пути прохождения от одного пользователя - должностного лица к другому с возможностью контроля за их перемещением с фиксацией всех изменений и сопровождающих резолюций.

В настоящее время основная концепция автоматизации документооборота базируется на принципах управления бизнес-процессами, в ходе выполнения которых создаются и движутся документы. Иными словами, это организация и управление процессами создания документов на основе последовательной обработки различными пользователями других ранее существовавших документов. Делопроизводственные процессы организации должны быть строго структурированы, что встречается далеко не всегда. Поэтому система должна иметь функцию, позволяющую организовать и спланировать выполнение работ с документами, как по заранее предопределенным маршрутным технологическим схемам, так и с предоставлением исполнителям определенной свободы в принятии решения на своем уровне.

Важнейшими характеристиками специалисты обычно выделяют следующие:

Ø программная платформа (система, обеспечивающая хранение и поиск документов, а также система обмена сообщениями. В настоящее время используется архитектура «клиент /сервер»);

Ø поддержка распределенной обработки информации;

Ø возможности масштабирования (набор поддерживаемых платформ; максимальное число пользователей; число уровней вложенности структур);

Ø открытость архитектуры и возможность интеграции с другими приложениями;

Ø типы документов, с которыми работает система (форматы документов; поддержка работы с составными документами и несколькими версиями документа; связи документов (один документ может быть ответом на другой или может быть порожден при исполнении предыдущего документа); совместное использование электронных и обычных (бумажных) документов);

Ø коллективная работа группы исполнителей над одним (или несколькими) документами;

Ø возможность работы по "свободной" схеме (без жесткой фиксации маршрутов);

Ø средства для определения маршрутных схем прохождения документов;

Ø возможности контроля за прохождением документов;

Ø способ оповещения должностных лиц;

Ø особенности настройки продукта для нужд конкретного заказчика (например, регистрационная карточка должна содержать все необходимые реквизиты); наличие локализованного (русифицированного) интерфейса;

Ø средства регламентации доступа и криптозащиты;

Ø средства оповещения о нарушениях в регламенте прохождения документов;

Ø ориентация на традиционную российскую концепцию документооборота.

Системы управления электронными архивами характеризуются следующими функциями:

Ø ввод;

Ø система должна обеспечивать ввод, обработку, хранение, регистрацию документов, поступающих из множественных источников: по сети, с дисков, модемов и сканеров;

Ø хранение.

Централизованное хранилище данных позволяет решить целый ряд проблем:

Ø возможность оперативного получения целостной и непротиворечивой информации;

Ø организация сбора, хранения и актуализации разрозненной информации;

Ø высокая надежность и управляемость системы, быстрый и подконтрольный доступ пользователей к информации;

Ø экономию средств за счет сосредоточения обслуживающего персонала в одном месте;

Ø возможность централизованного развития вычислительных средств.

Модемы и их типы

В последнее время модем (модуляция - демодуляция) становится неотъемлемой частью компьютера. С помощью модема компьютер превращается из обособленного компьютера в звено глобальной сети. Модем позволяет, не выходя из дома, получить доступ к базам данных, которые могут быть удалены от вас на многие тысячи километров. Разместить сообщение на BBS (электронной доске объявлений), доступной другим пользователям, скопировать с той же BBS интересующие вас файлы, интегрировать домашний компьютер в сеть вашего офиса, при этом (не считая низкой скорости обмена данными) создается полное ощущение работы в сети офиса. Кроме того, воспользовавшись глобальными сетями можно принимать и посылать электронные письма фактически любой конец земного шара. Глобальные сети дают возможность не только обмениться почтой, но и участвовать во всевозможных конференциях, получать новости практически по любой интересующей вас тематике.

Существуют три основных способа соединения компьютеров для обмена информацией: непосредственная связь, через асинхронный порт; связь с использованием модема; связь через локальные сети.

Рассмотрим процесс подтверждения связи между компьютером и модемом. В начале сеанса связи компьютер должен удостовериться, что модем может произвести вызов (находится в рабочем состоянии). Затем, после вызова абонента, модем должен сообщить компьютеру, что он произвел соединение с удаленной системой. Это происходить следующим образом. В компьютер попадает сигнал по линии DTR, чтобы показать модему, что он готов к проведению сеанса связи. В ответ модем попадает сигнал по линии DSR. Когда модем произвел соединение с другим, удаленным модемом, он подает сигнал по линии DCD, чтобы сообщить об этом компьютеру. Напряжение на линии DSR сообщает модему, что компьютер не может далее продолжать сеанс связи, например, из-за того, что выключено питание компьютера. В этом случае модем прервет связь. Падение напряжения на линии DCD сообщает компьютеру, что модем потерял связь и не может больше продолжать соединение. В таком случае эти сигналы дают ответ на наличие связи между модемом и компьютером.

Существует более высокий уровень, который используется для управления скоростью обмена данными, но он также реализуется аппаратно. Практически управление скоростью обмена данными (управление потоком) необходимо, если производится передача больших объемов данных с высокой скоростью. Когда одна система пытается передать данные с большей скоростью, чем они могут быть обработаны принимающей системой, результатом может стать потеря части передаваемых данных, чем то, которое может быть обработано, используют управление связью, называемое управление потоком. Стандарт RS-232-C определяет возможность управления потоком только для полудуплексного соединения, при котором в каждый момент времени данные могут передаваться только в одну сторону. Фактически этот механизм используется и для дуплексных соединений, когда данные передаются по линии связи одновременно в двух направлениях.

Регистр идентификации прерывания. Считывания его содержимое, программа может определить причину прерывания. Управляющий регистр доступен по записи и чтению. Этот регистр управляет различными характеристиками UART: скоростью передачи данных, контролем честности, передачи сигнала BREAK, длиной передаваемых слов(символов).

Регистр управления модемом. Он управляет состоянием выходных линий DTR, RTS и линий, специфических для модемов: OUT1 и OUT2, а также запуском диагностики присоединенных вместе входе и выходе асинхронного адаптера.

Регистр состояния линии. Он определяет причину ошибок, которые могут возникнуть при передачи данных между компьютером и микросхемой UART.

Регистр состояния модема. Этот регистр определяет состояние управляющих сигналов, передаваемых модемов асинхронному порту компьютера.

Телефонная связь

Сегодня телефонная сеть - это совокупность узлов коммуникаций, роль которых выполняют автоматические телефонные станции (АТС), и соединяющих их каналов связи. АТС соединяются с друг другом по так называемым соединительным линиям. Современная АТС - это программно управляемая коммутационная система, работающая с цифровыми сигналами.

Важной характеристикой современной АТС считается коэффициент концентрации абонентов - отношение числа абонентов АТС к числу ее внешних каналов. Дело в том, что при обращении к АТС внутреннего абонента ему выделяется определенный внешний канал, так как количество внешних каналов у АТС намного меньше количества подключенных к ней абонентов.

Полный, всемирно уникальный номер абонента состоит из кода страны, кода региона внутри страны, номера АТС внутри региона, номер абонентского терминала внутри автоматических телефонных станций.

Телефонные аппараты весьма разнообразны как по своему конструктивному исполнению, так и по своим сервисным возможностям. Интерес представляют телефонные аппараты - коммутаторы секретаря. Секретарь принимает по этому телефону все звонки внешних абонентов и обрабатывает их в соответствии с указаниями руководителя. Наиболее важные функции этого телефонного аппарата - коммутатора:

Ø многоканальность;

Ø возможность переадресации на другой номер;

Ø организация телефонных конференций;

Ø постановка абонента на удержание;

Ø наличие электронного справочника.

В офисах целесообразно использовать внутриучрежденческие телефонные системы микро - офисной и мини - офисной АТС, так как необходима постоянная оперативная связь сотрудников, а обеспечение каждого сотрудника сотовым или городским телефоном дело дорогостоящее. Внутриучрежденческие телефонные системы используют собственные телефонные станции или коммутаторы и подразделяются:

Ø на учрежденческие АТС, которые обеспечивают внутреннюю связь всех подразделений фирм без обращения к внешней телефонной сети;

Ø диспетчерскую телефонную связь, которая является важнейшим видом оперативной производственной связи между подразделениями предприятия, непосредственно связанными с ходом производственного процесса;

Ø технологическую телефонную связь, объединяющую персонал, управляющий локальным технологическим процессом производства;

Ø директорскую телефонную связь, которая обеспечивает служебную связь руководителей со всеми подчиненными.

Основными достоинствами современных офисных АТС являются их автоматическая работа и практически бесплатное пользование внутренней телефонной связью.

Радиотелефонная связь

Радиотелефонная связь является самым оперативным и распространенным видом связи с мобильными абонентами. Создание систем радиотелефонной связи не требует прокладки дорогостоящих телекоммуникаций, проведения сложных инженерных работ. Эту связь можно организовать в считанные дни, независимо от рельефа местности и погодных условий. Радиотелефонную связь можно классифицировать по различным признакам: числу абонентов, распространенности по стране, сервисным возможностям телефонных аппаратов и др. Однако все эти характеристики принято рассматривать применительно к каждой из шести разновидностей радиотелефонных систем: система сотовой радиотелефонной связи, системы транкинговой радиотелефонной связи, проводные телефоны с радиотрубкой, радиотелефонные удлинители, системы персональной спутниковой радиосвязи, системы персонального радиовызова.

Сотовая система радиотелефонной связи обслуживает территорию, разделенную на множество небольших зон - сот, каждая из которых обслуживается своим радиоаппаратуры. Эти зоны на плане города формируют структуру, похожую на пчелиные соты (отсюда и название). Существует также роутинг - автоматическая переадресации поступившего вызова к абоненту, перешедшему в другую зону обслуживания. Эта услуга предоставляется не всеми операторами и стоит дороже ромиуга.

Транкинговая (магистральная) связь - наиболее оперативный вид двухсторонней мобильной связи с подвижными абонентами, максимально эффективный для координации их действий в целях производственной необходимости. Транкинг - это совокупность каналов связи, автоматически распределяемых между пользователями, поэтому такой сигнал связи наиболее перспективен и эффективен для мгновенной связи между группами, объединившимися по организационному признаку. Система транкинговой связи включает в себя базовую станцию (иногда несколько), ретранслятор и абонентские радиостанции с телескопическими антеннами. В транкинговых системах вместо одного канала, к которому обращается несколько пользователей, содержится группа каналов, доступных всем пользователям данной системы.

Существует несколько базовых разновидностей транкинговых систем: без канала управления, с выделенным каналом управления, системы без выделенного контрольного канала.

Система без канала управления - свободный канал «помечается» специальным сигналом - маркером. Центральная станция такой системы периодически передает определенную последовательность, автоматически распознаваемую станцией абонента. В случае вызова радиостанция занимает любой из свободных каналов. Все это происходит незаметно для пользователя: не нужно беспорядочно нажимать клавиши и прислушиваться шумам эфира.

Система выделенным каналом управления сама определяет наличие незанятых каналов и переключает на них станцию абонента. Микропроцессорный блок управления контролирует все базовые станции в зоне обслуживания. Один из каналов выделяется для использования исключительно в целях управления и представляет собой своеобразное «руководящее звено» данной системы. Его основная функция - установление соединения между двумя абонентами сети. У таких систем наличие выделенного канала управления увеличивает общее количество радиоканалов системы.

Телефоны с радиотрубкой (радиотелефоны) - это телефоны аппараты, имеющие обычную проводную связь с телефонной АТС, в которых шнур к телефонной трубке заманен на ридиолинию. Для реализации такой возможности и в телефонном аппарате и в трубке имеются моломощные приемопередающие радиоустройства. Дальность действия составляет от нескольких метров до не скольких километров в зависимости от модели радиотелефона и условий его использования.

Сервисные возможности радиотелефонов: двухстороняя связь между базавым блоком и радиотрубкой через громкоговорящие отбратимые динамики, автоматическая смена когда доступа в трубке при каждом ее подключении к базовому блоку, сигнализация при выходе из зоны уверенной связи с базовым блоком, память на десять выделенных номеров и память последнего набранного номера при помощи нажатия одной клавиши, дистанционное управление автоответчиком с радиотрубки, записи сообщений на общее время, равное 15 мин и др. Наряду с простыми радиотелефонами выпускаются офисные радиотелефонные системы обеспечивающие более полный охват территории крупной фирмы.

Радиоудлинители - это почти то же самое, что и телефоны с радиотрубкой, только имеющие большую мощьность и предназначены для связи с удаленными мобильными сотрудниками.

Персональная спутниковая радиосвязь - чудотехнология, использующая комплексы космических ретрансляторов для соединения с любым абонентом, находящимся в любой точки Земли. В наши дни создана мощная сеть с путников охватывающая весь мир, позволяющая помимо дуплексной телефонной связи обеспечить целый ряд сервисных возможностей, таких как организация факсимильной связи, электронной и голосовой почты, режим персонального радиовызова, возможность подключения к радиотелефону портативного компьютера и др.

Системы персонального радиотелефоного радиовызова (радиопоисковой связи) предназначены для оперативного поиска и передачи информации абонентам этих систем. Они состоят из центральной приемопередающей аппаратуры, связанной радиоканалами с миниатюрными приемниками, индивидуально закрепленными за абонентами системы. Абонент, имеющий такой приемник, держит его в дежурном режиме, при поступлении вызова с центральным пульта приемник издает вибрационный или звуковой сигнал, привлекающий внимание абонента. Абонент включает в приемник в рабочим режим и выслушивает либо просматривает на миниатюрном дисплее посылаемое ему сообщение.

Системы персонального радиовызова бывают локальные и региональными. Локальными системы применяются на территории одного предприятия или организации и используют, как правило, низкочастотные радиоканалы. У низкочастотных радиопоисковых системах передача информации только односторонняя: от центрального пульта к абонентам. Региональные системы используют высокочастотные каналы, работающие в диапазоне нескольких десятков и сотен мегагерц, и охватывают значительно больших территорий.

Пейджиговая сязь - это связь высокой оперативности низкой стоимости, а также эффективность использования частотного ресурса. Основной пейджиговой системы является пейджиговый терминал - приемопередающее устройство с контроллером, ретранслятором, пультом управления и антенной. Пейджеры бывают тоновые, цифровые и текстовые. Текстовые пейджеры самые совершенные. Они могут служить записной книжкой, ежедневником с системой таймеров, оповещающих о времени встречи.

Видеоконференции

В настоящее время реально проведение по видеосвязи консилиумов, взаимных консультаций, семинаров, дистанционного обучения с демонстрацией необходимых графических и видеоматериалов и др. Но есть и трудности, особенно при проведении видеоконференций, а именно видеоконференции сейчас чаще всего рассматриваются как наиболее перспективный и экономически целесообразный вариант видеосвязи

Видеоконференции принято классифицировать по числу связей, поддерживаемых одновременно с каждым компьютером:

Ø настольные - для организации связи между двумя ПК;

Ø студийные предназначены для передачи видеоконференции из одной точки во многие (выступление перед аудиторией);

Ø групповые предполагают общение одной группы пользователей с другой.

В настоящее время существует как минимум четыре варианта сетевого решения для реализации систем видеоконференций: локальная вычислительная сеть, глобальная сеть Интернет, обычная телефонная сеть и цифровая сеть с интегрированными услугами. Большинство систем работают с цветным изображением и имеют экранный буфер («белая доска»), на котором можно рисовать, писать заметки, вставлять изображения и использовать иные средства неречевого общения. Некоторые системы обеспечивают совместное использование приложений, что позволяет участникам вместе работать над документом с помощью текстового или графического редактора.

Такие системы будут весьма полезны для:

Ø партнеров, совместно разрабатывающих или обсуждающих бизнес - проекты;

Ø инженеров при коллективной работе над сложными системами;

Ø коммерсантов желающих разговаривать с различными клиентами;

Ø журналистов для оперативной передачи материалов на телестудию;

Ø сотрудников охраны для дистанционного наблюдения за объектом;

Ø врачей, желающих проконсультироваться у ведущего специалиста;

Ø президента компании, чтобы независимо от своего местоположения видеть при беседе лицо своих заместителей и чиновников.

К сожалению, пока системы видеоконференций очень дорогостоящие, и это больше предметы роскоши, нежели инструменты эффективной творческой, технической и управленческой деятельности. Да и обслуживающий персонал недостаточно подготовлен для работы с системами видеоконференций.

3.Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)". УДК 681.3(075). ББК. ... задач на основе автоматизации процессов сбора, обработки, выделения и использования информации. В сетях эти процессы выполняются с помощью распределенных в пространстве элементов. В дальнейшем будем рассматривать технические средства, используемые автономно или в качестве составных элементов. ... Технические средства сбора и обработки информации – это группа средств, применяемых для выполнения и автоматизации информационных технологических процессов, то есть только для сбора, обработки данных, выделения и использования информации