3 Лекция 3. Структура и организация работы персонального компьютера.

Цель лекции.

Изучение принципов построения современных ПК их структурной и функциональной реализации.

Содержание лекции

Структура персонального компьютера. Системные и локальные шины.

3.1 Структура персонального компьютера

Структура компьютера и организация в нем вычислительных процессов существенно зависят от типов процессора, материнской платы и системных контроллеров — микросхем, выполняющих функции управления информационным обменом между устройствами компьютера. Все эти три важные составляющие компьютера динамично развиваются. Существенные изменения в организации компьютера произошли с появлением процессоров класса Intel, разработанных фирмой Intel . Системные контроллеры в 11К с процессорами Pentium реализуются на двух СБИС, в которых собраны контроллеры, выполняющие различные функции и ранее реализованные в виде отдельных больших ИС. С развитием микроэлектроники и ростом уровня интеграции эти контроллеры объединили в две микросхемы СБИС, добавив в их состав дополнительные схемы, связанные с расширением реализуемых аппаратурой компьютера функций. Поэтому СБИС системных контроллеров называют «чипсетами» (chipset — множество кристаллов). Вопросы функциональной и структурной организации компьютера рассматриваются на примере конкретных типов процессора, системных контроллеров (chipset) и материнской платы. Далее относительно этого базового варианта рассматриваются тенденции и направления развития в связи с прогрессом в компьютерной индустрии.

Рассмотрим структуру компьютера, построенного с использованием процессора Pentium фирмы Intel  (или аналогичных по архитектуре процессоров других фирм) и чипсета i430 FX PCIset фирмы Intel  , известного под коммерческим названием Triton (рис. 8.1). В компьютере используется магистрально-модульная организация. Поскольку участвующие в работе компьютера устройства имеют различную производительность, интенсивность информационных потоков на внешних выводах устройств различна. Поэтому с целью повысить эффективность использования аппаратных средств информационное взаимодействие между устройствами осуществляется не через одну шину (магистраль), а через систему шин с различной пропускной способностью: СШ (шину процессора), локальную (мезонинную) шину PCI (Peripherial Component Interconect bus), шину медленных периферийных устройств ISA (Industrial Standart Architectur). Для СШ в литературе используют различные английские обозначения: Host Bus, FSP (Front Side Bus) и CPU (Central Processor Unit) Bus. В дальнейшем будем пользоваться термином «системная шина». Структурная схема П К содержит следующие блоки: процессор, ОП, буферные усилители данных ОП (приемопередатчики), внешнюю кэш-память, системный контроллер (иногда его называют «северный мост») CD-ROM — устройство считывания информации с оптического диска, жесткий диск (винчестер), блок периферийных устройств на шине PCI, контроллер шин РС1, IDE, ISA (иногда его называют «южный мост»), блок периферийных устройств на шине ISA. Управление информационным обменом между блоками осуществляют две микросхемы чипсетов: системный контроллер и контроллер шин Между собой эти микросхемы взаимодействуют по шине РС1 Далее рассматривается функциональная организация отдельных блоков структуры и их взаимодействие при различных режимах работы компьютера.

3.2 Системные и локальные шины

Одним из простейших механизмов, позволяющих организовать взаимодействие различных подсистем, является единственная центральная шина, к которой подсоединяются все подсистемы. Доступ к такой шине разделяется между всеми подсистемами. Подобная организация имеет два основных преимущества: низкая стоимость и универсальность. Главным недостатком организации с единственной шиной является то, что шина создает узкое горло, ограничивая, максимальную пропускную способность ввода/вывода. Если весь поток ввода/вывода должен проходить через центральную шину, такое ограничение пропускной способности весьма реально. При наличии высокой скорости ввода/вывода из-за высокой производительности процессора, одним из главных вопросов разработки является создание системы нескольких шин, способной удовлетворить все запросы.

Требования быстродействия (малой задержки) системы ввода/вывода и высокой пропускной способности являются противоречивыми. В современных крупных системах используется целый комплекс взаимосвязанных шин, каждая из которых обеспечивает упрощение взаимодействия различных подсистем, высокую пропускную способность, избыточность (для увеличения отказоустойчивости) и эффективность.

Традиционно шины делятся на шины, обеспечивающие организацию связи процессора с памятью, и шины ввода/вывода. Шины ввода/вывода могут иметь большую протяженность, поддерживать подсоединение многих типов устройств, и обычно следуют одному из шинных стандартов.

С целью снижения стоимости некоторые компьютеры имеют единственную шину для памяти и устройств ввода/вывода. Такая шина часто называется системной. Персональные компьютеры, как правило, строятся на основе одной системной шины в стандартах ISA, EISA или MCA. Необходимость сохранения баланса производительности по мере роста быстродействия микропроцессоров привела к двухуровневой организации шин в персональных компьютерах на основе локальной шины. Локальной шиной называется шина, электрически выходящая непосредственно на контакты микропроцессора. Она обычно объединяет процессор, память, схемы буферизации для системной шины и ее контроллер, а также некоторые вспомогательные схемы. Типичными примерами локальных шин являются VL-Bus и PCI.

Рассмотрим типичную транзакцию на шине. Шинная транзакция включает в себя две части: посылку адреса и прием (или посылку) данных. Шинные транзакции обычно определяются характером взаимодействия с памятью: транзакция типа "Чтение" передает данные из памяти (либо в ЦП, либо в устройство ввода/вывода), транзакция типа "Запись" записывает данные в память. В транзакции типа "Чтение" по шине сначала посылается в память адрес вместе с соответствующими сигналами управления, индицирующими чтение. Память отвечает, возвращая на шину данные с соответствующими сигналами управления. Транзакция типа "Запись" требует, чтобы ЦП или устройство в/в послало в память адрес и данные и не ожидает возврата данных. Обычно ЦП вынужден простаивать во время интервала между посылкой адреса и получением данных при выполнении чтения, но часто он не ожидает завершения операции при записи данных в память.

Используются два типа шин, отличающиеся способом коммутации: шины с коммутацией цепей (circuit-switched bus) и шины с коммутацией пакетов (packet-switched bus), получившие свои названия по аналогии со способами коммутации в сетях передачи данных. Шина с коммутацией пакетов при наличии нескольких главных устройств шины обеспечивает значительно большую пропускную способность по сравнению с шиной с коммутацией цепей за счет разделения транзакции на две логические части: запроса шины и ответа. Такая методика получила название "расщепления" транзакций (split transaction). (В некоторых системах такая возможность называется шиной соединения/разъединения (connect/disconnect) или конвейерной шиной (pipelined bus). Транзакция чтения разбивается на транзакцию запроса чтения, которая содержит адрес, и транзакцию ответа памяти, которая содержит данные. Каждая транзакция теперь должна быть помечена (тегирована) соответствующим образом, чтобы ЦП и память могли сообщить что есть что.

Шина с коммутацией цепей не делает расщепления транзакций, любая транзакция на ней есть неделимая операция.

Обычно шины процессор-память синхронные.

Шины ввода/вывода обычно асинхронные.

Стандарты играют огромную роль, позволяя разработчикам компьютеров и устройств ввода/вывода работать независимо. Успех того или иного стандарта в значительной степени определяется его принятием такими организациями как ANSI (Национальный институт по стандартизации США) или IEEE (Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике). Иногда стандарт шины может быть прямо разработан одним из комитетов по стандартизации: примером такого стандарта шины является FutureBus.