4 Лекция 4. Функциональная и структурная организация  процессоров

Цель лекции

Изучение принципов построения современных устройств обработки цифровой информации - процессоров, их структурной и функциональной реализации.

Содержание лекции

Принципы организации процессоров. Назначение и структура процессора. Основные регистры процессоров

4.1 Принципы организации процессоров

4.1.1 Назначение и структура процессора

Процессор — центральная часть ЭВМ, организующая ее работу по заданной программе. Процессор объединяет в себе АЛУ и ЦУУ, с помощью которых рабочая программа интерпретируется в вычислительный процесс. Структура процессора зависит от принятой в ЭВМ системы счисления, формата данных и команд, системы команд, способов адресации и организации  вычислительного процесса и принципа управления им,  а также метода контроля и диагностики работы ЭВМ (см. рисунок 4.1).

Арифметическо-логическое устройство (АЛУ) — совокупность блоков и узлов процессора, обеспечивающая выполнение арифметических и логических операций над операндами. Характер операции задается командой программы.

Центральное устройство управления (ЦУУ) -  совокупность блоков и узлов процессора, обеспечивающая координирование работы всех устройств ЭВМ и управление ими для всех принятых в данной ЭВМ режимов работы. Процессор, АЛУ которого содержит один универсальный арифметическо-логический блок (АЛБ) для выполнения всех основных арифметических и логических операций, относят к процессорам универсального типа.

Процессор, АЛУ которого содержит несколько специализированных АЛБ, ориентированных на определенный тип выполняемых команд, относят к процессорам функционального типа.

По способу организации передачи и обработки информации различают процессоры последовательного, параллельного и параллельно-последовательного действия, по организации вычислительного процесса — на однопрограммные и мультипрограммные.

Процессоры последовательного и параллельно-последовательного действия применяют в тех случаях, когда к их быстродействию не предъявляют жестких требований. Модели процессоров имеют различные возможности для совмещения по времени работы отдельных функциональных блоков. Чем выше уровень совмещения, тем выше быстродействие процессора.

Cache (запас) - обозначает быстродействующую буферную память между процессором и основной памятью (буфер данных, буфер адреса). Кэш служит для частичной компенсации разницы в скорости процессора и основной памяти - туда попадают наиболее часто используемые данные. Когда процессор первый раз обращается к ячейки памяти, ее содержимое параллельно копируется в кэш, и в случае повторного обращения в скором времени может быть с гораздо большей скоростью выбрано из кэша.

При записи в память значение   попадает в кэш, и либо одновременно копируется в память (схема Write Through - прямая или сквозная запись), либо копируется через некоторое время (схема Write Back - отложенная или обратная запись). При обратной записи, называемой также буферизованной сквозной записью, значение копируется в память в первом же свободном такте, а при отложенной (Delayed Write) - когда для помещения в кэш нового значения не оказывается свободной области; при этом в память вытесняются наименее используемая область кэша. Вторая схема более эффективна, но и более сложна за счет необходимости поддержания соответствия содержимого кэша и основной памяти.

4.2.2 Основные регистры процессоров

Обычно процессоры разделены на две части: операционное устройство (ОУ) и шинный интерфейс (ШИ). Роль ОУ заключается в выполнении команд, в то время как ШИ подготавливает команды и данные для выполнения. ОУ содержит АЛУ и устройство управления УУ и регистры общего назначения. Эти устройства обеспечивают выполнение команд, арифметические вычисления и логические операции (см. рисунок 4.2).

Три элемента ШИ - блок управления шиной, очередь команд и сегментные регистры - осуществляют три важные функции.

1. ШИ управляет передачей данных на ОУ, в память и на внешние устройства ввода-вывода.

2.      Сегментные регистры управляют адресацией памяти.

3.     Выборка команд. Все программные команды находятся в памяти, и ШИ должен иметь доступ к ним для выборки их в очередь команд. ШИ должен "заглядывать вперед" и выбирать команды так, чтобы всегда существовала непустая очередь команд, готовых для выполнения.

ОУ и ШИ работают параллельно, причем ШИ опережает ОУ на один шаг. ОУ сообщает ШИ о необходимости доступа к данным в памяти или на устройство ввода-вывода. Кроме того, ОУ запрашивает машинные команды из очереди команд. Пока ОУ занято, ШИ выбирает следующую команду из памяти. Эта выборка происходит во время выполнения, что повышает скорость обработки.

Сегментные регистры

Сегментом называется область, которая начинается на границе параграфа, т.е. по любому адресу, кратному 16.  Хотя сегмент может располагаться в любом месте памяти и иметь размер до 64 Кбайт, он требует столько памяти, сколько необходимо для выполнения программы.

Сегмент кодов (CS) содержит машинные команды, которые будут выполняться. Обычно первая выполняемая команда находится в начале этого сегмента и операционная система передает управление по адресу данного сегмента для выполнения программы. Регистр сегмента кодов (CS) адресует данный сегмент.

Сегмент данных (DS) содержит определенные данные, константы и рабочие области, необходимые программе. Регистр сегмента данных (DS) адресует данный сегмент.

Сегмент стека (SS) содержит адреса возврата как для программы при возврате в операционную систему, так и для вызовов подпрограмм при возврате в главную программу. Регистр сегмента стека (SS) адресует данный сегмент.

Еще один сегментный регистр - дополнительный регистр сегмента (ES) - предназначен для специального использования.

Регистры общего назначения (РОН)

Регистр - совокупность устройств, используемых для хранения информации, и обеспечения быстрого доступа к ней.

Регистр (AX) является основным сумматором и применяется для всех операций ввода-вывода, некоторых операций над строками и некоторых арифметических операций.

Регистр (BX) является базовым регистром. Это единственный регистр общего назначения, который может использоваться в качестве индекса для расширенной адресации.

Регистр (CX) является счетчиком. Он необходим для управления числом повторений циклов и для операций сдвига влево или вправо. Регистр (CX) используется также для вычислений.

Регистр (DX) является регистром данных. Он применяется для некоторых операций ввода-вывода и тех операций умножения и деления над большими числами.

Регистровые указатели (SP и BP) обеспечивают системе доступ к данным в сегменте стека. Регистр (SP) обеспечивает использование стека в памяти, позволяет временно хранить адреса и иногда данные. Этот регистр связан с регистром (SS) для адресации стека. Регистр (BP) облегчает доступ к параметрам (данным  и адресам, переданным через стек).

Индексные регистры (SI и DI) применяются для расширенной адресации и для использования в операциях сложения и вычитания. Регистр (SI) является индексом источника и применяется для некоторых операций над строками. Регистр (DI) является индексом назначения и применяется также для некоторых операций над строками.

Регистр командного указателя (IP) содержит смещение на команду, которая должна быть выполнена.

Флаговый регистр определяет текущее состояние машины и результаты  выполнения операций (проверка четности, переполнения, переносов, знака).