5 Лекция 5. Процессор. Способы организации управления вычислительным процессом

Цель лекции

Изучение принципов построения современных устройств обработки цифровой информации - процессоров, их структурной и функциональной реализации.

Содержание лекции

Способы организации управления вычислительным процессом. Схемное управление. Микропрограммное управление. Технология MMX.

5.1 Способы организации управления вычислительным процессом

При автоматическом выполнении программы процессором команды последовательно поступают из оперативной памяти (ОП) в ЦУУ на время их выполнения АЛУ. Интервал времени, в течение которого процессор выполняет команду, называют рабочим циклом ЭВМ. Величина рабочего цикла зависит от структуры команды, типа операций, структуры операционных блоков АЛУ.

По принципу организации управления вычислительным процессом различают процессоры схемного типа или «жесткой» логикой, с микропрограммным и смешанным (микропрограммно-схемным) управлением.

Схемное управление - управление, при котором для выполнения любой операции последовательность управляющих сигналов задается логическими схемами (см. рисунок 5.1). Различают центральное, местное и смешанное схемное управление.

1            0              0        1      …       0

УПn – управляющие части

Рисунок 5.1- Схемный принцип управления

В процессорах с центральным управлением длительность рабочего цикла выбирается такой, чтобы за время между двумя управляющими сигналами выполнялась самая длинная операция в процессоре. Такие процессоры получили название синхронных, а блок, в котором формируются управляющие сигналы для всех исполнительных устройств ЭВМ, называют центральным блоком управления (ЦБУ).

В синхронных процессорах при выполнении большинства операций, особенно коротких (например, операция сложения), происходит потеря машинного времени, связанная с непроизводительными простоями процессора. Однако структура процессора отличается простотой, экономичностью и удобна в эксплуатации.

В процессорах с местным управлением вычислительным процессом управление производится так, что каждая операция выполняется после выполнения предыдущей операции. При этом каждое исполнительное устройство после окончания работы формирует сигнал «Конец работы», который одновременно является сигналом «Начало работы» другого исполнительного устройства. Процессоры с переменной длительностью рабочего цикла, величина которого зависит от вида выполняемой операции и кодов операндов, называют асинхронными. В асинхронных процессорах основные исполнительные устройства имеют местные (автономные) блоки управления, что резко повышает быстродействие таких процессоров, так как отсутствуют простои между реальными циклами выполнения команд. Основной недостаток асинхронных процессоров — их сложность.

В процессорах со смешанным управлением  исполнение простейших операций осуществляется в синхронном режиме, а наиболее сложные операции (например, деление, умножение и др.) - в асинхронном. При смешанном управлении процессор содержит как центральный блок, так и местные блоки управления операциями. Смешанный способ управления вычислительным процессом позволяет получить высокое быстродействие процессора при умеренных затратах оборудования, а поэтому наиболее распространен в современных ЭВМ.

Микропрограммное управление (см. рисунок 5.2) основано на замене управляющих логических схем (см. рисунок 5.3) специальной программой, хранящейся в ПЗУ. При таком управлении каждая команда разделяется на ряд элементарных этапов, получивших название микроопераций. Последовательность микрокоманд, выполняющих одну команду (операцию), представляет собой микропрограмму.   Для характеристики временных соотношений между различными этапами операции используется понятие машинный такт, определяющий интервал времени, в течение которого выполняется одна или одновременно несколько микроопераций.

Команда                                                                        Регистр управляющего слова

К управляющим цепям

Рисунок 5.2- Микропрограммный принцип

Достоинство микропрограммного управления заключается в том, что для изменения вида операций нет необходимости в переделке сложных электронных схем, неизбежной в ЭВМ со схемным управлением, а следует только изменить микропрограмму. Это обстоятельство дает возможность в данной ЭВМ использовать программы, составленные для другой ЭВМ. Благодаря этому микропрограммное управление получило широкое распространение в современных ЭВМ.

РК                                                                                                  РМК

К управляющим цепям

БМУ – блок микропрограммного управления

МК - микрокоманда

РК -  регистр команд

УС -  управляющее слово

РМК – регистр микрокоманд

Рисунок 5.3-Схема управляющего устройства при микропрограммном принципе управления

5.2 Технология MMX

Технология MMX - разработана для ускорения мультимедия и коммуникационных программ. Она включает в себя новые команды и типы данных, что позволяет создавать приложения нового уровня. Технология основана на параллельной обработке данных. При этом сохраняется полная совместимость с существующими операционными системами  и программным обеспечением. ММХ-технологии поддерживает новую арифметику, называемую арифметикой с насыщением (Saturation arithmetic).

Наибольший эффект от использования ММХ-технологии может быть достигнут в алгоритмах со следующими характеристиками:

- малый размер данных (8-битные графические пикселы, 16-битные звуковые данные);

- короткие, часто повторяющиеся циклы;

- частые умножения и накопления.

В основе ММХ лежит принцип SIMD (Single Instruction Multiple Data), т.е. одной командой  можно обработать сразу несколько единиц информации.

5.3 Принципы конвейерной технологии

Разработчики архитектуры компьютеров издавна прибегали к методам проектирования, известным под общим названием "совмещение операций", при котором аппаратура компьютера в любой момент времени выполняет одновременно более одной базовой операции. Этот общий метод включает два понятия: параллелизм и конвейеризацию. Хотя у них много общего и их зачастую трудно различать на практике, эти термины отражают два совершенно различных подхода. При параллелизме совмещение операций достигается путем воспроизведения в нескольких копиях аппаратной структуры. Высокая производительность достигается за счет одновременной работы всех элементов структур, осуществляющих решение различных частей задачи.

Конвейеризация (или конвейерная обработка) в общем случае основана на разделении подлежащей исполнению функции на более мелкие части, называемые ступенями, и выделении для каждой из них отдельного блока аппаратуры. Так обработку любой машинной команды можно разделить на несколько этапов (несколько ступеней), организовав передачу данных от одного этапа к следующему. При этом конвейерную обработку можно использовать для совмещения этапов выполнения разных команд. Производительность при этом возрастает благодаря тому, что одновременно на различных ступенях конвейера выполняются несколько команд. Конвейерная обработка такого рода широко применяется во всех современных быстродействующих процессорах.

Для иллюстрации основных принципов построения процессоров мы будем использовать простейшую архитектуру, содержащую 32 целочисленных регистра общего назначения (R0,...,R31), 32 регистра плавающей точки (F0,...,F31) и счетчик команд PC. Будем считать, что набор команд нашего процессора включает типичные арифметические и логические операции, операции с плавающей точкой, операции пересылки данных, операции управления потоком команд и системные операции. В арифметических командах используется трехадресный формат, типичный для RISC-процессоров, а для обращения к памяти используются операции загрузки и записи содержимого регистров в память.

Выполнение типичной команды можно разделить на следующие этапы:

1.     Выборка команды - IF (по адресу, заданному счетчиком команд, из памяти извлекается команда);

2.     Декодирование команды / выборка операндов из регистров - ID;

3.     Выполнение операции / вычисление эффективного адреса памяти - EX;

4.     Обращение к памяти - MEM;

5.     Запоминание результата - WB.