6 Лекция 6. Процессор. Направления совершенствования архитектуры микропроцессоров

Цель лекции.

Изучение принципов построения современных устройств обработки цифровой информации - процессоров, их структурной и функциональной реализации.

Содержание лекции

Классификация процессоров (CISC и RISC). Микроархитектура процессоров семейства Р6.

6.1 Классификация процессоров (CISC и RISC)

Двумя основными архитектурами набора команд, используемыми компьютерной промышленностью на современном этапе развития вычислительной техники являются архитектуры CISC и RISC. Основоположником CISC-архитектуры можно считать компанию IBM с ее базовой архитектурой /360, ядро которой используется с1964 года и дошло до наших дней, например, в таких современных мейнфреймах как IBM ES/9000.

Лидером в разработке микропроцессоров c полным набором команд (CISC - Complete Instruction Set Computer) считается компания Intel со своей серией x86 и Pentium. Эта архитектура является практическим стандартом для рынка микрокомпьютеров. Для CISC-процессоров характерно: сравнительно небольшое число регистров общего назначения; большое количество машинных команд, некоторые из которых нагружены семантически аналогично операторам высокоуровневых языков программирования и выполняются за много тактов; большое количество методов адресации; большое количество форматов команд различной разрядности; преобладание двухадресного формата команд; наличие команд обработки типа регистр-память.

Основой архитектуры современных рабочих станций и серверов является архитектура компьютера с сокращенным набором команд (RISC - Reduced Instruction Set Computer). Эту архитектуру С. Крэй с успехом применил при создании широко известной серии суперкомпьютеров компании Cray Research. Понятие RISC в современном его понимании сформировалось на базе трех исследовательских проектов компьютеров: процессора 801 компании IBM, процессора RISC университета Беркли и процессора MIPS Стенфордского университета.

Основным аспектом разработки которой была эффективная реализация конвейерной обработки посредством тщательного планирования компилятором его загрузки, отделяя команды обработки от команд работы с памятью, и делали упор на эффективную конвейерную обработку. Система команд разрабатывалась таким образом, чтобы выполнение любой команды занимало небольшое количество машинных тактов (предпочтительно один машинный такт). Сама логика выполнения команд с целью повышения производительности ориентировалась на аппаратную, а не на микропрограммную реализацию. Чтобы упростить логику декодирования команд использовались команды фиксированной длины и фиксированного формата.

Среди других особенностей RISC-архитектур следует отметить наличие достаточно большого регистрового файла (в типовых RISC-процессорах реализуются 32 или большее число регистров по сравнению с 8 - 16 регистрами в CISC-архитектурах), что позволяет большему объему данных храниться в регистрах на процессорном кристалле большее время и упрощает работу компилятора по распределению регистров под переменные. Для обработки, как правило, используются трехадресные команды, что помимо упрощения дешифрации дает возможность сохранять большее число переменных в регистрах без их последующей перезагрузки.

Развитие архитектуры RISC в значительной степени определялось прогрессом в области создания оптимизирующих компиляторов. Именно современная техника компиляции позволяет эффективно использовать преимущества большего регистрового файла, конвейерной организации и большей скорости выполнения команд. Современные компиляторы используют также преимущества другой оптимизационной техники для повышения производительности, обычно применяемой в процессорах RISC: реализацию задержанных переходов и суперскалярной обработки, позволяющей в один и тот же момент времени выдавать на выполнение несколько команд.

Следует отметить, что в последних разработках компании Intel (имеется в виду Pentium P54C и процессор следующего поколения P6), а также ее последователей-конкурентов (AMD R5, Cyrix M1, NexGen Nx586 и др.) широко используются идеи, реализованные в RISC-микропроцессорах, так что многие различия между CISC и RISC стираются. Однако сложность архитектуры и системы команд x86 остается и является главным фактором, ограничивающим производительность процессоров на ее основе.

6.2 Микроархитектура процессоров семейства Р6

Процессор Pentium представляет coбой довольно простое и весьма ограниченное приближение к суперскалярной архитектуре. Два его конвейера нельзя считать полностью независимыми, поскольку в случае остановки одного из них другой также должен быть остановлен и, таким образом, динамический запуск команд на исполнение (т. е. запуск команд с нарушением последовательности их расположения в программе) не представляется возможным. Блок арифметики с плавающей точкой не является полностью автономным, а связан с конвейерами целочисленных операций. Следовательно, инструкции целочисленной арифметики и арифметики с плавающей точкой не могут исполняться параллельно. Процессоры Р6, напротив, можно смело отнести к ЦП с суперскалярной архитектурой, позволяющей формировать за один машинный такт сразу несколько результатов (естественно, спустя некоторое время, называемое временем старта. Кроме того, эти процессоры отличается повышенной тактовой частотой. На рис. 6.1приведена блок-схема процессора Pentium Pro.

Увеличение тактовой частоты Pentium Pro достигается за счет глубокой конвейеризации. Поскольку блок резервирования обладает высокой гибкостью, можно считать, что конвейер не имеет фиксированного числа ступеней, но минимальное число тактов, в течение которых может быть выполнена команда, составляет 12. Такие фазы, как обращение к кэшу и декодирование команды, требуют 2,5 такта каждая.

БЗД – блок записи данных

БФАЗД – блок формирования записи данных

БФАЗ – блок формирования адреса загрузки

ФТ – фиксированная точка

ПТ – плавающая точка

А -  арифметика

Рисунок 6.1- Блок-схема процессора Pentium Pro.

Для достижения максимальной производительности Pentium Pro разработчики разместили кэш-память второго уровня на отдельном кристалле, который монтируется в один корпус с чипом центрального процессора. Благодаря тому, что соединения между ними не выходят за пределы корпуса (т. е. имеют минимальную протяженность) и выполнены по схеме точка - точка, инженеры компании смогли использовать в интерфейсе типа процессор - кэш нестандартные уровни сигналов и получить высокую пропускную способность тракта. Чип кэша второго уровня выпускается в двух модификациях: емкостью 256 и 512 Кбайт - и обеспечивает передачу 8 байт за такт даже при рабочей частоте процессора 200 МГц.