7 Лекция 7. Процессор. Направления совершенствования архитектуры микропроцессоров (2)

Цель лекции

Изучение принципов построения современных устройств обработки цифровой информации - процессоров, их структурной и функциональной реализации.

Содержание лекции

Микроархитектура процессоров семейства AMD.

7.1 Микроархитектура процессоров семейства AMD

В процессоре AMD-K6-2 реализована так называемая "Enhanced RISC86"-микроархитектура. AMD-K6-2 представляет собой пример объединенной архитектуры на   основе преобразования  х86-команд в более простые в обращении RISC-инструкции.

Основная ее особенность состоит в том, что внешние х86-инструкции, поступающие на    обработку в процессор, преобразуются во внутренние RISC86-инструкции, которые и    исполняются процессором. Вместо того чтобы напрямую исполнять сложные х86-инструкции с переменной длиной от 1 до 15 байт, процессор обрабатывает поток простых RISC86-инструкций фиксированной длины.

В состав процессора AMD-K6-2 (рисунок 7.1) входят несколько основных модулей; L1-кэш данных (Level-One Dual Port Data Cache), Li-кэш инструкций (Level-One Instruction Cache) с кэшем предварительного декодирования (Predecode Cache), модуль декодирования (Multiple Instruction Decoders), центральный планировщик (Centralized RISC86 Operation Scheduler), вычислительные блоки (Execution Units) и модуль предсказания переходов (Branch Logic).

L1-кэш инструкций и данных, предварительное декодирование. L1-кэш состоит из двух независимых блоков: L1-кэша данных (Level-One Dual Port Data Cache) и L1-кэша инструкций (Level-One Instruction Cache) с кэшем предварительного декодирования (Predecode Cache). L1-кэш данных предназначен только для хранения данных и имеет объем 32 Кбайт- Несколько сложнее обстоит дело с L1-кэшем инструкций: наряду с инструкциями, для хранения которых предназначены 32 Кбайт памяти, в нем хранятся так называемые "биты преддекодирования" (predecode bits) — для них отведено 20 Кбайт памяти. Дело в том, что после загрузки инструкции в L1-кэш инструкций выполняется ее предварительное декодирование (predecoding) — к каждому байту инструкции добавляется пять бит (из этого и следует соотношение 32 Кбайт/20 Кбайт = 8/5), в которые записывается информация о количестве байт, оставшихся до начала следующей инструкции. Эта информация используется на этапе декодирования х86-инструкций в RISС8б-инструкции. После того, как L1 -кэш инструкций полностью заполнится данными, инструкции вместе с преддекодированными битами передаются в буфер инструкций (Instruction Buffer).

Модуль декодирования (Multiple Instruction Decoders), Модуль декодирования извлекает х86-инструкций (до 16 байт данных с инструкциями за один такт) с битами преддекодирования из буфера инструкций (Instruction Buffer), определяет границы инструкций и преобразует их в RISC86-инструкции. Непосредственно преобразованием занимаются четыре декодера; два для декодирования простых (Short Decoder #1, Short Decoder #2) и два для декодирования сложных х86-инструкций (Long Decoder, Vector Decoder). Одновременно могут работать либо два декодера Short Decoder #1 и Short Decoder #2, либо декодер Long Decoder, либо декодер Vector Decoder.

Рисунок 7.1- Микроархитектура процессора AMD-K6-2

Два декодера Short Decoder #1 и Short Decoder #2 работают параллельно и обрабатывают наиболее часто используемые х86-инструкций — move, shift, branch, ALU, FPU, а также инструкции из наборов команд ММХ и 3DNow! Декодеры Short Decoder #1 и Short Decoder #2 обрабатывают только часто используемые (most commonly-used) х86-инструкций длиной не более семи байт. Каждый может преобразовать только одну такую х86-инструкцию и сгенерировать 0 (например, при обработке х86-инструкций NOP), одну или две RISC86-инструкции за такт. Таким образом, за один такт оба декодера могут сгенерировать до 4 РISC86-инструкций.

Редко используемые инструкции (semi-commonly-used) длиной до семи байт и обычные инструкции (commonly-used) с длиной большей семи байт, но меньшей или равной 11 байтам обрабатываются декодером Long Decoder, который может декодировать только одну такую х86-инструкцию и сгенерировать до 4 RISC86-инструкций за такт. Все остальные преобразования (более сложные инструкции, прерывания, и. т. д.) выполняются декодером Vector Decoder. В этом случае Vector Decoder генерирует набор первых RISC86-инструкции и адрес заранее предопределенного набора последующих инструкций, который хранится в ROM-памяти (On-Chip ROM) и извлекается блоком RISC86 Sequencer.

Все наборы RISC86-операций, генерируемые декодерами и извлекаемые из On-Chip ROM всегда (!) состоят из групп, содержащих по четыре RISC86-операции. В том случае, если их получилось меньше, недостающее количество заполняется пустыми RISC86-инструкциями NOP. Например, если Long Decoder преобразовал х86-инструкцию в три RISC86-инструкции, то к ней добавляется одна RISC86-инструкция NOP. Получившийся лоток из таких групп поступает в буфер планировщика (Scheduler Buffer) — за один такт всегда передается группа из четырех RISC-операций. Центральный планировщик (Centralized RISC86 Operation Scheduler). Планировщик — это сердце процессора AMD-K6-2. Он следит за процессом исполнения RISK86-инструкций, приведением результата их исполнения к х86-архитектуре, а также возвращением результатов спекулятивного выполнения х86-инструкций в соответствии с их порядком поступления на вход процессора.

В буфере планировщика может одновременно содержаться до 24 RISC86-инструкций. Любая из них может быть в любой момент передана на исполнение соответствующему вычислительному блоку (store, load, branch, register X integer/multimedia, register Y integer/multimedia, floating-point), если, конечно, последний свободен. Таким образом, реализуется исполнение инструкций в порядке, отличном от порядка их поступления в буфер (out-of-order execution). В общей сложности планировщик может передать на выполнение шесть и завершить (retire) также шесть RISC86-инструкций за такт, вычислительные блоки (Execution Units). Процессор AMD-K6-2 содержит 30 параллельных вычислительных блоков — Store Unit, Load Unit, Integer X ALU, Integer Y ALU, MMX ALU (X), MMX ALU (Y), MMX/3DNow! Multiplier, 3DNow! ALU, FPU и Branch Unit. Каждый блок работает независимо от остальных, так что несколько блоков  могут обрабатывать переданные им на исполнение RISC86-инструкции.

Integer, MMX- и 3DNow! - инструкции передаются по двум независимым шинам — Register X Issue Bus и Register Y Issue Bus. При этом блоки Integer X ALU и MMX ALU (X) подключены только к шине Register X Issue Bus, a Integer Y ALU и MMX ALU (У) — только к шине Register Y Issue Bus. А вот блоки MMX/3DNow! Multiplier и 3DNow! ALU подключены сразу к обеим шинам, как и блок MMX Shifter, функция которого заключается в том, чтобы переключать блоки MMX/3DNow! Multiplier и 3DNow! ALU между шинами.

Модуль предсказания переходов (Branch Logic). Назначение этого модуля, как следует из его названия, состоит в предсказании возможных переходов.

Во всех начальных процессорах AMD, Модуль вычислений с плавающей точкой был неконвейерным, что не позволяло начать выполнять новую команду пока не закончиться выполнение предыдущей. Это приводит к сильному падению производительности всей системы. Разработчики AMD не вносили никаких изменений в FPU, рассчитывая на свой блок 3Dnow! В Athlone AMD  впервые представляет новый, полностью конвейерный FPU модуль, позволяюший выполнять до трех операций за такт.Три вычислительных блока ,  модули Stack Map, Registry Rename, Scheduler с 36 входами и FPU Register File с 88 входами позволяют разделить вычисления между ними .

FPU в процессорах Pentium III и Celeron разделен на два модуля FADD и FMUL; первый, полностью конвейерный, выполняет простые вычисления, в то время как второй выполняет более сложные вычисления и не полностью конвейерный. Естественно, что наличие трех, полностью конвейерных модулей, вместо двух, из которых только один полностью конвейерный, позволяет получить лучшую производительность в приложениях, активно использующих вычисления вещественных чисел. Одной из интересных особенностей нового процессора является применение новой архитектуры системной шины — EV6. Такая же архитектура применяется в системах на процессорах Alpha. Применение EV6 связано с желанием AMD использовать Athlon в производительных многопроцессорных системах.Сравнение EV6 и GTL+ (Pentium III и Celeron) показывает, что первая архитектура использует технологию Point to Point, в которой каждый процессор имеет свою отдельную часть шины, в то время, как в GTL+ процессоры должны делить одну "широкую" шину. Это объясняет, почему многопроцессорные системы на GTL+ шине очень трудно найти. EV6 поддерживает до 14 процессоров, но пока самые оптимальные теоретические расчеты предлагают использовать не более восьми процессоров.

Рисунок 7.2 -Организация системной шины