8 Лекция 8. Организация памяти ВМ

Цель лекции

Изучение системы памяти ВМ, способов увеличения представления данных для обработки , а также  структурной и функциональной реализации памяти.

Содержание лекции

Иерархическая организация системы памяти. Основные характеристики устройств системы памяти ВМ. Организация кэш-памяти.

8.1 Иерархическая организация системы памяти

Память - одна из наиболее важных подсистем ВМ. От памяти зависят функциональные возможности ВМ как средства обработки данных (зависит возможность установки и исполнения того или иного ПО). Организация и характеристики памяти существенно влияют на все общетехнические показатели ВМ: производительность, стоимость и надежность.

Назначение памяти - запись, хранение и чтение информации, используемой в процессе работы ВМ. Основные характеристики памяти - информационная емкость Vп  , время доступа к информации t лосг, стоимость Сп хранения единицы информации (бита). Под временем доступа понимают промежуток времени между началом обращения процессора за данными и моментом их появления на выходе памяти. Полный цикл обращения к памяти занимает несколько большее время и называется временем обращения. Память относится к основным ресурсам ВМ и влияет на ее возможности.Требования увеличения информационной емкости памяти, снижения времени доступа и стоимости противоречивы. Поэтому разработчики ВМ и ВС используют такие компромиссные решения, которые обеспечивают эффективное функционирование ВМ при разумных ограничениях на стоимость. Таким компромиссным решением является многоуровневая организация памяти с использованием различных устройств.

Совокупность устройств, обеспечивающих запись, хранение чтение информации в ВМ, образует систему памяти. Она включает: регистры процессора, кэш-память (одного или двух уровней), ОП, внешнюю память (на ЖД и МД, на компакт-дисках с оптическим считыванием, на магнитной ленте), архивную память в виде сменных дисков и кассет.

Особо следует выделить ОП. Она имеет линейно-адресную организацию. При этом запоминающие элементы ОП (электронные схемы, предназначенные для записи, хранения и чтения 1 бит) сгруппированы в ячейки. Информационная емкость (ячейки кратна байту (1 байт = 8 бит) и может составлять 8, 16, 32, 64 бит. Байт — минимальная адресуемая единица информации. Запоминающие устройства, в которых доступ к данным осуществляется по адресу, называют запоминающими устройствами с произвольным доступом.

Информационный обмен процессора с периферийными устройствами осуществляется через регистры соответствующих контроллеров и адаптеров. Эти регистры упорядочены и перенумерованы . Номер регистра является его адресом. В командах ввода и вывода указываются эти адреса.

Чтобы различать адреса ячеек ОП и регистров ввода-вывода в большинстве ВМ используют два различных АП: ОП и периферийных устройств. Тип используемого процессором АП определяется  типом исполняемой команды.

Кэш-память является буфером между ОП и процессором, поэтому адреса кэша повторяют соответствующие адреса ОП.

Организация информации во внешней памяти построена на принципах, отличных от линейно-адресной организации ОП. Информация структурируется с учетом содержания и соответствующих логических связей. Основной единицей информации здесь является файл. Файл — совокупность связанных записей, рассматриваемая как единое целое. Записью называют совокупность данных, характеризующую тот или иной объект. По виду информации различают программные файлы и файлы данных. Пользователь определяет имя файла и его логическую организацию. Поиск нужного файла осуществляется не по адресу, а по имени файла.

Вычислительный процесс в ВМ организует процессор. При обработке и перемещении данных процессор обращается по адресу. Но адреса есть только в ОП. Поэтому данные, хранимые во внешней памяти, при обработке требуется переписать в ОП. Контроллеры ВЗУ содержат регистры, каждый из которых имеет адрес в АП внешних (периферийных) устройств. Используя эти адреса, процессор организует обмен данными между основной и внешней памятью. Работой процессора при этом управляет ОС. В процессе работы ВМ информация (программы, данные), необходимая процессору, передается из ВЗУ в ОП и записывается на место утратившей для процессора актуальность информации, которая предварительно копируется в ВЗУ. Обмен информацией осуществляется файлами. Чем больше информационная емкость ОП, тем реже требуется обмен с ВЗУ, тем быстрее решаются задачи на ВМ.

В таблице 8.1 приведены типичные характеристики различных устройств системы памяти. Следует отметить, что с развитием технологий изготовления запоминающих устройств характеристики постоянно улучшаются.

Таблица 8.1- Основные характеристики устройств системы памяти ВМ

| Характеристика | Уровень иерархии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Регистр | Кэш-память | ОП | НЖМД |
| 1 Информационная емкость Vп , байт | <103 | <4·106 | <4·109 | >10" |
| 2 Время доступа tдост, нс | 0,5-3 | 1-3 | 30—100 | 2·106 |
| 3 Применяемая технология изготовления | СМОS*, ВiСМОS** | СМОS SRАМ*** | СМОS DRАМ**** | Магнитный диск |
| 4 Устройство (программа) управления обменом | МПАМП | Контролер кэша, ОП | ОС | ОС и пользователь |
| 5 Следующий уровень обмена информацией | кэш-память | ОП | НЖМД | Магнитная лента, компакт-диск |

*SМОS — транзисторы, изготовленные по КМОП-технологии.

** ВiСМОS — БИКМОП-технология, сочетающая биполярные и униполярные транзисторы.

*** СМОS SRАМ — СБИС статической памяти, выполненные по КМОП- технологии.

'*** СМОS DRАМ — СБИС динамической памяти, выполненные по КМОП- технологии.

Из таблицы 8.1 видно, что чем ниже уровень иерархии, тем больше быстродействие, но при этом и стоимость запоминающего элемента также выше.

Алгоритмический характер обработки данных и принципы организации ВМ обусловливают свойство временной и пространственной локальности программ и данных. Оно проявляется в том, что на отдельных этапах решения какой-либо задачи в вычислительном процессе задействована относительно небольшая доля команд и данных соответствующей программы. Но в процессе работы эту задействованную часть информации требуется обновлять. Это свойство и позволяет использовать в ВС устройства памяти с различным быстродействием. Выбор информационного объема устройств памяти и организация обмена информацией между ними проводятся в целях оптимизации соотношения стоимости к быстродействию всей системы памяти. Согласно известной статистике свойство локальности программ и данных численно характеризуется соотношением 90/10—10 % команд текста программы при ее выполнении составляют 90 % выполненных команд (за счет многократного выполнения этой небольшой части команд).

ОП строится на СБИС полупроводниковых запоминающих устройств. Как указано в таблице 8.1, в основном используются СБИС динамической и статической памяти, выполненные по КМОП-технологии. Особенности схемотехники и организации работы СБИС существенно влияют на структурную организацию устройства ОП. Иерархическая организация ОП имеет следующие уровни: СБИС, модуль памяти (SIММ, DIММ), накопитель, разделенный на банки. На организацию ОП и ее взаимодействие с центральным процессором существенно влияет использование кэшей.

8.2 Организация кэш-памяти

Принципы размещения блоков в кэш-памяти определяют три основных типа их организации:

- если каждый блок основной памяти имеет только одно фиксированное место, на котором он может появиться в кэш-памяти, то такая кэш-память называется кэшем с прямым отображением (direct mapped). Это наиболее простая организация кэш-памяти, при которой для отображение адресов блоков основной памяти на адреса кэш-памяти просто используются младшие разряды адреса блока. Таким образом, все блоки основной памяти, имеющие одинаковые младшие разряды в своем адресе, попадают в один блок кэш-памяти, т.е.

|  | (адрес блока кэш-памяти) = (адрес блока основной памяти) mod (число блоков в кэш-памяти);. |
| --- | --- |

-   если некоторый блок основной памяти может располагаться на любом месте кэш-памяти, то кэш называется полностью ассоциативным (fully associative);

-   если некоторый блок основной памяти может располагаться на ограниченном множестве мест в кэш-памяти, то кэш называется множественно-ассоциативным (set associative). Обычно множество представляет собой группу из двух или большего числа блоков в кэше. Если множество состоит из n блоков, то такое размещение называется множественно-ассоциативным с n каналами (n-way set associative). Для размещения блока прежде всего необходимо определить множество. Множество определяется младшими разрядами адреса блока памяти (индексом):

|  | (адрес множества кэш-памяти) = (адрес блока основной памяти) mod (число множеств в кэш-памяти).. |
| --- | --- |

Далее, блок может размещаться на любом месте данного множества.

У каждого блока в кэш-памяти имеется адресный тег, указывающий, какой блок в основной памяти данный блок кэш-памяти представляет. Эти теги обычно одновременно сравниваются с выработанным процессором адресом блока памяти.

Кроме того, необходим способ определения того, что блок кэш-памяти содержит достоверную или пригодную для использования информацию. Наиболее общим способом решения этой проблемы является добавление к тегу так называемого бита достоверности (valid bit).

Адресация множественно-ассоциативной кэш-памяти осуществляется путем деления адреса, поступающего из процессора, на три части: поле смещения используется для выбора байта внутри блока кэш-памяти, поле индекса определяет номер множества, а поле тега используется для сравнения. Если общий размер кэш-памяти зафиксировать, то увеличение степени ассоциативности приводит к увеличению количества блоков в множестве, при этом уменьшается размер индекса и увеличивается размер тега.

Формула для среднего времени доступа к памяти в системах с кэш-памятью выглядит следующим образом:

|  | Среднее время доступа = Время обращения при попадании + Доля промахов * Потери при промахе.. |
| --- | --- |

Эта формула наглядно показывает пути оптимизации работы кэш-памяти: сокращение доли промахов, сокращение потерь при промахе, а также сокращение времени обращения к кэш-памяти при попадании.