10 Лекция 10. Адресация информации и обработка адресов

Цель лекции.

Изучение системы памяти ВМ, способов увеличения представления данных для обработки, а также  структурной и функциональной реализации памяти.

Содержание лекции

Непосредственная адресация. Прямая адресация. Прямая регистровая адресация. Косвенная адресация. Модификация адресов.

Для расширения операционных возможностей и увеличения производительности процессора применяются различные способы адресации информации, отличающиеся порядком использования и обработки адресного поля в команде, посредством которого организуется доступ к информации, хранящейся в оперативной памяти (или в ПЗУ) ЭВМ.

10.1 Непосредственная адресация

В коде команды (в коде одного или нескольких адресов) размещается непосредственный операнд, если число значащих цифр операнда не превышает длины адресной части команды. Такая адресация используется для хранения различного рода констант и находит широкое применение в универсальных ЭВМ в целях экономии ячеек ОП и уменьшения времени выполнения команды.

10.2  Прямая адресация

Исполнительный адрес -  адрес ячейки ОП, в которой хранится адресуемое слово, совпадает с адресной частью команды. Этот метод используется в ЭВМ в комбинации с другими методами адресации.

10.3 Прямая регистровая адресация

В адресном поле команды содержится адрес R регистра СОЗУ процессора, в котором хранится операнд (рисунок 10.2.).

Регистр

команд                           Адресное поле

Признак

адресации

Рисунок 10.1- Прямая регистровая адресация

При таком способе адресации быстродействие ЭВМ повышается, так как нет необходимости извлекать операнды из ОП и команда имеет более короткий формат, так как регистров в СОЗУ обычно значительно меньше, чем ячеек в оперативной памяти. Прямая регистровая адресация используется   для операндов, многократно используемых при выполнении программ.

10.4 Подразумеваемая адресация

При такой адресации в команде не содержится явных указаний об адресе операнда участвующего в операции, или адреса, по которому передается результат операции. Этот адрес подразумевается и фактически задается кодом операции. Например, в одноадресных командах адресом второго операнда или результата операции подразумевается адрес — содержимое специального регистра процессора, хранящего второй операнд или принимающего  результат операции; в двухадресных командах подразумевается помещение операции по адресу одного из операндов.

10.5  Косвенная адресация

В адресном поле команды указывается адрес ячейки оперативной памяти, содержащей другой адрес, который может быть исполнительным Аисп или еще одним косвенным адресом (так называемая многоступенчатая косвенная адресация).  Таким образом, косвенная адресация (рисунок 6.3) может быть определена как «адресация адреса».

Регистр

команд                           Адресное поле

Рисунок 10.2- Косвенная адресация с использованием оперативной памяти

Она используется в тех случаях, когда число разрядов в адресной части команды недостаточно для указания всех адресов оперативной памяти ЭВМ.

10.6  Косвенная регистровая адресация

При таком способе адресации в адресном поле команды число является адресом R регистра Рсозу, который содержит исполнительный адрес Аисп (рисунок 10.3).

Регистр команд

Рисунок 10.3 - Косвенная регистровая адресация

При такой адресации необходимо сначала загрузить регистр R, а поэтому ее используют тогда, когда программа многократно использует один и тот же адрес ячейки.

10.7 Модификация адресов

Программирование вычислительных циклов существенно упрощается, если после каждого цикла обеспечить автоматическое изменение в соответствующих командах их адресных частей. Процедура изменения адреса в командах называется модификацией адреса. Модификация адресов команд основана на возможности выполнения над кодами команд или их частями арифметических и логических операций. В качестве операндов в командах вычислительного цикла могут фигурировать элементы массивов называемые  переменными с индексами. Элемент массива представляется базовым адресом Аб и индекса i, указывающего, на сколько единиц должен быть изменен адрес команды перед ее выполнением.

В современных ЭВМ для модификации адресов используют аппаратные средства. В этом случае адрес в команде (рисунок 10.4) представляется двумя полями.

В поле В указывается базовый адрес массива Аб оперативной памяти. Поле Х называется индексом. Если Х=0, то адрес Аб не модифицируется, т.е. является исполнительным Аисп. Значение Х<>0 определяет адрес ячейки памяти индексов,  в которой хранится индекс i. Модификация адреса сводится к вычислению исполнительного адреса Аисп=Аб+(Х), где (X) — содержимое ячейки Х индексной памяти.

В качестве индексной памяти используют в процессоре так называемые индексные  регистры СОЗУ. Суммирование производится или АЛБ процессора, или в специальном сумматоре обработки адресов, что несколько только увеличивает объем процессора.

Аб                                     Аисп=Ав+i

i

Рисунок 10.4- Индексная адресация с использованием регистров

10.8 Относительная адресация

При динамическом распределении памяти базовые адреса массивов изменяются в процессе выполнения программы, в результате адреса не могут быть зафиксированы в программе. Для обеспечения динамического распределения памяти используют способ относительной адресации. Относительный адрес (рисунок 10.5) состоит из двух полей: В, указывающего базовый адрес Аб массива D, представляющего собой относительный адрес Аотн. Поле D принято называть смещением D операнда  относительно начала массива.

Исполнительный адрес вычисляется по формуле Аисп= (В)+D.

Рисунок 10.5- Относительная адресация