11 Лекция 11. Организация использования многоуровневой памяти

Цель лекции.

Изучение системы памяти ВМ, способов увеличения представления данных для обработки, а также  структурной и функциональной реализации памяти.

Содержание лекции

Организация виртуальной памяти. Страничная адресация памяти. Сегментация памяти.

11.1 Организация виртуальной памяти

Сложность процедуры обмена информацией между уровнями памяти, необходимые для организации мультипрограммной работы ЭВМ в режиме разделения времени определили автоматическое (не предусмотренное программой) планирование передач информации в многоуровневой памяти, основанное на построении виртуальной (фиктивной, кажущейся) одноуровневой памяти.

Под виртуальной памятью понимается совокупность ячеек всех ОЗУ и ВЗУ, имеющих сквозную нумерацию 0, 1, 2, ..., (Q-1).  Программирование  процессов решения задач производится в терминах математических  (виртуальных) адресов 0.1,2,..., (Q-1). При этом команды ссылаются на математические адреса в предположении, что слово,  идентифицированное любым математическим адресом, является доступным для процессора. Таким образом, для программиста создается одноуровневая память емкостью Q слов. В физическом отношении виртуальная память — это совокупность оперативных и внешних ЗУ, охваченных средствами преобразования математических адресов в физические (действительные) адреса ячеек и автоматизации перемещения информации между устройствами  памяти.

11.2 Страничная адресация памяти

Процессы преобразования адресов и перемещения информации наиболее просто реализуются при страничной адресации памяти. Метод страничной адресации состоит в  том, что виртуальная память (множество адресов) разделяется на страницы емкостью  соседних адресов. Так, к странице с адресом 0 относятся адреса  0, 1, 2, ... ,  к странице с адресом  и так далее. В результате адрес слова будет состоять из двух полей Р, указывающих адрес страницы, и А — адрес слова в странице Р (рисунок 11.1, а).

1                    m             1                   m

1        k  1       k              1        k  1       k

a) Виртуальный адрес            б) Физический адрес

Рисунок 11.1- Адреса при страничной адресации

Если физическую память разделить, на сегменты, состоящие из  соседних ячеек, то физические адреса в пределах одной виртуальной страницы по структуре будут полностью совпадать с математическими адресами (рисунок 11.1, б),  где S - адрес сегмента, а А - адрес слова (ячейки) в сегменте S. Размер страниц составляет 512-1024 слова, но в некоторых случаях возникает необходимость в использовании страниц   размером 32—128 слов.

В процессе решения задачи страницы  перемещаются между ОЗУ и ВЗУ. Если вычислительный процесс распределяется на страницу Р, то она вызывается в ОЗУ. Когда надобность в информации, размещенной на странице Р, отпадает, то она удаляется из ОЗУ в виртуальную память, освобождая место для других страниц. В результате перемещения граница Р может быть помещена на любом сегменте S ОП.

Текущее состояние памяти ЭВМ характеризуется таблицей страниц (рисунок 11.2). Отдельной странице виртуальной памяти Pi (i=1, 2, ..., Q-1) соответствует одна строка таблицы, в которой указываются параметры страницы Рi: Si — адрес сегмента ОЗУ, в котором размещается страница Рi, иначе говоря, физический адрес страницы Pi; di - признак доступности страницы: при di=1 страница Pi, хранится в ОЗУ и недоступна для центрального  процессора.

Виртуальная             Таблица                                Физическая

память                    страниц                                   память

(номер страницы)                                                 (номер сегмента)

Si          di

Рисунок 11.2 -Порядок использования таблицы страниц

В таблице страниц также указываются параметры, определяющие страницу, которую надо удалить из ОЗУ (на рисунке 11.2 эти параметры не показаны) вследствие относительной низкой вероятности ее использования. Таблица страниц размещается в ОЗУ и в любое время доступна ЦП. Как видно из рисунка 11.2, 2048 страниц виртуальной памяти могут размещается в 128 сегментах ОЗУ и на магнитных дисках НМД1 и НМД2 емкостью 960 страниц каждый.

Каждой странице Рi (i=0, 1, 2, . . ., 2047) виртуальной памяти соответствует свой сегмент, адрес которого определен в таблице страниц, и, следовательно, каждому слову присвоен свой физический адрес.

Операционная система (ОС) обеспечивает преобразование математических адресов в физические адреса.

11.3 Сегментация памяти

Другой подход к организации памяти опирается на тот факт, что программы обычно разделяются на отдельные области-сегменты. Каждый сегмент представляет собой отдельную логическую единицу информации, содержащую совокупность данных или программ  расположенную в адресном пространстве пользователя. Сегменты создаются пользователями, которые могут обращаться к ним по символическому имени. В каждом сегменте устанавливается своя собственная нумерация слов, начиная с нуля.

Обычно в подобных системах обмен информацией между пользователями строится на базе сегментов. Поэтому сегменты являются отдельными логическими единицами информации, которые необходимо защищать, и именно на этом уровне вводятся различные режимы доступа к сегментам. Можно выделить два основных типа сегментов: программные сегменты и сегменты данных (сегменты стека являются частным случаем сегментов данных). Поскольку общие программы должны обладать свойством повторной входимости, то из программных сегментов допускается только выборка команд и чтение констант. Запись в программные сегменты может рассматриваться как незаконная и запрещаться системой. Выборка команд из сегментов данных также может считаться незаконной и любой сегмент данных может быть защищен от обращений по записи или по чтению.

Для реализации сегментации было предложено несколько схем, которые отличаются деталями реализации, но основаны на одних и тех же принципах.

В системах с сегментацией памяти каждое слово в адресном пространстве пользователя определяется виртуальным адресом, состоящим из двух частей: старшие разряды адреса рассматриваются как номер сегмента, а младшие - как номер слова внутри сегмента. Наряду с сегментацией может также использоваться страничная организация памяти. В этом случае виртуальный адрес слова состоит из трех частей: старшие разряды адреса определяют номер сегмента, средние - номер страницы внутри сегмента, а младшие - номер слова внутри страницы.

Как и в случае страничной организации, необходимо обеспечить преобразование виртуального адреса в реальный физический адрес основной памяти. С этой целью для каждого пользователя операционная система должна сформировать таблицу сегментов. Каждый элемент таблицы сегментов содержит описатель (дескриптор) сегмента (поля базы, границы и индикаторов режима доступа). При отсутствии страничной организации поле базы определяет адрес начала сегмента в основной памяти, а граница - длину сегмента. При наличии страничной организации поле базы определяет адрес начала таблицы страниц данного сегмента, а граница - число страниц в сегменте. Поле индикаторов режима доступа представляет собой некоторую комбинацию признаков блокировки чтения, записи и выполнения.

Таблицы сегментов различных пользователей операционная система хранит в основной памяти. Для определения расположения таблицы сегментов выполняющейся программы используется специальный регистр защиты, который загружается операционной системой перед началом ее выполнения. Этот регистр содержит дескриптор таблицы сегментов (базу и границу), причем база содержит адрес начала таблицы сегментов выполняющейся программы, а граница - длину этой таблицы сегментов. Разряды номера сегмента виртуального адреса используются в качестве индекса для поиска в таблице сегментов. Таким образом, наличие базово-граничных пар в дескрипторе таблицы сегментов и элементах таблицы сегментов предотвращает возможность обращения программы пользователя к таблицам сегментов и страниц, с которыми она не связана. Наличие в элементах таблицы сегментов индикаторов режима доступа позволяет осуществить необходимый режим доступа к сегменту со стороны данной программы. Для повышения эффективности схемы используется ассоциативная кэш-память.

Отметим, что в описанной схеме сегментации таблица сегментов с индикаторами доступа предоставляет всем программам, являющимся частями некоторой задачи, одинаковые возможности доступа, т. е. она определяет единственную область (домен) защиты. Однако для создания защищенных подсистем в рамках одной задачи для того, чтобы изменять возможности доступа, когда точка выполнения переходит через различные программы, управляющие ее решением, необходимо связать с каждой задачей множество доменов защиты. Реализация защищенных подсистем требует разработки некоторых специальных аппаратных средств.