12 Лекция 12. Принципы организации вычислительных систем ( ВС )

Цель лекции

Изучение специализированных систем обработки данных высокой производительности.

Содержание лекции.

Вычислительные системы в системах управления. Централизованные и децентрализованные системы обработки данных в системах реального времени ВС параллельной обработки данных. Классификация систем параллельной обработки данных. Состояние производства и использования высокопроизводительных вычислительных систем.

12 Понятие о централизованных и децентрализованных системах обработки данных в системах реального времени

12.1 ВС в системах управления

Понятие «вычислительная система» относится к специализированным системам обработки данных. Простейшими ВС являются микроконтроллерные  системы для встраиваемых применений реального времени. Развитие технологии СБИС позволило реализовать функционально законченное устройство (контроллер), позволяющее решать любую алгоритмически разрешимую задачу управления техническим объектом (ТОУ). Функциональная схема МП - контроллера показана на Рисунке 12.1

Под Встраиваемой системой управления (контроллером) будем понимать систему управления, пространственно приближенную к датчикам и исполнительным устройствам и конструктивно интегрированную в оборудование - механизм, технологическую установку, робот и пр. Такая система управления может быть реализована на основе одноплатной ВМ с необходимым набором интерфейсов, обеспечивающих функции связи с объектом и взаимодействие с оператором. Важным компонентом такой системы является интерфейс с системой управления более высокого уровня. Благодаря его наличию возможно решение задач комплексной автоматиизации с использованием заданного числа единиц технологического оборудования, объединенного в единую распределенную систему. Типы МК систем показаны на рисунке 12.2

Встраиваемые средства на базе МК относительно просты, имеют низкую стоимость, малые размеры. На них обычно возлагают следующие функции:

- сбор, первичную обработку и преобразование сигналов датчиков объекта в сообщения стандартного формата, передачу их в ВМ;

- прием, накопление и трансляцию команд управления, передаваемых от ВМ;

- самодиагностику и первичную диагностику объекта.

В зависимости от сложности задач встраиваемые системы управления бывают одноуровневыми и многоуровневыми. В последнем случае на нижнем уровне управления решаются задачи логического управления отдельными подсистемами, а на более высоких - общие задачи управления системой в целом.

12.2 ВС параллельной обработки данных

Создание вычислительных систем (ВС) - наиболее реальный путь разрешения противоречия между непрерывно растущими потребностями в быстродействующих и  надежных средствах вычислений и пределом технических возможностей  ЭВМ на данном этапе развития.

Вычислительная система представляет собой сложный  комплекс, состоящий из разнообразных технических средств соответствующего программного обеспечения. Как технические, так и  программные средства имеют модульную структуру построения,  позволяющую наращивать ее в  зависимости от назначения и условий эксплуатации системы. Программная автоматизация управления вычислительным процессом осуществляется с помощью ОС.

12.2.1 Классификация вычислительных систем

Первым типом ВС с мультиобработкой был многомашинный комплекс МК - многомашинная ВС.  В состав МК объединялись различные ЭВМ с классической структурой, имеющие возможность обмениваться информацией.

На рисунке 12.3  представлена структура двухмашинной ВС. Каждая ЭВМ имеет ОП, ВЗУ, ПфУ, подключаемые к центральной  части ЭВМ - процессору (ПР) с помощью каналов ввода-вывода (КВВ), и работает под управлением своей ОС. Обмен информацией между ЭВМ1 и ЭВМ2 осуществляется через системные средства обмена (ССО) в результате взаимодействия ОС машин между собой.

Рисунок 12.3- Структура многомашинной ВС .

Основной недостаток многомашинной ВС - недостаточно эффективно используется оборудование комплекса.

Следующим шагом в направлении дальнейшего увеличения производительности ВС явилось создание многопроцессорных ВС.