13 Лекция 13. Принципы организации вычислительных систем ( ВС )

Цель лекции

Изучение специализированных систем обработки данных высокой производительности.

Содержание лекции

ВС параллельной обработки данных.Классификация систем параллельной обработки данных. Состояние производства и использования высокопроизводительных вычислительных систем.

13.1 Классификация вычислительных систем параллельной обработки данных

Следующим шагом в направлении дальнейшего увеличения производительности ВС явилось создание многопроцессорных ВС с мультиобработкой, в составе которых содержится два или несколько процессоров (ПР), работающих с единой  ОП, общий набор каналов ввода-вывода (КВВ) и ВЗУ( рисунок 13.1).

Рисунок 13.1- Структура многопроцессорной ВС

Наличие единой ОС делает возможным автоматическое распределение ресурсов системы на различных этапах ее работы. В результате достигается  высокая «живучесть» ВС, позволяющая в случае отказа отдельных. модулей перераспределить нагрузку между работоспособными, обеспечив тем самым выполнение наиболее важных для ВС функций. К недостаткам многопроцессорных ВС относят трудности, возникающие при реализации общего поля ОП, ВЗУ, а также при разработке специальной ОС.

Дальнейшее развитие идей мультиобработки привело к созданию крупных многопроцессорных систем высокой производительности, получивших назначение высокопараллельных ВС.

13.2 Матричные ВС

Высокопараллельные ВС структуры типа (SIMD)-ОКМД (одиночный поток команд и множественный поток данных) получили название матричных ВС (рисунок 13.2 ).

Рисунок 13.2 -  Многопроцессорная ВС структуры типа     ОКМД(SIMD).

Матричные ВС содержат некоторое количество одинаковых сравнительно простых быстродействующих процессоров (ПР), соединенных друг с другом так, что образуется сетка (матрица), в узлах котрых размещаются ПР. Все ПР выполняют одну и ту же команду, но над разными  операндами,  доставляемыми процессорам из памяти несколькими потоками данных.

13.3 Конвейерные ВС

Высокопараллельные ВС структуры типа (MISD)- МКОД (множественный поток команд и одиночный поток данных) получили название конвейерных ВС. Такие ВС (рисунок 13.3),  содержат цепочку последовательно соединенных ПР, так что информация на выходе одного ПР является входной информацией для другого ПР.

Рисунок 13.4 - Многопроцессорная ВС структуры типа МКОД(MISD)

Каждый ПР обрабатывает соответствующую часть задачи, передавая результаты соседнему ПР, который использует их в качестве исходных данных.

Так, например, операция сложения чисел с плавающей запятой может быть разделена на 4 этапа: сравнение  порядков; выравнивание порядков; сложение мантисс; нормализация результата. В конвейерной ВС все эти этапы вычислений будут выполняться  отдельными процессорами, образующими конвейер.

Высокопараллельные ВС по сравнению с многопроцессорными ВС обеспечивают более высокую производительность, надежность, и "живучесть". Однако при этом усиливаются недостатки - усложнение  управление системой, трудность программирования и малая загрузка системы.

Первые два недостатка компенсируются благодаря применению БИС  и специальных языков программирования. Третий  недостаток приводит к тому, что большинство высокопараллельных ВС ориентируется на специализированное применение.

Многопроцессорные вычислительные системы типа (MIMD)-МКМД (множественный поток команд и одиночный поток данных), созданию которых в настоящее время уделяется особое внимание .Основной целью при разработке таких ВС является повышение производительности систем за счет: обеспечения возможности параллельного выполнения независимых задач; повышения эффективности работы и улучшения распределения нагрузки в системе; обеспечения наиболее экономичного обслуживания экстренных заданий и заданий при пиковых нагрузках; достижения высокого коэффициента эффективного использования ресурсов для создания новых типов архитектуры комплекса.

13.4 Массивно-параллельные компьютеры

Основные причины появления массивно-параллельных компьютеров - это, во-первых, необходимость построения компьютеров с гигантской производительностью, и, во-вторых, необходимость производства компьютеров в большом диапазоне как производительности, так и стоимости. Для массивно-параллельного компьютера, в котором число процессоров может сильно меняться, всегда можно подобрать конфигурацию с заранее заданной производительностью и/или стоимостью.

С некоторой степенью условности, массивно-параллельные компьютеры можно характеризовать следующими параметрами:

- используемые микропроцессоры: Intel Paragon - i860, IBM SP2 - PowerPC 604e или Power2 SC, CRAY T3D - DEC ALPHA;

- коммуникационная сеть: Intel Paragon - двумерная прямоугольная решетка, IBM SP2 - коммутатор, CRAY T3D - трехмерный тор;

- организация памяти: Intel Paragon, IBM SP2, CRAY T3D - распределенная память;

- наличие или отсутствие host-компьютера: Intel Paragon, IBM SP2 - нет, CRAY T3D - есть.

В многопроцессорных ВС при решении задач с небольшими емкостями памяти возможно одновременное решение на разных процессорах. Если в какой-либо интервал времени требуется резкое увеличение емкости памяти, то вся  память отдается для решения задачи.

Основные особенности построения многопроцессорных ВК заключаются в следующем:

- система включает в себя один или несколько процессоров;

- центральная память системы должна находиться в общем  пользовании и к ней должен быть обеспечен доступ  от всех процессоров системы;

- система должна иметь общий доступ ко всем устройствам  ввода-вывода, включая каналы;

- система должна иметь единую ОС, управляющую всеми аппаратными и программными средствами;

- в системе должно быть предусмотрено взаимодействие элементов аппаратного и программного обеспечения на всех уровнях: на уровне системного программного обеспечения, на программном уровне при решении задач пользователей (возможность перераспределения  заданий), на уровне обмена данными и др.