14 Лекция 14. Принципы и основные проблемы построения компьютерных сетей

Цель лекции

Изучение принципов построения вычислительных сетей, их функционирование и организацию.

Содержание лекции

Принципы и основные проблемы построения компьютерных сетей. Эволюция развития сетей. Локальные, корпоративные и глобальные сети. Современные тенденции развития. Требования, предъявляемые к современным сетям.

14.1 Типы компьютерных сетей

14.1.1 Назначение компьютерной сети

Одним из важнейших вопросов в проблематике управляющих систем является организация совместного использования информации различными вычислительными узлами:

- организация обмена данными;

- управление передачей данных между взаимодействующими ВС.

Вычислительные сети можно классифицировать по ряду признаков. Наиболее часто используемый  – территориальный:

- LAN  – локальная сеть;

- MAN – региональная сеть;

- WAN – глобальная сеть.

Сети ориентированные на характер использования – корпоративные сети ( MAP / TOP -протоколы), позволяющие полностью автоматизировать управление предприятием.

Функционирование вычислительных сетей рассматривается на представлениях ЛВС(LAN), что является общим и для других информационных систем.

ЛВС – это набор аппаратных средств и алгоритмов, обеспечивающих соединение ВК и периферийных устройств для совместного их использования в целях обработки данных.

Особенности ЛВС:

-  ограниченность территории размещения;

- высокая скорость передачи данных;

- дешевизна средств передачи данных;

- передача данных в цифровой форме.

Рисунок 14.1 -  Структура локальной вчислительной сети (ЛВС )

СПД – (сеть передачи данных ) обеспечивает обмен данными между станциями на физическом уровне, уровне сигналов.

ПРОТОКОЛЫ ОБМЕНА – обеспечивают логическое соединение между РС, контролируют и управляют обменом данными между РС по СПД.

# Скопировть файл :

- определить готовность РС-2;

- преобразование форматов в общий для сети;

- установление сеанса связи;

- контроль и обеспечение безошибочности;

- окончание сеанса.

СЕТЕВАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА – контролирует и управляет взаимодействием устройств и пользователей в сети.

Задачи:

- Определение прав доступа к данным или устройствам;

- Система секретности;

- Порядок взаимодействия между протоколами, т.е. устройствами и пользователями.

Основное назначение компьютерных сетей - совместное использование ресурсов и осуществление интерактивной связи как внутри одной фирмы, так и за ее пределами. Ресурсы (resources) — это данные, приложения и периферийные устройства, такие, как внешний дисковод, принтер, мышь, модем или джойстик. Понятие интерактивной связи компьютеров подразумевает обмен сообщениями в реальном режиме времени .

14.2 Основные типы сетей

Сети разделяются на два типа: одноранговые (peer-to-peer) и на основе сервера (server based) /3/. Различия между одноранговыми сетями и сетями на основе сервера имеют принципиальное значение, поскольку определяют разные возможности этих сетей. Выбор типа сети зависит от многих факторов:

- размера предприятия;

- необходимого уровня безопасности;

- вида бизнеса;

- уровня доступности административной поддержки;

- объема сетевого трафика;

- потребностей сетевых пользователей;

- финансовых затрат.

14.2.1 Одноранговые сети

В одноранговой сети все компьютеры равноправны: нет иерархии среди компьютеров и нет выделенного (dedicated) сервера (рисунок 14.1). Как правило, каждый компьютер функционирует и как клиент, и как сервер; иначе говоря, нет отдельного компьютера, ответственного за администрирование всей сети. Все пользователи самостоятельно решают, какие данные на своем компьютере сделать общедоступными по сети.

Рисунок 14.1

Одноранговые сети называют также рабочими группами. В одноранговых сетях чаще всего не более 10 компьютеров. Одноранговые сети относительно просты. Поскольку каждый компьютер является одновременно и клиентом, и сервером, нет необходимости в мощном центральном сервере или в других компонентах, обязательных для более сложных сетей.

Одноранговые сети дешевле сетей на основе сервера, но требуют более мощных (и более дорогих) компьютеров.

В одноранговой сети требования к производительности и к уровню защиты для сетевого программного обеспечения, как правило, ниже, чем в сетях с выделенным сервером. Выделенные серверы функционируют исключительно в качестве серверов, но не клиентов или рабочих станций (workstation). В операционные системы  Microsoft Windows NT Workstation, Microsoft Windows for Workgroups и Microsoft Windows ХР, встроена поддержка одноранговых сетей. Для установки одноранговой сети, дополнительного программного обеспечения не требуется.

Одноранговая сеть характеризуется рядом стандартных решений: компьютеры расположены на рабочих столах пользователей; пользователи сами выступают в роли администраторов и обеспечивают защиту информации; для объединения компьютеров в сеть применяется простая кабельная система.

Сетевое администрирование (administration) решает ряд задач, в том числе:

- управление работой пользователей и защитой данных;

- обеспечение доступа к ресурсам;

- поддержка приложений и данных; установка и модернизация прикладного программного обеспечения.

В типичной одноранговой сети системный администратор, контролирующий всю сеть, не выделяется. Каждый пользователь сам администрирует свой компьютер. К совместно используемым ресурсам относятся каталоги, принтеры, факс-модемы и т.п.

В одноранговой сети каждый компьютер должен:

- большую часть своих вычислительных ресурсов предоставлять локальному пользователю (сидящему за этим компьютером);

- для поддержки доступа к ресурсам удаленного пользователя (обращающегося к серверу по сети) подключать дополнительные вычислительные ресурсы.

Централизованно управлять защитой в одноранговой сети очень сложно, так как каждый пользователь устанавливает ее самостоятельно, да и "общие" ресурсы могут находиться на всех компьютерах, а не только на центральном сервере. Такая ситуация представляет серьезную угрозу для всей сети, кроме того, некоторые пользователи могут вообще не установить защиту. Если вопросы конфиденциальности являются принципиальными, рекомендуется выбрать сеть на основе сервера.

14.2.2 Сети на основе сервера

Если к сети подключено более 10 пользователей, то одноранговая сеть, где компьютеры выступают в роли и клиентов, и серверов, может оказаться недостаточно производительной. Поэтому большинство сетей использует выделенные серверы.

Выделенным - называется такой сервер, который функционирует только как сервер (исключая функции клиента или рабочей станции). Они специально оптимизированы для быстрой обработки запросов от сетевых клиентов и для управления защитой файлов и каталогов (рисунок 14.2).

Рисунок 14.2 - Сеть на основе сервера

С увеличением размеров сети и объема сетевого трафика необходимо увеличивать количество серверов. Чтобы приспособиться к потребностям пользователей, серверы в больших сетях стали специализированными (specialized). Например, в сети Windows NT(и ОС созданных на базе  NT ) существуют различные типы серверов (рисунок 14.3):

Рисунок 14.3 - Специализированные серверы

ФАЙЛ-СЕРВЕРЫ И ПРИНТ-СЕРВЕРЫ. Они управляют доступом пользователей соответственно к файлам и принтерам.

СЕРВЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЙ. На серверах приложений выполняются прикладные части клиент-серверных приложений, а также находятся данные, доступные клиентам. А в сервере приложений на запрашивающий компьютер пересылаются только результаты запроса.

ПОЧТОВЫЕ СЕРВЕРЫ. Они управляют передачей электронных сообщений между серверами и пользователями сети.

ФАКС-СЕРВЕРЫ. Факс-серверы управляют потоком входящих и исходящих факсимильных сообщений через один или несколько факс-модемов.

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕРВЕРЫ. Коммуникационные серверы управляют потоком данных и почтовых сообщений между этой сетью и другими сетями, мэйнфреймами или удаленными пользователями через модем и телефонную линию. Служба каталогов предназначена для поиска, хранения и зашиты информации в сети Windows NT Server объединяет компьютеры в логические группы - домены (domain), система защиты которых наделяет пользователей различными правами доступа к любому сетевому ресурсу.

В расширенной сети использование серверов разных типов приобретает особую актуальность. Необходимо поэтому учитывать все возможные нюансы, которые могут проявиться при разрастании сети, с тем, чтобы изменение роли определенного сервера в дальнейшем не отразилось на работе всей сети. Сетевой сервер и операционная система работают как единое целое. Без операционной системы даже самый мощный сервер представляет собой лишь груду железа. А операционная система позволяет реализовать потенциал аппаратных ресурсов сервера.