15 Лекция 15. Основные программные и аппаратные компоненты сети

Цель лекции

Изучение принципов построения вычислительных сетей, их функционирование и аппаратную реализацию.

Содержание лекции

Общие характеристики и особенности метода доступа к среде. Передача информации. Компоненты построения локальных сетей: сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы и мосты.

15.1 Сетевые кабели

На сегодняшний день подавляющая часть компьютерных сетей использует для соединения провода или кабели. Они выступают в качестве среды передачи сигналов между компьютерами. В ЛВС применяются только три основные группы кабелей:

а) коаксиальный кабель (coaxial cable);

б) витая пара (twisted pair):

1) неэкранированная (unshielded);

2) экранированная (shielded);

в) оптоволоконный кабель (fiber optic).

15.2 Коаксиальный кабель

Не так давно коаксиальный кабель был самым распространенным типом кабеля (рисунок 15.1). Если кабель, кроме металлической оплетки, имеет и слой фольги, он называется кабелем двойной экранизацией.

______________________________________________________

Рисунок 15.1-  Структура коаксиального кабеля

Электрические сигналы, кодирующие данные, передаются по жиле. Жила – это один провод (сплошная) или пучок проводов. Оплетка играет роль заземления и защищает жилу от электрических шумов (noise) и перекрестных помех (crosstalk). Затухание (attenuation) — это уменьшение величины сигнала при его перемещении по кабелю.

Существует два типа коаксиальных кабелей:

- тонкий коаксиальный кабель;

- толстый коаксиальный кабель.

Выбор того или иного типа кабеля зависит от потребностей конкретной сети.

15.2.1 Тонкий коаксиальный кабель

Тонкий коаксиальный кабель — гибкий кабель диаметром около 0,5 см. Подключается непосредственно к платам сетевого адаптера компьютеров. Тонкий (thin) коаксиальный кабель способен передавать сигнал на расстояние до 185 м без его заметного искажения, вызванного затуханием. Тонкий коаксиальный кабель относится к группе, которая называется семейством RG-58, его волновое сопротивление равно 50 0м. Волновое сопротивление (impedance) — это сопротивление переменному току, выраженное в омах.

Расшифровка типов кабелей приведена в таблице 15.1

15.2.2  Толстый коаксиальный кабель

Толстый (thick) коаксиальный кабель — относительно жесткий кабель с диаметром около 1 см, называют "стандартный Ethernet". Толстый коаксиальный кабель передает сигналы дальше, чем тонкий,- до 500 м. Для подключения к толстому коаксиальному кабелю применяют специальное устройство - трансивер (transceiver). Трансивер снабжен специальным коннектором, который назван - "зуб вампира" (vampire tap) или "пронзающий ответвитель" (piercing tap). Чтобы подключить трансивер к сетевому адаптеру, надо кабель трансивера подключить к коннектору AUI-порта сетевой платы. Этот коннектор известен также как DIX-коннектор (Digital Intel Xerox®), в соответствии с названиями фирм-разработчиков, или коннектор DB-15.

15.2.3 Компоненты кабельной системы на базе коаксиальных кабелей

Для подключения тонкого коаксиального кабеля к компьютерам используются BNC–коннекторы (British Naval Connector, BNC). В семействе BNC несколько основных компонентов:

- BNC-коннектор. BNC-коннектор либо припаивается, либо обжимается на конце кабеля.

- BNC Т–коннектор. Т–коннектор соединяет сетевой кабель с сетевой платой компьютера.

- BNC баррел-коннектор. Баррел-коннектор применяется для сращивания двух отрезков тонкого коаксиального кабеля.

- BNC–коннектор. В сети с топологией "шина" для поглощения "свободных" сигналов терминаторы устанавливаются на каждом конце кабеля.

15.3 Витая пара

Простая витая пара (twisted pair) — это два перевитых вокруг друг друга изолированных медных провода. Используются два типа тонкого кабеля:

неэкранированная (unshielded) витая пара (UTP) и экранированная (shielded) витая пара (STP). Несколько витых пар часто помещают в одну защитную оболочку. Их количество в таком кабеле может быть разным. Завивка проводов позволяет избавиться от электрических помех, наводимых соседними парами и другими источниками, например двигателями, реле и трансформаторами.

15.3.1 Неэкранированная витая пара

Неэкранированная витая пара (спецификация 10BaseT) широко используется в ЛВС, максимальная длина сегмента составляет 100 м  (рисунок 15.2). Неэкранированная витая пара определена в особом стандарте –Electronic Industries Association and the Telecommunications Industries Association (EIA/TIA) 568 Commercial Building Wiring Standard. EIA/TIA 568 на основе UTP — устанавливает стандарты для различных случаев, гарантируя единообразие продукции.

Рисунок 15.2 – Неэкранированная витая пара

Эти стандарты включают пять категорий UTP.

Категория 1. Традиционный телефонный кабель, по которому можно передавать только речь, но не данные. Большинство телефонных кабелей, произведенных до 1983 года, относится к категории 1.

Категория 2. Кабель, способный передавать данные со скоростью до 4 Мбит/с. Состоит из четырех витых пар.

Категория 3. Кабель, способный передавать данные со скоростью до 10 Мбит/с. Состоит из четырех витых пар с девятью витками на метр.

Категория 4. Кабель, способный передавать данные со скоростью до 16 Мбит/с. Состоит из четырех витых пар.

Категория 5. Кабель, способный передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с. Состоит из четырех витых пар медного провода.

Неэкранированная витая пара особенно страдает от перекрестных помех. Для уменьшения их влияния используют экран.

15.3.2 Экранированная витая пара

Кабель экранированной витой пары (STP) имеет медную оплетку, которая обеспечивает большую защиту, чем неэкранированная витая пара (рисунок 15.3). STP, по сравнению с UTP, меньше подвержена воздействию электрических помех и может передавать сигналы с более высокой скоростью и на большие расстояния.

Рисунок 15.3 – Экранированная витая пара

15.3.3 Компоненты кабельной системы на базе витой пары

Соединители (connectors). Для подключения витой пары к компьютеру используются телефонные конвекторы RJ-45. Коннектор RJ- 45 имеет восемь контактов. Для построения  кабельной системы испоьзуются компоненты:

- распределительные стойки и полки (distribution racks, shelves). Распределительные стойки и полки предназначены для монтажа кабеля. Они позволяют централизованно организовать множество соединений и при этом занимают достаточно мало места;

- коммутационные панели (patch panels). Существуют разные типы панелей расширения. Они поддерживают до 96 портов и скорость передачи до 100 Мбит/с;

- панели расширения. Одинарные или двойные вилки RJ-45 подключаются к панелям расширения или настенным розеткам. Они обеспечивают скорость передачи до 100 Мбит/с.

15.4 Оптоволоконный кабель

В оптоволоконном кабеле цифровые данные распространяются по оптическим волокнам в виде модулированных световых импульсов. Это относительно надежный (защищенный) способ передачи, поскольку электрические сигналы при этом не передаются. Оптоволоконные линии предназначены для перемещения больших объемов данных на очень высоких скоростях, так как сигнал в них практически не затухает и не искажается.

(Рисунок 15.3)

Рисунок 15.3 -Оптоволоконный кабель

Каждое стеклянное оптоволокно передает сигналы только в одном направлении, поэтому кабель состоит из двух волокон с отдельными коннекторами. Одно из них служит для передачи, а другое — для приема. Жесткость волокон увеличена покрытием из пластика, а прочность — волокнами из кевлара.

Передача по оптоволоконному кабелю не подвержена электрическим помехам и ведется на чрезвычайно высокой скорости (в настоящее время до 100 Мбит/с, теоретически возможная скорость — 200 000 Мбит/с). По нему можно передавать световой импульс на многие километры.