16 Лекция 16. Основные программные и аппаратные компоненты сети. Сетевые адаптеры. Репитеры

Цель лекции

Изучение принципов построения вычислительных сетей, их функционирования и аппаратную реализацию.

Содержание лекции

Общие характеристики и особенности метода доступа к среде. Передача информации. Компоненты построения локальных сетей: сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы и мосты.

16.1 Назначение сетевого адаптера

Платы сетевого адаптера выступают в качестве физического интерфейса, или соединения, между компьютером и сетевым кабелем. Платы вставляются в слоты pacширения всех сетевых компьютеров и серверов. Чтобы обеспечить физическое соединение между компьютером и сетью, к соответствующему разъему, или порту, платы (после ее установки) подключается сетевой кабель.

Назначение платы сетевого адаптера:

- подготовка данных, поступающих от компьютера, к передаче по сетевому кабелю;

- передача данных другому компьютеру;

- управление потоком данных между компьютером и кабельной системой.

Плата сетевого адаптера, кроме того, принимает данные из кабеля и переводит их в форму, понятную центральному процессору компьютера. Общий вид сетевого адаптера представлен на рисунке 16.1.

Рисунок 16.1 - Сетевой адаптер

Плата сетевого адаптера состоит из аппаратной части и встроенных программ. записанных в ПЗУ. Эти программы реализуют функции подуровней Управления логической связью и Управления доступом к среде Канального уровня модели OSI. Перед тем как послать данные в сеть, плата сетевого адаптера должна перевести их из формы, понятной компьютеру, в форму, в которой они могут передаваться по сетевому кабелю. Данные по шине компьютера передаются параллельно (parallel), так как 16 битов или 32 бита движутся параллельно друг другу. В сетевом кабеле данные  перемещаются в виде потока битов, следовательно происходит последовательная передача, потому что биты следуют друг за другом. Плата сетевого адаптера принимает параллельные данные и организует их для последовательной (serial), побитовой, передачи. Этот процесс завершается переводом цифровых данных компьютера в электрические и оптические сигналы, которые и передаются по сетевым кабелям. Отвечает за это преобразование трансивер. Помимо преобразования данных, плата сетевого адаптера имеет адрес, — чтобы ее могли отличить от остальных плат. Сетевые адреса (network address) определены комитетом IEEE. Этот комитет закрепляет за каждым производителем плат сетевого адаптера некоторый интервал адресов. Производители "зашивают" эти адреса в микросхемы. Благодаря этому каждая плата и, следовательно, каждый компьютер имеют уникальный адрес в сети (MAC-address). При приеме данных от компьютера и подготовке их к передаче по сетевому кабелю плата сетевого адаптера участвует также в других операциях. Если плата может использовать прямой доступ к памяти, компьютер выделяет ей некоторую область своей памяти. Перед тем как послать данные по сети, плата сетевого адаптера проводит электронный диалог с принимающей платой, во время которого они "обговаривают":

- максимальный размер блока передаваемых данных;

- объем данных, передаваемых без подтверждения о получении;

- интервалы между передачами блоков данных;

- интервал, в течение которого необходимо послать подтверждение;

- объем данных, который может принять каждая плата, не переполняясь;

- скорость передачи данных.

Если новой (более сложной и быстрой) плате необходимо взаимодействовать со старой (медленной) платой, они должны найти общую для обеих скорость передачи. Схемы некоторых современных плат сетевого адаптера позволяют им приспособиться к медленной скорости старых плат. Каждая плата оповещает другую о своих параметрах, принимая "чужие" параметры и подстраиваясь к ним. После того как все детали определены, платы начинают обмен данными.

16.2  Параметры конфигурации сетевого адаптера

Параметры платы сетевого адаптера должны быть корректно установлены, чтобы ее работа протекала правильно. В их число входят:

- прерывание;

- базовый адрес порта ввода/вывода;

- базовый адрес памяти;

- используемый трансивер.

Параметры платы сетевого адаптера иногда устанавливаются в программном обеспечении, но они должны совпадать с установками, заданными на плате перемычками или DIP-переключателями. Дополнительную информацию о настройке платы с помощью переключателей можно получить из ее документации.

16.3 Аппаратура конфигурирования сетей

Локальные сети имеют возможность модификации. Это становится очевидным, когда:

- трафик сети достиг предела пропускной способности;

- увеличилось время ожидания очередной обработки заданий па печать:

- увеличилось время отклика интенсивно работающих с сетью приложений, таких, как базы данных. В работе каждого администратора рано иди поздно наступает момент, когда он должен увеличить размер сети или улучшить ее производительность.

Любая топология или архитектура имеет свои ограничения.

Тем не менее существуют устройства, назначение которых — увеличить размер сети в действующей среде. Эти компоненты могут:

- сегментировать локальные сети так, что каждый сегмент становится

самостоятельной локальной сетью;

- объединять две локальные сети в одну;

- подключать сеть к другим сетям и компьютерным средам для объединения их и большую разнородную систему.

К таким устройствам относятся:

- репитеры;

- мосты;

- маршрутизаторы;

- мосты-маршрутизаторы;

- шлюзы.

16.4 Репитеры (хабы, концентраторы )

Сигнал при распространении по кабелю искажается, поскольку уменьшается его амплитуда. Причина этого явления - затухание. В результате, если кабель имеет достаточную длину, затухание может исказить сигнал.

Репитер работает на Физическом уровне модели OSI, восстанавливая сигнал и передавая его в другие сегменты (рисунок16.2).

Репитер принимает затухающий сигнал из одного сегмента, восстанавливает его и передает в следующий сегмент. Чтобы данные через репитер поступали из одного сегмента в другой, каждый сегмент должен использовать одинаковые пакеты и протоколы Logical Link Control (LLC). Это означает, например, что репитер не позволяет обмениваться данными между сетями 802.3 LAN (Ethernet) и 802.5 LAN (Token Ring).

Рисунок 16.2

Репитеры не выполняют функции преобразования и фильтрации. Чтобы репитер работал, оба сегмента, им соединяемые, должны иметь одинаковый метод доступа. Другими словами, они не могут транслировать

пакеты Ethernet в пакеты Token Ring. Однако репитеры могут передавать пакеты из одного типа физического носителя в другой (рисунок16.3). Если репитер имеет соответствующие разъемы, он примет пакет Ethernet, приходящий из сегмента на тонком коаксиальном кабеле, и передаст его в сегмент на оптоволокне.

Рисунок 16.3

Репитер:

- соединяет сегменты, использующие одинаковые или разные типы носителя;

- восстанавливает сигнал, тем самым увеличивая дальность передачи;

- функционирует на Физическом уровне модели OSI;

- передает весь трафик в обоих направлениях.

Необходимо использовать репитеры, чтобы с наименьшими затратами

соединить два сегмента. Не применять репитеры, если:

- сетевой трафик интенсивный;

- в сегментах применяются разные методы доступа;

- необходимо реализовать какой-нибудь метод фильтрации данных.