17 Лекция 17. Модель Взаимодействия Открытых систем (OSI)

Цель лекции

Изучение принципов построения вычислительных сетей, их функционирования и организацию

Содержание лекции

Модели взаимодействия открытых систем (ВОЗ). Уровня модели ВОЗ (OSI). Проблемы стандартизации сетей и физической передачи данных по линиям связи.

17.1  Эталонная модель OSI / ISO

Устройства, работающие в одной сети должны общаться по единым правилам:

- передавать данные используя один и тот же алгоритм и в одном и том же формате;

- использовать общие правила передачи данных и набор и набор сигналов, делающий устройства совместимыми.

Все эти моменты определяются международными стандартами. В 1984 г. на уровне международного комитета (ISO) была предложена ЭТАЛОННАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ –( ЭМВОС  - OSI ), которая определяла стандартные правила взаимодействия устройств в сетях передачи данных. Модель OSI – основа стандартизации всей сетевой индустрии. Кроме этого является методологической основой для изучения сетевых технологий. Модель OSI сводит передачу информации к совокупности подзадач распределенных по семи уровням.

Формализованные правила определяющие последовательность и

формат  сообщений на одном уровне – называются протоколами.

Иерархически организованная совокупность протоколов –

называется стеком коммуникационных протоколов.

Правила взаимодействия протоколов соседних уровней

одного узла описывающих формат сообщений –называются интерфейсом и определяют набор услуг от нижнего уровня к верхнему.

Эталонная модель OSI, иногда называемая стеком OSI представляет собой 7-уровневую сетевую иерархию (рисунок17.1) разработанную Международной организацией по стандартам (International Standardization Organization - ISO). Эта модель содержит в себе по сути 2 различных модели:

- горизонтальную модель на базе протоколов, обеспечивающую механизм взаимодействия программ и процессов на различных машинах ;

- вертикальную модель на основе услуг, обеспечиваемых соседними уровнями друг другу на одной машине.

В горизонтальной модели двум программам требуется общий протокол для обмена данными. В вертикальной - соседние уровни обмениваются данными с использованием интерфейсов API.

Рисунок 17.1 - Модель OSI

17.2 Уровень 1, физический

Физический уровень получает пакеты данных от вышележащего канального уровня и преобразует их в оптические или электрические сигналы, соответствующие 0 и 1 бинарного потока. Эти сигналы посылаются через среду передачи на приемный узел. Механические и электрические/оптические свойства среды передачи определяются на физическом уровне и включают:

- тип кабелей и разъемов

- разводку контактов в разъемах

- схему кодирования сигналов для значений 0 и 1

К числу наиболее распространенных спецификаций физического уровня относятся:

- EIA-RS-232-C, CCITT V.24/V.28 - механические/электрические характеристики несбалансированного последовательного интерфейса.

- EIA-RS-422/449, CCITT V.10 - механические, электрические и оптические характеристики сбалансированного последовательного интерфейса.

- IEEE 802.3 -- Ethernet

- IEEE 802.5 -- Token ring

16.3 Уровень 2, канальный

Канальный уровень обеспечивает создание, передачу и прием кадров данных. Этот уровень обслуживает запросы сетевого уровня и использует сервис физического уровня для приема и передачи пакетов. Спецификации IEEE 802.x делят канальный уровень на два подуровня: управление логическим каналом (LLC) и управление доступом к среде (MAC). LLC обеспечивает обслуживание сетевого уровня, а подуровень MAC регулирует доступ к разделяемой физической среде. Наиболее часто используемые на уровне 2 протоколы включают:

- HDLC для последовательных соединений;

- IEEE 802.2 LLC (тип I и тип II) обеспечивают MAC для сред 802.x;

- Ethernet ;

- Token ring;

- FDDI ;

- X.25 ;

- Frame relay.

17.4 Уровень 3, сетевой

Сетевой уровень отвечает за деление пользователей на группы. На этом уровне происходит маршрутизация пакетов на основе преобразования MAC-адресов в сетевые адреса. Сетевой уровень обеспечивает также прозрачную передачу пакетов на транспортный уровень. Наиболее часто на сетевом уровне используются протоколы:

- IP - протокол Internet ;

- IPX - протокол межсетевого обмена;

- X.25 (частично этот протокол реализован на уровне 2);

- CLNP - сетевой протокол без организации соединений .

17.5 Уровень 4, транспортный

Транспортный уровень делит потоки информации на достаточно малые фрагменты (пакеты) для передачи их на сетевой уровень.

Наиболее распространенные протоколы транспортного уровня включают:

- TCP - протокол управления передачей;

- NCP - Netware Core Protocol ;

- SPX - упорядоченный обмен пакетами ;

- TP4 - протокол передачи класса 4 .

17.6 Уровень 5, сеансовый

Сеансовый уровень отвечает за организацию сеансов обмена данными между оконечными машинами. Протоколы сеансового уровня обычно являются составной частью функций трех верхних уровней модели.

17.7 Уровень 6, уровень представления

Уровень представления отвечает за возможность диалога между приложениями на разных машинах. Этот уровень обеспечивает преобразование данных (кодирование, компрессия и т.п.) прикладного уровня в поток информации для транспортного уровня. Протоколы уровня представления обычно являются составной частью функций трех верхних уровней модели.

17.8 Уровень 7, прикладной

Прикладной уровень отвечает за доступ приложений в сеть. Задачами этого уровня является перенос файлов, обмен почтовыми сообщениями и управление сетью. К числу наиболее распространенных протоколов верхних уровней относятся:

- FTP - протокол переноса файлов;

- TFTP - упрощенный протокол переноса файлов ;

- X.400 - электронная почта;

- Telnet ;

- SMTP - простой протокол почтового обмена;

- CMIP - общий протокол управления информацией;

- SNMP - простой протокол управления сетью;

- NFS - сетевая файловая система;

- FTAM - метод доступа для переноса файлов.

17.9 Протоколы IEEE 802

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) является профессиональной организацией (США), определяющей стандарты, связанные с сетями и другими аспектами электронных коммуникаций. Группа IEEE 802.X содержит описание сетевых спецификаций и содержит стандарты, рекомендации и информационные документы для сетей и телекоммуникаций.

Рекомендации IEEE связаны главным образом с 2 нижними уровнями модели OSI - физическим и канальным. Эти рекомендации делят канальный уровень на 2 подуровня нижний - MAC (управление доступом к среде) и верхний - LLC (управление логическим каналом).