Лекция 20. Промышленные сети передачи данных

Цель лекции

Изучение методов  реализации стандартных промышленных сетей и их аппаратурная реализация.

Содержание лекции

Общие характеристики промышленных ЛВС, особенности метода доступа, передача информации, компоненты.

20.1 Представление интерфейсов последовательной передачи данных АСУ ТП

Современные системы автоматизации традиционно используют в качестве обмена данными последовательный способ передачи данных. Последовательные интерфейсы отличаются по скорости передачи, длине связи, способе передачи, принципе передачи и топологии структуры шины. Параметры типовых стандартных интерфейсов последовательной передачи, представлены в таблице 20.1.

Таблица 20.1- Характеристики типовых стандартных интерфейсов

последовательной передачи

На базе типовых стандартных интерфейсов реализуются промышленные (полевые) шины типа CANBUS, BITBUS, PROFIBUS и другие. К промышленным шинам, применяемым в производственных (полевых) условиях, предъявляются следующие основные требования:

- работа оборудования в широком диапазоне температур;

- помехозащищенность трактов передачи данных (способ передачи);

- работа оборудования в реальном масштабе времени (скорость);

- большие расстояния объектов взаимодействия (длина);

- гибкая структура шин передачи данных (топология шины).

Под широким диапазоном температур подразумевается температура в пределах -40°С -+85°С. Этот диапазон температур необходим для работы в полевых условиях. Помехозащищенность трактов передачи данных зависит конкретно от приёмопередатчиков и физической линии (тип кабеля, сечение, волновое сопротивление). Оптимальные данные для полевых условий имеют приёмопередатчики с дифференциальными уровнями сигналов и линии передачи на витой паре. Системные магистрали на базе промышленных шин должны обеспечивать своевременную и подлежащую расчетам передачу данных в реальном масштабе времени. Полевые шины применяются как в централизованных, так и в распределенных системах, где расстояния между объектами взаимодействия могут составлять более 1000 метров. Гибкость структуры шин передачи данных предполагает использование сегментированных линий типа "линия", "дерево", "звезда", "кольцо" на базе многоточки.

20.2 Промышленная шина PROFIBUS, способы реализации в АСУ ТП

Всем выше перечисленным требованиям вполне удовлетворяет промышленная шина PROFIBUS. Шина PROFIBUS совсем недавно завоевала рынок промышленных систем автоматизации, но уже является общераспространенной и признанной в данной области применения. Структура протоколов PROFIBUS ориентирована на уже установленные национальные и международные нормы. Так, структура протоколов PROFIBUS базируется на семиуровневой модели взаимодействия открытых систем OSI (Open System Interconnection).

Из рисунка 20.1, представляющего архитектуру протоколов PROFIBUS, можно видеть, что в ней реализованы уровни 1,2 и 7. Для уровней 1 и 2 принят стандарт США EIA (Electronic Industries Association) RS485, международные нормы IEC 870-5-1 (Telecontrol Equipment and System) и EN 60870-5-1. Метод доступа к сети, службы передачи и управления данными ориентируются на DIN 19241, части 1-3 и нормы IEC 955 Process Data Highway/Typ C. Функции управления (FMA7) ориентированы на ISO DIS 7498-4 (Management Framework). С точки зрения пользователя PROFIBUS подразделяется на 3 профиля протокола: DP, FMS и PA.

Рисунок 20.1  Архитектура протоколов PROFIBUS

20.2.1 PPOFIBUS-DP

PROFIBUS-DP применяет уровни 1 и 2, а также пользовательский интерфейс. Уровни с 3 по 7 не используются. Благодаря такой архитектуре достигается быстрая передача данных. Direct Data Link Mapper (DDLM) организует доступ к уровню 2. Этот профиль протокола PROFIBUS оптимизирован для быстрого обмена данными специально для коммуникаций между системами автоматизации и децентрализованной периферией на полевом уровне.

20.2.2 PROFIBUS-FMS

В PROFIBUS-FMS применяются уровни 1,2 и 7. Пользовательский уровень состоит из FMS (Fieldbus Message Specification) и LLI (Lower Layer Interface).

FMS содержит пользовательский протокол и предоставляет в распоряжение

коммуникационные службы. LLI реализует различные коммуникационные связи и создает для FMS аппаратно-независимый доступ к уровню 2.

FMS применяется для обмена данными на уровне ячеек (PLC и PC). Мощные FMS- сервисы открывают широкие области использования и большую гибкость при передаче больших объемов данных. PROFIBUS-DP и PROFIBUS-FMS применяют одинаковую технику передачи и единый протокол доступа к шине и поэтому могут работать через общий кабель.

20.2.3 PROFIBUS-PA

PROFIBUS-PA применяет расширенный PROFIBUS-DP-протокол передачи данных. Техника передачи согласно IEC 1158-2 обеспечивает надежность и питание полевых приборов через шину. Приборы PROFIBUS-PA могут благодаря применению специальных устройств (PROFIBUS-PA-Links) в простейшем случае интегрироваться в PROFIBUS-DP-сеть.

PROFIBUS-PA – специальная концепция, позволяющая подключать к общей шине датчики и приводы, находящиеся во взрывоопасной зоне.

20.3 Уровни PROFIBUS

20.3.1 Физический уровень (Layer 1) для DP/FMS (RS485)

В основной версии для экранированной витой пары уровню 1 PROFIBUS соответствует симметричная передача данных по стандарту EIA RS485.

20.3.2 Способ передачи

Для PROFIBUS назначен способ передачи RS485, базирующийся на

полудуплексной, асинхронной синхронизации. Данные передаются внутри 11-

разрядного кадра (рисунок 20.2) в NRZ-коде (Non Return to Zero). Значения сигнала (биты) не изменяются во время передачи сигнала. В то время, как передача бинарного значения “1” соответствует положительному значению на проводнике RxD/TxD-P (Receive/Transmit-Data-P), напротив, на проводнике RxD/TxD-N (Receive/Transmit-Data-N) присутствует “0”. Состоянию покоя между отдельными телеграммами соответствует двоичный сигнал “1” (рисунок 20.3).

Рисунок 20.2 - PROFIBUS UART-кадр

В литературе, часто также оба проводника PROFIBUS обозначают как А-проводник и В-проводник. При этом А-проводник соответствует RxD/TxD-N, а В-проводник -RxD/TxD-P.

Рисунок 20.3 - Структура сигнала при передаче NRZ- кодом

20.3.3 Шина

В таблице 20.2 приведена максимально допустимая длина провода (длина сегмента) системы PROFIBUS. Эта длина зависит от скорости передачи. Внутри сегмента может быть до 32 участников.

Таблица 20.2 - Максимальная длина сегмента и зависимости от скорости

| Скрость передачи(бит/сек) | 9,6-197,5 | 500 | 1500 | 12000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина сегмента(метрах | 1000 | 400 | 200 | 100 |

Данные о максимальной длине сегмента взяты из норм PROFIBUS. В

В таблице 20.3 приведены параметры кабеля типа А:

Таблица 20.3 – Спецификация PROFIBAS – кабеля типа А

| Волновое сопротивление | От 135 до 165 ом при частотных изм.от1 до20 MHz |
| --- | --- |
| Максимальная скорость | ≤ 30Кбит/сек |
| Площадь сечения | > 0,34 мм2 |
| Тип кабеля | Витая пара 1х2или 2х2или1х4 |
| Полное сопротивление | < 110 ом/км |
| Затухание сигнала | Max90В |
| Экранировние | Медная оплётка |

21 Лекция 21. Основы маршрутизации IP

Цель лекции

Изучение методов  реализации стандартных промышленных сетей и организация трафика в сетях Ethernet.

Содержание лекции

### Сетевые адреса. Классы адресов IP. Подсети IP.

### 21.1Сетевые адреса

### Для обеспечения доставки надежной доставки пакетов через сеть необходимым условием является уникальность адреса каждого сетевого устройства (хоста). В сетях TCP/IP используются IP-адреса, которые в настоящее время представляют собой просто 32-битовые идентификаторы хостов. Ниже показан в качестве примера IP-адрес сайта http://www.protocols.ru/:

11010100 00110000 11001000 10001111

Для представления адресов IP была разработана специальная нотация (способ записи) в форме десятичного представления каждого октета (байта) адреса с разделением десятичных чисел точками. В английском языке для обозначения такого способа записи IP-адресов используется термин dotted-decimal notation. В таком представлении адрес упомянутого выше сайта www.protocols.ru будет выглядеть более понятно и проще для запоминания:

212.48.200.143

Такой адрес уже можно передавать прикладным программам для получения доступа к серверу. Для удобства использования разработана специальная система доменных имен и сопоставления этих имен с адресами IP (в примере такое соответствие устанавливается между именем www.protocols.ru и адресом 212.48.200;143 в обоих случаях попадаете на один сайт).

### 21.2 Классы адресов IP

Адрес IP включает 32 бита (4 октета), для записи которых обычно используется десятичный формат с разделением октетов точками. Для более гибкого распределения адресов в реальных сетях и дополнительного разбиения сетей адрес обычно делят на две части - номер сети (подсети) и номер хоста. Для задания номера сети используются старшие биты адреса, а номер хоста указывается младшими битами. Такая схема таже позволяет более эффективно управлять рассылкой широковещательных пакетов. В зависимости от числа битов в номере сети выделяют несколько классов адресов IP:

21.2.1 Класс A

Номер сети определяется 8 старшими битами IP--адреса. Таким образом, в сети класса A может содержаться 16 777 214 хостов (224 - 2). Для сетей класса A используются номера от 1 до 126 (за исключением номера 10, используемого для специальных целей).

21.2.2 Класс B

Номер сети определяется двумя старшими октетами адреса, а 16 битов служат для нумерации хостов и позволяют адресовать до 65 534 (216 -6) устройств. Для сетей класса B используются номера от 128.1.х.х до 191.254.х.х (за исключением специального блока частных адресов от 172.16.0.0 до 172.31.255.255).

21.2.3 Класс C

В сетях класса C для идентификации сети используется три октета и в каждой сети класса C, таким образом может содержаться до 254 (28 -2) хостов. Сетям класса C отведен блок адресов от 192.0.1.х до 223.255.254.х (исключением является блок адресов частных сетей класса C от 192.168.0.0 до 192.168.255.255)

21.2.4 Класс D

Адреса класса D используются для групповой передачи (multicasting) и занимают блок от 224.0.0.0 до 239.255.255.255

21.2.5 Класс E

Этот класс адресов предназначен для экспериментального использования. Для сетей каждого из типов два значения адресов являются зарезервированными и не могут служить для идентификации хостов. Первый адрес задает собственно сеть (в номере хоста все биты имеют нулевые значения), а второй служит для передачи широковещательных пакетов в масштабе подсети и все биты номера хоста имеют значение 1.

Описанная структура адресов позволяет однозначно идентифицировать каждую физическую сеть в Internet и каждый хост физической сети.

### 21.3 Подсети IP

При описании классов адресов было показано, что минимальным классифицированным блоком адресов является сеть класса, которая может содержать до 255 хостов. На практике зачастую бывает удобно делить блоки адресов на более мелкие фрагменты, называемые подсетями. Получив от регистратора адресный блок класса С, администратор сети может по своему усмотрению разбить его на более мелкие блоки - подсети. Число адресов в каждой подсети выражается степенью 2; не забывайте при этом, что в каждой подсети два адреса будут недоступны для хостов, поскольку служат для обозначения всей подсети и передачи широковещательных пакетов. Таким образом, сеть класса C можно разбить на 2 подсети по 126 адресов, 4 подсети по 62 адреса. 8 подсетей по 30 адресов и т. д. Подсети в свою очередь могут дополнительно разбиваться на подсети с целью создания более мелких адресных блоков. Обратим еще раз внимание на тот факт, что в каждой подсети 2 адреса являются служебными и не могут применяться для обозначения хостов. В результате при делении блока адресов на мелкие подсети можно лишиться значительного числа имеющихся адресов. Если разбить сеть класса С на 64 подсети, потеряется ровно половина доступного адресного пространства. Отметим, что сети класса C можно рассматривать как подсети сетей класса A или B, а сети класса B -как подсети класса A. Разбиение на подсети позволяет более эффективно использовать пространство адресов IP. Если локальная сеть организации, подключенная к Internet, содержит всего 20 компьютеров, для их адресации достаточно будет 5 битов адреса IP и провайдер Internet в таком случае может выделить для адресации лишь четвертую часть адресного блока класса С.

### 21.4 Маски подсетей

Как было отмечено выше, IP-адрес обычно делят на две части - адрес подсети и номер хоста. Для упрощения алгоритмов маршрутизации деление адреса на две части выражается с помощью масок подсетей. Маска представляет собой 32-битовое значение, в котором старшие биты имеют значение 1, а младшие - 0. Количество единиц и нулей в маске определяет класс сети - для сетей класса A маска содержит 8 единиц в старших битах и 24 нуля в младших. Битовые маски позволяют легко выделить из IP-адреса номер сети и номер хоста. Логическая операция И (AND), примененная к маске и адресу, дает номер сети, а использование этой же операции с инвертированной маской дает номер хоста.

Для масок используют обычное десятичное представление с разделением октетов точками, принятое для записи адресов IP. Подчеркнем, что единицы в маске подсети могут располагаться только в старших битах и должны следовать непрерывно (не допускается присутствие в маске единиц: слева от которых имеется 0). Таким образом, поля маски в десятичной форме могут принимать значения только 128, 192, 224, 240, 248, 252. 254 (реально не используется) или 255. Пример маски для сети класса C приведен ниже:

255.255.255.0

Иногда для обозначения маски просто указывают число битов в номере сети, отделяя его от адреса дробной чертой. Ниже приведен пример IP-адреса в сети класса B:

173.28.239.14/16

В таблице показано соответствие обих вариантов записи маски для подсетей сети класса С.

Таблица 21.1- Маски подсетей для адресов класса С

| Полный формат | Сокращенная запись | Число подсетей | Число адресов |
| --- | --- | --- | --- |
| 255.255.255.0 | /24 | 1 | 254 |
| 255.255.255.128 | /25 | 2 | 126 |
| 255.255.255.192 | /26 | 4 | 62 |
| 255.255.255.224 | /27 | 8 | 30 |
| 255.255.255.240 | /28 | 16 | 14 |
| 255.255.255.248 | /29 | 32 | 6 |
| 255.255.255.252 | /30 | 64 | 2 |

Маски со значением 254 не используются на практике, поскольку такие подсети включают 0 адресов для хостов с учетом использования двух адресов каждой подсети для служебных целей. Используется также специальный тип маски - 255.255.255.255 или /32 для указания того, что адрес относится к конкретному хосту, а не подсети.

Отметим, что полный адрес хоста можно рассматривать как три (иногда и более) фрагмента, как показано на рисунке:

| Номер сети | Номер подсети | Номер хоста |
| --- | --- | --- |

Рисунок 21.1

Номер сети

Содержит 8, 16 или 24 бита и выдается регистратором Internet (IANA или локальный регистратор) или компанией провайдером (из выделенного регистратором блока).

Номер сети

Содержит от 1 до 22 битов (в зависимости от класса адреса) и задается администратором сети. Отметим, что в сетях класса С номер подсети не может содержать более 6 битов, поскольку 24 бита определяют номер сети и по крайней мере 2 бита дареса должны использоваться для нумерации хостов в подсети. Это значение определяет номер подсети в сети. Отметим, что деление на подстети может быть многоуровневым и тогда адрес следует делить не на 3, а на большее число фрагментов.

Номер хоста

Содержит от 2 до 24 битов (в зависимости от класса адреса) и задается администратором сети.

Список литературы

1. Каган Б.М. Электронно-вычислительные машины и системы. - М.: Энер-гоиздат, 1991.- 591 с.

2 .Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. - М.-СПб.: Питер, 1999.- 642 с.

3.  Евреинов Э.В. Цифровая и вычилительная техника. - М.: Радио и связь, 1991.- 464 с.

4.  Марк А. Спартак А.. Компьютерные сети . - Диасофт, 1998.432.с.

5. Голденберг Л.М. Цифровые устройства и микропроцессорные систе-мы,задачи и упражнения . - М.: Радио и связь, 1992. 256 с.

6. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. - СПб.: Питер, 2000.

7. Интернет. Энциклопедия под редакцией Мелиховой Л. - СПб.: Питер, Москва-Харьков-Минск, 2000.- 527с.

8. Тынымбаев С.Т.. Вычислительные машины, системы, комплексы и сети. Алматы.: Рауан, 1997.- 366 с.

9. Компьютерные сети . Официальное пособие для самостоятельной подготовки .-М :-Издательский торговый дом. Русская редакция.2000.- 511 с.

10.Информатика под редакцией Симановича С.В. - СПб.: Питер, 1999.-638 с.

11. Новиков Ю.В., Кондратенко С.В. Локальные сети: архитектура, алгоритмы, проектирование – Эком.: ISBN: 5-7163-0061-8, 2000.-312 с.

12. Кульгин М. Практика построения компьютерных сетей. Для профессионалов. - СПб.: "Питер", ISBN: 5-272-00351-9 , 2001.- 320 с.

13. Левин Г.Н., Левина В.Е. Введение в схемотехнику IBM PC. М: МПИ, 1991.

14. Мелехин В.Ф., Павловский Е.Г. Вычислительные машины, системы и сети. М: ACADEMA, 2006.

15. Нешумова К.А. Электронные вычислительные машины и системы. М.: Высшая школа, 1989.

16.  Морозевич А.Н. МикроЭВМ, микропроцессоры и основы микропрограммирования.- М.: Высшая школа, 1990.

17. Толковый словарь по вычислительным системам./ Под.ред. Иллингурова В.:Пер. с англ.- М.: Машиностроение, 1990.

18. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник/ А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко; Под ред. А.П. Пятибратова. -М.: Финансы и статистика, 1998.

19. Калабеков Б. Цифровые устройства и микропроцессорные системы: Учебник. Гор. лин.- Т:, 1999.

20. Михаил Гук. Сети NetWare3.12–4.1. — СПб.: Питер, 1997. —432 с.: ил.

21. Сопряжение датчиков и устройств ввода данных с компьютерами IBM PC: Пер. с англ./под ред. У. Томпкинса, Дж. Уэбстера. —М.: Мир, 1992.

22. Каган Б.М, Сташин В.В. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики. – М.:Энергоатомиздат, 1987.

23. Кульгин. М. Практика построения компьютерных сетей. Для профессионалов. Издано: СПб., "Питер", ISBN: 5-272-00351-9 , 2001.

24. Сетевые операционные системы. (учебник) В. Г. Олифер, Н. А. Олифер
Издано:2001, Питер, ISBN: 2-7200-120-6.

25. Олифер В. Г., Олифер Н. А.  Компьютерные сети. Принципы технологии, протоколы. СПб: Издательский дом "Питер", ISBN: 5-8046-0133-4, 2001.

26. Казаков С.И., Основы сетевых технологий.- М.: Микроинформ, 1995.

27. Мелехин В.Ф., Павловский Е.Г., Вычислительные машины, системы и сети (учебник),-М.: ACADEMA, 2006.