Законы распределения случайных погрешностей и доверительные интервалы для измеряемых величин

В зависимости от количества действующих факторов и степени их влияния на процесс измерения распределение вероятности случайных погрешностей может описываться различными законами. Если погрешность измерений может принимать значения только в пределах от а до b с одинаковой вероятностью, то в качестве модели можно использовать равномерное распределение (рис. 1.5).

Рис. 1.5. График плотности вероятности

равномерного распределения

Дифференциальная функция такого распределения записывается следующим образом:

С таким законом распределения хорошо согласуются неисключенные остатки систематических погрешностей, погрешности от трения в опорах электромеханических приборов, погрешность дискретности в цифровых приборах, погрешности размеров в пределах одной сортировочной группы при селективной сборке. Стандартизованная длина половины доверительного интервала составляет 1,7х.

Рис. 1.6

Погрешности суммы (или разности) двух равномерно распределенных величин можно описать законом треугольного распределения (Симпсона), вид кривой которого показан на рис. 1.6. Дифференциальная функция имеет выражение:

Стандартизованная длина половины доверительного интервала составляет 2,4х.

Такой закон можно принять в качестве модели для описания суммарной погрешности преобразования при последовательном соединении двух измерительных преобразователей, каждый из которых имеет равномерно распределенные погрешности в одинаковом интервале, например, при оценке погрешностей измерений, основанных на счете импульсов определенной стабилизированной частоты (скорости вращения ротора турбин с помощью частотомеров). Если ширина интервалов равномерных законов распределения независимых составляющих погрешностей различна, то суммарное распределение хорошо согласуется с трапецеидальным законом (рис. 1.7).

| Рис. 1.7. График плотности вероятности трапецеидального распределения |  | Рис. 1.8. График плотности вероятности нормального распределения |
| --- | --- | --- |

В большинстве случаев погрешности возникают от воздействия большого числа факторов. В этих условиях распределение погрешностей лучше всего согласуется с нормальным законом (законом Гаусса). Согласно центральной предельной теореме теории вероятностей распределение случайных погрешностей будет близко к нормальному всякий раз, когда результаты наблюдения формируются под влиянием большого числа независимо действующих факторов, каждый из которых оказывает незначительное действие по сравнению с суммарным действием остальных. Дифференциальная функция распределения нормального закона:

.			        (1.7)

Графически эта функция представлена на рис. 1.8. Из уравнения (1.7) и графика (рис. 1.8) следует: 1) плотность вероятности имеет максимум при х = mx; 2) с увеличением погрешности независимо от знака плотность вероятности стремится к нулю; 3) с увеличением среднего квадратического отклонения вероятность больших отклонений увеличивается. Интегральная функция нормального распределения:

Если погрешность выразить некоторым числом z средних квадратических отклонений х–mx = zx, то получится кривая нормированного нормального закона распределения, интегральная функция которого имеет вид:

.				        (1.8)

Эту функцию называют функцией Лапласа. Значения F(z) протабулированы и приведены в приложении (табл. П.1). Соответствующая ей дифференциальная функция распределения:

.

Графики дифференциальной и интегральной функции этого распределения с числовыми характеристиками mz = 0 и z = 1 показаны на                 рис 1.9.

Рис. 1.9. Дифференциальная (а) и интегральная (б) функция

нормированного нормального распределения вероятности

По кривой на рис. 1.9,б видно, что F(z) = l–F(–z). Эта функция связана с нулевым интегралом вероятности F0(z) соотношением F(z) = 0,5 + F0(z), где

При контроле параметров изделий и решении других измерительных задач возникает необходимость определения доверительного интервала для истинного значения измеряемой величины. Полагая, что измеряемая величина имеет нормальное распределение с известным значением среднего квадратического отклонения, ограничим область результатов наблюдений значениями отклонений x–mx=tp. Вероятность того, что результат однократного наблюдения х окажется в зоне (–tp ... + tp), можно определить интегрированием дифференциальной функции распределения в пределах ± tp:

(1.9)

Значение указанной вероятности находится как разность значений интегральной функции распределения, определенных по табл. П.1 для значений z1= –tр и z2 = +tр. Предельные значения случайной величины х от mх–tp до mх+tp называют доверительными границами результата измерения, а вероятность Р – доверительной вероятностью того, что результат однократного наблюдения окажется в пределах заданных границ.

При tр=1 доверительная вероятность будет Р=0,6826, при tр=2 Р=0,9544 и при tр=3 Р=0,9973. В машиностроении предельным принят доверительный интервал ±3. Дальнейшее расширение его границ не приводит к существенному повышению доверительной вероятности. Так, например, для интервала ±4 P=0,999936. Для представления характеристик погрешностей измерений чаще используют значение вероятности Р = 0,95 с доверительным интервалом tp= 1,96.

Вероятность нахождения случайной величины в пределах доверительных границ, определенных значениями tр, определяется в соответствии с уравнением (1.9) выражением

,      (1.10)

где F0(z) – нулевой интеграл вероятности. Неравенство (1.10) можно преобразовать в другое:

Если систематические погрешности исключены, то истинное значение можно принять равным математическому ожиданию Q = mх, тогда

(1.11)

Это значит, что истинное значение измеряемой величины Q с доверительной вероятностью Р находится между границами доверительного интервала ±tpх. Значение t можно находить по таблице нулевого интеграла вероятности, принимая F0 (tр)=Р/2. Например, при экспресс-анализе качества молока цифровой анализатор АКМ-002 показал значение массовой доли жира 3,6%. Пределы его допускаемых значений среднего квадратического отклонения основной погрешности измерения р = 0,06%. Принимая доверительную вероятность Р=0,95, определим по выражению (1.10) 2F(tp=z)–1=0,95, F(z)=0,975. По табл. П.1 tp=z=l,96. Границы доверительного интервала                  tp = ±1,960,06% = ±0,1176%. Фактическое значение массовой доли жира Q с вероятностью Р=0,95 будет в пределах 3,4824%  Q   3,7176 %.