Л4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И НОРМ. МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ.  КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Целью государственного метрологического надзора, осуществляемого уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации, является проверка соблюдения физическими и юридическими лицами требований Закона «Об обеспечении единства измерений», других нормативных правовых актов Республики Казахстан, международных договоров и нормативных документов по обеспечению единства измерений.

Объектами государственного метрологического надзора яв¬ляются:

а)	эталоны единиц величин;

б)	средства измерений;

в)	методики выполнения измерений;

г)	деятельность физических и юридических лиц по обеспечению единства измерений.

Требования к объектам государственного метрологического надзора.

а) Эталоны единиц величин должны быть утверждены в качестве исходных или рабочих. Исходные эталоны должны быть внесены в реестр ГСИ.

б)  Средства измерений:

•	должны пройти испытания, должны быть утверждены и внесены в реестр ГСИ или пройти метрологическую аттестацию и также должны быть внесены в реестр ГСИ;

•	должны быть поверены и иметь подтверждение об их пригодности к применению.

в) Методики выполнения измерений должны быть аттестованы и зарегистрированы в реестре ГСИ.

г) Физические и юридические лица, осуществляющие метрологическую деятельность:

•	при осуществлении поверки и калибровки средств измерений юридические лица должны быть аккредитованы в установленном порядке;

•	при осуществлении производства и ремонта средств измерений физические и юридические лица должны иметь лицензию на данные виды деятельности;

•	при проведении аттестации методик выполнения измерений юридические лица должны быть аккредитованы в установленном порядке.

Сфера государственного метрологического надзора. Государственный метрологический надзор распространяется на измерения, результаты которых используются при:

•	работах по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан;

•	испытаниях и контроле качества продукции и услуг на соответствие обязательным требованиям нормативных документов;

•	контроле состояния окружающей среды;

•	контроле безопасности движения;

•	контроле безопасности условий труда;

•	торгово-коммерческих операциях и расчетах между покупателем (потребителем) и продавцом (поставщиком, производителем, исполнителем), в том числе в сферах бытовых и коммунальных услуг и услуг связи;

•	государственных учетных операциях;

•	научных исследованиях;

•	операциях, связанных с определением содержания драгоценных металлов в изделиях, слитках, полуфабрикатах, припоях и отходах;

•	производстве вооружения, военной и специальной техники, других видов специальной продукции;

•	геодезических и гидрометеорологических работах;

•	налоговых, банковских, таможенных и почтовых операциях;

•	добыче, производстве, переработке, транспортировании, хранении и потреблении всех видов материальных ресурсов;

•	строительстве;

•	работах, выполняемых по поручению органов государственного управления, суда и правоохранительных органов;

•	регистрации национальных и международных спортивных рекордов;

•	поверке средств измерений.

Виды государственного метрологического надзора:

1)	надзор за выпуском, состоянием и применением средств измерений (в том числе стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов), применением методик выполнения измерений, эталонами единиц величин, соблюдением метрологических правил и норм осуществляется с целью проверки соблюдения установленных метрологических правил и норм;

2)	надзор за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций, осуществляется в целях проверки правильности определения массы, объема, расхода или других величин, характеризующих количество этих товаров;

3)	надзор за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже и импорте осуществляется в целях проверки соответствия количества содержащегося в упаковке товара величине, обозначенной на упаковке.

При государственном метрологическом надзоре проверку осуществляют государственные инспектора, которые подлежат обязательной аттестации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4.2  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И НОРМ

При выявлении нарушений к физическому или юридическому лицу, кроме предписания и мер, указанных выше, могут применяться следующие меры:

•	приостановление действия лицензии;

•	отзыв аттестата аккредитации сроком до шести месяцев;

•	административные взыскания;

•	передача материалов в суд для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Нарушение законодательства о единстве измерений, совершенное в виде:

1)	выпуска в обращение средств измерений и стандартных образцов, не прошедших государственных испытаний или метрологической аттестации, а также неповеренных или неисправленных;

2)	изготовления, поверки, ремонта, продажи и проката средств измерений, а также производства и метрологической аттестации стандартных образцов без соответствующего разрешения;

3)	применения методик выполнения измерений, подлежащих государственному метрологическому надзору и не прошедших метрологическую аттестацию;

4)	нарушения правил и норм пользования средствами измерений;

5)	неисполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор за соблюдением требований стандартов и технических условий, правил сертификации и метрологических правил, влечет штраф на граждан в размере от пяти до десяти, на должностных лиц - в размере от пятидесяти до ста, на юридических лиц -в размере до двухсот месячных расчетных показателей.

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на граждан в размере от десяти до пятнадцати, на должностных лиц -в размере до ста пятидесяти, на юридических лиц - в размере до пятисот месячных расчетных показателей.

4.3  МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Если средства измерений изготовлены или ввезены в единичных экземплярах и попадают под государственный метрологический надзор, то они подлежат метрологической аттестации.

Метрологическая аттестация - это признание метрологической службой данных средств измерений узаконенными для применения на основании исследования их свойств.

При метрологической аттестации признается узаконенным для применения средство измерений единичного производства или ввозимое в единичным экземпляре из-за границы на основании исследований его свойств.

Метрологической аттестации подлежат также:

•	средства измерений, предназначенные для одного заказчика и не предусмотренные к повторному ввозу или производству;

•	средства измерений, которые изготавливаются по мере возникновения потребности и производство которых не относится к серийному;

•	единичные экземпляры средств измерений серийного выпуска, применяемые в условиях и режимах, отличающихся от условий и режимов, для которых нормированы их метрологические характеристики;

•	единичные экземпляры средств измерений серийного выпуска, в конструкцию которых внесены изменения, влияющие на метрологические характеристики;

•	единичные экземпляры средств измерений серийного выпуска, стабильность метрологических характеристик которых позволяет устанавливать для них индивидуальные метрологические характеристики.

Метрологическую аттестацию проводят подразделения государственной метрологической службы и метрологические службы юридических лиц, имеющих право поверки данной группы средств измерений.

Метрологическая аттестация включает в себя:

•	рассмотрение технических документов;

•	экспериментальные исследования средств измерений;

•	апробацию методики поверки средств измерений;

•	оформление результатов метрологической аттестации средств измерений.

Средства измерений, прошедшие метрологическую аттестацию, подлежат поверке в процессе эксплуатации.

При положительных результатах метрологической аттестации средств измерений оформляется сертификат, который должен храниться до истечения их срока службы. Сертификат считается действительным только после регистрации аттестованного средства измерений в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.

Протокол экспериментальных исследований средств измерений хранится исполнителем до истечения срока межповерочного интервала, установленного при метрологической аттестации.

Правилами по межгосударственной стандартизации (ПМГ 06-2001) установлен порядок признания метрологической аттестации единичных экземпляров средств измерений, изготовляемых в государствах-участниках Соглашения.

4.4. КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Средства измерений, не подлежащие поверке, калибруются при выпуске из производства, ремонта, при ввозе по импорту, при эксплуатации в порядке, определяемом изготовителем, владельцем или потребителем этих средств измерений.

Система калибровки средств измерений Республики Казахстан является составной частью Государственной системы обеспечения единства измерений.

Система калибровки - совокупность субъектов деятельности и калибровочных работ, направленных на обеспечение единства измерений и действующих на основе установленных системой требований к организации и проведению калибровки средств измерений.

Основная деятельность в рамках системы калибровки Республики Казахстан заключается:

•	в аккредитации метрологических служб юридических лиц с целью оценки их компетентности в области калибровки;

•	в калибровке средств измерений;

•	в контроле деятельности калибровочных лабораторий;

•	в установлении основных принципов и правил системы калибровки РК;

•	в организационном, методическом и информационном обеспечении деятельности системы калибровки РК.

Калибровка средств измерений - это совокупность операций, устанавливающих соотношения между значением величины, полученным с помощью данного средства измерения, и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона, с целью установления действительных метрологических характеристик и (или) пригодности средства измерений, не подлежащего государственному метрологическому надзору.

Проводить калибровку средств измерений имеют право подразделения метрологических служб юридических лиц, аккредитованные в установленном порядке.

Аккредитация осуществляется на добровольной основе.

Калибровочная лаборатория должна иметь или статус юридического лица, или быть подразделением юридического лица и отвечать следующим требованиям:

•	иметь соответствующие права на принятие самостоятельного решения при калибровке средств измерений;

•	иметь метрологическую службу, обеспечивающую выполнение соответствующих обязанностей;

•	иметь помещение, соответствующее условиям калибровки;

•	иметь соответствующую техническую базу, необходимую для калибровки средств измерений;

•	иметь нормативные документы, регламентирующие организацию и порядок проведения калибровки;

•	иметь документированную систему качества калибровочных работ.

Для аккредитации на право калибровки в уполномоченный орган по стандартизации, метрологии и сертификации представляется пакет документов (заявка установленной формы, область аккредитации, копия Положения о калибровочной лаборатории, руководство по качеству, акт независимой экспертной оценки метрологической службы юридического лица, составленный органом по оказанию услуг при подготовке к аккредитации).

После рассмотрения документов уполномоченный орган принимает решение.

При положительном решении:

•	оформляется аттестат аккредитации;

•	подписывается область аккредитации;

•	осуществляется регистрация юридического лица в реестре калибровочных лабораторий.

Калибровку средств измерений в калибровочной лаборатории проводят лица, имеющие профессиональную подготовку и квалификацию, подтверждаемую документами об окончании соответствующих курсов.

Калибровка средств измерений производится в соответствии с методиками калибровки с использованием средств калибровки, соподчиненных государственным эталонам единиц величин.