4 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1 Произведен ряд независимых наблюдений напряжения:

| № наблюдения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, мВ | 3790 | 3805 | 3832 | 3781 | 3842 |

Предполагая, что систематической погрешностью можно пренебречь, определить:

а) оценку истинного значения напряжения;

б) оценки среднеквадратических отклонений метода измерений и результата измерений;

в) симметричный доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности 0,95 с условием, что погрешности наблюдений распределены по нормальному закону с нулевым математическим ожиданием.

Решение.

а) За оценку истинного значения напряжения принимается среднее арифметическое значение ряда наблюдений

.

.

б) Оценку среднеквадратического отклонения  данного ряда измерений можно определить как

.

= 26,3 мВ.

Среднеквадратическое отклонение результата измерения равно

.==
=11,8 мВ.

в) Для определения симметричного доверительного интервала необходимо найти в таблице /1/ коэффициент Стьюдента t для числа измерений n=5 и доверительной вероятности Рд=0,95.

t=2,77.

Интервальная оценка  при заданных доверительной вероятности  и числе измерений  определяется по формуле

.

Коэффициент  определяется дробью , называемой дробью Стьюдента.

Δд=±11,8*2,77=±32,7 мВ.

Величина погрешности округляется до двух значащих цифр, а результат – до того же разряда, что и погрешность.

Ответ: U=(3810±33) мВ,  Рд=0,95.