7.2  Измерение амплитудно-частотных характеристик

При контроле технического состояния радиоаппаратуры важное место занимает измерение амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) различных её узлов, которая определяется зависимостью модуля коэффициента передачи от частоты сигнала. Модуль коэффициента передачи определяется как отношение мощности или напряжения на выходе четырёхполюсника к мощности или напряжению на его входе. Кривую изменения модуля коэффициента передачи четырёхполюсника от частоты называют амплитудно-частотной характеристикой. Приборы для исследования амплитудно-частотных характеристик радиосхем и устройств называют измерителями АЧХ.

Структурная схема простейшего измерителя АЧХ приведена на рисунок7.10, а.

Рисунок 7.10

Диапазонный генератор синусоидальных колебаний перестраивают в заданном диапазоне частот. АЧХ или зависимость амплитуды напряжения на выходе исследуемой цепи от частоты при постоянной амплитуде сигнала на входе снимают по точкам при последовательной настройке на фиксированные частоты в диапазоне. По результатам измерений строят исследуемую кривую (рисунок 7.10,б). Описанный способ снятия АЧХ трудоёмок и не нагляден, особенно при настройке элементов и устройств, когда после каждого изменения схемы всю процедуру снятия АЧХ приходится повторять. Поэтому на практике используются, в основном, панорамные автоматизированные измерители АЧХ, построенные на основе генератора с качающейся частотой и электронно-лучевого индикатора. Структурная схема панорамного измерителя АЧХ представлена на рисунке 7.11.

Рисунок 7.11

Основой прибора является генератор качающейся частоты ГКЧ, охваченной петлей стабилизации амплитуды с блоком автоматической регулировки амплитуды АРА. Изменение частоты генератора производится чаще всего по пилообразному закону сигналом генератора модулирующего сигнала ГМС, напряжение которого одновременно поступает на горизонтально-отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки ЭЛТ. Синусоидальный сигнал с переменной частотой и постоянной амплитудой от ГКЧ поступает на исследуемый четырехполюсник X, вызывая на его выходе отклик пропорциональный АЧХ четырехполюсника. Синусоидальный отклик детектируруется детектором Д, затем усиливается линейным усилителем постоянного тока У и поступает на вертикально - отклоняющие пластины ЭЛТ. Для создания частотной шкалы на экране ЭЛТ используется генератор частотных меток ГЧМ, жестко синхронизированный с перестройкой частоты ГКЧ, иначе невозможно  наблюдение неподвижных частотных отметок. Калибровку по амплитуде производят замыканием накоротко исследуемого четырёхполюсника при его предварительном включении.

Промышленностью выпускаются многочисленные измерители АЧХ отличающиеся чувствительностью, диапазоном частот, точностью измерения параметров и т.д. и т.п. Обозначаются приборы буквой Х (Х1-42, Х1-43, Х1-49 и др.).