5 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1 Найти оценки результата и случайной погрешности косвенного измерения величины Y, функционально связанной с аргументами  Xj, найденными прямыми измерениями. Данные представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Номер варианта | Вид функции Y=f(Xj) | Аргументы Xj | Результаты прямых измерений аргументов Xj | Доверитель ная вероятность Рд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Y=2X1+0,5X2+X3 | X1 | 63,99; 66,14; 65,38; 63,83; 63,26 | 0,98 |
|  |  | X2 | 23,15; 23,44; 22,72; 23,22; 23,39; 23,26 |  |
|  |  | X3 | 94,84; 94,81; 93,94; 94,66; 94,61 |  |

Решение.

Обработка результатов прямых измерений по каждому аргументу включает определение:
 	  - средних значений аргументов по формуле

;

- среднеквадратических отклонений результатов прямых измерений    по формуле

.

Х1=63,99+ 66,14+ 65,38+ 63,83+ 63,26=….

Х2=23,15+23,44+ 22,72+ 23,22+23,39+23,26=….

Х3=94,84+ 94,81+ 93,94+ 94,66+ 94,61=……

=…….

=…….

=….

Оценка результата косвенного измерения  равна значению функции при средних значениях аргументов

.

Y=………….

Среднеквадратическое отклонение результата косвенного  измерения в случае, когда величины-аргументы не коррелированны, т.е. не связаны между собой, определяют по формуле

,

| где |  | - | оценка среднеквадратического отклонения результата измерения -го аргумента, определяемого путем обработки результатов прямых измерений в последовательности, изложенной в пункте 1.2; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | частные производные функции Y, вычисленные в точках . |

Для заданной функции  Y=2X1+0,5X2+X3  частные производные равны

;  ;

Определение числа степеней свободы  производится с использованием данных обработки результатов прямых измерений аргументов и значений частных производных  функции Y=2X1+0,5X2+X3

по выражению

.

Число степеней свободы k связано с числом измерений n в таблице квантилей Стьюдента /1/ соотношением k= n-1. По таблице  коэффициент Стьюдента для  доверительной вероятности 0,98 и n=5 t=3.75, для n=6   t=3,36. Следовательно, принимаем t=3,56.

Интервальную оценку  случайной погрешности результата косвенного измерения вычисляют по формуле

.

ΔД=3,56*+++=++++.

Окончательный результат для величины  записывается в виде

.

При этом величина погрешности округляется до первой (второй) значащей цифры, а результат – до того же разряда, что и погрешность.

Следовательно,

Y=ххх±УУУ,   РД=0,98.

Ответ: Y=ххх±УУУ,   РД=0,98.