Лекция № 1

1 ОСНОВНЫЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Дисциплина «Светотехника» изучает:

- принципы и способы генерирования видимого, ультрафиолетового и инфракрасного излучений

- пространственного перераспределения и измерения характеристик оптического излучения

- преобразование энергии излучения в другие виды энергии

- конструкторскую и технологические разработки источников излучения и систем управления или осветительных , облучательных приборов, устройств  и установок

- нормирование, проектирование, монтаж и эксплуатация

Осветительные установки предназначены для создания необходимых условий освещения, обеспечивающих зрительное восприятие, дающее человеку около 90% информации об окружающем мире.

Излучение – перенос энергии от излучающего тела к поглощающему или материя формы, имеющая массу покоя, равную нулю, и движущуюся в пространстве с постоянной скоростью.

Энергия излучения- количественная мера движения материи, представляет собой одну из качественных разновидностей энергии.

Оптическое излучение – излучение с длинами волн в диапазоне от 1,0 нм до 1,0 мм, выделены из общего спектра электромагнитных излучений. Его распространение и преобразование в другие виды энергии общие.

| Общие названия излучений | Отдельные участки излучений | Длины волн, нм |
| --- | --- | --- |
| Инфракрасное | Декамикронное Микронное | (100…10) 103 10000…760 |
| Видимое | Красное Оранжевое Желтое Зелёное Голубое Синее Фиолетовое | 760…620 620…590 590…560 560…500 500…480 480…450 450…380 |
| Ультрафиолетовое | УФЛ обл А УФЛ обл В УФЛ обл С Вакуумное | 380…320 320…275 275…200 200…10 |
| Рентгеновское | Мягкое, жесткое | 10…10-5 |

Инфракрасное излучение (ИК)- излучение с длиной волны от 760…105 нм. Проникая в поверхностные слои тканей живого организма или растения, оно большую часть энергии расходует на образование теплоты.

Используют: для обогрева молодняка животных, дезинсекции сельхозпродуктов, пастеризации молока, сушки лакокрасочных покрытий и т.п.

Видимое излучение (ВИ)- излучение, которое может вызывать непосредственное зрительное ощущение. Правильное выполненное освещение уменьшает зрительное и общее утомление работника. ВИ представляет собой сочетание излучений семи основных цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Перед красными лучами в спектре находятся тепловые (инфракрасные) излучения, а за фиолетовым – ультрафиолетовые.

Ультрафиолетовое излучение (УФ)- УФ-излуч (обл А)

излучение с длинами волн 380…10 нм, свойства зависят от длины волны, поэтому весь ультрафиолетовый диапазон подразделяют на 3-и условных поддиапазона А, В, С.

УФ

| Длинноволновое УФ-излуч (обл А) | Средневолновое УФ-излуч (обл В) | Коротковолновое УФ-излуч (обл С) |
| --- | --- | --- |
| Способно вызвать свечение некоторых веществ, его используют для люминесцентного анализа хим. состава и биологического состояния продуктов | Оказывает сильное биологическое действие на живые организмы. Оно способно вызывать покраснение кожи (загар), развитие витамина D, обладает мощным антирахитным действием | Сильное бактерицидное действие, используют для обеззараживания воды и воздуха, для дизинфекции помещений, посуды,инвентаря и тд |

Светотехнические величины.

Световой поток – (F) – называется часть лучистого потока, воспринимаемая человеческим глазом, как световое ощущение.

На практике за единицу измерения принята специальная единица, которая называется люменом [лм].

1 лм=1/683Вт (0,0015)

Нормальная лампа накаливания мощностью 60 Вт напряжением 220 В даёт световой поток 620 лм.

Сила света – (I)- пространственная плотность светового потока, т.е. производная светового потока по телесному углу.

В отличии от светящейся точки, излучающий световой поток по всем направлениям равномерно, источники света применяемые в технике, излучают световой поток неравномерно, следовательно световой поток в различных направлениях имеет неодинаковую плотность (силу света).

I=dFdω , где

I - сила света в каком-либо направлении

dω – бесконечно малая величина телесного угла конуса

F – бесконечно малая величина светового потока, равномерно распределённого в пределах элементарного конуса с вершиной у источника света.

Если световой поток в пределах сферического конуса имеет конечные размеры и распределён равномерно, то

I=Fω , где

ω – телесный угол [стер]

F –световой поток [лм]

Единицей измерения силы света является:  Свеча [св] = канделла[кд] – это сила света, излучающего равномерно световой поток, равный одному люмену внутри телесного угла в один стереорадиан.

Для наглядного представления о характере распределения силы света в пространстве от источников света и осветительных приборов, а также для определения её величины в разных направлениях составляют таблицы и строят кривые силы света.

Телесный угол – (ω) – (пространственный угол) – называется часть пространства, ограниченная конической поверхностью. Величина телесного угла определяется как отношение площади (участка сферы), на которую телесный угол описывается, к квадрату радиуса сферы.

[ω]=[стерерадиан]=[стер]

ω=SR2

1стер. – это часть поверхности сферы S, площадь которой равна квадрату радиуса этой сферы.

Наибольший телесный угол охватывает всё пространство вокруг светящейся точки, т.е.  ω=SR2 = 4πR2 R2=4π, где 4π R2 – полная поверхность сферы (шара).

Следовательно, силу света  можно определить по следующей формуле:

I=F4π- средняя сферическая сила света (полный световой поток к полному углу сферы).

Часть мощности лучистой энергии (лучистого потока), воспринимаемую человеческим глазом как световое ощущение, называют световым потоком (Ф). За единицу измерения светового потока принят люмен (лм). Источники света в виде светящейся точки излучают световой  по всем направлениям равномерно.

Источники света в технике излучают световой поток в пространстве неравномерно, вследствие чего он имеет неодинаковую плотность.

Сила света. Пространственная плотность светового потока называется силой света. При неравномерном излучении источником света светового потока сила света I численно определяется как отношение бесконечно малого светового потока dФ, равномерно распределенного в пределах бесконечно малого телесного угла dω с вершиной у источника света, к величине этого телесного угла:

.                                             (1.1)

За едииицу силы света принята кандела. Одна кандела (кд) представляет силу света точечного источиика, излучающеrо равномерно световой поток, равный 1 лм внутри тeлесного угла в 1стерадиан.

При равномерном распределении светового потока в пределах телесного угла, имеющего конечные размеры, сила света в направлении оси угла равна (1.2)

(1.2)

Телесный угол. Часть пространства, ограниченная конической поверхностью называется телесным углом или пространственным углом. Величина телесного угла определяется как отношение площади участка сферы S, на которую опирается телесный угол, к квадрату радиуса сферы R2, рисунок 1.1.

(1.3)

Единица измерения телесного угла - стерадиан (ср).

Величина телесного угла в 1 ср представляет собой телесный угол, который вырезает на поверхности сферы площадь, равную квадрату радиуса данной сферы

(1.4)

Наибольший телесный угол, охватывающий все пространство вокруг светящейся точки (сферы), равен

Рисунок 1.1 – Телесный угол

.                                      (1.5)

Поверхностная плотность cвeтового потока.

Для количественной оценки плотности cвeтового потока на освещаемой поверхности пользуются понятием освещенности.

Освещенность есть отношение cвeтового потока к площади освещаемой им поверхности.

(1.6)

где Ф – световой поток, падающий равномерно па освещаемую им поверхность, лм;

S – площадь, освещаемой поверхности м2.

При неравномерной поверхностной плотности светового потока, освещенность определяется по (1.7)

(1.7)

где dФ – бесконечно малая величина светового потока, равномерно распределенная в пределах бесконечно малого участка dS освещаемой поверхности/

Единица измерения освещенности – люкс. Один люкс равен равномерно распределенному световому потоку в 1 лм на освещаемой  поверхности в 1 м2.

Освещенность в любой точке можно определить через силу света

.                           (1.8)

То есть освещенность данной точки поверхности, расположенной под углом α к падающему световому потоку, прямо пропорциональна силе света, направленного к ней, и косинусу угла между падающим лучом и нормалью к освещаемой поверхности, и обратно пропорциональна квадрату расстояния от освещенной точки до источника света.

Если освещаемая поверхность перпендикулярна падающему световому потоку, то угол α=0 и сosα=1 и тогда  E=Il2 .

Яркость освещаемой поверхности. Это есть отношение силы света, излучаемой поверхностью в данном направлении, к площади проекции освещаемой поверхности на плоскость перпендикулярно тому же направлению. Если лучи от плоской освещаемой поверхности перпендикулярны к этой поверхности, то яркость освещаемой поверхности равна

(1.9)

где L – яркость, I – сила света, перпендикулярная освещаемой поверхности, S – площадь поверхности, м2.

Рисунок 1.2 – Яркость поверхности

Если глаз рассматривает освещаемую поверхность под углом α, ограниченным нормалью к этой поверхности и линией зрения, то он увидит часть этой поверхности, перпендикулярную линии зрения

Для равномерно освещаемой поверхности яркость в любом направлении равна

(1.10)

При неравномерном освещении поверхности

(1.11)

Единицей измерения яркости служит 1 кандела на 1 квадратный метр (кд/м2).

Яркость источника света, имеющего форму шара и равномерно излучающего силу света по всем направлениям

.                                (1.12)

Средняя яркость светящегося цилиндра в направлении  нормали к оси равна

.                                          (1.12)

где D и l  - диаметр и длина цилиндра, м.

Коэффициент отражения  есть отношение отразившегося от тела светового потока ФР к падающему световому потоку Ф:

(1.13)

Рабочие поверхности, на которых зрительно обнаруживается и опознается объект, классифицируют по коэффициенту их отражения на три группы: темные <0,2, средние 0,2<<0,4 и светлые >0,4.

Цветопередача это влияние спектрального состава излучения искусственного источника света на воспринимаемый цвет освещаемых объектов при освещении их стандартным источником света.

Цветовая температура – температура черного тела, при которой оно испускает излучение с той же хроматичностью, что и рассматриваемое измерение. Это мера объективного впечатления от цвета данного источника света. Единица измерения кельвин (К), для некоторых источников ниже приведены данные цветовой температуры

| 2700К | Сверх теплый белый (лампа накаливания) |
| --- | --- |
| 3000К | Теплый белый |
| 4000К | Естественный белый |
| 5000К | Холодный белый (дневной) |
| 6000К | Люминесцентная лампа |

Индекс цветопередачи - отношение цветов предметов при освещении их данным источником света к цветам этих же предметов, освещаемых источником света, принятым за эталон (чаще всего Солнцем).

Символ:  - очень хорошая цветопередача

Ra  81-91 - хорошая цветопередача

Ra 51-80 - средняя цветопередача

Ra <51 - слабая цветопередача