Берілген оң бағыттағы тізбектің токтарын есептеңіз.  Е1=72 В, Е2=48 В, R1=3 Ом, R2=4 Ом, R3=12 Ом екені белгілі.

#

Ra=2 Ом, Rb=4 Ом, Rc=4 Ом берілген,  Rab Rbc Rca кедергілерін есептеңіз.

#

Rab=2 Ом, Rbc=3 Ом, Rca=5 Ом екені белгілі,  Ra , Rв , Rс кедергілерін есептеңіз.

#

R1=3 Ом

5А

екені белгілі, ал амперметрлер көрсетілімі А = 25А, А2 = 5А, схеманың түйіндеріндегі кернеу  U = 60В. R1 , R2  кедергілерін анықтаңыз.

#

Тізбекке 12 параллель қосылған резистордын  эквиваленті өткізгіштілігін және эквиваленті  кедергісін анықтаңдар, егер әрқайсысының кедергісі 1 кОм.

#

Тізбектегі 10 тізбектей жалғанған резисторлардың эквивалент кедергісі және эквиваленті ткізгішілігі неге тең, егер әрбірінің кедергісі 100 Ом-ға үлкен(көп) алдынғысынан, ал біріншінің кедергісі  1кОм ?

#

Өткізгіштіктері 0,02; 0,03; 0,01; 0,04 См төрт резистордан тұратын тұрақты ток тізбегі берілген. Олардың параллель  жалғанған жағдайдағы эквивалентті  кедергілерін және эквиваленті өткізгіштілігін анықтаңдар

#

Өткізгіштіктері 0,02; 0,03; 0,01; 0,04 См төрт резистордан тұратын тұрақты ток тізбегі берілген.Олардың тізбектей  жалғанған жағдайдағы эквивалентті  кедергілерін және эквиваленті өткізгіштілігін анықтаңдар

#

Берілгены схемадағы эквиваленттілік кедергі және эквивалентік өткізгіштік неге тең.

#

Тізбекке жүктеме түсудің екі мәні бойынша RН= RН1, RН=RН2 ток және кернеу өлшенген. Бірінші рет өлшегенде амперметр 5 А, вольтметр - 48 В көрсетті, ал екіншіде –10А және 46 В. Қоректену көзі ЭҚК – ін  ішкі кедергісін табыңыз.

#

Тізбекке жүктеме түсудің екі мәні бойынша RН= RН1, RН=RН2 ток және кернеу өлшенген. Бірінші рет өлшегенде амперметр 5 А, вольтметр - 48 В көрсетті, ал екіншіде –10А және 46 В. Жүктеменің  RН1 кедергісің анықтаңыз.

#

Берілген сұлбаның ас аймағындағы кедергі және өткізгіштік неге тең болады, егер R1=2 Ом, R2=4 Ом, R3=6 Ом.

#

Екі  резистор  кедергілері 19,5  және 30 Ом , кернеуі  тұрақты  көздің ЭҚК-і  100В және  ішкі  кедергісі  0,5 Ом-ға тізбектей  жалғанған(қосылған) .  Тізбектегі токты анықтаңыз

#

Барлық тізбектегі ток 80 мА., екі параллель жалғанған кедергілері 210 және 70 Ом   резистордан тұрады. Әрбір резистордың тогын анықтау керек.

#

Тізбек, екі параллель жалғанған резистордан әрбірінің кедергілері 10 Ом-нан тұрады. Резистордың біреуі 1А ток өткізеді. Екінші резистордағы тізбек үзілгенде ток қандай шамаға ие болады, егер ішкі кедергі көзі 1 Ом-ға тең болса?

#

Әрбіреуінің номиналды қуаты 100 Вт бес шам 220 В кернеулікке параллель қосылған.Осы тұтынушылар тобын қоректендіретін сымдағы ток неге тең?

#

Амперметрдің көрсетілімін анықта, егер Rн = 4 Ом , Rвт = 1 Ом, Е=10 В.

#

Е=15В, Rн = 10 Ом, rвт =5 Ом,  амперметрдің көрсетуін анықта.

#

Амперметр R=0,1 Ом  кедергісімен шунтталған, оның көрсеткіші  0,1 А. Амперметрдің кедергісі  0,2 Ом.  R  арқылы өтетін ток нешеге тең?

#

Амперметр R=0,1 Ом кедергісімен шунтталған, оның көрсетілімі  0,1 А  тең. Амперметрдің кедергісі  0,2 Ом. Тармақталмаған бөліктегі ток неге тең?

#

Тізбекте амперметрдің көрсетілуі  4 А, вольтметрдікі - 60 В . Тізбектің ішкі кедергісі 1 Ом. Жүктеменің қуатын және ПӘК-тің анықтаныз.

#

Тізбекке жүктеме түсудің екі мәні бойынша RН= RН1, RН=RН2 ток және кернеу өлшенген. Бірінші рет өлшегенде амперметр 5 А, вольтметр - 48 В көрсетті, ал екіншіде –10А және 46 В. Қоректену көзі Е-нің ЭҚК – ін  табыңыз.

#

Синусоидалды кернеудің лездік, амплитудалық, әрекеттік мәнін анықтаныз В

#

Екі параллель тармақтары бар тізбектің  параметрлері берілген: R1=10 Ом, R2=8Ом, XC =6 Ом. Қоректену кернеуі 127В. Өткізгіштіктерін G(активті), Y (толық), В (реактивті)  анықтаныз.

#

Электр тізбегітің комплексті түрде толық кедергісін және толық өткізгіштігін анықтаңыз.

#

Электр тізбегітің комплексті түрде толық кедергісін және толық өткізгіштігін анықтаңыз.

#

Ток i=14,1sin(t+30), А және кернеу u=141sin(t–60), В берілген. Активті және реактивті, толық қуаттарды анықтаныз

#

Сызықтық  кернеуі 380 В  үшфазалы  тізбекке , параметрлері R=10 Ом,  XL=10 Ом,

XC=10 Ом үшфазалы қабылдағыш қосылған. Қабылдағыштың толық, активті және реактивті қуаттарын анықтаңыз.

#

Үш сымды үш фазалы 380в кернеуіне үш фазалы R=10 Ом , XL=10 Ом, XC=10 Ом кедергілері бар қабылдағыш қосылған. Фазалық кернеулерін, фазалық және сызықты токтарын анықтаңдар

#

Үш сымды үш фазалы 380в кернеуіне үш фазалы R=10 Ом , XL=8 Ом, XC=10 Ом кедергілері бар қабылдағыш қосылған. Тізбектің толық, активті және реактивті қуаттарын анықтаңдар