4.2 Үш фазалық токтың желісіне жүктемені қосу

Үш фазалы ток төрт және үш сымды жүйе арқылы таратылады және энергияны тұтынушылар желіге «жұлдыз» және «үшбұрыш» сұлбалары бойынша қосылуы мүмкін.

Төрт сымды жүйеге жұлдызшалап қосылған энергия тұтынушы-лары (44-сурет) бір сымымен желілік сымға, ол екіншісімен нольдік сымға жалғанған. Бірқалыпты жүктеме жағдайында орамаларды жұлдызшалап қоссақ, онда желілік және фазалық кернеулер мен токтар арасындағы қатынастар мынандай болатынын:

Uл = = √3Uф және Iл = Iф

біз жоғарыда анықтадық.

44 Сурет – Төрт өткізгішті жүйенің сұлбасы

Үш фазаның токтарының геометриялық қосындысына тең нольдік сымның тогы бірқалыпты жүктемеде нольге тең. Демек, нольдік сымда ток жүрмейді және оның керегі жоқ болып қалады. Мысалы, айнымалы токтың үш фазалы қозғалтқыштары жүйеге жұл-дызшалап нольдік сымсыз қосылады.

Бірқалыпты емес жүктемеде нольдік сымдағы ток нольге тең емес, сондықтанда төртсымды жүйе керек, бірақ та оның көлденең қимасын желілік сымдарға карағанда кіші жасайды. Бірқалыпты емес жүктемеде нольдік сым болмаған жағдайда немесе ол үзілгенде кернеудің шұғыл өзгеруі туады (45-сурет). Сөйтіп егер А фазасында жүктеме жоқ болса, ал В және С фазаларында жүктемелер бірдей болса, онда  нольдік сым  болмаған  жағдайда В және С фазаларының жүктемелері олардың арасына бірқалыпты тең бөлінген (жүктеменің теңдігі шарты бойынша) желілік кернеуге тізбектеле қосылған болып шығады.

45 Сурет – Бір қалыпты емес жүктеме және нольдік сым болмаған кездегі кернеудің векторлық диаграммасы

46 Сурет – Үш бұрышқа генератор мен қабылдағыштыр орамаларын қосу сұлбасы

Демек, В және С фазаларының жүктемелерінің кедергілері желілік кернеудің жартысына тең кернеудің жерінде қалады, яғни

Uв = Uс = Uл/2 = (Uф√3)/2 = 0,86UФ                       (4.7)

Нейтральдық нүкте сонда О нүктесіне орын ауыстырып, А фазасының кернеуі Uа = 1,5Uф болып шығады.

Сонымен бірқалыпты емес жүктемеде нольдік сымды алып тас-тауға болмайды. Сондықтан нольдік сымды әрқашан үздіксіз бүтін етіп жасайды, яғни онда сақтандырғыштар, ажыратқыштар т. с. с. орналастырылмайды.

Қызмет етудің қауіпсіздігі үшін нольдік сымды, егерде оқшау-ламасының кедергісін әрдайым тексермейтін болсақ, жермен қо-сады.

Үш фазалы токтың желісіне жүктемелерді үшбұрыш сұлбасы бойынша қосқанда, онда жүктеменің әрбір тобы екі желілік сымның арасына  қосылады (46-сурет).  Жоғарыда  анықталғандай, энергия тұтынушыларды үшбұрыштап қосқанда желілік және фазалық кернеулер мен токтар арасындағы қатынастар мынандай:

Uл = Uф және Iл = √3Iф

бірқалыпты жүктемеде. Төртсымды жүйенің өте бағалы қасиеті ретінде екі энергия тұтынушысын әртүрлі кернеулерге қосу мүмкіндігін айту керек. Бұл үшін оларды желілік сымдар мен нольдік сымның арасына жалғап, жұлдызша қосады. Осы тұтынушылар фазалық кернеулерге қосылған болып шығады. Тұтынушылардың басқа тобын үшбұрыштап қосады. Сонда олар тек қана желілік сымдардың арасына қосылған болып шығады да фазалық кернеуден √3 есе артық желілік кернеудің жерінде болып шығады.

Төртсымды жүйе жарықтандыру — күштік аралас жүктемелер-ді электрмен қамтамасыз ету үшін кеңінен қолданылады. Жарық-тандыру жүктемелері фазалық кернеуге қосылып, ал күштік жүк-темелер (қозғалтқыштар)—желілік кернеуге қосылады.

Үш фазалық жүйе үшін бір фазалы айнымалы токқа қарап ар-нап шығарылған қатынастар тура дұрыс келеді:

Iф = Uф/Zф                                        (4.8)

cos φ = Rф/Zф                                      (4.9)

мұнда Uф,Zф,Rф- қаралып отырған фазаның сәйкес кернеуі, толық және активтік кедергілері.

  - Үш фазалы токтың қуаты

Үш фазалы ток желісінен жүктеменің тұтынатын қуаты жеке фазалардың қуаттарының қосындысына тең болады, яғни

Р = Ра + + Рв + Рс                                         (4.10)

Бірқалыпты жүктемеде әрбір фаза тұтынатын қуат

Рф= UфIф соs φ                                     (4.11)

мұндағы Uф — фазалық кернеу;

Iф — фазалық ток;

соs φ - жүктеменіц қуат коэффициенті.

Бүкіл үш фазаның тұтынатын қуаты

Р = 3UфIф соs φ                                     (4.12)

Энергия тұтынушыларды жұлдызшалап қосқан кезде желілік және фазалық кернеулер мен токтардың арасындагы қатынастар мынадай болады: Uл = √3Uф және Iл = Iф.Сондықтан да үш фазалы жүйеден жүктеменің тұтынатын қуаты:

Р = √3UлIл соs φ                                     (4.13)

Энергия тұтынушыларды үшбұрыштап қосқан кезде желілік және фазалық кернеулер мен токтар арасындагы қатынастар мы-нандай болады: Uл = Uф және Iл = √3Iф. Сондықтан да жүктеме тұтынатын қуат:

Р = √3UлIл соs φ

Сонымен, үш фазалы жүйеден, жүктеменің қосылу тәсіліне тәуелсіз, бірқалыпты жүктемеде тұтынылатын қуат келесі өрнекпен анықталады: Р=√3UлIлсоsφ. Бұл жағдайда_тұтынушыларды жабдықтайтын электр энергиясының көзі:

S= √3 Uя1 л                                        (4.14)

толық қуатка есептелінуі тиіс.

Қуатты өлшеу үшін, ваттметрлер деп аталатын арнайы өлшеуіш аспаптар қолданылады. Симметриялы немесе бірқалыпты жүктемеде, үш фазалы жүйеден тұтынылатын қуатты бір ғана бірфазалы ваттметрмен анықтауға болады. Төртсымды жүйеде (нольдік сымы бар) ваттмердің токтық орамасы желілік сымдардын біреуіне тізбектеле қосылады да, ал кернеулік орамасы — нақ сол желілік және нольдік сымдардың арасына қосылады (47 а-сурет). Мұндай қосылуда ваттметрдің көрсетуі бір фазадағы қуатты Рф анықтайды, ал бірқалыпты жүктемеде фазалардың қуаты бірдей болатыпдықтан, үш фазалы жүйенің қосынды қуаты

Р = 3Рф                                           (4.15)

Үшсымды жүйеде ваттметрдің кернеу тізбегін желінің желілік кернеуіне қосылып, ал оның токтың орамасы арқылы желілік ток ағады. Сондықтан да үш фазалы жүйенің қуаты ваттметрдің көрсетуі Рw-ден  √3 есе артық, яғни

Р =√3PW                                           (4.16)

Симметриясыз жүктемеде үш фазалы жүйенің қуатын анықтау үшін бір ваттметр жеткіліксіз. Төртсымды жүйеде, кернеу ора-малары нольдік және сәйкес желілік сымдардың арасына қосылатын үш ваттметр бір фазаның қуатын өлшейді және үш фазалы жүйенің қуаты үш ваттметрдің көрсетулерінің қосындысына тең болады, яғни

Р = Р1 +  Р2 + Р3

Үшсымды жүйеде, симметриясыз жүктеме кезінде көбінесе екі ваттметр сұлбасы жиі қолданылады (47 б-сурет). Мұны төртсымды жүйеде қолдану мүмкін емес. Екі ваттметр сұлбасында әрбір ваттметрдің кернеу орамалары ток орамасының кіріс қысқышы мен бос қалған желілік сымның арасына қосылады.

47 Сурет – Үш фазалы қуатты өлшеу:

а) бір қалыпты жүктеме кезіндегі төрт сымды жүйеде;

б) бір қалыпты емес жүктеме кезіндегі үш сымды жүйеде

Үш фазалы жүйенің толық қуаты ваттметрлердің көрсетулерінің қосындысына тең, яғни

Р = Р1+Р2

Лабораториялық тәжірибе кезінде қуатты өлшеудің бұл сұлбасы үшін бір ваттметр мен арнайы ауыстырып қосқышты қолданады, бұлар ажыратқыш ток жүретін тізбекті үзбей-ақ ваттметрді желілік сымдардың не біреуіне, не басқасына қосуға мүмкіндік береді.

Кернеу мен токтың арасындағы фазалар ығысуы бұрыштары үлкен болған кезде фазалардың біреуінде ваттметрдің көрсетулері теріс болуы мүмкін, міне сонда қуатты өлшеу үшін ток орама-сындағы токтың бағытын ауыстырып қосып өзгерту керек. Бұл жағ-дайда қосынды қуат ваттметрлердің көрсетулерінің айырмасына тең болады, яғни

Р = Р1 — Р2

Үш фазалы жүйедегі энергия әрі бір фазалы әрі үш фазалы электр энергиясының санауыштарымен өлшенеді. Бір фазалы са-науыштарды үш фазалы желіге ваттметрлер сияқты қосады. Үш фазалы санауыштар бір тұрқының (корпустың) ішіне орналасты-рылған және жалпы санау механизмі бар екі немесе үш бір фазалы санауыштардан құрылады және де соған сәйкес екі элементті деп аталады. Үшсымды жүйеде (нольдік сымсыз) екі элементті, ал төртсымды жүйеде (нольдік сымы бар) үшэлементті санауыштар қолданылады. Электр энергиясының санауышын қосу сұлбасы қыс-қыштар панелін (табағын) жауып тұрған алмалы-салмалы қакпақтың бетінде көрсетіледі.