НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений

Республики Казахстан

МЕТРОЛОГИЯ

Термины и определения

СТ РК 2.1-2018

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на  праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета  технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Комитета  технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 333-од от 14.11.2018 г.

- Настоящий стандарт разработан с учетом требований рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 29-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения»

- В настоящем стандарте реализованы положения Законов Республики Казахстан «О техническом регулировании» № 603 от 9 ноября 2004 года, «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года, «О языках в Республике Казахстан» № 151 от 11 июля 1997 года

- СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 						        2024 год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ				  	              5 лет

6 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК 2.1-2009

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Метрология и ее разделы | 1 |
| 3 | Величины и единицы | 2 |
| 4 | Измерения | 9 |
| 5 | Результаты измерений | 14 |
| 6 | Средства измерительной техники | 25 |
| 7 | Свойства и метрологические характеристики средств измерений | 32 |
| 8 | Эталоны | 42 |
| 9 | Метрологическая прослеживаемость | 47 |
| Алфавитный указатель терминов на русском языке |  | 56 |
| Алфавитный указатель эквивалентов на казахском языке |  | 64 |
| Алфавитный указатель эквивалентов на английском языке |  | 71 |
| Библиография |  | 79 |

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений

Республики Казахстан

Метрология

Термины и определения

Дата введения 2019.01.07.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные термины и определения понятий в области метрологии.

Настоящий стандарт предназначен для применения во всех видах документации, научно-технической, учебной и справочной литературе по метрологии, входящих в сферу работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте в качестве справочных приведены их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Для терминов, содержащихся в [1], приведены английские названия.

В стандарте приведены эквиваленты на казахском (К) языке и на английском (Е) языке (курсивом) для ряда стандартизованных терминов.

2 Метрология и ее разделы

2.1 Метрология;

К: метрология;

E: metrology;

Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

2.2 Теоретическая метрология;

К: теориялық метрология;

E: theoretical metrology;

Раздел метрологии, предметом которого является разработка фундаментальных основ метрологии.

Примечание - Иногда применяют термин «фундаментальная метрология».

2.3 Законодательная метрология;

К: заңнамалық метрология;

E: legal metrology;

Часть метрологии, относящаяся к деятельности, совершаемой уполномоченным органом и содержащая государственные требования, касающиеся единиц, методов измерений, средств измерений и измерительных лабораторий.

2.4 Практическая (прикладная) метрология;

К: тәжірибелік (қолданбалы) метрология;

E: practical (applied) metrology;

Раздел метрологии, предметом которого являются вопросы практического применения разработок теоретической метрологии и положений законодательной метрологии.

3 Величины и единицы

3.1 Величина;

К: шама;

E: quantity;

Свойство материального объекта или явления, общее в качественном отношении для многих объектов или явлений, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.

3.2 Размер величины;

К: шаманың өлшемі;

E: size of quantity;

Количественная определенность величины, присущая конкретному материальному объекту или явлению.

3.3 Род величины;

К: шаманың тегі;

E: kind of quantity, kind;

Качественная определенность величины.

Примеры

1 Длина и диаметр детали - однородные величины.

2 Длина и масса детали - неоднородные величины.

Примечание - Однородные величины в рамках данной системы величин имеют одинаковую размерность величины. Однако величины одинаковой размерности не обязательно будут однородными.

3.4 Значение величины;

К: шаманың мәні;

E: quantity value; value of a quantity, value;

Выражение размера величины в виде некоторого числа принятых единиц, или чисел, баллов по соответствующей шкале измерений.

3.5 Числовое значение величины;

К: шаманың сандық мәні;

E: numerical quantity value; numerical value of a quantity, numerical value;

Отвлеченное  число, входящее в значение величины.

3.6 Система величин;

К: шамалар жүйесі;

Е: system of quantities;

Согласованная совокупность величин и уравнений связи между ними, образованная в соответствии с принятыми принципами, когда одни величины условно принимают за независимые, а другие определяют как функции независимых величин.

Примечания

1 Порядковые величины, такие как твердость, измеряемая по шкале С Роквелла, обычно не рассматриваются как относящиеся к системе величин, так как они связаны с другими величинами только через эмпирические соотношения.

2 В названии системы величин применяют символы величин, принятых за основные. Так, система величин механики, в которой в качестве основных приняты длина L, масса М и время Т, должна называться системой LMT. Система основных величин, соответствующая Международной системе единиц (СИ), должна обозначаться символами LMTIΘNJ, обозначающими соответственно символы основных величин - длины L, массы М, времени Т, силы электрического тока I, температуры t, количества вещества N и силы света J.

3.7 Уравнение связи (между величинами);

К: байланыс теңдеуі (шамалар арасындағы);

Е: quantity equation;

Математическое соотношение между величинами в данной системе величин, основанное на законах природы и не зависящее от единиц измерения.

3.8 Основная величина;

К: негізгі шама;

Е: base quantity;

Одна из величин подмножества, условно выбранного для данной системы величин так, что никакая из величин этого подмножества не может выражаться через другие величины.

Примечания

1 Подмножество, упоминаемое в этом определении, называется набором основных величин.

2 Основные величины относят к взаимно независимым, так как основная величина не может быть выражена как произведение степеней других основных величин.

3.9 Производная величина;

К: туынды шама;

E: derived quantity;

Величина, входящая в систему  величин и определяемая через основные величины этой системы.

Пример - Примеры производных величин механики системы LMT: скорость v поступательного движения, определяемая (по модулю) уравнением v = dI/dt, где I - путь, t - время; сила F, приложенная к материальной точке, определяемая (по модулю) уравнением F = mа, где m - масса точки, а - ускорение, вызванное действием силы F.

3.10 Международная система величин;

К: Халықаралық шамалар жүйесі;

E: International System of Quantities, ISQ;

Система величин, основанная на подмножестве семи основных величин: длины, массы, времени, электрического тока, термодинамической температуры, количества вещества и силы света.

3.11 Размерность (величины);

К: өлшемділік (шаманың);

E: quantity dimension, dimension of a quantity, dimension;

Выражение в форме степенного одночлена, составленного из произведений символов основных величин в различных степенях и отражающее связь данной величины с величинами, принятыми в данной системе величин за основные с коэффициентом пропорциональности, равным 1.

Примечания

1 Степени символов основных величин, входящих в одночлен, в зависимости от связи рассматриваемой величины с основными, могут быть целыми, дробными, положительными и отрицательными. Понятие размерности распространяется и на основные величины. Размерность основной величины в отношении самой себя равна единице, т.е. формула размерности основной величины совпадает с ее символом.

2 Символы, представляющие размерности основных величин в Международной системе величин, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Основная величина | Символ для размерности |
| --- | --- |
| длина | L |
| масса | М |
| время | Т |
| электрический ток | I |
| термодинамическая температура | Θ |
| количество вещества | N |
| сила света | J |

Таким образом, размерность величины Q обозначается как dim Q = LαMβTγIδΘεNζJη, где показатели степени, называемые показателями размерности, положительные, отрицательные или равные нулю.

3.12  Показатель размерности (величины);

К: өлшемділік (шаманың) көрсеткіші;

E: quantity dimensional exponent;

Показатель степени, в которую возведена размерность основной величины, входящая в размерность производной величины.

Примечание - Показатели степени α, β, γ, δ, ε, ζ, η в формуле, приведенной в 3.11, называют показателями размерности производной величины Q. Показатель размерности основной величины в отношении самой себя равен единице.

3.13 Величина с размерностью единица; безразмерностная величина;

К: бірлік өлшемді шама, өлшемсіз шама;

E: quantity of dimension one, dimensionless quantity;

Величина, в размерность которой основные величины входят в степени, равной нулю.

Примечание - Величина безразмерностная в одной системе величин может иметь размерность отличную от единицы в другой системе. Например, электрическая постоянная ε0 в электростатической системе является безразмерностной величиной, а в системе величин, соответствующей СИ имеет размерность dimε0 = L-3М-1Т4I2.

3.14 Единица (измерения величины);

К: бірлік (шаманы өлшеу);

E: measurement unit, 	unit of measurement, unit;

Величина фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение, равное единице, и которая применяется для количественного выражения однородных с ней величин.

Примечание - На практике широко применяется понятие узаконенные единицы, которое раскрывается как «система единиц и (или) отдельные единицы, установленные для применения в стране в соответствии с законодательными актами».

3.15  Система единиц (величин);

К:  бірліктер жүйесі (шаманың);

E: system of units, system of units (of measurement);

Совокупность основных и производных единиц, вместе с их кратными и дольными единицами, определенными в соответствии с установленными правилами для данной системы единиц.

3.16 Международная система единиц; СИ;

К: Халықаралық бірліктер жүйесі, БЖ;

E: International System of Units, SI;

Система единиц, основанная на Международной системе величин, вместе с наименованиями и обозначениями, а также набором приставок и их наименованиями и обозначениями вместе с правилами их применения, принятая Генеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ).

3.17 Уравнение связи между единицами;

К: бірліктер арасындағы байланыс теңдеуі;

E: unit equation;

Математическое соотношение, связывающее основные единицы, когерентные производные единицы или другие единицы измерения.

3.18 Основная единица (системы единиц величин);

К: негізгі бірлік (шама бірліктері жүйесінің);

E: base unit (of measurement), base unit;

Единица измерения, принятая по соглашению для основной величины.

Примечания

1 В любой когерентной системе единиц существует только одна основная единица для каждой основной величины.

Пример - Основные единицы Международной системы единиц (СИ): метр (м), килограмм (кг), секунда (с), ампер (А), кельвин (К), моль (моль) и кандела (кд).

2 Для количества объектов число один, обозначение 1, можно рассматривать как основную единицу в любой системе единиц.

3.19 Производная единица (системы единиц величин);

К: туынды бірлік (шама бірліктері жүйесінің);

E: derived unit (of measurement)

Единица измерения для производной величины.

Примеры

1. 1 м/с - единица скорости, образованная из основных единиц СИ - метра и секунды.

2. 1 Н - единица силы, образованная из основных единиц СИ - килограмма, метра и секунды.

3.20 Когерентная (производная) единица (величины);

К: когерентті (туынды) бірлік (шаманың);

E: coherent derived unit;

Производная единица величины, которая для данной системы величин и для выбранного набора основных единиц, представляет собой произведение основных единиц, возведенных в степень, с коэффициентом пропорциональности, равным единице.

3.21 Когерентная система единиц (величин);

К: бірліктердің когерентті жүйесі (шамалардың);

E: coherent system of units (of measurement);

Система единиц величин, состоящая из основных единиц и когерентных производных единиц.

Примечание - Основные единицы и когерентные производные единицы СИ формируют когерентный набор, называемый набор когерентных единиц СИ.

3.22 Системная единица (величины);

К: жүйелік бірлік (шаманың);

E: system unit;

Единица величины, входящая в принятую систему единиц.

Примечание - Основные, производные, кратные и дольные единицы СИ являются системными. Например: 1 м; 1 м/с; 1 км; 1 нм.

3.23 Внесистемная единица (величины);

К: жүйеден тыс бірлік (шаманың);

E: off-system measurement unit, off-system unit;

Единица величины, не входящая в принятую систему единиц.

Примечание - Внесистемные единицы (по отношению к единицам СИ) разделяются на четыре группы:

- Допускаемые к применению наравне с единицами СИ.

- Допускаемые к применению в специальных областях.

- Временно допускаемые к применению.

4     Устаревшие (недопускаемые к применению).

  - Кратная единица (величины);

К: еселік бірлік (шаманың);

E: multiple of a unit (of measurement);

Единица величины, в целое число раз большая системной или внесистемной единицы.

Пример - Единица длины 1 км =1·103 м, кратная метру; единица частоты 1 МГц (мегагерц) = 1·106 Гц, кратная герцу; единица активности радионуклидов 1 МБк (мегабеккерель) = 1·106 Бк, кратная беккерелю.

3.25 Дольная единица величины; дольная единица;

К: шаманың үлестік бірлігі; үлестік бірлік;

E: sub-multiple of a unit (of measurement);

Единица величины, в целое число раз меньшая системной или внесистемной единицы.

Пример - Единица длины 1 нм (нанометр) = 1·10-9 м и единица времени 1 мкс = 1·10-6 с являются дольными соответственно от метра и секунды.

3.26 Уравнение связи между числовыми значениями (величин);

К: сандық мәндер (шамалардың) арасындағы байланыс теңдеуі;

E: numerical value equation, numerical quantity value equation;

Математическое соотношение, связывающее числовые значения величин, которое основано на данном уравнении связи между величинами и определенных единицах измерения.

Пример - В уравнении связи между величинами для кинетической энергии частицы, Т = (1/2)mu2, если m = 2 кг и u2 = 3 м/с, то {T} = (1/2) × 2 × 32 - это уравнение связи между числовыми значениями, дающее числовое значение 9 для Т в джоулях.

3.27 Исчисление величин;

К: шамаларды есептеу;

E: quantity calculus;

Набор математических правил и операций, применяемый к величинам, которые не являются порядковыми величинами.

Примечание - В исчислении величин уравнение связи между величинами предпочтительнее, чем уравнение связи между числовыми значениями, потому что уравнения связи между величинами не зависят от выбора единиц измерения, тогда как уравнения связи между числовыми значениями - зависят.

3.28 Аддитивная величина;

К: аддитивті шама;

E: additive quantity;

Величина, разные значения которой могут быть суммированы, умножены на числовой коэффициент, разделены друг на друга.

Пример - К аддитивным величинам относятся длина, масса и др.

3.29 Неаддитивная величина;

К: аддитивті емес  шама;

E: non-additive quantity;

Величина, для которой суммирование ее значений не имеет смысла.

Пример - Термодинамическая температура.

3.30 Порядковая величина;

К: реттік шама;

E: ordinal quantity;

Величина, определенная в соответствии с принятыми по соглашению методом измерений или методикой измерений, для которой может быть установлено, в соответствии с ее размером, общее порядковое соотношение с другими величинами того же рода, но для которой не применимы алгебраические операции над этими величинами.

Примеры

1 Твердость по шкале С Роквелла.

2 Октановое число для легкого топлива.

3 Сила землетрясения по шкале Рихтера.

4 Субъективный уровень боли в брюшной полости по шкале от нуля до пяти.

Примечания

1 Порядковые величины могут входить только в эмпирические соотношения и не имеют ни единиц измерения, ни размерностей величин. Разности и отношения порядковых величин не имеют смысла.

2 Порядковые величины располагаются в соответствии со шкалами значений порядковой величины.

3.31 Шкала (значений) величины; шкала измерений;

К: шама (мәндерінің) шкаласы, өлшемдер шкаласы;

E: quantity-value scale, measurement scale;

Упорядоченная совокупность значений величины, служащая исходной основой для измерений данной величины.

Пример - Международная температурная шкала, состоящая из ряда реперных точек, значения которых приняты по соглашению между странами Метрической Конвенции и установлены на основании точных измерений, предназначена служить исходной основой для измерений температуры.

3.32 Шкала (значений) порядковой величины;

К: реттік шама (мәндерінің) шкаласы;

E: ordinal quantity-value scale, ordinal value scale;

Шкала значений величины для порядковых величин.

Примеры

1 Шкала твердости С Роквелла.

2 Шкала октановых чисел для легкого топлива.

Примечание - Шкала значений порядковой величины может устанавливаться путем измерений в соответствии с методикой измерений.

3.33 Принятая опорная шкала;

К: қабылданған тірек шкаласы;

E: conventional reference scale;

Шкала значений величины, установленная официальным соглашением.

3.34 Качественное свойство, назывательное свойство; неразмерное свойство;

К: сапалық қасиет;

E: nominal property;

Свойство материального объекта или явления, которое не имеет размера.

Примеры:

1 Пол человека.

2 Цвет образца краски.

3 Цвет капельной пробы в химии.

4 Двухбуквенный код страны по ИСО.

5 Последовательность аминокислот в полипептиде.

Примечание - Качественное свойство имеет значение, которое может быть выражено словами, буквенно-числовым кодом или другим способом.

4 Измерения

4.1 Измерение (величины);

К: өлшем (шаманың);

E: measurement;

Процесс экспериментального получения одного или более количественных значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине.

Примечания

1 Измерение подразумевает сравнение величин или включает счет объектов.

2 Измерение предусматривает описание величины в соответствии с предполагаемым использованием результата измерения, методику измерений и средство измерений, функционирующее в соответствии с регламентированной методикой измерений и с учетом условий измерений.

4.2 Измеряемая величина;

К: өлшенетін шама;

E: measurand;

Величина, подлежащая измерению.

4.3 Объект измерения;

К: өлшеу объектісі;

E: measurement object;

Материальный объект или явление, которые характеризуются одной или несколькими измеряемыми и влияющими величинами.

Пример - Вал, у которого измеряют диаметр; технологический процесс, во время которого измеряют температуру; спутник Земли, координаты которого измеряются или с помощью которого измеряют координаты местоположения объекта на Земле. Это все объекты измерения.

4.4 Принцип измерений;

К: өлшем қағидасы;

E: measurement principle, principle of measurement;

Явление материального мира, положенное в основу измерения.

Примеры

1 Применение эффекта Джозефсона для измерения электрического напряжения.

2 Применение эффекта Пельтье для измерения поглощенной энергии ионизирующих излучений.

- Применение эффекта Доплера для измерения скорости.

4 Использование гравитационного притяжения при измерении массы взвешиванием.

5 Энергия абсорбции, которая служит для измерения молярной концентрации.

4.5 Метод измерений;

К: өлшеу әдісі;

E: measurement method, method of measurement;

Прием или совокупность приемов сравнения измеряемой величины с ее единицей или соотнесения со шкалой в соответствии с реализованным принципом измерений.

4.6 Метод сравнения (с мерой);

К: салыстыру әдісі (өлшеммен);

Метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой.

Пример - Измерение массы на рычажных весах с уравновешиванием гирями (мерами массы с известными значениями).

4.7 Нулевой метод (измерений);

К: нөлдік әдіс (өлшемнің);

E: null method of measurement;

Метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на средство сравнения доводят до нуля.

Пример - Измерение электрического сопротивления мостом с полным его уравновешиванием.

4.8 Метод измерений замещением, метод замещения;

К: орын алмастырумен өлшеу әдісі; алмастыру әдісі;

E: substitution method of measurement;

Метод сравнения с мерой, в котором измеряемую  величину замещают мерой с известным значением величины.

Пример - Взвешивание с поочередным помещением измеряемой массы и гирь на одну и туже чашку весов (метод Борда).

4.9 Метод измерений дополнением; метод дополнения;

К: толықтырумен  өлшеу әдісі; толықтыру әдісі;

Метод сравнения с мерой, в котором значение измеряемой величины дополняется мерой этой же величины с таким расчетом, чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма, равная заранее заданному значению.

4.10 Дифференциальный метод измерений;

К: дифференциалдық өлшеу әдісі;

E: differential method of measurement;

Метод измерений, при котором измеряемая величина сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение, незначительно отличающееся от значения измеряемой величины, при котором измеряется разность между этими двумя величинами.

Пример - Измерения, выполняемые при поверке мер длины сравнением с эталонной мерой на компараторе.

4.11 Методика выполнения измерений;

К: өлшемдерді орындау әдістемесі;

E: measurement procedure;

Совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с точностью, установленной данной методикой выполнения измерений.

4.12 Референтная методика измерений;

К: референттік өлшемдер әдістемесі;

E: reference measurement procedure;

Методика измерений, принятая для получения результатов измерений, которые могут быть использованы для оценки правильности измеренных значений величины, полученных по другим методикам измерений величин того же рода, а также для калибровки или для определения характеристик стандартных образцов.

Примечание - Методику измерений необходимо отличать от методики калибровки.

4.13 Первичная референтная методика измерений;

К: алғашқы референттік өлшемдер әдістемесі;

E: primary reference measurement procedure, primary reference procedure;

Референтная методика измерений, которая используется для получения результата измерения без сравнения с эталоном единицы величины того же рода.

Примечание - Консультативный комитет по количеству вещества - Метрология в химии (CCQM) использует для этого понятия термин первичный метод измерений.

4.14 Статическое измерение;

К: статикалық өлшем;

E: static measurement;

Измерение величины, принимаемой в соответствии с конкретной измерительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения.

4.15 Динамический режим (использования  средства измерений);

К: динамикалық режим (өлшем құралын пайдаланудың);

Режим использования средства измерений, связанный с изменениями условий (факторов) за время проведения измерительного эксперимента, которые влияют на результат измерения (оценку измеряемой величины), в т.ч. изменение измеряемой величины за время измерения.

4.16 Динамическое измерение;

К: динамикакалық өлшем;

E: dynamic measurement;

Измерение, при котором средства измерений используют в динамическом режиме.

4.17 Абсолютное измерение;

К: абсолюттік өлшем;

E: absolute measurement;

Измерение, основанное на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических констант.

Пример - Измерение силы F = mg основано на измерении основной величины - массы m и использовании физической постоянной g (в точке измерения массы).

4.18 Относительное измерение;

К: салыстырмалы өлшем;

E: relative measurement;

Измерение отношения одноименных величин или функций этого отношения.

Пример - Измерение активности радионуклида в источнике по отношению к активности радионуклида в однотипном источнике, аттестованном в качестве эталонной меры активности.

4.19 Прямое измерение;

К: тура өлшем;

E: direct measurement;

Измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений.

Примечания

1 Термин прямое измерение возник как противоположный термину косвенное измерение. Строго говоря, измерение всегда прямое и рассматривается как сравнение величины с ее единицей или шкалой. В этом случае лучше применять термин прямой метод измерений.

2 В основу разделения измерений на прямые, косвенные, совместные и совокупные может быть положен вид модели измерений. В этом случае граница между косвенными и прямыми измерениями размыта, поскольку большинство измерений в метрологии относится к косвенным, поскольку подразумевает учет влияющих факторов, введение поправок и т.д.

Примеры

1 Измерение длины детали микрометром.

2 Измерение силы тока амперметром.

3 Измерение массы на весах.

4.20 Косвенное измерение;

К: жанама өлшем;

E: indirect measurement;

Измерение, при котором искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой величиной.

Пример - Определение плотности ρ тела цилиндрической формы по результатам прямых измерений массы m, высоты h и диаметра цилиндра d, связанных с плотностью уравнением:

ρ = m0.25πd2  h

Примечание - Во многих случаях вместо термина «косвенное измерение» применяют термин «косвенный метод измерений».

4.21 Совокупные измерения;

К: жиынтық өлшемдер;

Проводимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения величин определяют путем решения системы уравнений, получаемых при измерениях этих величин в различных сочетаниях.

Примечания

1 Для определения значений искомых величин число уравнений должно быть не меньше числа величин.

2 Как правило, в модели совокупных измерений несколько выходных величин.

Пример - Значение массы отдельных гирь набора определяют по известному значению массы одной из гирь и по результатам измерений (сравнений) масс различных сочетаний гирь.

4.22 Совместные измерения;

К: қатар өлшемдер;

Проводимые одновременно измерения двух или нескольких не одноименных величин для определения зависимости между ними.

Примечание - Как правило, модель совместных измерений объединяет параметрическую зависимость между измеряемыми величинами и алгоритм оценки параметров данной зависимости на основе результатов измерений.

4.23 Измерительная задача;

К: өлшеу міндеті;

Задача, заключающаяся в определении значения физической величины путем ее измерения с требуемой точностью в данных условиях измерений.

4.24 Область измерений;

К: өлшемдер саласы;

Совокупность измерений величин, свойственных какой-либо области науки или техники и выделяющихся своей спецификой.

Примечание - Выделяют ряд областей измерений: механические, магнитные, акустические, и др.

4.25 Вид измерений;

К: өлшем түрі;

Часть области измерений, имеющая свои особенности и отличающаяся однородностью измеряемых величин.

Пример - В области электрических и магнитных измерений могут быть выделены как виды измерений: измерения электрического сопротивления, электрического напряжения, магнитной индукции и др.

4.26 Подвид измерений;

К: өлшемдер тармақшасы;

Часть вида измерений, выделяющаяся особенностями измерений однородной величины (по диапазону измерений, по размеру величины и др.).

Пример - При измерении длины выделяют измерения больших длин (дальнометрия) или же измерения сверхмалых длин (нанометрия).

4.27 Методика калибровки;

К: калибрлеу әдістемесі;

Документ, устанавливающий порядок и процедуру проведения калибровки эталона единицы величины или средства измерений;

4.28 Метрологическая аттестация методики выполнения измерений;

К: өлшемдерді орындау әдістемесін метрологиялық аттестаттау;

Установление (подтверждение) соответствия методики выполнения измерений предъявляемым к ней метрологическим требованиям.

4.29 Референтная методика выполнения измерений;

К: референттік өлшемдерді орындау әдістемесі;

Методика выполнения измерений, используемая для получения результатов измерений, которые могут быть применены для оценки правильности измеренных значений величины, полученных с помощью других методик выполнения измерений величин того же рода, а также для калибровки средств измерений или для определения характеристик стандартных образцов.

5 Результаты измерений

5.1 Результат (измерения величины);

К: нәтиже (шаманы өлшеу);

E: measurement result, result of measurement;

Множество значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой другой доступной и существенной информацией.

Примечания

1 Информация, приводимая в результате измерения, определяется особенностями конкретного измерения и соответствует требованиям, предъявляемым к этому измерению. В большинстве случаев информация относится к точности измерения и выражается показателями точности, в обоснованных случаях содержит указание методики измерений и др.

2 Результат измерения может быть представлен измеренным значением величины с указанием соответствующего показателя точности. К показателям точности относятся, например, среднее квадратическое отклонение, доверительные границы погрешности, стандартная неопределенность измерений, суммарная стандартная и расширенная неопределенности.

3 Если значение показателя точности измерений можно считать пренебрежимо малым для заданной цели измерения, то результат измерения может выражаться как одно измеренное значение величины. Во многих областях это является обычным способом выражения результата измерения, с указанием класса точности применяемого средства измерений.

5.2 Измеренное значение (величины);

К: өлшенген мән (шаманың);

E: measured quantity value, measured value of a quantity, measured value;

Значение величины, которое представляет результат измерения.

Примечания

1 Для измерения, в котором имеют место повторные показания, каждое показание может использоваться, чтобы получить соответствующее измеренное значение величины. Такая совокупность отдельных измеренных значений величины может быть использована для вычисления результирующего измеренного значения величины, такого как среднее арифметическое или медиана, обычно  с  меньшей соответствующей неопределенностью (погрешностью) измерений.

2 Когда диапазон истинных значений величины, представляющих измеряемую величину, мал по сравнению с неопределенностью (погрешностью) измерений, измеренное значение величины может рассматриваться как оценка, по сути дела, единственного истинного значения величины, и оно часто представляет собой среднее арифметическое или медиану отдельных измеренных значений, которые получены при повторных измерениях.

3 В случае, когда диапазон истинных значений величины, представляющих измеряемую величину, нельзя считать малым по сравнению с неопределенностью (погрешностью) измерений, измеренное значение часто будет оценкой среднего арифметического или медианы набора истинных значений величины.

4 В [2] для понятия измеренное значение величины используют термины результат  измерения и оценка значения измеряемой величины или просто оценка измеряемой величины. См. также 5.1, примечание 1.

5.3 Опорное значение (величины);

К: тірек мәні (шаманың);

E: reference quantity value, reference value;

Значение величины, которое используют в качестве основы для сопоставления со значениями величин того же рода.

Примечания

1 Опорное значение величины может быть истинным значением величины, подлежащей измерению,  в  этом  случае  оно  неизвестно,  или   принятым значением величины, в этом случае оно известно.

2 Опорное значение величины со связанной с ним неопределенностью (погрешностью) измерений обычно приводят для:

- материала, например, аттестованного стандартного образца;

- устройства, например, стабилизированного лазера;

- референтной методики измерений;

- сличения эталонов.

5.4 Истинное значение (величины);

К: шын мән (шаманың);

E: true quantity value, true value of a quantity, true value;

Значение величины, которое соответствует определению измеряемой величины.

Примечания

1 Определение измеряемой величины включает принятие  некоторой  модели объекта измерения, в которой истинное значение представлено неким параметром. Всегда существует пороговое несоответствие модели и объекта измерения, которое является причиной дефинициальной неопределенности измеряемой величины.

2 Когда дефинициальная неопределенность, связанная с измеряемой величиной, считается пренебрежимо малой по сравнению с остальными составляющими неопределенности измерений, измеряемая величина может рассматриваться как имеющая «по сути единственное» истинное значение. Такой подход принят в [2] и в связанных с ним документах, где слово «истинный» считается излишним.

3 Существуют подходы оценивания точности измерений, которые избегают понятия истинного значения величины и опираются на понятие метрологической совместимости результатов измерения.

5.5 Принятое значение (величины);

К: қабылданған мән (шаманың);

E: conventional quantity value, conventional value of a quantity, conventional value;

Значение величины, по соглашению приписанное величине для данной цели.

Примечания

1 Иногда принятое значение величины является оценкой истинного значения величины.

2 Неопределенность измерений, связанная с принятым значением часто достаточна мала и может быть принята равной нулю для конкретной цели. В этом случае используют понятие действительное значение величины.

  - Действительное значение (величины);

К: нақты мән (шаманың);

Е: conventional true value (of a quantity);

Значение величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него.

5.7 Точность измерений; точность результата  измерения;

К: өлшем дәлдігі; өлшем нәтижесінің дәлдігі;

E: measurement accuracy, accuracy of measurement, accuracy;

Близость измеренного значения к истинному значению измеряемой величины.

Примечание - Понятие точность измерений описывает качество измерений в целом, объединяя понятия правильность и прецизионность измерений.

5.8 Правильность (измерений);

К: өлшемдердің дұрыстығы;

E: measurement trueness, trueness of measurement, trueness;

Близость среднего арифметического бесконечно большого числа повторно измеренных значений величины к опорному значению величины.

Примечания

1 Правильность измерений не является величиной и поэтому не может быть выражена численно, однако соответствующие показатели приведены в [3].

2 Правильность 	измерений отражает близость к нулю систематической погрешности измерений.

5.9 Прецизионность (измерений);

К: прецизиондық (өлшемдердің);

E: measurement precision, precision;

Близость между показаниями или измеренными значениями величины, полученными при повторных измерениях для одного и того же или аналогичных объектов при заданных условиях.

Примечания

1 «Заданные условия» могут быть, например, условиями повторяемости измерений, условиями промежуточной прецизионности измерений или условиями воспроизводимости измерений.

2 Понятие  прецизионность  измерений  используется  для   определения  понятий повторяемости   измерений, промежуточной   прецизионности измерений и воспроизводимости измерений.

3 Прецизионность измерений характеризует близость к нулю случайной погрешности измерений.

5.10 Условия повторяемости (измерений);

К: қайталану шарты (өлшемдердің);

E: repeatability condition of measurement, repeatability condition;

Один из наборов условий измерений, включающий применение одной и той же методики измерений, того же средства измерений, участие тех же операторов, те же рабочие условия, то же местоположение и выполнение повторных измерений на одном и том же или подобных объектах в течение короткого промежутка времени.

Примечание - Наряду с термином условия повторяемости измерений используется термин условия сходимости измерений (условия сходимости).

5.11 Повторяемость измерений;

К: өлшемдердің қайталанушылығы;

E: measurement repeatability, repeatability;

Прецизионность измерений в условиях повторяемости измерений.

Примечание - Наряду с термином повторяемость измерений  используется термин сходимость измерений.

5.12 Условия промежуточной прецизионности (измерений);

К: аралық прецизиондық шарттары (өлшемдердің);

E: intermediate precision condition of measurement, intermediate precision condition;

Один из наборов условий измерений, включающий применение одной и той же методики измерений, то же местоположение и выполнение повторных измерений на одном и том же или аналогичных объектах в течение длительного периода времени, а также может включать другие условия, которые могут изменяться.

Примечания

1 Изменения могут включать новые калибровки, калибраторы, средства измерений, а также новых операторов.

2 Описание условий должно включать все условия, изменяемые и неизменяемые, насколько это оправдано практически.

5.13 Промежуточная прецизионность (измерений);

К: аралық прецизиондық (өлшемдердің);

E: intermediate measurement precision, intermediate precision;

Прецизионность измерений в фиксированных условиях промежуточной прецизионности измерений.

5.14 Условия воспроизводимости (измерений);

К: жаңғыртылу шарты (өлшемдердің);

E: reproducibility condition of measurement, reproducibility condition;

Один из наборов условий измерений, включающий разные местоположения, разные средства измерений, участие разных операторов и выполнение повторных измерений на одном и том же или аналогичных объектах.

Примечания

1 В исключительных случаях, разные средства измерений могут применяться в соответствии с разными методиками измерений.

2 Описание условий должно включать все условия, изменяемые и неизменяемые, насколько это оправдано практически.

5.15 Воспроизводимость (измерений);

К: жаңғыртылу (өлшемдердің);

E: measurement reproducibility, reproducibility;

Прецизионность измерений в условиях воспроизводимости измерений.

5.16 Погрешность (результата  измерения);

К: қателік (өлшеу нәтижесінің);

E: measurement error, error of measurement, error;

Разность между измеренным значением величины и опорным значением величины.

Примечания

1 Если опорное значение величины известно, как, например, при калибровке средств измерений, то известно и значение погрешности измерения. Если в качестве опорного значения выступает истинное значение величины, то значение погрешности неизвестно.

2 Погрешность измерения равна сумме случайной и систематической погрешностей.

5.17 Случайная погрешность (измерения);

К: кездейсоқ қателік (өлшемнің);

E: random measurement error, random error of measurement, random error;

Составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях, проведенных в определенных условиях.

5.18 Среднее квадратическое отклонение; стандартное отклонение;

К: орташа квадраттық ауытқу; стандартты ауытқу;

E: standard deviation;

Параметр функции распределения измеренных значений или показаний, характеризующий их рассеивание и равный положительному корню квадратному из дисперсии этого распределения.

Примечания

1 Оценкой среднего квадратического отклонения	является выборочное стандартное отклонение, определяемое по формуле:

где xk - k-е измеренное значение или показание в ряду из n значений;

x - среднее арифметическое из n измеренных значений или показаний.

2 s(x) -  является оценкой стандартного отклонения распределения   и называется выборочным стандартным отклонением среднего арифметического.

3 Выборочное стандартное отклонение иногда неправильно называют средняя квадратическая погрешность.

5.19 Cистематическая погрешность (измерения);

К: жүйелік қателік (өлшемнің);

E: systematic measurement error, systematic error of measurement, systematic error;

Составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или же закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины.

Примечания

1 В зависимости от характера изменения во времени систематические погрешности подразделяют на постоянные, прогрессирующие, периодические и погрешности, изменяющиеся  по  сложному   закону.   В   зависимости от характера изменения по диапазону измерений систематические погрешности подразделяются на постоянные и пропорциональные.

Постоянные погрешности - погрешности, которые в течение длительного времени, например, в течение времени выполнения всего ряда измерений, остаются постоянными (или - неизменными). Они встречаются наиболее часто.

Прогрессирующие погрешности - непрерывно возрастающие или убывающие погрешности. К ним относятся, например, погрешности вследствие износа измерительных наконечников, контактирующих с деталью при контроле ее прибором активного контроля.

Периодические погрешности - погрешности, значение которых является периодической функцией времени или перемещения указателя измерительного прибора.

Погрешности, изменяющиеся по сложному закону, происходят вследствие совместного действия нескольких систематических погрешностей.

Пропорциональные погрешности - погрешности, значение которых пропорционально значению измеряемой величины.

2 Оставшуюся систематическую погрешность измерения после введения поправки называют неисключенной систематической погрешностью (НСП).

3 Для оценки систематической погрешности измерения в [1] используется термин смещение (при измерении).

5.20 Поправка;

К: түзету;

E: correction;

Значение величины, вводимое в показание с целью исключения систематической погрешности.

Примечание - В [1] используется термин поправка: компенсация оцененного систематического эффекта.

Компенсация может иметь различные формы, такие как дополнительное слагаемое или множитель, или она может находиться по соответствующей таблице.

5.21 Поправочный множитель;

К: түзетуші көбейткіш;

E: correction factor;

Числовой коэффициент, на который умножают показание с целью исключения влияния систематической погрешности.

Примечание – Поправочный множитель используют в случаях, когда систематическая погрешность пропорциональна значению измеряемой величины.

5.22 Доверительные границы (погрешности измерения);

К: сенімділік шекаралары (өлшем қателігінің);

Верхняя и нижняя границы интервала, внутри которого с заданной вероятностью находится значение погрешности измерений.

Примечания

1 Доверительные границы при вероятности, равной 1, называют границами погрешности.

2 Доверительные границы погрешности 	иногда неправильно называют доверительная погрешность.

5.23 Максимальная допускаемая погрешность (измерения);

К: максималды рұқсат етілетін қателік (өлшемнің);

m permissible error;

Максимальное значение погрешности измерения (без учета знака), разрешенное спецификацией или нормативными документами для данного измерения.

5.24 Погрешность метода (измерений);

К: әдіс қателігі (өлшемнің);

E: error of method;

Составляющая погрешности измерений, обусловленная несовершенством принятого метода измерений.

5.25 Инструментальная  погрешность  (измерения);

К: аспаптық қателік (өлшемнің);

E: instrumental error;

Составляющая погрешности измерения, обусловленная погрешностью  применяемого средства измерений.

5.26 Абсолютная погрешность (измерения);

К: абсолюттік қателік (өлшемнің);

E: absolute error of a measurement;

Погрешность измерения, выраженная в единицах измеряемой величины.

5.27 Относительная погрешность (измерения);

К: салыстырмалы қателік (өлшемнің);

E: relative error;

Погрешность измерения, выраженная отношением абсолютной погрешности измерения к опорному значению измеряемой величины.

Примечание - Границы относительной погрешности в долях или процентах находят из отношений:

или

где Δх - границы абсолютной погрешности измерения, х - опорное или измеренное значение величины.

5.28 Модель измерений; уравнение измерений;

К: өлшемдер үлгісі; өлшемдер теңдеуі;

E: measurement model, model of measurement, model;

Уравнение связи между величинами в конкретной измерительной задаче.

Примечание - В общем виде модель измерений есть уравнение h (Y, Х1, ..., Xn) = 0, где Y, выходная величина в модели измерений, является измеряемой величиной, значение которой должно быть получено, исходя из информации о входных величинах в модели измерений X1, ..., Хn.

5.29 Измерительная информация;

К: өлшеуіш ақпарат;

E: measurement information;

Информация	о значении величины, входящей в модель измерений.

5.30 Функция измерений;

К: өлшем функциясы;

E: measurement function;

Зависимость величин модели измерений, используемая для получения измеренного значения выходной величины по известным значениям входных величин.

Примечания

1 Если модель измерений h(Y, Х1,  ..., Xn)  = 0 может быть записана в явном виде  как Y = f(Х1, ..., Xn), где Y - выходная величина в модели измерений, то функция f есть функция измерений. В общем случае f может обозначать алгоритм, по которому для значений входных величин Х1, ..., Xn получается соответствующее единственное значение выходной величины y = f(Х1, ..., Xn).

2 Функция измерений также используется для вычисления показателей точности (неопределенности) измерений, связанных с измеренным значением величины Y.

5.31 Входная величина (в модели измерений);

К: кіру шамасы (өлшемдер үлгісінде);

E: input quantity in a measurement model, input quantity;

Величина, которая должна быть измерена, или величина, значение которой может быть получено иным способом, для вычисления измеренного значения измеряемой величины.

Пример - Если измеряемой величиной является длина стального стержня при заданной температуре, то действительная температура, длина при этой действительной температуре и температурный коэффициент линейного расширения стержня являются входными величинами в модели измерений.

Примечания

1 Входная величина в модели измерений часто является выходной величиной средства измерений.

2 Входными величинами в модели измерений могут быть показания, поправки и влияющие величины.

5.32 Выходная величина (в модели измерений);

К: шығу шамасы (өлшемдер үлгісінде);

E: output quantity in a measurement model, output quantity;

Величина, измеренное значение которой получают, используя значения входных величин в модели измерений.

5.33 Влияющая величина;

К: әсер етуші шама;

E: influence quantity;

Величина, которая при прямом измерении не влияет на величину, которую фактически измеряют, но влияет на соотношение между показанием и результатом измерения.

Примеры

1 Частота при прямом измерении постоянной амплитуды переменного тока с помощью амперметра.

2 Молярная концентрация билирубина при прямом измерении молярной концентрации гемоглобина в плазме крови человека.

3 Температура микрометра, применяемого для измерения длины стержня, но не температура самого стержня, которая может входить в определение измеряемой величины.

4 Фоновое давление в источнике ионов масс-спектрометра во время измерения молярной доли вещества.

Примечания

1 Косвенное измерение включает комбинацию прямых измерений, каждое из которых может находиться под воздействием влияющих величин.

2 В [2] понятие влияющая величина охватывает не только величины, влияющие на средство измерений, как в определении, приведенном выше, но также и те величины, которые влияют на фактически измеряемые величины. Кроме того, в [2] это понятие не ограничивается прямыми измерениями.

5.34 Неопределенность (измерений);

К: белгісіздік (өлшемнің);

E: measurement uncertainty, uncertainty of measurement, uncertainty;

Параметр, связанный с результатом измерений и характеризующий рассеяние значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине.

Примечание - Неопределенность измерений включает составляющие, обусловленные систематическими эффектами, в том числе составляющие, связанные с поправками и приписанными значениями эталонов, а также дефинициальную неопределенность. Иногда поправки на оцененные систематические эффекты не вводят, а вместо этого их рассматривают как составляющие неопределенности измерений.

5.35 Cтандартная неопределенность (измерений);

К: стандартты белгісіздік (өлшемнің);

E: standard measurement uncertainty, standard uncertainty of measurement, standard uncertainty;

Неопределенность измерений, выраженная в виде стандартного отклонения.

5.36 Суммарная стандартная неопределенность (измерений);

К: жиынтық стандартты белгісіздік; жиынтық стандартты өлшем белгісіздігі;

E: combined standard measurement uncertainty, combined standard uncertainty;

Стандартная неопределенность измерений, которую получают суммированием отдельных стандартных неопределенностей измерений, связанных с входными величинами в модели измерений.

Примечание - В случае корреляции входных величин в модели измерений при вычислении суммарной стандартной неопределенности измерений должны также учитываться ковариации.

5.37 Расширенная неопределенность (измерений);

К: кеңейтілген белгісіздік; кеңейтілген өлшем белгісіздігі;

E: expanded measurement uncertainty, expanded uncertainty;

Произведение суммарной стандартной неопределенности и коэффициента охвата большего, чем число один.

Примечание - Коэффициент зависит от вида распределения вероятностей выходной величины в модели измерений и выбранной вероятности охвата.

5.38 Интервал охвата;

К: қамту аралығы;

E: coverage interval;

Интервал, основанный на имеющейся информации, который содержит совокупность истинных значений измеряемой величины с заданной вероятностью.

Примечание

1 Если результат измерения представлен плотностью распределения вероятностей на множестве возможных значений измеряемой величины, то для любого интервала значений может быть вычислена соответствующая вероятность. Наличие плотности распределения вероятностей позволяет для заданной вероятности определить интервал значений измеряемой величины. Таких интервалов существует множество, обычно подразумевают наикратчайший интервал или интервал, симметричный относительно измеренного значения величины.

2 Интервал охвата не следует отождествлять с «доверительным интервалом» во избежание путаницы с этим статистическим понятием.

3 Интервал охвата может быть получен из расширенной неопределенности измерений.

5.39 Вероятность охвата;

К: қамту ықтималдығы;

E: coverage probability;

Вероятность того, что совокупность истинных значений измеряемой величины находится в указанном интервале охвата.

Примечание - В [2] для вероятности охвата используется также термин уровень доверия (level of confidence).

5.40 Коэффициент охвата;

К: қамту коэффициенті;

E: coverage factor;

Число, большее, чем один, на которое умножают суммарную 	стандартную неопределенность измерений для получения расширенной неопределенности измерений.

Примечание - Коэффициент охвата обычно обозначают k.

5.41 Оценивание (неопределенности измерений) по типу А;

К: А типі бойынша (өлшем белгісіздігін) бағалау;

E: type A evaluation of measurement uncertainty, type A evaluation;

Оценивание составляющей неопределенности измерений путем статистического анализа измеренных значений величины, получаемых при определенных условиях измерений.

Примечание - О различных типах условий измерений - см. условия повторяемости измерений, условия промежуточной прецизионности измерений и условия воспроизводимости измерений.

5.42 Оценивание (неопределенности измерений) по типу B;

К: В типі бойынша (өлшем белгісіздігін) бағалау;

E: type B evaluation of measurement uncertainty, type B evaluation;

Оценивание составляющей неопределенности измерений способами, отличными от оценивания неопределенности измерений по типу А.

Пример - Оценивание, основанное на информации:

- связанной со значениями величины, взятыми из авторитетных публикаций;

- связанной со значением аттестованного стандартного образца;

- полученной из сертификатов калибровки;

- о дрейфе;

- связанной с классом точности поверенного средства измерений;

- полученной, исходя из пределов, установленных на основе опыта.

5.43 Бюджет неопределенности;

К: белгісіздік бюджеті;

E: uncertainty budget;

Отчет о неопределенности измерений, составляющих неопределенности, их вычислении и суммировании.

Примечание - Бюджет неопределенности может включать модель измерений, оценки и   неопределенности   измерений,   связанные    с величинами,    входящими в модель измерений, ковариации, виды применяемых функций плотности вероятностей, число степеней свободы, тип оценивания    неопределенности   и коэффициент охвата.

5.44 Дефинициальная неопределенность;

К: дефинициалды белгісіздік;

E: definitional uncertainty;

Составляющая неопределенности измерений, являющаяся результатом ограниченной детализации в определении измеряемой величины.

Примечания

1 Дефинициальная неопределенность есть практический минимум неопределенности измерений при любом измерении данной величины.

2 Любое изменение детализации в определении величины ведет к другой дефиницальной неопределенности.

5.45 Целевая неопределенность (измерений);

К: мақсатты белгісіздік; мақсатты өлшем белгісіздігі;

E: target measurement uncertainty, target uncertainty;

Верхняя граница неопределенности измерений, заранее установленная, исходя из предполагаемого использования результатов измерений.

5.46 Относительная стандартная неопределенность измерений;

К: салыстырмалы стандартты өлшем белгісіздігі;

E: relative standard measurement uncertainty;

Стандартная неопределенность измерений, деленная на модуль измеренного значения величины.

Примечание - Аналогично может быть определена относительная расширенная неопределенность.

5.47 Метрологическая   совместимость (результатов  измерений);

К: метрологиялық үйлесімділік (өлшем нәтижелерінің);

E: metrological compatibility of measurement results, metrological compatibility;

Свойство множества результатов измерений для определенной измеряемой величины, при котором абсолютное значение разности любой пары измеренных значений величины, полученное из двух различных результатов измерений, меньше, чем некоторое выбранное кратное стандартной неопределенности измерений этой разности.

Примечание - Метрологическая совместимость результатов измерений заменяет традиционное понятие нахождение в пределах погрешности, т.к. она дает критерий для заключения, относятся ли два результата измерений к одной и той же измеряемой величине или нет. Если в серии измерений величины, которая предполагается постоянной, результат измерения несовместим с остальными, это означает, что или оценка точности измерения некорректна, или измеряемая величина изменилась за промежуток времени между измерениями.

6 Средства измерительной техники

6.1 Средства измерительной техники;

К: өлшеуіш техника құралдары;

Обобщающее понятие, охватывающее технические средства, специально предназначенные для измерений.

Примечание - К средствам измерительной техники относят средства измерений, эталоны, измерительные системы, измерительные установки, измерительные принадлежности, средства сравнения, стандартные образцы и др.

6.2 Средство измерений;

К: өлшем құралы;

E: measuring instrument;

Техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее метрологические характеристики.

6.3 Измерительная система; ИС;

К: өлшеуіш жүйе; ӨЖ;

E: measuring system;

Совокупность средств измерений и других средств измерительной техники, размещенных в разных точках объекта измерения, функционально объединенных с целью измерений одной или нескольких величин, свойственных этому объекту.

Примеры

1 Измерительная система теплоэлектростанции, позволяющая получать измерительную информацию о ряде величин в разных энергоблоках. Она может содержать сотни измерительных каналов.

2 Радионавигационная система для определения местоположения различных объектов, состоящая из ряда измерительно- вычислительных комплексов, разнесенных в пространстве на значительное расстояние друг от друга.

Примечание - Измерительная система в зависимости от решаемой измерительной задачи может рассматриваться как единое средство измерений.

6.4 Установка (измерительная);

К: өлшеуіш қондырғы;

E: measuring installation;

Совокупность функционально объединенных и расположенных в одном месте мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, предназначенная для измерений одной или нескольких величин.

Примечание - Измерительную  установку,  применяемую  для  поверки,  называют поверочной установкой. Измерительную установку, входящую в состав эталона, называют эталонной установкой.

6.5 Измерительный прибор;

К: өлшеуіш аспап;

E: indicating measuring instrument;

Средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия.

Пример - Вольтметр, микрометр, термометр, электронные весы.

Примечания

1 Измерительный прибор, в котором сигнал измерительной информации представлен в визуальной форме, называют показывающим измерительным прибором.

2 Сигнал измерительной информации может быть представлен в визуальной, звуковой или другой заданной форме. Он также может быть передан одному или нескольким другим средствам измерений.

3 Измерительный прибор может быть эталоном.

6.6 Шкала средства измерений; шкала (измерительного прибора);

К: өлшем құралының шкаласы; өлшеуіш аспап шкаласы;

E: scale of a measuring instrument;

Часть средства измерений, представляющая собой упорядоченный набор меток вместе со значениями соответствующей величины.

6.7 Цена деления (шкалы);

К: бөлік бағасы (шкаланың);

E: scale interval;

Разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы средства измерений.

6.8 Длина шкалы;

К: шкала ұзындығы;

E: scale length;

Длина линии, проходящей через центры всех самых коротких отметок шкалы средства измерений и ограниченной начальной и конечной отметками.

Примечания

1 Линия может быть реальной или воображаемой, кривой или прямой.

2 Длина шкалы выражается в единицах длины независимо от единиц, указанных на шкале.

6.9 Начальное значение шкалы;

К:  шкаланың бастапқы мәні;

Наименьшее значение величины, которое может быть отсчитано по шкале средства измерений.

Пример - Для медицинского термометра начальным значением шкалы является 34,3 ºС.

6.10 Конечное значение шкалы;

К: шкаланың соңғы мәні;

Наибольшее значение величины, которое может быть отсчитано по шкале средства измерений.

Пример - Для медицинского термометра конечным значением шкалы является 42 ºС.

6.11 Мера (материальная);

К: өлшем (материалдық);

E: material measure;

Средство измерений, которое воспроизводит  в  процессе  использования или постоянно хранит величины одного или более данных родов, с приписанными им значениями.

Пример - Эталонная гиря, мера вместимости (которая сохраняет одно или несколько значений величины, со шкалой значений величины или без нее), эталонный резистор, линейная шкала (линейка), концевая мера длины, эталонный генератор сигналов, меры твердости (минералы различной твердости по шкале Мооса), аттестованный стандартный образец.

Примечание - Материальная мера может быть эталоном.

6.12 Измерительный преобразователь; ИП;

К өлшеуіш түрлендіргіш; ӨТ;

E: measuring transducer;

Средство измерений или его часть, служащее для получения и преобразования информации об  измеряемой величине в  форму,  удобную  для  обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи.

Пример - Термопара, трансформатор электрического тока, тензодатчик, электрод для измерения pH, трубка Бурдона, биметаллическая пластина.

6.13 Чувствительный элемент; первичный измерительный преобразователь; преобразователь; датчик;

К: сезгіш элемент; алғашқы өлшеуіш түрлендіргіш; түрлендіргіш; бергіш;

E: sensor;

Измерительный преобразователь, преобразователь, на который непосредственно носителем воздействует материальный объект или явление, являющееся носителем величины, подлежащей измерению.

Пример - Чувствительная катушка платинового термометра сопротивления, ротор турбинного расходомера, трубка Бурдона в манометре, поплавок уровнемера, фотоэлемент спектрометра, термотропный жидкий кристалл, который изменяет цвет в зависимости от температуры.

Примечание - Конструктивно обособленные первичный преобразователь или совокупность первичного и других измерительных преобразователей называют датчиком.

6.14 Детектор;

К: детектор;

E: detector;

Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной.

Пример - Галогенный течеискатель, лакмусовая бумага.

Примечание - В химии для этого понятия часто используют термин индикатор.

6.15 Средство сравнения;

К: салыстыру құралы;

E: transfer measurement device, transfer device;

Техническое средство или определенная среда, посредством которых возможно выполнять сравнение друг с другом мер однородных величин или показания измерительных приборов.

Примечания

1 Иногда техническое средство снабжается средством измерений, обеспечивающим функцию сравнения.

2 В [1] используется термин устройство сравнения: устройство, которое используется как средство сличения эталонов.

Примеры

1 Рычажные весы, на одну чашку которых устанавливается эталонная гиря, а на другую поверяемая - есть средство для их сравнения.

2 Жидкость для сравнения показаний ареометров служит необходимой средой для градуировки.

3 Температурное поле, создаваемое термостатом для сравнения показаний термометров, является необходимой средой.

4 Давление среды, создаваемое компрессором, может быть измерено поверяемым и эталонным манометрами одновременно. На основании показаний эталона градуируется поверяемый прибор.

6.16 Компаратор;

К: компаратор;

E: comparator;

Средство измерений, предназначенное для сличения мер однородных величин, измерительных преобразователей и измерительных приборов.

Примеры

1 Рычажные весы.

2 Компаратор для сличения нормальных элементов.

6.17 Основное средство измерений;

К: негізгі өлшем құралы;

E: the basic measuring instrument;

Средство измерений той величины, значение которой необходимо получить в соответствии с измерительной задачей.

6.18 Вспомогательное средство измерений;

К: қосалқы өлшем құралы;

E: auxiliary (measuring) instrument;

Средство измерений той величины, влияние которой на основное средство измерений или объект измерений необходимо учитывать для получения результатов измерений требуемой точности.

Пример - Термометр для измерения температуры газа в процессе измерений объемного расхода этого газа.

6.19 Измерительные принадлежности;

К: өлшеуіш жабдықтар;

E: measuring accessories;

Вспомогательные средства, служащие для обеспечения необходимых условий для выполнения измерений с требуемой точностью.

Примечание - Измерительные принадлежности предназначены для защиты от воздействия влияющих величин.

Примеры

1 Термостат;

2 Барокамера;

3 Специальные противовибрационные фундаменты;

4 Устройства, экранизирующие влияние электромагнитных полей;

5 Тренога для установки прибора по уровню.

6.20 Тип средства измерений;

К: өлшем құралының типі;

E: pattern of a measuring instrument;

Совокупность средств измерений одного и того же назначения, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации.

Примечание - Средства измерений одного типа могут иметь различные модификации (например, отличаться по диапазону измерений).

6.21 Измерительная цепь;

К: өлшеуіш тізбек;

E: measuring chain;

Последовательность элементов средства измерений, которая образует единый путь сигнала от чувствительного элемента к выходному элементу, формирующему показание.

Пример - Электроакустическая измерительная цепь, содержащая микрофон, аттенюатор, фильтр, усилитель и вольтметр.

6.22 Регулировка (средства измерений);

К: өлшем құралын реттеу;

E: adjustment of a measuring instrument;

Совокупность операций, которые применяются к средству измерений для того, чтобы обеспечить требуемые показания, соответствующие заданным значениям величины, подлежащей измерению.

Примечания

1 Виды регулировки включают регулировку нуля средства измерений, регулировку смещения и регулировку диапазона (иногда называемую регулировкой коэффициента усиления).

2 Регулировка нуля средства измерений обеспечивает нулевое показание, соответствующее нулевому значению величины, подлежащей измерению.

6.23 Индикатор;

К: индикатор;

Техническое средство или вещество, предназначенное для установления наличия какой-либо физической величины или превышения уровня ее порогового значения.

Пример - Индикатором наличия (или отсутствия) измерительного сигнала может служить осциллограф. Индикатор близости к нулю сигнала называют нулевым или нуль-индикатором. При химических реакциях в качестве индикатора применяют лакмусовую бумагу и какие-либо вещества. В области измерений ионизирующих излучений индикатор часто дает световой и (или) звуковой сигнал о превышении уровнем радиации его порогового значения.

6.24 Средства поверки;

К: салыстырып тексеру құралдары;

Эталоны, поверочные установки и другие средства измерений, применяемые при поверке в соответствии с установленными правилами.

Примечание - Применительно к одному средству термин может применяться в единственном числе - средство поверки.

6.25 Средства калибровки;

К: калибрлеу құралдары;

Эталоны и другие средства измерений, применяемые при калибровке в соответствии с методиками калибровки.

6.26 Аттестованная смесь;

К: аттестатталған қоспа;

Смесь двух и более веществ (материалов), приготовленная по документированной методике, с установленными в результате аттестации по расчетно-экспериментальной процедуре приготовления значениями метрологических характеристик, определяющих состав смеси.

Примечания

1. Допускается применение терминологической статьи «Аттестованный раствор АР».

2 Аттестованная смесь может представлять собой смесь газов, раствор, суспензию, сплав, механическую смесь дисперсных материалов (веществ) и т.п.

6.27 Модификация типа средств измерений;

К: өлшем құралы типінің модификациясы ;

Изменение, вносимое производителем в средства измерений, которое меняет (или может изменить) некоторые его метрологические и технические характеристики, назначение или область применения.

6.28 Типоразмерный ряд средств измерений;

К: өлшем құралдарының тип  өлшемді қатары;

Ряд из двух и более разновидностей средств измерений, находящихся в пределах одного типа, но для каждой из которых установлены неповторяющиеся сочетания диапазонов измерений, показателей точности и/или других параметров.

6.29 Поверительное клеймо;

К: салыстырып тексеру таңбасы;

Знак, служащий для нанесения его оттиска на средства измерений и/или на эксплуатационную документацию в целях удостоверения положительных результатов поверки средств измерений.

6.30 Испытательное оборудование;

К: сынау жабдығы;

Техническое средство, предназначенное для воспроизведения условий воздействий с нормированными метрологическими характеристиками.

7 Свойства и метрологические характеристики средств измерений

7.1 Метрологическая характеристика (средства измерений); MX;

К: метрологиялық сипаттама (өлшем құралының); МС;

E: metrological characteristic of a measuring instrument;

Характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений.

Примечание - Для каждого типа средств измерений устанавливают свои метрологические характеристики.

7.2 Нормируемые метрологические характеристики (типа средства измерений); НМХ;

К: нормаланатын метрологиялық сипаттамалар (өлшем құралы типінің);

E: rated metrological characteristics of a measuring instrument type;

Совокупность метрологических характеристик данного типа средств измерений, устанавливаемая нормативными документами на средства измерений.

7.3 Точностные характеристики (средства измерений);

К: дәлдік сипаттамалар (өлшем құралының);

E: accuracy characteristics of a measuring instrument;

Совокупность метрологических характеристик данного типа средства измерений, влияющих на точность измерения.

Примечание - К точностным характеристикам относят погрешность средства измерений, нестабильность, смещение нуля и др.

7.4 Точность (средства измерений);

К: дәлдік (өлшем құралының);

E: accuracy of	 a measuring instrument;

Качество средства измерений, отражающее близость к нулю его погрешности.

Примечание -  Считается, что чем меньше погрешность, тем точнее средство измерений.

7.5 Класс точности;

К: дәлдік сыныбы;

E: accuracy class;

Обобщенная характеристика данного типа средств измерений, как правило, отражающая их уровень точности и выражаемая точностными характеристиками средств измерений.

Примечания

1 Класс точности обычно обозначается числом или символом, принятым по соглашению.

2 Класс точности дает возможность судить о значениях инструментальных погрешностей или инструментальных неопределенностей средств измерений данного типа при выполнении измерений.

3 Класс точности применяется и к материальным мерам.

7.6 Погрешность средства измерений;

К: өлшем құралының қателігі;

E: error (of indication) of a measuring instrument;

Разность между показанием средства измерений и известным опорным (действительным) значением величины.

7.7 Предел допускаемой погрешности (средства измерений);

К: рұқсат етілетін қателіктің шегі (өлшем құралының);

E: limit of error;

Наибольшее значение погрешности средства измерений (без учета знака), устанавливаемое нормативным документом для данного типа средств измерений, при котором оно еще признается метрологически исправным.

Примечание - Обычно устанавливают пределы допускаемой погрешности, т.е нижнюю и верхнюю границы интервала, за которые не должна выходить погрешность.

7.8 Систематическая погрешность средства измерений;

К: өлшем құралының жүйелік қателігі;

E: systematic error of a measuring instrument;

Составляющая погрешности средства измерений, принимаемая за постоянную или закономерную изменяющуюся.

Примечание - Систематическая погрешность данного средства измерений, как правило, будет отличаться от систематической погрешности другого экземпляра средства измерений этого же типа, вследствие чего для группы однотипных средств измерений систематическая погрешность может иногда рассматриваться как случайная погрешность.

7.9 Случайная погрешность средства измерений;

К: өлшем құралының кездейсоқ қателігі;

E: random error of a measuring instrument ;

Составляющая погрешности средства измерений, изменяющаяся случайным образом.

7.10 Абсолютная погрешность средства измерений;

К: өлшем құралының абсолюттік қателігі;

E: absolute error of a measuring instrument;

Погрешность средства измерений, выраженная в единицах измеряемой величины.

7.11 Относительная погрешность средства измерений;

К: өлшем құралының салыстырмалы қателігі;

E: relative error of a measuring instrument;

Погрешность средства измерений, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к опорному значению измеряемой величины.

7.12 Приведенная погрешность (средства измерений);

К: келтірілген қателік (өлшем құралының);

E: reduced error of a measuring instrument;

Погрешность средства измерений, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к нормирующему значению величины.

Примечания

1 Часто за нормирующее значение принимают максимальное значение диапазона измерений или разность между максимальным и минимальным значениями диапазона измерений.

2 Приведенную погрешность обычно выражают в процентах.

7.13 Основная погрешность (средства измерений);

К: негізгі қателік (өлшем құралының);

E: intrinsic error of a measuring instrument;

Погрешность средства измерений, применяемого в нормальных условиях.

7.14 Дополнительная погрешность (средства измерений);

К: қосымша қателік (өлшем құралының);

E: complementary error of a measuring instrument;

Составляющая погрешности средства измерений, возникающая дополнительно к основной погрешности вследствие отклонения какой- либо из влияющих величин от нормального ее значения или вследствие ее выхода за пределы нормальной области значений.

7.15 Статическая погрешность (средства измерений);

К: статикалық қателік (өлшем құралының);

Погрешность средства измерений, применяемого для измерения постоянной величины.

7.16 Динамическая погрешность (средства измерений);

К: динамикалық қателік (өлшем құралының);

Разность между погрешностью средства измерений в динамическом режиме и его статистической погрешностью, соответствующей значению величины в данный момент времени.

7.17 Погрешность в контрольной точке;

К: бақылау нүктесіндегі қателік;

E: datum measurement error, datum error;

Погрешность средства измерений или измерительной системы для заданного значения измеряемой величины.

7.18 Погрешность нуля;

К: нөлдің қателігі;

E: zero error;

Погрешность	средства измерений в контрольной точке, когда заданное значение измеряемой величины равно нулю.

7.19 Неопределенность измерений нуля;

К: нөлдің өлшем белгісіздігі;

E: null measurement uncertainty;

Неопределенность измерений, когда заданное значение измеряемой величины равно нулю.

Примечания

1 Неопределенность измерений нуля связывается с нулевым показанием или показанием, близким к нулю, и охватывает интервал, для которого неизвестно, является ли измеряемая величина слишком малой, чтобы быть обнаруженной, или показание средства измерений вызвано только шумом.

2 Понятие неопределенность измерений нуля также применяется, когда при измерении получено различие для образца и фона.

7.20 Погрешность меры;

К: өлшемнің қателігі;

Разность между номинальным значением меры и опорным значением воспроизводимой ею величины.

7.21 Инструментальное смещение;

К: құралдық жылжу;

E: instrumental bias;

Разность между средним повторных показаний и опорным значением величины.

7.22 Инструментальная неопределенность;

К: құралдық белгісіздік;

E: instrumental measurement uncertainty;

Составляющая неопределенности измерений, обусловленная применяемым средством измерений или измерительной системой.

Примечания

1 Инструментальную неопределенность, как правило, определяют при калибровке средства измерений или измерительной системы, за исключением первичного эталона, когда для этого используют иные подходы.

2 Инструментальную неопределенность используют при оценивании неопределенности измерений по типу В.

3 Информация, касающаяся инструментальной неопределенности, может быть приведена в спецификации средства измерений.

7.23 Показание;

К: көрсеткіш;

E: indication;

Значение величины, формируемое средством измерений или измерительной системой.

Примечания

1 Показание часто представляется в виде позиции указателя на дисплее для аналоговых выходов, отображенного или напечатанного числа для цифровых выходов, кодовой комбинации для кодовых выходных сигналов или приписанного значения величины для материальных мер.

2 Показание и соответствующее значение измеряемой величины не обязательно являются значениями величин одного рода.

7.24 Фоновое показание;

К: фондық көрсеткіш;

E: blank indication, background indication;

Показание при условии, что представляющая интерес измеряемая величина не вносит вклад в это показание.

7.25 Диапазон показаний;

К: көрсеткіштер ауқымы;

E: indication interval;

Область значений шкалы измерительного прибора, ограниченная начальным и конечным значениями шкалы.

Примечание - В некоторых областях используется термин интервал показаний.

7.26 Номинальный диапазон (показаний);

К: номиналды ауқым; номиналды көрсеткіштер ауқымы;

E: nominal indication interval, nominal interval;

Множество значений величины между округленными или приближенными начальным и конечным значениями шкалы, достижимыми при определенной регулировке средства измерений, и используемое для обозначения данной регулировки.

Примечание - В некоторых областях используется термин номинальный интервал.

7.27 Номинальный размах (показаний);

К: номиналды қарқын; номиналды көрсеткіштер қарқыны;

E: range of a nominal indication interval;

Абсолютное значение разности между предельными значениями величины номинального диапазона показаний.

7.28 Номинальное значение величины;

К: шаманың номиналды мәні;

E: nominal quantity value, nominal value;

Округленное или приближенное значение величины, приписанное средству измерений, которым следует руководствоваться при его применении.

Пример – Резисторы с номинальным значением 1 Ом, гиря с номинальным значением 1 кг, -20 °С как максимальная температура по Цельсию при хранении. Нередко номинальное значение указывают на мере.

Примечание – Значение величины, приписанное мере или партии мер при изготовлении называют номинальным значением меры.

7.29 Действительное значение меры;

К: өлшемнің нақты мәні;

E: conventional true value of a material measure;

Значение величины, приписанное мере на основании ее калибровки или поверки.

Примеры

1 В состав первичного эталона единицы массы входит платиноиридиевая гиря с номинальным значением массы 1 кг, тогда как действительное значение ее массы составляет 1,000000087 кг, полученное в результате международных сличений с международным эталоном килограмма, хранящимся в Международном Бюро Мер и Весов.

2 Для номинального диапазона показаний от -10 В до +10 В номинальный размах показаний составит 20 В.

7.30 Вариация, вызванная влияющей величиной;

К: ықпал ететін шамадан туындаған вариация;

E: variation due to an influence quantity;

Разность показаний для данного значения измеряемой величины, обусловленная тем, что влияющая величина принимает последовательно два разных значения.

7.31 Вариация показаний (измерительного прибора);

К: көрсеткіштер вариациясы (өлшеуіш аспаптың);

Разность показаний измерительного прибора в  одной  и  той  же точке диапазона измерений при плавном подходе к этой точке со стороны меньших и больших значений измеряемой величины.

Примечание – В высокочувствительных (особенно в электронных) измерительных приборах вариация приобретает иной смысл и может быть раскрыта как колебания его показаний около среднего значения (показание «дышит»).

7.32 Время отклика (при скачкообразном воздействии);

К: жауап беру уақыты;

E: step response time;

Интервал времени от момента, когда значение величины на входе средства измерений или измерительной системы скачкообразно изменяется до определенного уровня (значения), до момента, когда соответствующее показание средства измерений или измерительной системы достигает установившегося конечного значения и остается в заданных пределах.

7.33 Инструментальный дрейф;

К: құралдық дрейф;

E: instrumental drift;

Непрерывное или ступенчатое изменение показаний во времени, вызванное изменениями метрологических характеристик средства измерений.

Примечание – Инструментальный дрейф не связан ни с изменением измеряемой величины, ни с изменением любой выявленной влияющей величины.

7.34 Диапазон измерений; рабочий диапазон;

К: өлшемдер ауқымы; жұмыстық ауқым;

E: measuring interval, working interval;

Множество значений величин одного рода, которые могут быть измерены данным средством измерений или измерительной системой с указанными инструментальной неопределенностью или указанными показателями точности при определенных условиях.

Примечания

1 В некоторых областях используют термин измерительный интервал или интервал измерений.

2 Нижнюю границу диапазона измерений не следует путать с пределом обнаружения.

7.35 Разрешение;

К: мүмкіндік;

E: resolution;

Наименьшее изменение измеряемой величины, которое является причиной заметного изменения соответствующего показания.

Примечание – Разрешение может зависеть, например, от шума (собственного или внешнего) или трения. Оно может также зависеть от значения измеряемой величины.

7.36 Разрешающая способность измерительного прибора;

К: өлшеуіш аспаптың  алғырлық мүмкіндігі;

E: resolution of a displaying device;

Наименьшая разность между показаниями, которая может быть заметно различима.

7.37 Предел обнаружения;

К: анықтау шегі;

E: detection limit, limit of detection;

Измеренное значение величины, полученное в соответствии с данной методикой измерений, для которого вероятность ошибочного утверждения об отсутствии компонента в материале равна β, а вероятность ошибочного утверждения о его наличии равна α.

Примечания

1 Термин широко применяется в области количественного химического анализа, где часто по умолчанию принимают значения α и β равными 0,05.

2 Термины чувствительность и порог чувствительности не следует использовать для предела обнаружения.

7.38 Избирательность;

К: талғамдылық;

E: selectivity of a measuring system, selectivity;

Свойство средства измерений или измерительной системы, применяемой согласно установленной методике измерений для получения измеренных значений одной или нескольких измеряемых величин, заключающееся в независимости значений этих величин друг от друга и от влияющих величин объекта измерения.

Примеры

1 Способность измерительной системы для ионизирующего излучения реагировать на данное излучение при измерении в присутствии постороннего излучения.

2 Способность измерительной системы измерять молярную концентрацию креатинина в плазме крови по методу Яффе без влияния со стороны глюкозы, урата, кетона и белков.

Примечание – В химии избирательность измерительной системы обычно получают для величин, соответствующих определенным компонентам объекта измерения, концентрации которых лежат в установленных интервалах.

7.39 Чувствительность (средства измерений);

К: сезгіштік (өлшем құралының);

E: sensitivity of a measuring system, sensitivity;

Отношение изменения показаний средства измерения к вызывающему его изменению измеряемой величины.

Примечание – Различают абсолютную и относительную чувствительность. Абсолютную чувствительность определяют по формуле S = Δl/Δх, относительную чувствительность – по формуле S0 = Δl/(Δх/х), где Δl – изменение показаний, х – измеряемая величина, Δх – изменение измеряемой величины.

7.40 Порог чувствительности (средства измерений);

К: сезгіштік табалдырығы (өлшем құралының);

E: discrimination threshold;

Наименьшее значение изменения величины, начиная с которого может осуществляться ее измерение данным средством измерения.

Примечания

1 Если самое незначительное изменение массы, которое вызывает перемещение стрелки весов, составляет 10 мг, то порог чувствительности весов равен 10 мг.

2 Порог чувствительности может зависеть от шума и значения измеряемой величины.

3 Кроме терминов, указанных в 7.39 и 7.40, на практике применяют также термины: реагирование и порог    реагирования, подвижность    средства    измерений и порог подвижности, срабатывание и порог срабатывания. Иногда применяют термин пороговая чувствительность. Это свидетельствует о том, что терминология для выражения понятий, связанных со свойствами средства измерений реагировать на малые изменения измеряемых величин, еще не устоялась.

4 В [1] используется термин порог реагирования: наибольшее изменение значения измеряемой величины, не вызывающее заметного изменения соответствующего показания.

7.41 Зона нечувствительности средства измерений; мертвая зона;

К: өлшем құралының сезбейтін аймағы;

E: dead band;

Диапазон значений измеряемой величины, в пределах которого ее изменения не вызывают значимого изменения показания средства измерений.

7.42 Условия стабильности измерений;

К: өлшемдердің тұрақтылық шарттары;

E: steady state condition;

Условия измерений, при которых метрологические характеристики, установленные при калибровке средства измерений или измерительной системы, сохраняются в процессе эксплуатации.

Примечание – В условиях стабильности измерений сохраняется метрологическая исправность средства измерений.

7.43 Нормальные условия (измерений);

К: өлшемдердің қалыпты шарттары;

E: reference operating condition; reference condition;

Условия измерений, предписанные для оценивания характеристик средства измерений или измерительной системы или для сравнения результатов измерений.

Примечания

1 Нормальные условия измерений характеризуются нормальной областью значений влияющих величин. Нормальные условия измерений устанавливаются в нормативных документах на средства измерений конкретного типа или при их поверке (калибровке).

2 Погрешность средства измерений в нормальных условиях называют основной погрешностью средства измерений.

3 Нормальные условия относятся к условиям измерений, при которых установленная инструментальная неопределенность или погрешность будет наименьшей.

4 В [1] при установлении нормальных условий приводится также область значений измеряемой величины.

7.44 Нормальное значение (влияющей величины);

К: қалыпты мән (әсер етуші шаманың);

Значение влияющей величины, к которому приводятся результаты измерений одной и той же величины, выполненные в разных условиях.

7.45 Нормированные условия измерений; рабочие условия измерений;

К: өлшемдердің нормаланған шарттары; өлшемдердің жұмыс шарттары;

E: rated operating condition;

Условия измерений, которые должны выполняться во время измерения для того, чтобы средство измерений или измерительная система функционировали в соответствии со своим назначением.

Примечания

1 Нормированные условия измерений характеризуются рабочей областью значений влияющих величин.

2 Составляющая погрешности средства измерений, возникающая дополнительно к основной погрешности вследствие выхода влияющих величин за пределы нормальной области значений называют дополнительной погрешностью.

3 В [1] при установлении нормированных условий измерений устанавливается также область значений измеряемой величины.

7.46 Предельные условия (измерений);

К: өлшемдердің шектік шарттары;

E: limiting operating condition;

Условия измерений, характеризуемые экстремальными значениями измеряемой и влияющих величин, которые средство измерений или измерительная система может выдержать без разрушений и ухудшения метрологических характеристик, если  они  впоследствии  будут использоваться в своих нормированных условиях измерения.

7.47 Метрологическая исправность (средства измерений);

К: метрологиялық дұрыстық (өлшем құралының);

Состояние средства измерений, при котором все его нормируемые метрологические характеристики соответствуют установленным требованиям.

7.48 Метрологическая надежность (средства измерений);

К: метрологиялық сенімділік (өлшем құралының);

Надежность средства измерений, в части сохранения его метрологической исправности.

7.49 Метрологический отказ (средства измерений);

К: метрологиялық жарамсыздық (өлшем құралының);

Выход метрологической характеристики средства измерений за установленные пределы.

Пример – Если погрешность средства измерений класса точности 0,01 стала превышать 0,01 %, то это значит, что произошел метрологический отказ и средство измерений уже не соответствует установленному ранее классу точности. Если не установлены технические неполадки, то средству измерений может быть присвоен другой, более низкий класс точности.

7.50 Стабильность (средства измерений);

К: өлшем құралының тұрақтылығы;

E: stability of a measuring instrument, stability;

Свойство средства измерений, отражающее неизменность во времени метрологических характеристик.

Примечание – Стабильность может количественно выражаться разными способами.

Примеры

1 Указанием длительности интервала времени, за который метрологическая характеристика изменилась на установленное значение.

2 Указанием изменения характеристики за установленный интервал времени, что часто называют нестабильностью средства измерений.

7.51 Смещение нуля;

К: нөлдік ауытқу;

E: zero displacement;

Смещение средства измерений, отличное от нуля, при входном сигнале, равном нулю.

Примечание - Различают «смещение механического нуля», наблюдаемое как отклонение указателя от нуля шкалы приборов с механическими указателями, и «смещение электрического нуля», наблюдаемое как существование выходного сигнала при нулевом входном сигнале приборов.

7.52 Межповерочный интервал средства измерений;

К: өлшем құралының салыстырып тексеру аралығы;

Промежуток времени между двумя последовательно осуществляемыми периодическими поверками.

8 Эталоны

8.1 Эталон (единицы величины или шкалы измерений);

К: эталон (шама бірлігінің немесе өлшемдер шкаласының);

E: measurement standard, etalon;

Средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения единицы величины (кратных либо дольных значений единицы величины) в целях передачи ее размера другим средствам измерений данной величины, утвержденное в порядке, установленном уполномоченным органом.

Примечания

1 В [1] используется термин эталон: реализация определения данной величины с установленным значением величины и связанной с ним неопределенностью измерений, используемая в качестве основы для сравнения.

2 «Реализация определения данной величины» может обеспечиваться средством измерения, материальной мерой или стандартным образцом.

3 Метрологические характеристики эталона аналогичны метрологическим характеристикам средств измерений (например, характеристики точности и стабильности).

8.2 Воспроизведение единицы (величины);

К: шама бірлігін жаңғырту;

Совокупность операций по материализации единицы величины с помощью первичного эталона.

Примечание – [1] рассматривает три процедуры воспроизведения единицы величины. Первая состоит в физической реализации единицы измерения в соответствии с ее определением (воспроизведение в буквальном смысле). Вторая процедура состоит в использовании высокостабильного эталона, основанного на физическом явлении, как, например, в случае использования стабилизированных по частоте лазеров при воспроизведении метра, эффекта Джозефсона для вольта, квантового эффекта Холла для ома. Третья    процедура состоит в принятии материальной меры в качестве эталона. Это имеет место, например, в случае эталона 1 кг.

8.3 Воспроизведение основной единицы;

К: негізгі бірлікті жаңғырту;

Воспроизведение единицы путем создания фиксированной по размеру величины в соответствии с определением единицы.

8.4 Воспроизведение производной	 единицы;

К: туынды бірлікті жанғырту;

Воспроизведение единицы величины в соответствии с уравнением связи между данной производной единицей и основными единицами.

8.5 Хранение единицы;

К: бірлікті сақтау;

E : unit storage ;

Совокупность операций, обеспечивающих неизменность во времени размера единицы, воспроизводимой, хранимой и передаваемой данным эталоном.

Примечание – Хранение единицы осуществляется при соблюдении обязательных технических требований и требований к содержанию и применению эталона.

8.6 Передача единицы величины;

К: шама бірлігін беру;

E: transfer of the size of unit;

Приведение размера величины, хранимой средством измерений, к единице величины, воспроизводимой или хранимой эталоном данной единицы величины или стандартным образцом.

8.7 Передача шкалы (измерений) (величины);

К: шама өлшемінің шкаласын беру;

Совокупность операций, имеющих целью воссоздание шкалы измерений (или ее участка) в соответствии с ее спецификацией.

8.8 Хранение эталона; содержание эталона;

К: эталонды сақтау; эталонды ұстау;

E: conservation of a measurement standard, maintenance of a measurement standard;

Совокупность операций, необходимых для обеспечения выполнения обязательных метрологических и технических требований к эталонам, а также требований к их содержанию и применению.

Примечания

1 Хранение эталона включает его регулярные исследования,  в том числе сличения с национальными эталонами других стран, калибровку или поверку стран, калибровку или поверку с целью подтверждения выполнения обязательных требований к метрологическим характеристикам и совершенствования методов передачи единицы или шкалы измерений.

2 Для руководства работами по содержанию эталонов устанавливают специальную категорию должностных лиц – ученых хранителей государственных эталонов, назначаемых из числа ведущих в данной области специалистов-метрологов.

8.9 Естественный эталон;

К: табиғи эталон;

E: intrinsic measurement standard, intrinsic standard;

Эталон, основанный на присущих и воспроизводимых свойствах материального объекта или явления.

Примеры

1 Ячейка тройной точки воды как естественный эталон термодинамической температуры.

2 Естественный эталон разности электрических потенциалов, основанный на эффекте Джозефсона.

3 Естественный эталон электрического сопротивления, основанный на квантовом эффекте Холла.

4 Образец меди как естественный эталон электропроводности.

Примечания

1 Значение величины естественного эталона приписывается по соглашению и не требует установления связи с другими эталонами того же вида. Показатели точности определяются с учетом двух составляющих: первая связана с согласованным значением величины, вторая связана с конструкцией, исполнением и хранением эталона.

2 Естественные эталоны, которые основаны на квантовых явлениях, обычно имеют наивысшую стабильность.

3 Прилагательное «естественный» не означает, что такой эталон может быть создан и использован без специального обслуживания или что такой эталон невосприимчив к внутренним и внешним влияниям.

8.10 Первичный эталон;

К: алғашқы эталон;

E: primary measurement standard, primary standard;

Эталон, основанный на использовании первичной референтной методики измерений или созданный как артефакт, выбранный по соглашению.

Примечания

1 Первичный эталон обеспечивает воспроизведение единицы или шкалы измерений с наивысшей точностью.

2 Метрологические свойства первичных эталонов единиц величин устанавливают независимо от других эталонов единиц этих же величин.

3 Для первичного эталона, воспроизводящего единицу в специфических условиях (высокие и сверхвысокие частоты, малые и большие энергии, давления, температуры, особые состояния вещества и т.п.) используют термин первичный специальный эталон.

8.11 Вторичный эталон;

К: екінші эталон;

E: secondary measurement standard, secondary standard;

Эталон, получающий единицу величины или шкалу измерений непосредственно от первичного эталона данной единицы или шкалы.

8.12 Эталон сравнения;

К: салыстыру эталоны;

E: transfer standard;

Эталон, применяемый для сличений эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличены друг с другом.

8.13 Рабочий эталон;

К: жұмыс эталоны;

E: working measurement standard;

Эталон, предназначенный для передачи единицы величины или шкалы измерений средствам измерений.

Примечание – При необходимости рабочие эталоны подразделяют на разряды (1-й, 2-й, ..., n-й).

В этом случае передачу единицы осуществляют через цепочку соподчиненных по разрядам рабочих эталонов. При этом от последнего рабочего эталона в этой цепочке единицу передают средству измерений.

8.14 Калибратор;

К: калибратор;

E: calibrator;

Эталон, используемый при калибровке или поверке.

Примечание - Термин калибратор используется только в определенных областях.

8.15 Транспортируемый эталон;

К: тасымалданушы эталон;

E: travelling measurement standard, travelling standard;

Эталон (иногда специальной конструкции), предназначенный для его транспортирования к местам поверки (калибровки) средств измерений или сличений эталонов.

8.16 Исходный эталон;

К: бастапқы эталон;

E: reference measurement standard, reference standard;

Эталон, обладающий наивысшими метрологическими свойствами (в стране или группе стран, в регионе, министерстве (ведомстве), организации, предприятии или лаборатории), передающий единицу величины или шкалу измерений подчиненным эталонам и имеющимся средствам измерений.

Примечание – Эталоны, стоящие в поверочной схеме (калибровочной иерархии) ниже исходного эталона, обычно называют подчиненными эталонами.

8.17 Национальный эталон;

К: ұлттық эталон;

E: national measurement standard, national standard;

Эталон, признанный национальными органами власти для использования в государстве или экономике в качестве исходного для страны.

Примечание – В некоторых странах СНГ в качестве национального эталона используют вторичный или рабочий эталон.

8.18 Международный эталон;

К: халықаралық эталон;

E: international measurement standard;

Эталон, который признан всеми государствами, подписавшими международное соглашение, и предназначен для всего мира.

8.19 Стандартный образец; СО;

К: стандартты үлгі; СҮ;

E: reference material, RM;

Материал (вещество) с установленными показателями точности измерений и метрологической прослеживаемостью, достаточно однородный и стабильный в отношении определенных свойств для того, чтобы использовать его при измерении или при оценивании качественных свойств в соответствии с предполагаемым назначением.

Примечания

1 Оценивание качественного свойства дает значение этого качественного свойства и соответствующую неопределенность. Эта неопределенность не является неопределенностью измерений.

2 Стандартные образцы с приписанными значениями величины или без них могут использоваться для контроля прецизионности измерений, тогда как для калибровки или контроля правильности измерений могут использоваться только стандартные образцы с приписанными значениями величины.

3 Некоторые стандартные образцы могут иметь приписанные значения величины, которые являются метрологически прослеживаемыми к внесистемной единице измерения. К таким образцам относятся вакцины, которым Всемирной организацией здравоохранения приписываются Международные Единицы (ME).

4 Один и тот же стандартный образец не может использоваться и для калибровки, и для контроля точности результатов измерений применительно к одной и той же измерительной системе.

8.20 Аттестованный стандартный образец; АСО; сертифицированный стандартный образец ССО;

К: аттестатталған стандартты үлгі; АСҮ; сертификатталған стандартты үлгі; ССҮ;

E: certified reference material, CRM;

Стандартный образец с сопроводительной документацией, выданной авторитетным органом, в которой указано одно или более значений определенного свойства с соответствующими показателями точности (неопределенностями) измерений и прослеживаемостью, которые установлены с использованием обоснованных процедур.

Пример – Сыворотка крови человека с приписанным значением величины для концентрации холестерина и соответствующей неопределенностью измерений, указанными в сопроводительном сертификате, которая используется как калибратор или образец для контроля правильности измерений.

Примечание – В этом определении «неопределенность» охватывает и «неопределенность измерений», и «неопределенность, связанную со значением качественного свойства», такую как неопределенность для идентичности и последовательности. «Прослеживаемость» охватывает и     «метрологическую прослеживаемость значения величины» и «прослеживаемость значения качественного свойства».

8.21 Коммутативность  стандартного образца;

К: стандартты үлгінің коммутативтігі;

E: commutability of a reference material;

Свойство стандартного образца, характеризующееся близостью соотношения между результатами измерений определенной величины для этого образца, полученными по двум данным методикам измерений, к такому же соотношению результатов, полученных для других определенных образцов.

Примечания

1 Стандартный образец, о котором идет речь обычно является калибратором, а другие образцы – рутинными пробами.

2 Методики измерений, упомянутые в определении, являются предшествующей и последующей методиками для стандартного образца (калибратора) в калибровочной иерархии.

3 Стабильность коммутативных стандартных образцов следует регулярно контролировать.

8.22 Справочные данные;

К: анықтамалық деректер;

E: reference data;

Данные, относящиеся к свойству материального объекта или явления или к системе компонентов известного состова или структуры, полученные из идентифицированного источника, критически оцененные и обоснованные по точности.

Пример – Справочные данные по растворимости химических соединений, публикуемые IUPAC.

Примечание – В этом определении точность охватывает, например, точность измерений и точность значения качественного свойства.

8.23 Стандартные справочные данные;

К: стандартты анықтамалық деректер;

E: standard reference data;

Справочные данные, опубликованные признанной авторитетной организацией.

Примеры

1 Значения фундаментальных физических констант, которые регулярно оцениваются и публикуются ICSU CODATA.

2 Значения относительных атомных масс (называемые также значениями атомных весов) элементов, которые оцениваются каждые два года IUPAC-CIAAW на Генеральной ассамблее IUPAC и публикуются в Pure Appl. Chem. или в J. Phys. Chem. Ref. Data.

- Метрологическая прослеживаемость

9.1 Единство измерений; ЕИ;

К: өлшем бірлігі; ӨБ;

E: uniformity of measurement;

Состояние измерений, при котором результаты этих измерений выражены в допущенных к применению единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы.

9.2 Метрологическая прослеживаемость;

К: метрологиялық бақылап тексеру;

E: metrological traceability;

Свойство результата измерения, в соответствии с которым результат может быть соотнесен с государственным эталоном единицы величины через документированную неразрывную цепь поверок и калибровок.

Примечания

1 В этом определении «основой для сравнения» может быть определение единицы измерения через ее практическую реализацию или методика измерений, или эталон.

2 Метрологическая прослеживаемость требует наличия установленной калибровочной иерархии и/или поверочной схемы.

3 Описание основы для сравнения должно включать время, в которое она была использована в данной калибровочной иерархии, вместе с любой другой существенной метрологической информацией, например о том, когда была выполнена первая калибровка в калибровочной иерархии.

4 Для измерений с более чем одной входной величиной в модели измерений каждое из значений входных величин должно само быть метрологически прослеживаемо, а калибровочная иерархия может иметь форму разветвленной структуры или сети. Усилия, связанные с установлением метрологической прослеживаемости для каждого значения входной величины, должны быть соизмеримы с ее относительным вкладом в результат измерения.

5 Метрологическая прослеживаемость результата измерения не гарантирует, что показатель точности (неопределенность) измерений соответствует заданной цели или что отсутствуют ошибки.

6 Сличение между двумя эталонами может рассматриваться как калибровка, если это сличение используется для проверки и, при необходимости, для корректировки значения величины, показателей точности (неопределенности) измерений, приписываемых одному из эталонов.

7 Для подтверждения метрологической прослеживаемости ILAC (the International Laboratory Accreditation Cooperation – Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий) рассматривает следующие элементы: непрерывная цепь метрологической прослеживаемости к международным эталонам или национальным эталонам, документированная неопределенность измерений, документированная методика измерений, аккредитация на техническую компетентность, метрологическая прослеживаемость к СИ и интервалы между калибровками.

8 Сокращенный термин «прослеживаемость» иногда используют для обозначения метрологической прослеживаемости, а также и для других понятий, таких как прослеживаемость пробы (sample traceability), прослеживаемость документа (document traceability), прослеживаемость прибора (instrument traceability) или прослеживаемость материала (material traceability), где частью слова является корень «слеж» от слова «след». Вследствие этого предпочтительнее использовать полный термин «метрологическая прослеживаемость», если существует какой-либо риск путаницы.

9.3 Метрологическая сопоставимость (результатов измерений);

К: метрологиялық салыстырымдылық (өлшем нәтижелерінің);

E: metrological comparability of measurement results, metrological comparability;

Сопоставимость результатов измерений для величин данного рода, которые метрологически прослеживаются к одной и той же основе для сравнения.

Пример – Результаты измерений расстояний от Земли до Луны и от Парижа до Лондона метрологически сопоставимы, если они оба метрологически прослеживаются к одной и той же единице измерения, например метру.

Примечания

- См. Примечание 1 к определению 9.2 метрологическая прослеживаемость.

2 Метрологическая сопоставимость результатов измерений не требует, чтобы сравниваемые измеренные значения величины и соответствующие неопределенности (погрешности) измерений были одного порядка.

9.4 Метрологическая прослеживаемость к единице (измерения);

К: өлшем бірлігіне метрологиялық бақылап тексеру;

E: metrological traceability to a measurement unit, metrological traceability to a unit;

Метрологическая прослеживаемость, когда основой для сравнения является определение единицы измерения через ее практическую реализацию.

Примечание – Выражение «прослеживаемость к СИ» означает «метрологическую прослеживаемость к единице измерения Международной системы единиц».

9.5 Сличение эталонов;

К: эталондарды салғастыру;

E: comparison of measurement standards;

Установление соотношения между результатами измерений при воспроизведении и передаче единицы измерения эталонами единиц величин одного уровня точности.

9.6 Калибровка (средств измерений);

К: калибрлеу (өлшем құралдарын);

E: calibration;

Совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью данного эталона единицы величины или средства измерений, и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона единицы величины более высокой точности, в целях определения действительных значений метрологических характеристик эталона единицы величины или средства измерений.

Примечания

1 Примером метрологической характеристики является диаграмма калибровки, несущая информацию об инструментальной неопределенности измерений. При калибровке могут быть определены и другие метрологические характеристики средств измерений.

2 Результаты калибровки позволяют определить значения измеряемой величины по показаниям средства измерений, или поправки к его показаниям, или оценить погрешность этих средств.

3 В [1] термин калибровка определен как операция, в ходе которой при заданных условиях на первом этапе устанавливают соотношение между значениями величин с неопределенностями измерений, которые обеспечивают эталоны, и соответствующими показаниями с присущими им неопределенностями, а на втором этапе на основе этой информации устанавливают соотношение,  позволяющее получать результат измерения, исходя из показания.

9.7 Диаграмма калибровки;

К: калибрлеу диаграммасы;

E: calibration diagram;

Графическое выражение соотношения между показанием и соответствующим результатом измерения.

Примечания

1 Диаграмма калибровки является полосой на схеме, определяемой осью показаний и осью результатов измерений, и представляет соотношение между показанием и набором измеренных значений величины. Она соответствует отношению «один- множество», а ширина полосы для данного показания дает инструментальную неопределенность.

2 Альтернативные представления этого соотношения включает калибровочную кривую и связанную с ней неопределенность измерений, представляемую в виде таблицы или функции.

9.8 Калибровочная кривая; калибровочная функция;

К: калибрлеу қисығы; калибрлеу функциясы;

E: calibration curve;

Выражение соотношения между показанием и соответствующим измеренным значением величины.

Примечание – Калибровочная кривая выражает взаимно однозначное соотношение, недостаточное для представления результата измерения, так как калибровочная кривая не несет информации о показателях точности ее определения.

9.9 Поверка (средств измерений);

К: салыстырып тексеру (өлшем құралдарын);

E: verification of a measuring instrument;

Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений обязательным метрологическим требованиям.

Примечания

1 В [1] используется термин верификация: предоставление объективных свидетельств того, что данный объект полностью удовлетворяет установленным требованиям.

Объектом верификации может быть, например, процесс, методика измерений, материал, вещество или средство измерения.

2 Термины «поверка средства измерения» и «верификация», применительно к средству измерения, являются синонимами.

9.10 Погрешность воспроизведения (единицы величины);

К: шама бірлігін жаңғырту қателігі;

Разность между значением величины, воспроизводимым эталоном и опорным (действительным) значением величины, деленная на опорное (действительное) значение.

Примечание – Теоретическое понятие погрешность воспроизведения единицы величины для нормирования точности эталонов не применяется. Принято для эталонов устанавливать показатели точности воспроизводимых ими одной или ряда величин, возможно, отличных от единицы.

9.11 Погрешность передачи единицы (величины);

К: шама бірлігін беру қателігі;

Погрешность измерений при передаче единицы величины, включающая погрешности метода передачи единицы величины и эталона, от которого осуществляется передача, а также случайные погрешности эталона (средства измерений), которому осуществляется передача единицы величины.

9.12 Погрешность метода передачи единицы величины; погрешность метода поверки; погрешность метода калибровки;

К: шама бірлігін беру әдісінің қателігі;

Составляющая погрешности измерений при передаче единицы величины, обусловленная несовершенством применяемого метода поверки или калибровки.

9.13 Цепь метрологической прослеживаемости;

К: метрологиялық бақылап тексеру тізбегі;

E: metrological traceability chain, traceability chain;

Последовательность эталонов и калибровок (поверок), которые используются для соотнесения результата измерения с основой для сравнения.

Примечания

1 Цепь метрологической прослеживаемости определяется через калибровочную иерархию или поверочную схему.

2 Цепь метрологической прослеживаемости используется для установления метрологической прослеживаемости результата измерения.

9.14 Калибровочная иерархия;

К: калибрлеу иерархиясы;

E: calibration hierarchy;

Последовательность калибровок, начиная от основы для сравнения и кончая средством измерения, причем в этой последовательности результат каждой калибровки зависит от результата предыдущей калибровки.

Примечания

1 Неопределенность измерений неизбежно возрастает с увеличением числа калибровок при передаче единицы величины.

- Элементами калибровочной иерархии являются один или более эталонов и средств измерений.

3 Для этого определения «основой для сравнения» может быть определение единицы измерения через ее практическую реализацию, или методика измерений, или эталон.

9.15 Поверочная схема;

К: салыстырып тексеру сұлбасы;

E: hierarchy scheme;

Иерархическая структура, устанавливающая соподчинение эталонов, участвующих в передаче единицы или шкалы измерений от исходного эталона средствам измерений (с указанием методов и погрешностей при передаче), утверждаемая в установленном порядке в виде нормативного документа.

Примечание – Поверочная схема может быть использована для установления метрологической прослеживаемости результатов измерений.

9.16 Локальная поверочная схема;

К: жергілікті салыстырып тексеру сұлбасы;

E: local hierarchy scheme;

Поверочная схема, распространяющаяся на эталоны и средства измерений данной величины, применяемые в регионе, отрасли, ведомстве или на отдельном предприятии (в организации) и утверждаемая в качестве нормативного документа организацией (учреждением, подразделением – для отдельного предприятия), отвечающей за обеспечение единства измерений.

9.17 Государственная поверочная схема;

К: мемлекеттік салыстырып тексеру сұлбасы;

Поверочная схема, распространяющаяся на все средства измерений данной физической величины, имеющиеся в стране.

9.18 Первичная поверка (средств измерений);

К: алғашқы салыстырып тексеру (өлшем құралдарын);

E: initial verification of measurement instrument;

Поверка, выполняемая при выпуске средства измерений из производства или после ремонта, а также при ввозе средства измерений из-за границы.

9.19 Периодическая поверка (средств измерений);

К: мерзімді салыстырып тексеру (өлшем құралдарын);

E: periodic verification of measurement instrument;

Поверка средств измерений, находящихся в эксплуатации или на хранении, выполняемая через установленные интервалы времени между поверками (межповерочные интервалы).

Примечание – Межповерочные интервалы устанавливаются нормативными документами по поверке в зависимости от стабильности того или иного средства измерений и могут устанавливаться от нескольких месяцев до нескольких лет.

9.20 Внеочередная поверка (средств измерений);

К: кезектен тыс салыстырып тексеру (өлшем құралдарын);

Поверка средства измерений, проводимая до наступления срока его очередной периодической поверки.

Примечание – Необходимость внеочередной поверки может возникнуть вследствие разных причин: ухудшение метрологических свойств средства измерений или подозрение в этом, нарушение условий эксплуатации, нарушение поверительного клейма и др.

9.21 Инспекционная поверка (средств измерений);

К: инспекциялық салыстырып тексеру (өлшем құралдарын);

Поверка, проводимая официально уполномоченным органом при проведении государственного метрологического надзора (контроля) за состоянием и применением средств измерений.

9.22 Комплектная поверка (средств измерений);

К: жиынтықты салыстырып тексеру (өлшем құралдарын);

Поверка, при которой определяют метрологические характеристики средства измерений, измерений, присущие ему как единому целому.

9.23 Поэлементная поверка (средств измерений);

К: элемент бойынша салыстырып тексеру (өлшем құралдарын);

Поверка, при которой значения метрологических характеристик средств измерений устанавливаются по метрологическим характеристикам его элементов или частей.

Примечание – Поэлементную поверку обычно проводят для средств измерений, измерительных систем или измерительных установок, когда неосуществима комплектная поверка.

9.24 Выборочная поверка (средств измерений);

К: іріктеп салыстырып тексеру (өлшем құралдарын);

Поверка группы средств измерений, отобранных из партии случайным образом, по результатам которой судят о пригодности всей партии.

9.25 Метрологическая экспертиза;

К: метрологиялық сараптама;

Анализ и оценивание правильности и полноты применения метрологических требований, правил и норм, связанных с единством измерений.

9.26 Государственный метрологический контроль;

К: мемлекеттік метрологиялық бақылау;

E: metrological control;

Деятельность уполномоченного органа и его территориальных подразделений по контролю за выполнением требований законодательства Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

9.27 Метрологические требования;

К: метрологиялық талаптар;

Требования к влияющим на результат и показатели точности измерений характеристикам (параметрам) измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений, а также условиям, при которых эти характеристики (параметры) должны быть обеспечены.

9.28 Государственная система обеспечения единства измерений;

К: Мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесі;

Совокупность объектов, органов государственного управления, физических и юридических лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции работы в области обеспечения единства измерений;

9.29 Реестр государственной системы обеспечения единства измерений;

К: Мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесінің тізілімі;

Документ учета регистрации объектов, участников работ и документов в области обеспечения единства измерений.

9.30 Метрологическая аттестация средств измерений;

К: өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау;

Установление (подтверждение) соответствия средств измерений, выпускаемых в обращение в единичных экземплярах, требованиям законодательства об обеспечении единства измерений.

9.31 Поверитель средств измерений;

К: өлшем құралдарын салыстырып тексеруші;

Физическое лицо, аттестованное на право проведения поверки средств измерений в порядке, определенном уполномоченным органом.

9.32 Испытание средств измерений;

К: өлшем құралдарын сынау;

Совокупность операций, проводимых для определения степени соответствия средств измерений установленным нормам с применением к объектам испытаний различных испытательных воздействий.

9.33 Методика поверки средств измерений;

К: өлшем құралдарын салыстырып тексеру әдістемесі;

Описание совокупности операций, выполнение которых позволяет определить и подтвердить соответствие средств измерений установленным требованиям к метрологическим характеристикам.

9.34 Уполномоченный орган;

К: уәкілетті орган;

Государственный орган, осуществляющий государственное регулирование в области технического регулирования и метрологии.

9.35 Государственный эталон единицы величины;

К: мемлекеттік шама бірлігінің эталоны;

Эталон единицы величины, признанный решением уполномоченного органа и находящийся в государственной собственности.

9.36 Передача размера единицы величины;

К: шама бірлігінің өлшемін беру;

Приведение размера величины, хранимой средством измерений, к единице величины, воспроизводимой или хранимой эталоном данной единицы величины или стандартным образцом, имеющим более высокие показатели точности.

9.37 Утверждение типа средства измерений;

К: өлшем құралының типін бекіту;

Решение уполномоченного органа в сфере обеспечения единства измерений о разрешении применения средства измерения утвержденного типа на территории Республики Казахстан на основании положительных результатов испытаний.

9.38 Государственный научный метрологический центр (ГНМЦ);

К: мемлекеттік ғылыми-метрологиялық орталық (МҒМО);

Метрологический научно-исследовательский институт (как центр государственных эталонов), несущий в соответствии с законодательством страны ответственность за создание, хранение и применение государственных эталонов, разработку нормативных документов по обеспечению единства измерений в закрепленном виде измерений.

9.39 Аттестация методик измерений;

К: өлшеу әдістемелерін аттестаттау;

Исследование и подтверждение соответствия методик измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям.

Примечания

1 В [1] используется термин валидация: верификация, при которой установленные требования связаны с предполагаемым использованием.

2 Валидации подвергаются методики измерений при необходимости проверки установленных к ним требований в соответствии с предполагаемым их использованием.

9.40 Обеспечение единства измерений;

К: өлшем бірлігін қамтамасыз ету;

Деятельность метрологических служб, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательными актами, а также правилами и нормами, установленными национальными стандартами и другими нормативными документами по обеспечению единства измерений.

9.41 Метрологическая служба;

К: метрологиялық қызмет;

Совокупность субъектов, деятельность которых направлена на обеспечение единства измерений.

9.42 Государственная метрологическая служба;

К: мемлекеттік метрологиялық қызмет;

Метрологическая служба, выполняющая работы по обеспечению единства измерений в стране на межрегиональном и межотраслевом уровне и осуществляющая государственный метрологический контроль.

9.43 Поверочная лаборатория;

К: салыстырып тексеру зертханасы;

Юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, действующее от его имени, осуществляющее поверку средств измерений.

9.44 Калибровочная лаборатория;

К: калибрлеу зертханасы;

Юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, действующее от его имени, осуществляющее калибровку средств измерений.

9.45 Ремонт средств измерений;

К: өлшем құралдарын жөндеу;

Устранение несоответствия метрологических и технических характеристик средства измерений требованиям нормативных документов путем замены, восстановления отдельных деталей, элементов схемы, изношенных или поврежденных узлов и блоков, с возможной последующей настройкой и регулировкой метрологических характеристик.

9.46 Прослеживаемость измерения;

К: өлшемнің бақылап тексерілуі;

Свойство результата измерения обеспечивать возможность его связи с соответствующими измерительными эталонами, международными или национальными, посредством непрерывной цепи сличений.

Примечание -  непрерывная цепь сличений называется «цепь прослеживания».

Алфавитный указатель терминов на русском языке

| А |  |
| --- | --- |
| Аттестация методик измерения | 9.39 |
| Аттестованная смесь | 6.26 |
| Б |  |
| Бюджет неопределенности | 5.43 |
| В |  |
| Вариация, вызванная влияющей величиной | 7.30 |
| Вариация показаний (измерительного прибора) | 7.31 |
| Величина | 3.1 |
| Величина аддитивная | 3.28 |
| Величина безразмерностная | 3.13 |
| Величина (в модели измерений) входная | 5.31 |
| Величина (в модели измерений) выходная | 5.32 |
| Величина влияющая | 5.33 |
| Величина измеряемая | 4.2 |
| Величина неаддитивная | 3.29 |
| Величина основная | 3.8 |
| Величина порядковая | 3.30 |
| Величина производная | 3.9 |
| Величина с размерностью единица | 3.13 |
| Вероятность охвата | 5.39 |
| Вид измерений | 4.25 |
| Воспроизведение единицы (величины) | 8.2 |
| Воспроизведение основной единицы | 8.3 |
| Воспроизведение производной единицы | 8.4 |
| Воспроизводимость (измерений) | 5.15 |
| Время отклика (при скачкообразном воздействии) | 7.32 |

| Г |  |
| --- | --- |
| ГНМЦ | 9.38 |
| Государственный метрологический контроль | 9.26 |
| Государственная метрологическая служба | 9.42 |
| Государственный научный метрологический центр | 9.38 |
| Государственная поверочная схема | 9.17 |
| Государственная система обеспечения единства измерений | 9.28 |
| Государственный эталон единицы величины | 9.35 |
| Границы погрешности | 5.22 |
| Границы (погрешности измерения) доверительные | 5.22 |
| Д |  |
| Данные справочные | 8.22 |
| Данные стандартные справочные | 8.23 |
| Датчик | 6.13 |
| Детектор | 6.14 |
| Диаграмма калибровки | 9.7 |
| Диапазон измерений | 7.34 |
| Диапазон показаний | 7.25 |
| Диапазон (показаний) (номинальный) | 7.26 |
| Диапазон рабочий | 7.34 |
| Длина шкалы | 6.8 |
| Дрейф инструментальный | 7.33 |

| Е |  |
| --- | --- |
| Единица (величины) внесистемная | 3.23 |
| Единица (величины) дольная | 3.25 |
| Единица (величины) когерентная производная | 3.20 |
| Единица (величины) кратная | 3.24 |
| Единица (величины) системная | 3.22 |
| Единица (измерения) (величины) | 3.14 |
| Единица (системы единиц величин) основная | 3.18 |
| Единица (системы единиц величин) производная | 3.19 |
| Единство измерений | 9.1 |
| ЕИ | 9.1 |
| З |  |
| Задача измерительная | 4.23 |
| Значение величины | 3.4 |
| Значение (величины) действительное | 5.6 |
| Значение (величины) измеренное | 5.2 |
| Значение (величины) истинное | 5.4 |
| Значение величины номинальное | 7.28 |
| Значение (величины) опорное | 5.3 |
| Значение (величины) принятое | 5.5 |
| Значение (величины) числовое | 3.5 |
| Значение (влияющей величины) нормальное | 7.44 |
| Значение меры действительное | 7.29 |
| Значение меры номинальное | 7.28 |
| Значение шкалы конечное | 6.10 |
| Значение шкалы начальное | 6.9 |
| Зона мертвая | 7.41 |
| Зона нечувствительности средства измерений | 7.41 |
| И |  |
| Иерархия калибровочная | 9.14 |
| Избирательность | 7.38 |
| Измерение абсолютное | 4.17 |
| Измерение (величины) | 4.1 |
| Измерение динамическое | 4.16 |
| Измерение косвенное | 4.20 |
| Измерение относительное | 4.18 |
| Измерение прямое | 4.19 |
| Измерение статическое | 4.14 |
| Измерения совместные | 4.22 |
| Измерения совокупные | 4.21 |
| Индикатор | 6.23 |
| Интервал измерений | 7.34 |
| Интервал измерительный | 7.34 |
| Интервал номинальный | 7.26 |
| Интервал охвата | 5.38 |
| Интервал показаний | 7.25 |
| Информация измерительная | 5.29 |
| ИП | 6.12 |
| ИС | 6.3 |
| Испытательное оборудование | 6.30 |
| Испытание средств измерений | 9.32 |
| Исправность (средства измерений) метрологическая | 7.47 |

| Исчисление величин | 3.27 |
| --- | --- |

| К |  |
| --- | --- |
| Калибратор | 8.13 |
| Калибровка (средств измерений) | 9.6 |
| Калибровочная лаборатория | 9.44 |
| Класс точности | 7.5 |
| Коммутативность стандартного образца | 8.21 |
| Компаратор | 6.16 |
| Коэффициент охвата | 5.40 |
| Кривая калибровочная | 9.8 |
| М |  |
| Межповерочный интервал средства измерений | 7.52 |
| Мера (материальная) | 6.11 |
| Метод дополнения | 4.9 |
| Метод замещения | 4.8 |
| Метод измерений | 4.5 |
| Метод (измерений) дифференциальный | 4.10 |
| Метод измерений дополнением | 4.9 |
| Метод измерений замещением | 4.8 |
| Метод измерений косвенный | 4.20 |
| Метод (измерений) нулевой | 4.7 |
| Метод измерений первичный | 4.13 |
| Метод измерений прямой | 4.19 |
| Метод сравнения (с мерой) | 4.6 |
| Методика (выполнения) измерений | 4.11 |
| Методика измерений первичная референтная | 4.13 |
| Методика измерений референтная | 4.12 |
| Методика поверки средств измерений | 9.33 |
| Метрология | 2.1 |
| Метрология законодательная | 2.3 |
| Метрология практическая (прикладная) | 2.4 |
| Метрология теоретическая | 2.2 |
| Метрология фундаментальная | 2.2 |
| Метрологические требования | 9.27 |
| Метрологическая аттестация методики выполнения измерений | 4.28 |
| Метрологическая аттестация средств измерений | 9.30 |
| Метрологическая служба | 9.41 |
| Метрологическая экспертиза | 9.25 |
| Множитель поправочный | 5.21 |
| Модель измерений | 5.28 |
| Модификация типа средств измерений | 6.27 |
| MX | 7.1 |
| Н |  |
| Набор когерентных единиц СИ | 3.21 |
| Набор основных величин | 3.8 |
| Надежность (средства измерений) метрологическая | 7.48 |
| Нахождение в пределах погрешности | 5.47 |
| Неопределенность дефинициальная | 5.44 |
| Неопределенность (измерений) | 5.34 |
| Неопределенность измерений нуля | 7.19 |
| Неопределенность измерений относительная стандартная | 5.46 |
| Неопределенность (измерений) расширенная | 5.37 |
| Неопределенность (измерений) стандартная | 5.35 |

| Неопределенность (измерений) суммарная стандартная | 5.36 |
| --- | --- |
| Неопределенность (измерений) целевая | 5.45 |
| Неопределенность инструментальная | 7.22 |
| НМХ | 7.2 |
| О |  |
| Обеспечение единства измерений | 9.40 |
| Область значений влияющей величины нормальная | 7.43 |
| Область значений влияющей величины рабочая | 7.45 |
| Область измерений | 4.24 |
| Объект измерения | 4.3 |
| Отказ (средства измерений) метрологический | 7.49 |
| Отклонение среднее квадратическое | 5.18 |
| Отклонение стандартное | 5.18 |
| Отклонение стандартное выборочное | 5.18 |
| Оценивание (неопределенности измерений) по типу А | 5.41 |
| Оценивание (неопределенности измерений) по типу В | 5.42 |
| П |  |
| Передача единицы величины | 8.6 |
| Передача размера единицы величины | 9.36 |
| Передача шкалы величины | 8.7 |
| Передача шкалы измерений | 8.7 |
| Передача шкалы измерений величины | 8.7 |
| Поверочная лаборатория | 9.43 |
| Поверка (средств измерений) | 9.9 |
| Поверка (средств измерений) внеочередная | 9.20 |
| Поверка (средств измерений) выборочная | 9.24 |
| Поверка (средств измерений) инспекционная | 9.21 |
| Поверка (средств измерений) комплектная | 9.22 |
| Поверка (средств измерений) первичная | 9.18 |
| Поверка (средств измерений) периодическая | 9.19 |
| Поверка (средств измерений) поэлементная | 9.23 |
| Поверительное клеймо | 6.29 |
| Поверитель средств измерений | 9.31 |
| Повторяемость измерений | 5.11 |
| Погрешность в контрольной точке | 7.17 |
| Погрешность воспроизведения (единицы величины) | 9.10 |
| Погрешность (измерения) абсолютная | 5.26 |
| Погрешность (измерения) инструментальная | 5.25 |
| Погрешность (измерения) максимальная допускаемая | 5.23 |
| Погрешность (измерения) относительная | 5.27 |
| Погрешность (измерения) систематическая | 5.19 |
| Погрешность (измерения) случайная | 5.17 |
| Погрешность, изменяющаяся по сложному закону | 5.19 |
| Погрешность меры | 7.20 |
| Погрешность метода (измерений) | 5.24 |
| Погрешность метода калибровки | 9.12 |
| Погрешность метода передачи единицы величины | 9.12 |
| Погрешность метода поверки | 9.12 |
| Погрешность нуля | 7.18 |
| Погрешность передачи единицы (величины) | 9.11 |
| Погрешность периодическая | 5.19 |
| Погрешность постоянная | 5.19 |

| Погрешность прогрессирующая | 5.19 |
| --- | --- |
| Погрешность (результата) измерения | 5.16 |
| Погрешность систематическая неисключенная | 5.19 |
| Погрешность средства измерений | 7.6 |
| Погрешность средства измерений абсолютная | 7.10 |
| Погрешность (средства измерений) динамическая | 7.16 |
| Погрешность (средства измерений) дополнительная | 7.14 |
| Погрешность (средства измерений) основная | 7.13 |
| Погрешность средства измерений относительная | 7.11 |
| Погрешность (средства измерений) приведенная | 7.12 |
| Погрешность средства измерений систематическая | 7.8 |
| Погрешность средства измерений случайная | 7.9 |
| Погрешность (средства измерений) статическая | 7.15 |
| Подвид измерений | 4.26 |
| Показание | 7.23 |
| Показание фоновое | 7.24 |
| Показатель размерности (величины) | 3.12 |
| Показатель точности | 5.1 |
| Поправка | 5.20 |
| Порог чувствительности (средства измерений) | 7.40 |
| Правильность (измерений) | 5.8 |
| Предел допускаемой погрешности (средства измерений) | 7.7 |
| Предел обнаружения | 7.37 |
| Преобразователь измерительный | 6.12 |
| Преобразователь измерительный первичный | 6.13 |
| Прецизионность (измерений) | 5.9 |
| Прецизионность (измерений) промежуточная | 5.13 |
| Прибор измерительный | 6.5 |
| Прибор измерительный показывающий | 6.5 |
| Принадлежности измерительные | 6.19 |
| Принцип измерений | 4.4 |
| Прослеживаемость измерения | 9.46 |
| Прослеживаемость к единице (измерения) метрологическая | 9.4 |
| Прослеживаемость метрологическая | 9.2 |
| Прослеживаемость документа | 9.2 |
| Прослеживаемость материала | 9.2 |
| Прослеживаемость прибора | 9.2 |
| Прослеживаемость пробы | 9.2 |
| Р |  |
| Размах (показаний) номинальный | 7.27 |
| Размер величины | 3.2 |
| Размерность (величины) | 3.11 |
| Разрешение | 7.35 |
| Регулировка нуля средства измерений | 6.22 |
| Регулировка (средства измерений) | 6.22 |
| Режим (использования средства измерений) динамический | 4.15 |
| Результат (измерения) (величины) | 5.1 |
| Реестр государственной системы обеспечения единства измерений | 9.29 |
| Ремонт средств измерений | 9.45 |
| Референтная методика выполнения измерений | 4.29 |
| Род (величины) | 3.3 |

| С |  |
| --- | --- |
| Свойство качественное | 3.34 |
| Свойство назывательное | 3.34 |
| Свойство неразмерное | 3.34 |
| СИ | 3.16 |
| Система величин | 3.6 |
| Система величин Международная | 3.10 |
| Система единиц (величин) | 3.15 |
| Система единиц (величин) когерентная | 3.21 |
| Система единиц измерений | 3.15 |
| Система единиц Международная | 3.16 |
| Система измерительная | 6.3 |
| Систематическая погрешность неисключенная | 5.19 |
| Сличение эталонов | 9.5 |
| Смещение (при измерении) | 5.19 |
| Смещение нуля | 7.51 |
| Смещение инструментальное | 7.21 |
| СО | 8.19 |
| Совместимость (результатов измерений) метрологическая | 5.47 |
| Содержание эталона | 8.8 |
| Сопоставимость (результатов измерений) метрологическая | 9.3 |
| Способность измерительного прибора разрешающая | 7.36 |
| Средства калибровки | 6.25 |
| Средства поверки | 6.24 |
| Средства измерительной техники | 6.1 |
| Средство измерений | 6.2 |
| Средство измерений вспомогательное | 6.18 |
| Средство измерений основное | 6.17 |
| Средство сравнения | 6.15 |
| Стабильность (средства измерений) | 7.50 |
| Стандартный образец | 8.19 |
| Стандартный образец аттестованный, АСО | 8.20 |
| Стандартный образец сертифицированный, ССО | 8.20 |
| Схема поверочная | 9.15 |
| Схема поверочная локальная | 9.16 |
| Сходимость измерений | 5.11 |
| Т |  |
| Тип средства измерений | 6.20 |
| Типоразмерный ряд средств измерений | 6.28 |
| Точность измерений | 5.7 |
| Точность результата измерения | 5.7 |
| Точность (средства измерений) | 7.4 |
| У |  |
| Уполномоченный орган | 9.34 |
| Уравнение измерений | 5.28 |
| Уравнение связи (между величинами) | 3.7 |
| Уравнение связи между единицами | 3.17 |
| Уравнение связи между числовыми значениями (величин) | 3.26 |
| Уровень доверия | 5.39 |
| Условия воспроизводимости (измерений) | 5.14 |
| Условия (измерений) нормальные | 7.43 |
| Условия (измерений) нормированные | 7.45 |

| Условия (измерений) предельные | 7.46 |
| --- | --- |
| Условия измерений рабочие | 7.45 |
| Условия повторяемости (измерений) | 5.10 |
| Условия промежуточной прецизионности (измерений) | 5.12 |
| Условия стабильности измерений | 7.42 |
| Условия сходимости измерений | 5.10 |
| Установка (измерительная) | 6.4 |
| Утверждение типа средства измерений | 9.37 |
| Ученый хранитель государственного эталона | 8.8 |
| Ф |  |
| Функция измерений | 5.30 |
| Функция калибровочная | 9.8 |
| X |  |
| Характеристика (средства измерений) метрологическая | 7.1 |
| Характеристики (средства измерений) точностные | 7.3 |
| Характеристики (типа средства измерений) нормируемые метрологические | 7.2 |
| Хранение единицы | 8.5 |
| Хранение эталона | 8.8 |
| Ц |  |
| Цена деления (шкалы) | 6.7 |
| Цепь измерительная | 6.21 |
| Цепь метрологической прослеживаемости | 9.13 |
| Ч |  |
| Чувствительность (средства измерений) | 7.39 |
| Ш |  |
| Шкала (значений) величины | 3.31 |
| Шкала (значений) порядковой величины | 3.32 |
| Шкала измерений | 3.31 |
| Шкала (измерительного прибора) | 6.6 |
| Шкала принятая опорная | 3.33 |
| Шкала средства измерений | 6.6 |
| Э |  |
| Элемент чувствительный | 6.13 |
| Эталон вторичный | 8.11 |
| Эталон (единицы величины или шкалы измерений) | 8.1 |
| Эталон естественный | 8.9 |
| Эталон исходный | 8.16 |
| Эталон международный | 8.18 |
| Эталон национальный | 8.17 |
| Эталон первичный | 8.10 |
| Эталон первичный специальный | 8.10 |
| Эталон подчиненный | 8.16 |
| Эталон рабочий | 8.13 |

| Эталон сравнения | 8.12 |
| --- | --- |
| Эталон транспортируемый | 8.15 |

Алфавитный указатель эквивалентов на казахском языке

| А |  |
| --- | --- |
| А типі бойынша (өлшем белгісіздігін) бағалау | 5.41 |
| абсолюттік қателік (өлшемнің) | 5.26 |
| абсолюттік өлшем | 4.17 |
| аддитивті шама | 3.28 |
| аддитивті емес шама | 3.29 |
| алғашқы референттік өлшемдер әдістемесі | 4.13 |
| алғашқы салыстырып тексеру (өлшем құралдарын) | 9.18 |
| алғашқы эталон | 8.10 |
| алғашқы өлшеуіш түрлендіргіш | 6.13 |
| алмастыру әдісі | 4.8 |
| анықтау шегі | 7.37 |
| анықтамалық деректер | 8.22 |
| аралық прецизиондық (өлшемдердің) | 5.13 |
| аралық прецизиондық шарттары (өлшемдердің) | 5.12 |
| аспаптық қателік (өлшемнің) | 5.25 |
| аттестатталған қоспа | 6.26 |
| аттестатталған стандартты үлгі | 8.20 |
| Ә |  |
| әдіс қателігі (өлшемнің) | 5.24 |
| әсер етуші шама | 5.33 |
| Б |  |
| байланыс теңдеуі (шамалар арасындағы) | 3.7 |
| бақылау нүктесіндегі қателік | 7.17 |
| бастапқы эталон | 8.16 |
| белгісіздік (өлшемнің) | 5.34 |
| белгісіздік бюджеті | 5.43 |
| бергіш | 6.13 |
| бөлік бағасы (шкаланың) | 6.7 |
| бірлік (шаманы өлшеу) | 3.14 |
| бірліктер арасындағы байланыс теңдеуі | 3.17 |
| бірлік өлшемді шама, өлшемсіз шама | 3.13 |
| бірліктер жүйесі (шаманың) | 3.15 |
| бірліктердің когерентті жүйесі (шамалардың) | 3.21 |
| бірлікті сақтау | 8.5 |
| В |  |
| В типі бойынша (өлшем белгісіздігін) бағалау | 5.42 |
| Д |  |
| дәлдік (өлшем құралының) | 7.4 |
| дәлдік сипаттамалар (өлшем құралының) | 7.3 |
| дәлдік сыныбы | 7.5 |
| детектор | 6.14 |
| дефинициалды белгісіздік | 5.44 |
| динамикалық қателік (өлшем құралының) | 7.16 |
| динамикалық өлшем | 4.16 |
| динамикалық режим (өлшем құралын пайдаланудың) | 4.15 |
| дифференциалдық өлшеу әдісі | 4.10 |
| Е |  |
| екінші эталон | 8.11 |
| еселік бірлік (шаманың) | 3.24 |
| Ж |  |
| жанама өлшем | 4.20 |
| жаңғыртылу (өлшемдердің) | 5.15 |
| жаңғыртылу шарты (өлшемдердің) | 5.14 |
| жауап беру уақыты | 7.32 |
| жергілікті салыстырып тексеру сұлбасы | 9.16 |
| жиынтық өлшемдер | 4.21 |
| жиынтықты салыстырып тексеру (өлшем құралдарын) | 9.22 |
| жиынтық стандартты белгісіздік | 5.36 |
| жиынтық стандартты өлшем белгісіздігі | 5.36 |
| жұмыстық ауқым | 7.34 |
| жұмыс эталоны | 8.13 |
| жүйелік бірлік (шаманың) | 3.22 |
| жүйелік қателік (өлшемнің) | 5.19 |
| жүйеден тыс бірлік (шаманың) | 3.23 |
| З |  |
| заңнамалық метрология | 2.3 |
| И |  |
| индикатор | 6.23 |
| инспекциялық салыстырып тексеру (өлшем құралдарын) | 9.21 |
| К |  |
| калибратор | 8.14 |
| калибрлеу (өлшем құралдарын) | 9.6 |
| калибрлеу әдістемесі | 4.27 |
| калибрлеу диаграммасы | 9.7 |
| калибрлеу зертханасы | 9.44 |
| калибрлеу иерархиясы | 9.14 |
| калибрлеу қисығы | 9.8 |
| калибрлеу құралдары | 6.25 |
| калибрлеу функциясы | 9.8 |
| кездейсоқ қателік (өлшемнің) | 5.17 |
| кезектен тыс салыстырып тексеру (өлшем құралдарын) | 9.20 |
| кеңейтілген белгісіздік | 5.37 |
| кеңейтілген өлшем белгісіздігі | 5.37 |
| келтірілген қателік (өлшем құралының) | 7.12 |
| когерентті (туынды) бірлік (шаманың) | 3.20 |
| компаратор | 6.16 |
| көрсеткіш | 7.23 |
| көрсеткіштер ауқымы | 7.25 |
| көрсеткіштер вариациясы (өлшеуіш аспаптың) | 7.31 |
| кіру шамасы | 5.31 |
| Қ |  |
| қабылданған мән (шаманың) | 5.5 |
| қабылданған тірек шкаласы | 3.33 |
| қамту аралығы | 5.38 |
| қамту ықтималдығы | 5.39 |
| қамту коэффициенті | 5.40 |
| қалыпты мән (әсер етуші шаманың) | 7.44 |
| қатар өлшемдер | 4.22 |
| қателік (өлшеу нәтижесінің) | 5.16 |
| қайталану шарты (өлшемдердің) | 5.10 |
| қосалқы өлшем құралы | 6.18 |
| қосымша қателік (өлшем құралының) | 7.14 |
| құралдық белгісіздік | 7.22 |
| құралдық дрейф | 7.33 |
| құралдық жылжу | 7.21 |
| М |  |
| максималды рұқсат етілетін қателік (өлшемнің) | 5.23 |
| мақсатты белгісіздік | 5.45 |
| мақсатты өлшем белгісіздігі | 5.45 |
| МҒМО | 9.38 |
| мерзімді салыстырып тексеру (өлшем құралдарын) | 9.19 |
| метрология | 2.1 |
| метрологиялық бақылап тексеру | 9.2 |
| метрологиялық бақылап тексеру тізбегі | 9.13 |
| метрологиялық дұрыстық (өлшем құралының) | 7.47 |
| метрологиялық жарамсыздық (өлшем құралының) | 7.49 |
| метрологиялық қызмет | 9.41 |
| метрологиялық салыстырымдылық (өлшем нәтижелерінің) | 9.3 |
| метрологиялық сараптама | 9.25 |
| метрологиялық сенімділік (өлшем құралының) | 7.48 |
| метрологиялық сипаттама (өлшем құралының); МС | 7.1 |
| метрологиялық талаптар | 9.27 |
| метрологиялық үйлесімділік (өлшем нәтижелерінің) | 5.47 |
| мемлекеттік ғылыми-метрологиялық орталық | 9.38 |
| мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесі | 9.28 |
| мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесінің тізілімі | 9.29 |
| мемлекеттік метрологиялық бақылау | 9.26 |
| мемлекеттік метрологиялық қызмет | 9.42 |
| мемлекеттік салыстырып тексеру сұлбасы | 9.17 |
| мемлекеттік шама бірлігінің эталоны | 9.35 |
| мемлекеттік эталонды сақтаушы ғалым | 8.8 |
| мүмкіндік | 7.35 |
| Н |  |
| нақты мән (шаманың) | 5.6 |
| нәтиже (шаманы өлшеу) | 5.1 |
| негізгі бірлік (шама бірліктері жүйесінің) | 3.18 |
| негізгі бірлікті жаңғырту | 8.3 |
| негізгі қателік (өлшем құралының) | 7.13 |
| негізгі шама | 3.8 |
| негізгі өлшем құралы | 6.17 |
| номиналды ауқым | 7.26 |
| номиналды көрсеткіштер ауқымы | 7.26 |
| номиналды көрсеткіштер қарқыны | 7.27 |
| номиналды қарқын | 7.27 |
| нөлдік ауытқу | 7.51 |
| нөлдік әдіс (өлшемнің) | 4.7 |
| нөлдің қателігі | 7.18 |
| нөлдің өлшем белгісіздігі | 7.19 |
| О |  |
| орын алмастырумен өлшеу әдісі | 4.8 |
| орташа квадраттық ауытқу | 5.18 |
| Ө |  |
| өлшем (материалдық) | 6.11 |
| өлшем (шаманың) | 4.1 |
| өлшемділік (шаманың) | 3.11 |
| өлшеуіш ақпарат | 5.29 |
| өлшеуіш аспап | 6.5 |
| өлшеуіш аспаптың айыру мүмкіндігі | 7.36 |
| өлшеуіш аспап шкаласы | 6.6 |
| өлшемдер ауқымы | 7.34 |
| өлшеу әдісі | 4.5 |
| өлшеу әдістемелерін аттестаттау | 9.39 |
| өлшемнің бақылап тексерілуі | 9.46 |
| өлшем бірлігі; ӨБ | 9.1 |
| өлшем бірлігін қамтамасыз ету | 9.40 |
| өлшем бірлігіне метрологиялық бақылап тексеру | 9.4 |
| өлшем дәлдігі | 5.7 |
| өлшемдердің дұрыстығы | 5.8 |
| өлшеуіш жабдықтар | 6.19 |
| өлшемдердің жұмыс шарттары | 7.45 |
| өлшеуіш жүйе | 6.3 |
| өлшемділік көрсеткіші (шаманың) | 3.12 |
| өлшем қағидасы | 4.4 |
| өлшемдердің қайталанушылығы | 5.11 |
| өлшемдердің қалыпты шарттары | 7.43 |
| өлшемнің қателігі | 7.20 |
| өлшеуіш қондырғы | 6.4 |
| өлшем құралы | 6.2 |
| өлшем құралының абсолюттік қателігі | 7.10 |
| өлшем құралдарын жөндеу | 9.45 |
| өлшем құралының жүйелік қателігі | 7.8 |
| өлшем құралының кездейсоқ қателігі | 7.9 |
| өлшем құралының қателігі | 7.6 |
| өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау | 9.30 |
| өлшем құралын реттеу | 6.22 |
| өлшем құралының салыстырмалы қателігі | 7.11 |
| өлшем құралдарын салыстырып тексеруші | 9.31 |
| өлшем құралының салыстырып тексеру аралығы | 7.52 |
| өлшем құралдарын салыстырып тексеру әдістемесі | 9.33 |
| өлшем құралының сезбейтін аймағы | 7.41 |
| өлшем құралдарын сынау | 9.32 |
| өлшем құралының типі | 6.20 |
| өлшем құралының типін бекіту | 9.37 |
| өлшем құралы типінің модификациясы | 6.27 |
| өлшем құралдарының тип өлшемді қатары | 6.28 |
| өлшем құралының тұрақтылығы | 7.50 |
| өлшем құралының шкаласы; | 6.6 |
| өлшенген мән (шаманың) | 5.2 |
| өлшеу міндеті | 4.23 |
| өлшемнің нақты мәні | 7.29 |
| өлшеу нәтижесінің дәлдігі | 5.7 |
| өлшемдердің нормаланған шарттары | 7.45 |
| өлшеу объектісі | 4.3 |
| өлшемдерді орындау әдістемесі | 4.11 |
| өлшемдерді орындау әдістемесін метрологиялық аттестаттау | 4.28 |
| өлшемдер саласы | 4.24 |
| өлшемдер тармақшасы | 4.26 |
| өлшеуіш техника құралдары | 6.1 |
| өлшеуіш түрлендіргіш | 6.12 |
| өлшем түрі | 4.25 |
| өлшемдердің тұрақтылық шарты | 7.42 |
| өлшеуіш тізбек | 6.21 |
| өлшемдер үлгісі; өлшемдер теңдеуі | 5.28 |
| өлшенетін шама | 4.2 |
| өлшемдер шкаласы | 3.31 |
| өлшемдердің шектік шарттары | 7.46 |
| өлшем функциясы | 5.30 |
| П |  |
| прецизиондық (өлшемдердің) | 5.9 |
| Р |  |
| реттік шама | 3.30 |
| реттік шама (мәндерінің) шкаласы | 3.32 |
| референттік өлшемдер әдістемесі | 4.12 |
| референттік өлшемдерді орындау әдістемесі | 4.29 |
| рұқсат етілетін қателіктің шегі (өлшем құралының) | 7.7 |
| С |  |
| салыстыру әдісі (өлшеммен) | 4.6 |
| салыстырмалы қателік (өлшемнің) | 5.27 |
| салыстыру құралы | 6.15 |
| салыстырмалы өлшем | 4.18 |
| салыстырмалы стандартты өлшем белгісіздігі | 5.46 |
| салыстырып тексеру (өлшем құралдарын) | 9.9 |
| салыстырып тексеру зертханасы | 9.43 |
| салыстырып тексеру құралдары | 6.24 |
| салыстырып тексеру сұлбасы | 9.15 |
| салыстырып тексеру таңбасы | 6.29 |
| салыстыру эталоны | 8.12 |
| сапалық қасиет | 3.34 |
| сандық мәндер (шамалардың) арасындағы байланыс теңдеуі; | 3.26 |
| сезгіштік (өлшем құралының) | 7.39 |
| сезгіш элемент | 6.13 |
| сезгіштік табалдырығы (өлшем құралының); | 7.40 |
| сенімділік шекаралары (өлшем қателігінің) | 5.22 |
| сертификатталған стандартты үлгі | 8.20 |
| стандартты анықтамалық деректер | 8.23 |
| стандартты ауытқу | 5.18 |
| стандартты белгісіздік (өлшемнің) | 5.35 |
| стандартты үлгі | 8.19 |
| стандартты үлгінің коммутативтігі | 8.21 |
| статикалық қателік (өлшем құралының) | 7.15 |
| статикалық өлшем | 4.14 |
| СҮ | 8.19 |
| сынау жабдығы | 6.30 |
| Т |  |
| табиғи эталон | 8.9 |
| талғамдылық | 7.38 |
| тасымалданушы эталон | 8.15 |
| тәжірибелік (қолданбалы) метрология | 2.4 |
| теориялық метрология | 2.2 |
| толықтыру әдісі | 4.9 |
| толықтырумен өлшеу әдісі | 4.9 |
| туынды шама | 3.9 |
| туынды бірлік (шама бірліктері жүйесінің) | 3.19 |
| туынды бірлікті жаңғырту | 8.4 |
| тура өлшем | 4.19 |
| түзету | 5.20 |
| түзетуші көбейткіш | 5.21 |
| түрлендіргіш | 6.13 |
| тірек мәні (шаманың) | 5.3 |
| Ү |  |
| үлестік бірлік | 3.25 |
| Ұ |  |
| ұлттық эталон | 8.17 |
| У |  |
| уәкілетті орган | 9.34 |
| Ф |  |
| фондық көрсеткіш | 7.24 |
| Х |  |
| Халықаралық бірліктер жүйесі | 3.16 |
| халықаралық шамалар жүйесі | 3.10 |
| халықаралық эталон | 8.18 |
| Ш |  |
| шама | 3.1 |
| шама бірлігін беру | 8.6 |
| шама бірлігін беру қателігі | 9.11 |
| шама бірлігін беру әдісінің қателігі | 9.12 |
| шама бірлігін жаңғырту | 8.2 |
| шама бірлігін жаңғырту қателігі | 9.10 |
| шама бірлігінің өлшемін беру | 9.36 |
| шамаларды есептеу | 3.27 |
| шамалар жүйесі | 3.6 |
| шаманың қабылданған мәні | 5.5 |
| шаманың мәні | 3.4 |
| шаманың номиналды мәні | 7.28 |
| шаманың өлшемі | 3.2 |
| шаманы өлшеу | 4.1 |
| шама өлшемінің шкаласын беру | 8.7 |
| шаманың сандық мәні | 3.5 |
| шаманың тегі | 3.3 |
| шаманың үлестік бірлігі | 3.25 |
| шама (мәндерінің) шкаласы | 3.31 |
| шкаланың бастапқы мәні | 6.9 |
| шкаланың соңғы мәні | 6.10 |
| шкала ұзындығы | 6.8 |
| шығу шамасы | 5.32 |
| шын мән (шаманың) | 5.4 |
| Ы |  |
| ықпал ететін шамадан туындаған вариация | 7.30 |
| І |  |
| іріктеп салыстырып тексеру (өлшем құралдарын) | 9.24 |
| Э |  |
| элемент бойынша салыстырып тексеру (өлшем құралдарын) | 9.23 |
| эталон (шама бірлігінің немесе өлшемдер шкаласының) | 8.1 |
| эталонды сақтау | 8.8 |
| эталондарды салғастыру | 9.5 |
| эталонды ұстау | 8.8 |

Алфавитный указатель эквивалентов на английском языке

| А |  |
| --- | --- |
| absolute error of a measurement | 5.26 |
| absolute error of a measuring instrument | 7.10 |
| absolute measurement | 4.17 |
| accuracy | 5.7 |
| accuracy characteristic of measuring instrument | 7.3 |
| accuracy class | 7.5 |
| accuracy of a measuring instrument | 7.4 |
| accuracy of measurement | 5.7 |
| additive quantity | 3.28 |
| adjustment of a measuring instrument | 6.22 |
| auxiliary (measuring) instrument | 6.18 |
| В |  |
| background indication | 7.24 |
| base quantity | 3.8 |
| base unit | 3.18 |
| base unit (of measurement) | 3.18 |
| blank indication | 7.24 |
| C |  |
| calibration | 9.6 |
| calibration curve | 9.8 |
| calibration diagram | 9.7 |
| calibration hierarchy | 9.14 |
| calibrator | 8.14 |
| certified reference material | 8.20 |
| coherent derived unit | 3.20 |
| coherent system of units (of measurement) | 3.21 |
| combined standard measurement uncertainty | 5.36 |
| combined standard uncertainty | 5.36 |
| commutability of a reference material | 8.21 |
| comparator | 6.16 |
| comparison of measurement standards | 9.5 |
| complementary error of a measuring instrument | 7.14 |
| conservation of a measurement standard | 8.8 |
| conventional quantity value | 5.5 |
| conventional reference scale | 3.33 |
| conventional true value of a material measure | 7.29 |
| conventional true value of a quantity | 5.6 |
| conventional value | 5.5 |
| conventional value of a quantity | 5.5 |
| correction | 5.20 |
| correction factor | 5.21 |
| coverage factor | 5.40 |
| coverage interval | 5.38 |
| coverage probability | 5.39 |

| CRM | 8.20 |
| --- | --- |

| D |  |
| --- | --- |
| datum error | 7.17 |
| datum measurement error | 7.17 |
| dead band | 7.41 |
| definitional uncertainty | 5.44 |
| derived quantity | 3.9 |
| derived unit (of measurement) | 3.19 |
| detection limit | 7.37 |
| detector | 6.14 |
| differential method of measurement | 4.10 |
| dimension | 3.11 |
| dimension of a quantity | 3.11 |
| dimensionless quantity | 3.13 |
| direct measurement | 4.19 |
| discrimination threshold | 7.40 |
| dynamic measurement | 4.16 |
| E |  |
| error | 5.16 |
| error (of indication) of a measuring instrument | 7.6 |
| error of measurement | 5.16 |
| error of method | 5.24 |
| etalon | 8.1 |
| expanded measurement uncertainty | 5.37 |
| expanded uncertainty | 5.37 |
| H |  |
| hierarchy scheme | 9.15 |
| I |  |
| indicating measuring instrument | 6.5 |
| indication | 7.23 |
| indication interval | 7.25 |
| indirect measurement | 4.20 |
| influence quantity | 5.33 |
| initial verification of measurement instrument | 9.18 |
| input quantity | 5.31 |
| input quantity in a measurement model | 5.31 |
| instrumental bias | 7.21 |
| instrumental drift | 7.33 |
| instrumental error | 5.25 |
| instrumental measurement uncertainty | 7.22 |
| intermediate measurement precision | 5.13 |
| intermediate precision | 5.13 |
| intermediate precision condition | 5.12 |
| intermediate precision condition of measurement | 5.12 |
| international measurement standard | 8.18 |

| International System of Quantities | 3.10 |
| --- | --- |
| International System of Units | 3.16 |
| intrinsic error of a measuring instrument | 7.13 |
| intrinsic measurement standard | 8.9 |
| intrinsic standard | 8.9 |
| ISQ | 3.10 |
| K |  |
| kind | 3.3 |
| kind of quantity | 3.3 |
| L |  |
| legal metrology | 2.3 |
| limit of detection | 7.37 |
| limit of error | 7.7 |
| limiting operating condition | 7.46 |
| local hierarchy scheme | 9.16 |
| M |  |
| maintenance of a measurement standard | 8.8 |
| material measure | 6.11 |
| maximum permissible error | 5.23 |
| maximum permissible measurement error | 5.23 |
| measurand | 4.2 |
| measured quantity value | 5.2 |
| measured value | 5.2 |
| measured value of a quantity | 5.2 |
| measurement | 4.1 |
| measurement accuracy | 5.7 |
| measurement error | 5.16 |
| measurement function | 5.30 |
| measurement information | 5.29 |
| measurement method | 4.5 |
| measurement model | 5.28 |
| measurement object | 4.3 |
| measurement precision | 5.9 |
| measurement principle | 4.4 |
| measurement procedure | 4.11 |
| measurement repeatability | 5.11 |
| measurement reproducibility | 5.15 |
| measurement result | 5.1 |
| measurement scale | 3.31 |
| measurement standard | 8.1 |
| measurement trueness | 5.8 |
| measurement uncertainty | 5.34 |
| measurement unit | 3.14 |
| measuring chain | 6.21 |
| measuring installation | 6.4 |
| measuring instrument | 6.2 |

| measuring interval | 7.34 |
| --- | --- |
| measuring system | 6.3 |
| measuring transducer | 6.12 |
| method of measurement | 4.5 |
| metrological characteristic of measuring instrument | 7.1 |
| metrological comparability | 9.3 |
| metrological comparability of measurement results | 9.3 |
| metrological compatibility | 5.47 |
| metrological compatibility of measurement results | 5.47 |
| metrological traceability | 9.2 |
| metrological traceability chain | 9.13 |
| metrological traceability to a measurement unit | 9.4 |
| metrological traceability to a unit | 9.4 |
| metrology | 2.1 |
| model | 5.28 |
| model of measurement | 5.28 |
| multiple of a unit (of measurement) | 3.24 |
| N |  |
| national measurement standard | 8.17 |
| national standard | 8.17 |
| nominal indication interval | 7.26 |
| nominal interval | 7.26 |
| nominal property | 3.34 |
| nominal quantity value | 7.28 |
| nominal value | 7.27 |
| non-additive quantity | 3.29 |
| null measurement uncertainty | 7.19 |
| null method of measurement | 4.7 |
| numerical quantity value | 3.5 |
| numerical quantity value equation | 3.26 |
| numerical value | 3.5 |
| numerical value equation | 3.26 |
| numerical value of a quantity | 3.5 |
| О |  |
| off-system measurement unit | 3.23 |
| off-system unit | 3.23 |
| ordinal quantity | 3.30 |
| ordinal quantity-value scale | 3.32 |
| ordinal value scale | 3.32 |
| output quantity | 5.32 |
| output quantity in a measurement model | 5.32 |
| P |  |
| pattern of a measuring instrument | 6.20 |
| periodic verification of measurement instrument | 9.19 |
| practical (applied) metrology | 2.4 |
| precision | 5.9 |

| primary measurement standard | 8.10 |
| --- | --- |
| primary reference measurement procedure | 4.13 |
| primary reference procedure | 4.13 |
| primary standard | 8.10 |
| principle of measurement | 4.4 |
| Q |  |
| quantity | 3.1 |
| quantity calculus | 3.27 |
| quantity dimension | 3.11 |
| quantity dimensional exponent | 3.12 |
| quantity equation | 3.7 |
| quantity of dimension one | 3.13 |
| quantity value | 3.4 |
| quantity-value scale | 3.31 |
| R |  |
| random error | 5.17 |
| random error of a measuring instrument | 7.9 |
| random error of measurement | 5.17 |
| random measurement error | 5.17 |
| range of a nominal indication interval | 7.27 |
| rated metrological characteristics of measuring instrument type | 7.2 |
| rated operating condition | 7.45 |
| reduced error of a measuring instrument | 7.12 |
| reference condition | 7.43 |
| reference data | 8.22 |
| reference material | 8.19 |
| reference measurement procedure | 4.12 |
| reference measurement standard | 8.16 |
| reference operating condition | 7.43 |
| reference quantity value | 5.3 |
| reference standard | 8.16 |
| reference value | 5.3 |
| relative error | 5.27 |
| relative error of a measuring instrument | 7.11 |
| relative measurement | 4.18 |
| relative standard measurement uncertainty | 5.46 |
| repeatability | 5.11 |
| repeatability condition | 5.10 |
| repeatability condition of measurement | 5.10 |
| reproducibility | 5.15 |
| reproducibility condition | 5.14 |
| reproducibility condition of measurement | 5.14 |
| resolution | 7.35 |
| resolution of a displaying device | 7.36 |
| result of measurement | 5.1 |
| RM | 8.19 |

| S |  |
| --- | --- |
| scale interval | 6.7 |
| scale length | 6.8 |
| scale of a displaying measuring instrument | 6.6 |
| secondary measurement standard | 8.11 |
| secondary standard | 8.11 |
| selectivity | 7.38 |
| selectivity of a measuring system | 7.38 |
| sensitivity | 7.39 |
| sensitivity of a measuring system | 7.39 |
| sensor | 6.13 |
| SI | 3.16 |
| size of quantity | 3.2 |
| stability | 7.50 |
| stability of a measuring instrument | 7.50 |
| standard deviation | 5.18 |
| standard measurement uncertainty | 5.35 |
| standard reference data | 8.23 |
| standard uncertainty | 5.35 |
| standard uncertainty of measurement | 5.35 |
| static measurement | 4.14 |
| steady state condition | 7.42 |
| step response time | 7.32 |
| sub-multiple of a unit (of measurement) | 3.25 |
| substitution method of measurement | 4.8 |
| system of quantities | 3.6 |
| system of units | 3.15 |
| system of units(of measurement) | 3.15 |
| system unit | 3.22 |
| systematic error | 5.19 |
| systematic error of a measuring instrument | 7.8 |
| systematic error of measurement | 5.19 |
| systematic measurement error | 5.19 |
| T |  |
| target measurement uncertainty | 5.45 |
| target uncertainty | 5.45 |
| theoretical metrology | 2.2 |
| traceability chain | 9.13 |
| transfer device | 6.15 |
| transfer measurement device | 6.15 |
| transfer standard | 8.2 |
| travelling measurement standard | 8.15 |
| travelling standard | 8.15 |
| true quantity value | 5.4 |
| true value | 5.4 |
| true value of a quantity | 5.4 |
| trueness | 5.8 |
| trueness of measurement | 5.8 |

| Type A evaluation | 5.41 |
| --- | --- |
| Type A evaluation of measurement uncertainty | 5.41 |
| Type В evaluation | 5.42 |
| Type В evaluation of measurement uncertainty | 5.42 |
| U |  |
| uncertainty | 5.34 |
| uncertainty budget | 5.43 |
| uncertainty of measurement | 5.34 |
| uniformity of measurement | 9.1 |
| unit | 3.14 |
| unit equation | 3.17 |
| unit of measurement | 3.14 |
| V |  |
| value | 3.4 |
| value of a quantity | 3.4 |
| variation due to an influence quantity | 7.30 |
| verification of a measuring instrument | 9.9 |
| W |  |
| working interval | 7.34 |
| working measurement standard | 8.13 |
| Z |  |
| zero error | 7.18 |
| zero displacement | 7.51 |

Библиография

[1] JCGM 200:2008 International vocabulary of metrology. Basic and general concepts and associated terms (VIM3) (Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины: пер. с англ, и фр./ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, Белорусь. гос. ин-т метрологии. Изд. 2-е, испр. - СПб.: НПО «Профессионал»,                2010. - 84 с.).

[2] ISO/IEC Guide 98-3:2008 «Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement» (GUM:1995) (Неопределенность измерения.   Часть 3: Руководство по выражению неопределенности измерения).

[3] ISO 5725 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods. Part 1 - Part 6. First edition, ISO, 1994 – 1998 (Точность (правильность и прецизионность) методов  измерений Часть 1 - Часть 6. Первое издание, ISO, 1994-1998).

УДК 389:001.4:006.354			                                                         МКС 01.040.17

Ключевые слова: метрология, величины, единица измерений, измерение, методика измерений, точность измерений, погрешность измерений, неопределенность измерений, средство измерений, погрешность средства измерений, эталон, единство измерений, метрологическая прослеживаемость, поверка, калибровка

УДК 389:001.4:006.354			                                                         МКС 01.040.17

Ключевые слова: метрология, величины, единица измерений, измерение, методика измерений, точность измерений, погрешность измерений, неопределенность измерений, средство измерений, погрешность средства измерений, эталон, единство измерений, метрологическая прослеживаемость, поверка, калибровка

РАЗРАБОТЧИК Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт метрологии»

# Заместитель генерального директора

РГП «КазИнМетр»	Б. Мухамеджанов

# И.о начальника Управления

законодательной метрологии и

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр»	Д. Жумакаева

# Эксперт 2-категории Управления

законодательной метрологии и

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр» 	 С. Туткабаева