Фотография рабочего дня.  Другим способом изучения рабочего времени наблюдением является фотография рабочего дня. Под фотографией рабочего дня понимается регистрация в течение смены времени, расходуемого исполнителем  на подготовку к работе, на ее выполнение и различные перерывы.

Фотография фиксирует все без исключения затраты рабочего времени. Этот способ изучения рабочего времени дает возможность выявить характер использования рабочего дня; определить величину полезного времени и   различного рода потерь; разработать организационно–технические мероприятия по их устранению; разрабатывать нормативы подготовительно-заключительного времени, времени на обслуживание рабочего места, на отдых  и личные надобности исполнителя.

Применяются несколько видов фотографий рабочего дня:

- индивидуальную, когда  производится фотографирование рабочего времени одного рабочего (в том числе и работающего на нескольких станках);

- групповую, когда производится наблюдение за группой рабочих, выполняющих одноименные операции независимо друг от друга;

- бригадную, когда фотографируется работа бригады, члены которой связаны выполнением одного процесса;

- самофотографию рабочего дня, которая проводится самим рабочим в течение одного или нескольких дней и отражает потери внутри рабочего дня, главным образом по организационно- техническим причинам

Подобно  хронометражу фотография рабочего дня включает три этапа: подготовку, проведение непосредственных наблюдений на рабочих местах и обработку данных.

Подготовка к проведению фотографии рабочего дня заключается в установлении целей и задач фотографии, в предварительном ознакомлении с условиями работы и в заполнении данных заглавной части наблюдательного листа.

Во время наблюдения фиксируется продолжительность отдельных затрат рабочего времени и перерывов по различным причинам, отмечается время, перекрываемое работой механизмов, и количество изготовленных  изделий. Замеры времени ведутся с точностью, определяемой характером  работы и основными задачами фотографии (обычно вполне приемлемой точностью замеров является точность в пределах до одной минуты).

Обработка данных ведется в следующей последовательности:

- определяется продолжительность каждого замера;

- производится индексация затрат рабочего временив в соответствии с принятой классификацией;

- выделяются потери по их причинам;

- группируются непроизводственные затраты времени;

- выделяются работы и их продолжительность;

- делается сводка одноименных затрат рабочего времени

После обработки первичных данных составляется сводная карта фотографии рабочего дня, в которой определяются фактический и проектируемый баланс рабочего времени, выводятся проценты использования рабочего времени, потерь  рабочего времени по вине рабочего, потерь рабочего времени по вине администрации, непроизводственные работы, возможного повышения производительности труда при устранении выявленных потерь и исключении непроизводственной работы. К карте фотографии рабочего дня прилагаются рекомендуемые организационно–технические мероприятия,  направленные на достижение проектируемого баланса рабочего времени.

Нормальный баланс рабочего времени является более уплотненным по сравнению с фактическим за счет устранения, выявленных при фотографии рабочего времени, потерь рабочего времени. При анализе ее данных помимо установления нормального  баланса рассчитывается ряд показателей, по которым оцениваются степень организации труда на рабочем месте и коэффициенты  ,, , используемые при расчете нормы времени, т.е. коэффициенты возможного уплотнения рабочего дня (Rу):

Rу = Тп/Тсм                                                              (1.13)

где  Тп – суммарное время устранимых потерь, выявленных при     фотографии рабочего дня;

Тсм  - продолжительность смены.

Коэффициент возможного повышения производительности труда за счет уплотнения рабочего времени (Rпт):

Rпт  = (Топ  -Тоф)/Топ                                          (1.14)

Rпт =(Rу * 100 ) / (100 - Rу )                                    (1.15)

где  Топ – продолжительность оперативной работы по нормативному балансу рабочего времени, мин;

Тоф – продолжительность оперативной работы по фактическому  балансу, мин.

Коэффициент подготовительно-заключительного времени:

= Тпз/Топ                                                     (1.16)

где Тпз – продолжительность подготовительного времени по нормативному балансу, мин.

Коэффициент времени обслуживания рабочего места – технического и организационного    и   :

= Тто/Топ                                                   (1.17)

= Тоо/Топ                                                  (1.18)

где Тто – продолжительность времени технического обслуживания рабочего места, мин;

Тоо – продолжительность времени организационного обслуживания, мин.

Коэффициент времени на отдых    в нормальных условиях труда:

=  ( Тот +Тнр +Тпр +Тпо)/Топ                                 (1.19)

где Тот – нормальная продолжительность времени  на отдых, мин;

Тнр – продолжительность выполнения непроизводительной работы, мин;

Тпр, Тпо -  потери рабочего времени соответственно по вине    рабочего и по организационно-техническим причинам, мин.

Фотография рабочего времени может быть использована как способ выявления различных организационно-технических неполадок.  В этих условиях фотография рабочего времени проводят либо в формах целевой фотографии, либо самофотографии или метода моментных наблюдений.

Метод моментных наблюдений - это разновидность исследования трудовых процессов путем наблюдения. Данный метод основан на применении  теории вероятности и математической статистики. Он заключается в одновременном наблюдении большого числа объектов, состояние которых фиксируется периодически через заранее установленный интервал. Для применения этого метода определяют продолжительность интервала, участки, объекты и маршруты наблюдений. Достоверность полученных данных определяется необходимым количеством наблюдений. Число потребных моментов наблюдений определяется по зависимости:

М = ( Р * ( 1 – k ) *1002 ) / ( k  * e2 )                         (1.20)

где Р – коэффициент, определяющий уровень вероятности нахождения ошибок в установленных пределах (2-3);

k – коэффициент, выражающий долю времени работы оборудования в общем сменном времени;

е - допустимая величина относительной ошибки результатов (3-10% от величины k).

Число наблюдений  за смену определяется по формуле

Мс = (tcм* Rнс / tобх )* m                                     (1.21)

где  tcм  -  длительность смены;

Rнс   –  коэффициент несовпадения моментов во времени;

tобх   –  длительность обхода;

m   –   число объектов наблюдения.

При последовательном обходе всех расположенных на участке объектов состояние каждого из них фиксируется в наблюдательном листе в тот момент, когда наблюдатель проходит мимо него. Полученные результаты наблюдения обрабатываются соответствующим образом.

Техническое нормирование труда повышает его производительность и создает основу рациональной организации заработной  платы.

Внутрихозяйственные резервы роста производительности труда находятся непосредственно на предприятии и его подразделениях. К их числу относят: совершенствование техники и технологии производства, повышение культуры производства и квалификации кадров, совершенствование организации оплаты труда.

Практически неисчерпаемым источником роста производительности труда является инновационная деятельность, которая является приоритетным направлением экономической политики Правительства Казахстана.

Совершенствование организации оплаты труда идет по следующим направлениям: оптимизация форм  разделения и кооперирования труда, улучшение организации и обслуживания рабочих мест, рационализация передового опыта, улучшение подготовки и повышение квалификации кадров, применение прогрессивных методов нормирования труда, участие рабочих в распределении прибыли и управлении фирмой.