Класс точности цифрового вольтметра 0,05/0,02, конечное значение 300В. Определите предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измеренном значении 60 В.

Основная погрешность

δ=±[c+d(Хк/Х-1), %

δ=±[0,05+0,02(300/60-1)= ±0,13 %

Δ= ±0,13*60/100%=±0,08В

U=60,00±0,08 В.

Для магазина сопротивлений класса точности 0,25/0,05 с пределом измерения 100 кОм нормальные условия 20±5 0С. Дополнительная погрешность установлена 30% от основной на каждые 5 0С. Определить предел суммарной относительной погрешности при температуре 40 0С, если выставлено сопротивление 50 кОм.

δсум = ±(| δос |+| δдоп |)

δдоп=±30% δос*N/100%=±30% δос*3/100%,

Δсум = ±(| Δос |+| Δдоп |)

Δдоп=±30% Δос*N/100%=±30% Δос*3/100%,

Где N=3 – число интервалов между 25оС и температурой, при которой производилось измерение.