## Расчет показателей машиноиспользования

Для структуры и состава МТП и оценок эффективности его использования определяем основные показатели использования тракторов:

1. Выработку в условных га на 1 физический трактор рассчитываем по формуле:

WУ.ГА. = UУ / nТР

Где UУ - объем работ в у. га по данной марке трактора сумма графы 14 ПМР;

nТР - количество физических тракторов данной марки трактора взятой из табл. 5.

WУ.ГА. = 1381.4 / 9 = 153.5 усл. эт. га

2. Выработка в усл. эт. га на 1 у. тр рассчитывается по формуле:

WУ.ГА. = UУ / nТР *Kn

Где, Кn - коэффициент перевода физических тракторов в условные.

МТЗ-80-0,7; Расход топлива в кг/1 у. га

WУ.ГА. = 1381.4 / 9 * 0.7 = 219.3

3. Средний расход топлива на 1 усл. га

qСР = QТ / UУ (кг/усл. эт. га)

где, QТ - расход топлива по данной марке трактора на планируемый период в кг (сумма графы 19 ПМР);

qСР = 157.48 / 1381.4 = 11.4 кг/усл. эт. га

4. Коэффициент сменности по каждой марке трактора рассчитываем по формуле:

КСМ = NСМ / MСМ

где, NСМ - количество нормо - смен отработанных данной маркой трактора, сумма графы 13 ПМР.

MСМ - количество машино-смен, сумма графы 16

КСМ = 280.6 / 251=1.12

5. Энергообеспеченность полеводства

ЭП = ?Nе / ? Fп (кВт/га)

где, ?Nе - сумма энергетических мощностей (тракторов задействованных на планируемый период, кВт);

?Fп = Fпзерн. + Fпкарт. + Fпкукур. + Fпмн.тр. + Fпкорнепл. (га)

?Fп - суммарная площадь, занимаемая сельскохозяйственными культурами, га.

Nе = Nе * nтр (кВт)

где, Nе - эффективная мощность трактора данной марки, кВт

n - количество тракторов данной марки, шт.

?Fп = 2960 + 330 + 150 + 315 + 158 = 3913 га

Nе = 58.9 * 9 = 530.1

Эп = 530.1 / 3913 = 0.13 кВт/га

Вывод: после завершения написания главы 2, для себя я выбрал и обосновал марочный состав тракторов и сельхозмашин, разработал план механизированных работ на весенний период в ООО «ТАВРА». Построил график машиноиспользования и интегральных кривых расхода топлива. Рассчитал потребность в тракторах и сельхозмашинах. Рассчитал потребность в топливе и смазочных материалах, а также рассчитал показатели машиноиспользования.

машинный тракторный эксплуатационный затрата