5  Техникалық есептеме бөлімі

Агрегаттарды іріктеу және күнбағыс пен себеттерді жинау үшін қолданылатын машиналар санын есептеу. «Енисей-1200» комбайнның кажет санын есептеу үшін күнбағыс отырғызу ауданын, күндізгі ауысымдағы агрегат өнімділігін және агромерзімді білу керек.

n=FWаг ·Дж,                                       (1)

мұндағы, F – егістік ауданы, га;

Wаг – агрегат өнімділігі;

Дж – жинау үшін жұмыс күндері – 5 күн.

Агрегат өнімділігін мына формула бойынша анықтаймыз:

Wсм = Wж · Вж ·Тж                                                           (2)

мұндағы, Wж – жұмыс жылдамдығы, км/сағ;

Вж- алу енінің жұмысы;

Тж – ауысымдағы жұмыс уақыты;

Тж формула бойынша анықтаймыз:

Тр= Тау · nау,                                                                   (3)

мұндағы, Тау – ауысым уақыты – 10 сағ;

nау – ауысым коэффициенті = 0,85.

Тр = 10 · 0,85 = 8,5 сағ.

Комбайнның жұмыс жылдамдығын мына формула бойынша анықтаймыз:

Vж=Qқ1000 qк                                                                 (4)

мұндағы, Qқ – комбайнға беру қоспасы, кг/сағ;

qк – күнбағыс қоспасының мөлшері, кг/м;

Күнбағыс жинаудың есебі, өнімділігі 17,2 ц/га, күнбағыс қоспасының салмағы 56,8 ц/га. Күнбағыс қоспасының санын анықтаймыз:

qк= Q ·Вж100,                                               (5)

мұндағы, Q – күнбағыс қоспасының салмағы, кг.

qк= 56,8 ·4,2100=2,4 кг/м

Өткізу қабілеттілігін анықтаймыз:

Qө = 6 · 3600 = 216000 кг/сағ

мұндағы, 6 – комбайнның өткізу қабілеттілігі, кг/сек.

Комбайнның жұмыс жылдамдығын анықтаймыз:

Vж=Qқ1000 qк= 2160001000·2,4=8,1 км/сағ

Агрегаттың өнімділігін анықтаймыз:

Wаг = 0,1·8,1·4,2·8,5=34,7 га.

Комбайн санын анықтаймыз:

n= FWаг · Дж= 40134,7·5=2,93

Үш комбайн қолданамыз.

Көлік құралдарын есептеу. КАМАЗ-55102 автомобилін дәнді тасымалдауға қолданамыз. Машина санын есептеу үшін бункерді дәнеге толтыру уақытын, автомобиль рейстерінің ұзақтығын, бункердегі дән массасын, автомобиль кузовындағы дән массасын білуіміз керек.

Бір комбайнға қызмет ететін автомобиль санын мына формула бойынша анықтаймыз:

n=С1·Tрq1·Тб,                                                                     (6)

мұндағы, С1 – комбайн бункеріндегі дән массасы;

Tр – автомобиль рейсінің ұзақтығы;

q1 – кузовтағы дән массасы;

Тб – бункерді дәнге толтыру уақыты.

Комбайн бункеріндегі дән массасы мына формула бойынша анықталады:

q=Vб·Д,	(7)

мұндағы, Vб – бункер көлемі – 3,0 м2;

Д – дәннің көлемдік массасы – 0,42 т/м3

q=3·0,42=1,2 т.

Автомобиль кузовындағы дән массасын анықтаймыз:

Q=Vк·Д, 							       (8)

мұндағы, Vк – кузов көлемі – 19 м3

Q = 19 · 0,42 = 7,98 т

Комбайн бункерін дәнге толтыру уақыты:

Тб= 100·Vб·ДВ ·V,	(9)

мұндағы, Vб – бункер көлемі – 3 м3;

V – дәннің көлемдік массасы – 0,42 т/м3;

В – комбайн жаткасының алу ені – 4,2 м;

q – күнбағыс өнімділігі – 17,2 ц/га;

V – комбайнның жұмыс жылдамдығы – 8,1 км/сағ.

Тб= 100·3,5·0,424,2 ·17,2·8,1=1,64 сағ

Рейс ұзақтығын мына формула бойынша анықтаймыз:

Т=Т1 + Т2 +Т3 	(10)

мұндағы, Т1 – екі аралықтағы машина қозғалысы;

Т2 – кузовты дәнге толтыру уақыты – 0,33 сағ;

Т3 – астық тогына дәнді түсіру уақыты – 0,33 сағ.

Екі аралықтағы машина қозғалысын анықтау формуласы:

Т1= 2·l1va, 	(11)

мұндағы, l1 – комбайннан астық тогына дейінгі аралық;

va – автомобиль жылдамдығы;

Комбайннан астық тогына дейінгі аралық 5 км. Жол күйіне қарай автомобиль жылдамдығын 30 км/сағ деп аламыз.

Т1= 2·530=0,33 сағ

Бір автомобильдің қозғалысын анықтаймыз:

Т= 0,33+1,64+0,1=2,07 сағ

Есептеме негізіне сүйеніп, бір «Енисей-1200» комбайнына қызмет ететін автомобиль санын анықтаймыз:

n=1,2·2,077,98·0,3=1,37

Бір автомобиль қолданамыз.

5.2 Күнбағыс жинау ерекшелігі

Күнбағыс жинау технологиясын жетілдіру агротехникалық мерзім ішінде барлық жұмыстар кешенінінің орындалуына бағытталуы керек. Күнбағыс жинаудағы ең қолайлы мерзім оның шаруашылық дәнінің піскен фазасы болып табылады, бұл кезде егістікте сары себетті өсімдіктердің 12-15% ғана қалады, ал қалғаны қоңыр және құрғақ болады. Мұндай күнбағысты дәннің ылғалдылығы 7-8% жеткенге дейін 6-7 күнде жинап үлгеру керек. Жинап алу ұзақтығы екі фактор бойынша анықталады: биологиялық және шаруашылық. Биологиялық ерекшеліктеріне сай, күнбағысты дәндерінің ылғалдылығы 20% болғанда жинауға болады. Бұл мерзімде шығынды азайтып, соның әсерінен кеш мерзімдік жинауға қарағанда, 1-1,5 ц-ге артық дән жинап алуға болады. Бірақта мұндай жағдайда дәнді кептіруге көп шығын кетеді. Сондықтан күнбағысты бұл фазада қолайсыз ауа райлы аймақтарда өсімдіктер шіріген кезінде жинайды. Көптеген аймақтарға ең қолайлы мерзім егістіктегі өсімдіктердің 82-85% қоңыр құрғақ себетті, ал дәннің ылғалдылығы 12-14% болғанда. Күнбағысты жинауда кептіруге шығын шықпайды, бірақ жұмысты аз мерзім ішінде орындау керек. Бұл дегеніміз жинауға арналған машиналардың артуын талап етеді.

Шаруашылықтағы технологиялардың кемшіліктері. Күнбағыс егістігін жинауда алыс егістіктерден басталуы бір кемшілік болып табылады. Бұл климаттық жағдайларға және топырақтың рельефіне байланысты. Күнбағысты бастыру құнды азықты жинаусыз болады, яғни тек себеттері ғана бастырылады, ал сабақтары егіс алаңында қала беріп, дәндерді комбайннан тасуды қиындатады және автомобиль мен тракторлардың жылдамдығын азайтады. Дәнді тасымалдау жабдықталмаған көліктермен жүргізіледі. Автомобтль және тракторлар тіркемесі тенттермен жабдықталмаған, бұл дәндердің қосымша шығынына әкеледі. Сонымен қатар, бұл көліктер брезентпен де жабдықталмайды, сондықтан желді ауа райы кезінде көліктен көптеген дәндерді ұшырады. Дәннің қосымша шығынына егістіктен сақтау орнына дейінгі жолдардың біркелкі еместігі де себеп болады. Егістік алаңында қалдырылған сабақтарды тырмамен алаң шетіне қарай итеріп өртейді. Сабақтарды өртеу экологиялық жағдайға да әсер етеді.

Шаруашылық үшін күнбағысты және себеттерді жинауға ұсынылатын технология. Күнбағысты жинауда ағылмалы әдісті қолдануды ұсынамын. Ағылмалы әдіс – бұл технологиялық операциялардың кешені, яғни дәнді бастыруды, кептіру және тасымалдауды орындау, себеттерді мен сабақтарды ұсақтау және егіс алаңына лақтыру, сонымен қатар, тыңайтқыш енгізу және топырақты сүдігерге немесе қыстық бидайға арнап өңдеу. Бұл жұмыстардың барлығын ағынмен және қысқа мерзімде орындау керек, ал бұл көбінесе ұйымдастыру деңгейіне байланысты. Жинау мерзімі мен көлемін, дәнді тазалау мен кептіруді мынадай есеппен жоспарлау керек, яғни бір күнде жиналған дәнді тәулік ішінде тазаланып, стандартты ылғал мөлшері 12%-ға жеткізіп, қабылдау пунктеріне апарылуы қажет.

Егінді жинау – күнбағысты өңдеу технологиясындағы еңбекті қажет ететін қымбат операциялар. Сонымен қатар, бұл операцияларды шаруашылықта басқа жұмыстар жүргізіліп жатқан мерзімде орындайды. Бұл көптеген қиындықтарды туғызады. Жинау қарбаластығын азайтып, дән шығынын, еңбек шығынын және құралдарды төмендету үшін егістікті десикациялауды қолдану керек. Сонымен қатар, күнбағысты қысқа мерзімде жинап алу үшін «Енисей-1200» комбайнын ПСП-1,5  құралымен қолдануды ұсынамын. Комбайндардың топтық әдісін қолдануды да ұсынамын. Бұл жағдайда егістік алаңына 1-2 жинау көлік топтары жіберіліп, 1-2 күнде егінді жинайды. Әр топта 2-3 комбайн және қажетті автомобтль сандары болады. Ұсақталған сабақтар мен себеттерді егіс алаңына шашады, ал бұл өз кезегінде бірден егістікті өңдеу жұмыстарын орындауға мүмкіндік береді.

Күнбағысты жинау үшін ПСП-1,5 конструкциясына сипаттама. Комбайн құрылғысымен егістіктен бір жүріп өткенде аяқталған технологиялық циклді орындайды. Өсімдіктерді кеседі және дәндерді бастырады, буда-будаларға айырады, тазартылған дәндерді бункерге жинайды, ұсақтайды, сабақтарды егіс алаңына шашады, бастырылған себеттерді ұсақтап, егіс алаңына шашады немесе тракторлық құралдарға жинайды. ПСП-1,5 құрылығысы жатка, сабақтарды ұсақтағыш, сабандарды ұсақтағыш және тордан тұрады.

Жатка корпустан, шнектен, лифтер, кескіш аппарат, көлбеу камерасының тасымалдағышын, дәнді тасымалдағыштан тұрады.

Шнек кесілген себеттерді жатка центріне қарай тасымалдайды да көлбеу камерасының тасымалдағышына қарай құлайды. Лифтер себеттерді кескіш аппаратқа жеткізу қызметін атқарады. Кескіш аппарат лифтер жеткізген себеттерді кесуге арналған. Көлбеу камерасының тасымалдағышы себеттерді беруге және жаткадан себілген дәндерді бастыру аппаратына жеткізеді.

Сабақтарды ұсақтағыш себеттер кесілген соң қалған сабақтарды ұсақтап алаңға лақтыруға арналған. Ол ұсақтағыш аппараттан, ұсақтағыш діңгегінен, контрожетек, сақтандырғыш муфтасынан, бөлгіштен және дөңгелектерден тұрады. Тор жатканың жұмыс органдарымен бастырылған дәндерді бөледі.

Құрылғының жұмыс істеу принципі. Комбайнның жүрісі кезінде күнбағыс сабақтары лифтер арасындағы өзектен өтеді. Өзек салалары күнбағыстың қатараралықтарына сай болу керек. Лифтер арасындағы өзекте сабақтарды тасымалдағыштың табандары қозғалып тұрады, бірақ олардың жылдамдығы комбайн жылдамдығынан аз болғандықтан сабақтар табандарға тіреліп, алға қарай иіледі. Лифтер арасындағы өзектер мынадай формаға ие: сабақтардың өзектер арасымен қозғалысында олар машина жүрісінен солға қарай иіледі. Нәтижесінде өзектер арасынан сабақтардың жүрісі кезінде себеттер дәнді тасымалдағыштың үстіне қарай орналасады. Тұрып қалған күнбағысты жинауда түскен дәндер дәнді тасымалдағышқа түседі. Кесілген себеттер шнекке түседі. Шнектен себеттер центрге қарай тасымалданады да тарамдалған табандар көмегімен көлбеу камераға келеді. Көлбеу камерасының тасымалдағышынан себеттер тор арқылы өтіп, бастырғыш барабанға өтеді. Бастырғыш барабаннан қоспа өздігінен сіліккішке құлайды. Тазартылған себеттер ұсақтағышқа келіп, ұсақталады және егіс алаңына шашылады. Тазартылған дән бункерге түседі. Тамырымен қалған сабақтарды бөлгіштермен сабақтарды ұсақтағышқа жеткізеді, онда оларды тамырымен дискілі пышақпен кесіліп, бір уақытта ұсақталып егіс алаңына шашылады.

«Енисей-1200» комбайнын ПСП-1,5 құрылғысымен қайта жабдықтау. ПСП-1,5 құрылғысын комбайн молотилкасына орнату келесі тізіммен орындалады: «Енисей-1200» комбайн молотилкасының қабылдау камерасының ағызғышын алып, оның орнына 0,5 мм заклепкамен жалпағырақ ағызғыш бекіту керек. Електің тысын алып, орнына молотилканың алдыңғы тірегінің екі тесігіне алынған қалқан болттарын қолданып тор орнатылады. Комбайнның алдыңғы тіректеріне ұсақтағыштың ілмегін орнату үшін сүйеніштер ерітіліп жабыстырылады. Олар 150 мм мөлшерінде алдыңғы бұрыштықтың төменгі ернеуінен сүйеніш осіне дейін және сүйеніштің ішкі ернеуінен 8 мм мөлшерінде орналасады. Бұл сүйеніштерге ұсақтағыш ілмегінің трубасын орнатып, бетін құрсаумен жабады, оң жақ құрсауға керілмелі жұлдызшалары бар кронштейн орнатады.

Жатканы молотилкаға жалғау. Бұл үшін:

- Молотилканың алдыңғы тіректеріндегі көлбеу камерасы тасымалдағышының жетекші білігінің сүйенішінен құрсауды алу;

- Көлбеу камерасы тасымалдағышының жетекші білігінің оң және сол фланцтары біліктің оң және сол сүйеніштеріне кіретіндей етіп, көлбеу камера мен молотилканы тақау;

- Жерекші біліктің фланцтарына құрсау кигізіп, олардың әрбіреуін М 16 х 60 екі болттарының бастарының астына серіппелі шайба салып бұрау;

- Гидроцилиндрлерді көлбеу камераға бекіту;

Жұмысты бастамас бұрын құрылғыларды мұқият қарап, гайка, болт, винттердің бұралуын тексеру керек.

Экономикалық бөлімі. Барлық механикаландырылған жұмыстар алдын ала мұқият дайындалған жоспар бойынша жүргізіледі. Жұмысты ұйымдастыруға мыналар жатады:

- егіс алаңын және оған апаратын жолды дайындау;

- күнбағыс жинау технологиясы;

- техникалық және мәдени қызмет көрсету.

Егіс алаңын жинауға дайындау келесідей операциялардан тұрады:

- жатка немесе комбайн кемшіліктерін анықтау;

- егіс алаңын белгілеу және бөлу;

- шөптерін шабу және өртке қарсы жер жырту;

- бұрылу жолдарын дайындау.

Сонымен қатар, жолдың жағдайы да ескеріледі. Күнбағысты жинауға дейін жинау жұмыстарының жоспарын құрады, маршрутты ойластырады, сағаттық графиктерді, күн тәртібін қарастырады.

Күнбағысты жинауда қолданылатын технологиялардың пайдалылығының экономикалық негіздемесіне сипаттама беретін болсақ, өзіндік құнын есепке алынды. Өзіндік құн – бұл өнімнің 1 га немесе 1 ц-не жұмсалатын шығын. Өзіндік құнды келесі шығындардың қосындыс бойынша есептейміз:

- негізгі және қосымша жалақы;

- АШМ және комбайн амортизациясы;

- жану қоспасының бағасы;

- ТҚК шығыны және техниканың ағымдағы жөнделуі;

- автоқызметтер;

- жалпы шаруашылық және жалпы өндірістік шығындар.

Негізгі жалақы жинау мерзуму кезіндегі норма ауысым сандарын күндізгі тарифтік мөлшерлемеге көбейту арқылы есептелінеді. Норма ауысым жұмыс көлемін комбайнның ауысымдық өнімділігіне бөлу арқылы анықтайды.

Комбайнның ауысымдық өнімділігін мына формула бойынша анықтаймыз:

Wсм=0,1 · Vр · Вр · Тр,	(12)

«Енисей-1200» комбайны үшін:

Wсм= 0,1·8,1·4,2·5,95=34,7 га

Тр=Тсм·0,85=7·0,85=5.95 сағ

40134,7=11,6 ауысым

Комбайншылардың тарифтік фонды:

40111,6·1000=34569

Қосымша жалақы, класстық үшін төлем тарифтік фондтан 10% мөлшерінде

34569 · 0,1 = 3456,9

Жұмыс сапасы үшін қосымша төлем тарифтік фондтың 20% мөлшерінде

(34569+3456,9) · 0,2 = 7605,2

Демалыс төлемі тарифтік фонд, класстық төлемнің, сапалы жұмыс үшін төлемнің 10% мөлшерінде

(34569+3456,9+7605,2) · 0,1 = 4563

Қоғамдық қажеттіліктерге бөлінулер тарифтік фонд және қосымша жалақыдан 31,1% мөлшерінде

(34569+3456,9+7605,2+4563) · 0,31 = 15560,2

Барлығының қосындысы арқылы жұмыстың төлемін анықтаймыз:

34569+3456,9+7605,2+4563+15560,2 = 65754

Амортизация нормасы «Енисей-1200» комбайны үшін – 215 тенге/га, яғни амортизация мынаған тең:

215 · 401 = 86215

Жану қоспасының құнын анықтау. Ол үшін күнбағыс жинауда «Енисей-1200» комбайнның 1 га-ға жағармайдың шығынын және 1 кг кешенді жағармайдың шығынын білу қажет.

«Енисей-1200» комбайнның 1 га-ға жағармайдың шығыны – 9,6 кг/га, сонда кешенді жағармай шығыны:

9,6 · 401 = 3849,6 кг

1 кг кешенді жағармай  құны 87 теңге, олай болса жағармай шығыны мынаған тең:

3849,6 · 87= 334915

Майлау материалдарының шығыны – дизельді жағармай шығынының 1%:

334915 · 0,01=3349,15

Жану қоспасының барлық құны:

334915+3349,15=338264,15

Техникалық қызмет көрсетуге және комбайнды жөндеу шығындары норма мөлшерін ТҚК және физикалық гектарды жөндеу шығынына көбейту арқылы есептелінеді.

«Енисей-1200» комбайны үшін ТҚК және жөндеу нормасы – 261 теңге/га. ТҚК және жөндеу шығынын анықтаймыз:

261 · 401 =104661 теңге

Автоқызметтер жұмыс көлемін 1т/км-ге жоспарланған бағаға, ол 73 теңге, көбейту арқылы есептелінеді. Жұмыс көлемін комбайннан ангарға дейін аралықтағы валдық жиынға көбейту арқылы анықтаймыз:

690 · 73 = 50370

Автоқызметтер шығыны:

50370 · 11 = 554070

Жалпы шаруашылық және жалпы өндірістік шығынды есептейміз, олар барлық шығындардың 21%. Жалпы өндірістік шығын:

0,25 · (65754+86215+338264,15+104661+554070)= 287241,04

Жалпы шаруашылық шығын:

0,21 · (65754+86215+338264,15+104661+554070+287241,04)=301603,09

1 га күнбағыстың өзіндік құны:

(65754+86215+338264,15+104661+554070+287241,04+301603,09) ÷401= = 4333,7 теңге/га

1 ц күнбағыстың 17,2 ц/га өнімділігі кезіндегі өзіндік құны:

4333,29 ÷ 17,2 = 252 теңге.

Күнбағысты жинауда қауіпсіздік техникасы.

Техника қауіпсіздігін білу және оны ұстанудың маңызы зор, өйткені олар келеңсіз жағдайлардан қауіпсіздікті толық қамтамасыз ете алады.

Комбайнда жұмыс істегенде келесі ережелерді сақтау керек:

- тіркеме қосылып тұрған кезде жұмыстық органдарды бұруға болмайды;

- қозғалыс кезінде қолдан жұмыстық дөңгелекті жіберуге болмайды;

- комбайн тоқтағанда беріліс қорап рычагын нейтралды жағдайға қою;

- комбайн жүрісі кезінде басқа адамдардың жақан аралықта жүруін болдырмау керек, әсіресе, алдыңда және артында;

- двигатель өшпегенше комбайннан шығуға болмайды;

- жүйелі түрде тежеу жүйелерін және рульдік басқаруды тексеріп тұру қажет;

- жатканың астын көтеріліп тұрған жағдайда, берік бекітілмесе, тексеруге болмайды;

- комбайн двигателі жұмыс істеп тұрғанда кескіш аппарат жанында тұруға болмайды;

- жұмыстық двигатель кезінде гидрожүйенің штуцерін бұруға болмайды;

- комбайн жұмысы кезінде максималды көлбеу 100 және жылдамдық 3-4 км/сағ;

- двигатель жұмысы кезінде комбайнға жанармай құюға, кескіш аппаратты тазалауға болмайды;

- суытылмаған двигательдің радиатор қақпағын қолғапсыз ашуға болмайды;