№ 10 дәріс

Жергілікті желілердегі ( кернеулі желілері) кернеуді жоғалту бойынша есептеулер

Жергілікті желілер желілеріндегі кернеудің жол берілетін ысыраптары

Жергілікті желілерге 6-35 кВ номиналды кернеуі бар желілер жатады. Жергілікті желілер ұзындығы бойынша аудандық маңызы бар желілердің ұзындығынан едәуір асып түседі. Өткізгіш материалдар мен оқшаулағыш материалдардың шығысы олардың аудандық маңызы бар желілерге қажеттілігінен едәуір асып түседі. Бұл жағдай жергілікті маңызы бар желілерді жобалауға жауапкершілікпен қарауды талап етеді.

Қуат көздерінен электр қабылдағыштарға электр энергиясын беру желілер мен трансформаторларда кернеудің жоғалуымен бірге жүреді. Сондықтан тұтынушылардағы кернеу тұрақты мәнді сақтамайды.

Кернеудің ауытқуы мен тербелістерін ажыратады.

Кернеудің ауытқуы желінің жекелеген элементтеріндегі жүктемелердің баяу өзгеру процестеріне, қуат көздеріндегі кернеу режимдерінің өзгеруіне байланысты. Осындай өзгерістердің нәтижесінде желінің жекелеген нүктелеріндегі кернеу номиналды мәннен ауытқып, мәні бойынша өзгереді.

Кернеудің тербелісі - бұл жылдам ағатын (минутына кемінде 1% жылдамдықпен) қысқа мерзімді кернеудің өзгеруі. Олар қуатты тұтынушылардың кенеттен қосылуы немесе өшірілуі, қысқа тұйықталу кезінде қалыпты жұмыс режимінің күрт бұзылуымен пайда болады.

Кернеудің ауытқуы желінің номиналды кернеуіне қатысты пайызбен көрсетіледі

Кернеудің тербелісі келесі өрнекпен анықталады:

мұнда желінің бір нүктесіндегі кернеудің ең үлкен және ең кіші мәндері.

Электр қабылдағыштардың қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін олардың шиналарында номиналды кернеуге жақын болу керек.

МСТ қалыпты жұмыс режимінде келесі рұқсат етілген ауытқуларды белгілейді:

* Электр қозғалтқыштарының қысқыштарында –  шамасынан;

* жарықтандыру құралдарының қысқыштарында (ішкі және сыртқы жарықтандыру) –   шамасынан;

* басқа қабылдағыштардың қысқыштарында шамасынан.

Авариядан кейінгі режимдерде көрсетілген шамаларға кернеуді 5% - ға қосымша төмендетуге жол беріледі.

Электр қабылдағыштардың шиналарында кернеудің тиісті деңгейін қамтамасыз ету үшін келесі шаралар қолданылады:

* Трансформатор орамаларында да, қуат беру желісінде де кернеудің жоғалуын ескеретін трансформаторлар қолданылады. Мысалы, (10.1 суретті қараңыз), қосалқы станцияның төменгі жағындағы  жоғары жаққа келтірілген кернеу 105 кВ-қа тең делік.  трансформация коэффициентінде төмен кернеулі шиналардағы нақты кернеу келесідей анықталады:

трансформация коэффициентінде төмен кернеулі шиналардағы нақты кернеу номиналды кернеуге жақын болады:

* Трансформатор орамалары трансформация коэффициентін белгілі бір шектерде өзгертуге мүмкіндік беретін тармақтармен жабдықталған. Қуат көзіне жақын орналасқан тізбек түйіндеріндегі кернеу, әдетте, номиналдан жоғары, ал қашықтан – номиналдан төмен. Осы түйіндерге қосылған трансформаторлардың екінші жағында қажетті деңгейдегі кернеуді алу үшін трансформатор орамаларындағы тармақтарды таңдау қажет. Кернеу деңгейі жоғары тораптарда трансформация коэффициенттері номиналдыдан жоғары, ал кернеу деңгейі төмен тораптарда трансформаторлардың трансформация коэффициенттері номиналдыдан төмен орнатылады.

* Желі тізбегі, номиналды кернеу, сым қималары кернеудің жоғалуы рұқсат етілген мәннен аспайтындай етіп таңдалады.

Кернеудің рұқсат етілген жоғалуы электр қабылдағыштардың шиналарындағы кернеу ауытқуларының нормаланған мәндеріне сүйене отырып, белгілі бір дәлдік дәрежесімен белгіленеді:

* кернеуі 220-380 В желілер үшін қоректендіру көзінен бастап 5-6,5% бастап соңғы электр қабылдағышқа дейін;

* кернеуі 6 – 35 кВ қоректендіруші желі үшін – қалыпты режимде 6-дан 8% - ға дейін; апаттан кейінгі режимде 10-нан 12% - ға дейін;

* кернеуі 6-35 кВ ауылдық желілер үшін – қалыпты режимде 10% дейін.

Кернеудің рұқсат етілген жоғалуының бұл мәндері желідегі кернеуді тиісті реттеу кезінде электр қабылдағыштардың шиналарындағы кернеулердің ауытқуларына қатысты ЭҚЕ талаптары қанағаттандырылатындай етіп таңдалады.

Жергілікті желілерді есептеу негізіне алынған ауытқұлар

Кернеуі 35 кВ дейінгі желілерді есептеу кезінде мынадай ауытқұлар қабылданады:

* ЭБЖ зарядтау қуаты есепке алынбайды;

* кабельдік электр желілерінің индуктивті кедергісі ескерілмейді;

* трансформатор болатындағы қуаттың шығындары ескерілмейді. Трансформатор болатындағы қуаттың шығындары бүкіл желідегі белсенді қуат пен электр энергиясының шығынын есептеу кезінде ғана ескеріледі;

* қуат ағындарын есептеу кезінде қуаттың шығындары ескерілмейді, яғни . учаскенің басындағы қуат учаскенің соңындағы қуатқа тең;

* кернеудің төмендеуінің көлденең құрамдас бөлігі ескерілмейді. Бұл электр тізбегінің түйіндері арасындағы фазалық ығысу ескерілмейді дегенді білдіреді;

* кернеудің жоғалуын есептеу желі түйіндеріндегі нақты кернеумен емес, номиналды кернеумен жүзеге асырылады.

Кернеудің ең көп жоғалуын анықтау

Жергілікті желілерді есептеу кезінде қабылданған жорамалдарды ескере отырып, желінің кез келген i-ші торабындағы кернеу оңайлатылған формула бойынша есептеледі:

мұндағы  j учаскесі бойынша ағатын, тиісінше белсенді және реактивті қуатары;

тиісінше, j учаскесінің белсенді және индуктивті кедергісі.

Жергілікті желілердегі қуаттың шығындары ескермеу кернеудің жоғалуын учаскелердің қуаттылығы бойынша немесе жүктемелердің қуаттылығы бойынша есептеуге мүмкіндік береді.

Егер есептеу учаскелердің қуатына сәйкес жүргізілсе, онда сол учаскелердің белсенді және реактивті кедергісі ескеріледі. Егер есептеу жүктемелердің қуатына сәйкес жүргізілсе, онда ҚК-ден жүктемені қосу Түйініне дейінгі жалпы белсенді және реактивті кедергілерді ескеру қажет. 10.2 суретке қатысты бізде:

- учаскелердің қуаты бойынша

- жүктемелердің қуаты бойынша

.

Тармақталмаған желіде кернеудің ең үлкен жоғалуы-ҚК-ден желінің соңғы нүктесіне дейінгі кернеудің жоғалуы.

Тармақталған желіде кернеудің ең көп жоғалуы келесідей анықталады:

* ЖК-дан әрбір соңғы нүктеге дейін кернеудің жоғалуы есептеледі;

* осы шығындардың ішінде ең үлкені таңдалады. Оның шамасы осы желі үшін рұқсат етілген кернеу шығынынан аспауы тиіс.

Жергілікті желілерді есептеудің ерекше жағдайлары

Іс жүзінде жергілікті желілерді есептеудің келесі ерекше жағдайлары бар (формулалар учаскелердің қуатын есептеу үшін берілген):

*ЭБЖ бүкіл ұзындығы бойынша бірдей орналасқан бір қималы сымдармен орындалған

- ЭБЖ бүкіл ұзындығы бойынша бірдей орналасқан бір қималы сымдармен орындалған. Жүктемелердің cosφ бірдей

- Таза белсенді жүктемелерді қоректендіретін ЭБЖ (Q = 0, cosφ =1) немесе кернеуі 10 кВ (Х =0) дейінгі кәбілдік ЭБЖ

Біркелкі бөлінген жүктемесі бар ЭБЖ-де кернеудің жоғалуы

Көптеген практикалық жағдайларда таза белсенді біркелкі бөлінген жүктемемен күресуге тура келеді. 10.3 суретте көрсетілген желі үшін, бізде:

l учаскесінің ұзындығында i токпен пайда болатын кернеудің жоғалуы

.

Барлық ұзындық бойынша L кернеудің жоғалуы

=

Қосынды жүктемеде ЭБЖ , ток  Онда,

Алынған формуладан біркелкі бөлінген жүктемені электр желісінің ортасында қолданылатын жалпы концентрацияланған жүктемемен ауыстыруға болатындығын көруге болады.

Егер есептеу  қуаттылықта жүргізілсе, онда кернеудің жоғалуы

Алынған жалпы жүктемені біркелкі бөлінген жүктемені ауыстыру ережесін неғұрлым күрделі жағдайларда қолдануға болады. Мысалы, біркелкі бөлінген жүктеме тек учаскелердің бірінде болған кезде (10.4 сурет. 10.4):

.