Лекция № 7

Желі элементтеріндегі қуат пен электр энергиясының шығындары

Желі элементтеріндегі қуаттың шығындары

Электр желісі элементтерінің жұмысын сандық сипатты үшін оның жұмыс режимдері қарастырылады. Жұмыс режимі-бұл ток, кернеу, активті, реактивті және толық қуат мәндерімен сипатталатын тұрақты электр күйі.

Режимдерді есептеудің негізгі мақсаты режимдердің жарамдылығын тексеру үшін де, желі элементтерінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін де осы параметрлерді анықтау болып табылады.

Желі элементтеріндегі ток мәндерін және оның түйіндеріндегі кернеулерді анықтау элемент бойынша толық қуатты бөлу суретін салудан басталады, яғни әр элементтің басында және соңында қуатты анықтаудан басталады. Осындай көріністі деп ағынның таралуы деп аталады.

Электр желісі элементінің басында және соңында қуатты есептеу кезінде элементтің кедергісіндегі қуаттың шығындарын және оның өткізгіштігінің әсері ескеріледі.

Электр беру желілеріндегі қуат шығынын есептеу

ЭБЖ учаскесіндегі белсенді қуаттың жоғалуы (7.1 суретті қараңыз) сымдар мен кабельдердің белсенді кедергісімен, сондай-ақ оларды оқшаулаудың жетілмегендігімен шартталған. Үшфазалы ЭБЖ-нің активті кедергісінде жоғалтылатын және оны қыздыруға жұмсалатын қуат мынадай өрнек бойынша анықталады:

,

мұндағы   БЭЖ толық, активті және реактивті токтары;

P, Q, S – БЭЖ басындағы мен соңындағы активті, реактивті және толық қуаттары;

U – БЭЖ басындағы мен соңындағы сызықты кернеулері;

R – БЭЖ бір фазасының активті кедергісі.

ЭБЖ өткізгіштерде белсенді қуаттың жоғалуы оқшаулаудың жетілмегендігіне байланысты. Ауа ЭБЖ- де тәждің пайда болуы, және өте аз дәрежеде, оқшаулағыштар арқылы токтың ағуы. Кәбілдік БЭЖ - өткізгіштік тогының және оның сіңірілуінің пайда болуы. Шығындар келесі өрнек бойынша есептеледі:

,

мұндағы  U – БЭЖ басындағы мен соңындағы сызықты кернеулері;

G – БЭЖ активті өткізгіштілігі.

Әуе электр желілерін жобалау кезінде тәждегі қуаттың жоғалуы тәждің пайда болу мүмкіндігі болмаған кезде сымның диаметрін таңдап, нөлге дейін азаяды.

ЭБЖ учаскесіндегі реактивті қуаттың жоғалуы сымдар мен кабельдердің индуктивті кедергісіне байланысты. Үш фазалы электр тізбегінде жоғалған реактивті қуат белсенді кедергілерде жоғалған қуатқа ұқсас есептеледі:

Сыйымдылықты өткізгіштікпен генерацияланатын ЭБЖ зарядтау қуаты мынадай формула бойынша есептеледі:

,

мұндағы U – БЭЖ басындағы мен соңындағы сызықты кернеулері;

B – БЭЖ реактивті өткізгіштілігі.

Зарядтау қуаты желінің реактивті жүктемесін азайтып және сол арқылы ондағы қуат шығынын азайтады.

Біркелкі бөлінген жүктемесі бар электр желілеріндегі қуат шығынын есептеу

Жергілікті желілердің желілерінде () бірдей қуатты тұтынушылар бір-бірінен бірдей қашықтықта орналасуы мүмкін (мысалы, жарық көздері). Мұндай электр желілері біркелкі бөлінген жүктемесі бар сызықтажелілер деп аталады (7.2 суретті қараңыз).

Жалпы ток жүктемесі I және l ұзындығы бар үш фазалы айнымалы токтың біркелкі жүктелген желісінде ұзындық бірлігіне токтың тығыздығы I/L болады. R0 активті кедергісі бар  белсенді қуаттың жоғалуы::

В равномерно нагруженной линии трехфазного переменного тока длиной L с суммарной токовой нагрузкой I плотность тока на единицу длины составит I/L. При погонном активном сопротивлении r0 потери активной мощности составят:

Егер жүктеме соңында шоғырланған болса, онда қуаттың жоғалуы келесідей анықталады:

.

Жоғарыда келтірілген өрнектерді салыстыра отырып, біркелкі бөлінген жүктемесі бар желідегі қуаттың жоғалуы 3 есе аз екенін көреміз.

Расчет потерь мощности в трансформаторах

Потери активной и реактивной мощности в трансформаторах и автотрансформаторах разделяются на потери в стали и потери в меди (нагрузочные потери). Потери в стали – это потери в проводимостях трансформаторов. Они зависят от приложенного напряжения. Нагрузочные потери – это потери в сопротивлениях трансформаторов. Они зависят от тока нагрузки.

Трансформаторлардағы қуат шығынын есептеу

Трансформаторлар мен автотрансформаторлардағы белсенді және реактивті қуаттың шығындары болаттағы шығындар мен мыстағы шығындарға (жүктемелік шығындар) болып бөлінеді. Болаттағы шығындар-бұл трансформаторлардың өткізгіштігіндегі шығындар. Олар қолданылатын кернеуге байланысты. Жүктеме шығындары-бұл трансформаторлардың кедергісіндегі шығындар. Олар жүктеме тогына байланысты.

Трансформатор болатындағы белсенді қуаттың жоғалуы-бұл магниттеу және құйынды токтардың жоғалуы. Трансформатордың бос жүрісінің жоғалуымен анықталады , олар оның паспорттық деректерінде келтіріледі.

Болаттағы реактивті қуаттың шығындары трансформатордың бос жүріс тогы бойынша анықталады, оның мәні пайызбен оның паспорттық деректерінде келтіріледі:

Трансформатор орамаларындағы қуаттың жоғалуын екі жолмен анықтауға болады:

* орын басу сұлбаның параметрлері бойынша;

* трансформатордың паспорттық деректері бойынша.

Орын басу сұлбаның параметрлері бойынша қуаттың шығындары ЭБЖ-ге арналған формулалар бойынша анықталады:

,

мұндағы S-жүктеме қуаты;

U-трансформатордың екінші реттің орамындағы сызықтық кернеу.

Үш орамалы трансформатор немесе автотрансформатор үшін мыс шығыны әр ораманың қуат шығынының қосындысы ретінде анықталады.

Екі орамалы трансформатордың төлқұжат деректері бойынша қуаттың жоғалуын анықтау үшін өрнектерді аламыз.

Төлқұжат деректерінде келтірілген қысқа тұйықталу шығындары трансформатордың номиналды тогы кезінде анықталады:

(7.1)

Кез-келген басқа жүктеме кезінде трансформатордың мыс шығыны келесі теңдікпен анықталады

(7.2)

(7.1) өрнекті (7.2) бөліп келесі өрнекті анықтаймыз, получим

Бұдан анықтаймыз:

Егер есептеу үшін өрнекте трансформатордың реактивті кедергісін анықтау үшін өрнекті алмастырсаңыз , онда

Осылайша, екі орамалы трансформатордағы қуаттың толық шығындар келесі өрнекке тең:

Егер S жалпы жүктемесі бар қосалқы станцияда бірдей трансформаторлардың n параллель жұмыс істесе, онда олардың эквивалентті кедергісі n есе аз, ал өткізгіштік n есе көп. Сонда,

n параллель жұмыс істейтін бірдей үш орамалы трансформаторлар (автотрансформаторлар) үшін қуат шығындары формулалар бойынша есептеледі:

мұндағы Sв, Sс, Sн – тиісінше, трансформатордың жоғары, орта және төменгі кернеулерінің орамалары арқылы өтетін қуат.

Тұтынушылардың келтірілген және есептік жүктемелері

Желінің учаскесін есептік орын басу сұлбасы, егер біз БЭЖ пен трансформаторларды орын басу толық сұлбасын ескеретін болсақ, өте күрделі конфигурация болып табылады. Номиналды кернеуі 220 кВ дейінгі желілердің есептік  сұлбаларын жеңілдету үшін "келтірілген", "есептелген" жүктемелер түсінігі енгізіледі.

Жоғары кернеу жағына келтірілген тұтынушы ҚС жүктемесі-бұл төменгі және орта кернеулі шиналардағы жүктемелердің берілген қуатының сомасы және трансформаторлардың кедергісі мен өткізгіштігіндегі қуаттың шығындары. Жоғары кернеу жағына келтірілген ЭЖ жүктемесі жергілікті ауданның жүктемесін және трансформаторлардың кедергілері мен өткізгіштіктеріндегі қуаттың жоғалуын шегергендегі генераторлардың қуатының қосындысын білдіреді.

ҚС  немесе ЭЖ есептік жүктемесі ҚС немесе ЭЖ жоғары кернеулі шиналарға қосылған БЭЖ-нің келтірілген жүктемесінің және заряд қуаттарының жартысының алгебралық қосындысы ретінде айқындалады.

Зарядтау қуаты режимді нақты кернеуге емес, номиналды кернеуге сәйкес есептеуге дейін анықталады, бұл есептеуге рұқсат етілген қатені енгізеді.

"Келтірілген" және "есептелген" жүктемелер ұғымдарын пайдалану кезінде есептеу сұлбасын жеңілдету мүмкіндігі 7.3 суретте көрсетілген.

ЛЭП1

ЛЭП2

ПС

Pн + j Qн

а)

Pх + j Qх

R1 + jX1

R2 + jX2

Rт + jXт

0,5ΔQс1

0,5ΔQс2

Pн + j Qн

б)

R1 + jX1

R2 + jX2

0,5ΔQс1

0,5ΔQс2

Pпр + j Qпр

в)

R1 + jX1

R2 + jX2

Pр + j Qр

г)

7.3 Сурет – Есептеу сұлбаның жеңілдету кезеңдері: а) бастапқы сұлбасы; б)  толық орын басу сұлбасы; в) келтірілген жүктемемен орын басу сұлбасы; г) есептік жүктемемен орын басу сұлбасы

Электр энергиясының шығындарын есептеу

Электр энергиясын беру кезінде оның бір бөлігі жылытуға, электромагниттік өрістерді құруға және басқа әсерлерге жұмсалады. Бұл шығын шығындар деп аталады. Электр энергетикасында "шығындар" терминінің өзіндік мәні бар. Егер басқа өндірістерде шығындар өнімнің ақауларымен байланысты болса, онда электр энергиясының шығыны оны берудің технологиялық шығыны болып табылады.

Электр энергиясының шығындарының мөлшері қарастырылып отырған уақыт кезеңіндегі жүктеменің өзгеру сипатына байланысты. Мысалы, тұрақты жүктемемен жұмыс істейтін электр желілерінде t уақытындағы электр энергиясының шығындары келесідей есептеледі:

мұнда  ЭБЖ кедергісі мен өткізгіштігіндегі активті қуаттың жалпы шығындары.

Егер жүктеме өзгерсе, онда электр энергиясының шығындары әртүрлі жолдармен есептеуге болады. Қолданылатын математикалық модельге байланысты әдістер екі топқа бөлінеді:

* детерминистік;

* ықтималдық-статистикалық.

Детерминистік әдістердің ең нақтысы-әр тұтынушы үшін жүктеме кестесіне сәйкес электр энергиясының шығынын есептеу әдісі.

Бір жылда тұтынушының жүктемесі келесі кестеге сәйкес өзгерді дейік (7.4 суретті қараңыз). Сонда,

Интеграл-бұл іс жүзінде ток квадратының өзгеру графигімен шектелген аудан. Осылайша, белсенді электр энергиясының шығыны квадраттық жылдық жүктеме кестесінің ауданына пропорционалды.

Электр қабылдағыштың шиналарындағы кернеу аздап өзгеретіндіктен, оның мәні өзгермейді деп санауға болады. Интегралды Δti қадамымен тіктөртбұрыштардың аудандарының қосындысымен алмастыра отырып, аламыз:

.

Оның паспорттық деректерін пайдалану кезінде жүктеменің берілген кестесі кезінде трансформаторлардағы электр энергиясының шығындары келесі формулалар бойынша есептеледі:

* екі орамды үшін

* үш орамалы трансформаторлар үшін (автотрансформаторлар)

Әдістің артықшылығы-жоғары есептеу дәлдігі. Кемшілігі-көптеген есептеулер.

Жүктеме кестесі әрдайым белгілі емес. Бұл жағдайда электр энергиясының шығындары басқа детерминистік әдіспен есептеуге болады – τм арқылы. Бұл әдіс екі болжамға негізделген:

* электр желісіндегі ең жоғары шығындар энергия жүйесіне түсетін ең жоғары жүктеме кезеңінде байқалады (таңертеңгі максимум 9 – дан 11 сағатқа дейін; кешкі-17-ден 21 сағатқа дейін);

* активті және реактивті қуат графигі ұқсас, яғни реактивті қуат графигі белсенді қуат графигінен қайта есептеледі.

Максималды шығын уақыты τм-бұл тұтынушы желіден максималды жүктемемен жұмыс істеген кезде нақты жүктеме кестесіне сәйкес жұмыс істеген кездегі электр энергиясының бірдей мөлшері тұтынылатын уақыт. Анықтама негізінде:

,

мұнда,  тиісінше, активті және реактивті жүктемелер үшін максималды шығындар уақыты.

Іс жүзінде бұл мәндер орташа және жалпы мәндермен ауыстырылады – τм.

Сонда,

Жүктеменің типтік графиктері үшін τм мәні белгілі TM мәні бойынша анықталады:

(7.3)

Осы әдіске сәйкес желі элементтеріндегі электр энергиясының шығындар формулалар бойынша есептеледі:

* электр беру желісінде

* екі орамалы трансформаторларда

;

* үш орамалы трансформаторларда (автотрансформаторларда)

τмв шамасы (7.3) формуласы бойынша Тмв шамасы бойынша есептеледі, оның мәні орташа өлшенген ретінде айқындалады:

Сол сияқты, бірнеше тұтынушыларды тамақтандыратын ЭБЖ үшін τм мәні анықталады.

Қуат шығынын азайту жөніндегі іс-шаралар

Қуат пен электр энергиясының шығындарын айтарлықтай мөлшерге жетеді және желілердің тиімділігіне әсер ететін негізгі фактілердің бірі болып табылады. Олардың шамасы кернеуі 35 кВ дейінгі желілерде және кернеуі 35 кВ және одан жоғары желілерде электр энергиясын реттеу жөніндегі ұлттық комитеттің (ЭТҰК) қаулыларымен реттеледі.

Электр энергиясын шығындарының көп бөлігі (60 – 70%) кернеуі 6 – 10 кВ желілерге түседі, сондықтан төменде келтірілген шаралар осы кернеулердің желілері мен электр қабылдағыштарға жатады:

* жоғары кернеу сатысын қолдану (6 кВ орнына 10 кВ);

*кернеуді реттеу құрылғыларын қолдану арқылы желідегі кернеу деңгейін арттыру;

* желінің жеке буындарындағы активті және реактивті қуат ағындарын реттеу;

* ЭБЖ және трансформаторларды үнемді жүктеуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тұтынушылардың тиімді қоректендіру сұлбаларын қолдану;

* кәсіпорындардың энергетикалық ресурстарын ұтымды ету-cosφ жақсарту, электр қуатын дұрыс таңдау және электр қозғалтқыштарын жүктеу.