6.2 Измерение частоты сигналов

В зависимости от диапазона измеряемой частоты и требуемой точности, используют различные средства и методы измерений.

6.2.1 Метод сравнения.

При этом измеряемая частота определяется по равенству или кратности известной частоте.

а) Осциллографические методы.

Индикатором равенства или кратности частот служит осциллограф.

При линейной развертке период сигнала измеряемой частоты сравнивается с периодом напряжения развертки, либо периодом меток времени калибратора длительности. Т. е. определяется период сигнала и затем рассчитывается значение

,                                           (6.7)

где ,   коэффициент и множитель развертки;

период сигнала в делениях шкалы на экране осциллографа. Достоинство метода  возможность исследования сигналов любой формы, недостаток  низкая точность (погрешность 5-10%).

Более точные результаты получаются при использовании метода интерференционных фигур (фигур Лиссажу). На один из входов осциллографа

В

Г

Рисунок

(X  или Y) подают напряжение образцовой частоты, на другой вход  исследуемое напряжение. Кратность частот определяется по числу пересечений неподвижной фигурой (например, рисунок 6.7) горизонтальной  и вертикальной  линий в соответствии с выражением

.                                                    (6.8)

Метод фигур Лиссажу применяется при относительно небольшой кратности частот (до 10).`

Рисунок

Метод круговой развертки предпочтительней при несколько больших значениях кратности сравниваемых частот. В этом случае два сдвинутых на 90 синусоидальных напряжения низкой образцовой частоты  подаются на входы X и Y осциллографа, формируя круговую развертку. Напряжение измеряемой частоты  подают на вход Z, модулирующий яркость луча осциллографа. На экране создается изображение окружности в виде штриховой линии

(рисунок 6.8). число темных или светлых штрихов п равно кратности частот, т. е.

.                       (6.9)

В двух последних случаях (метод интерференционных фигур и метод круговой развертки) погрешность измерения частоты определяется погрешностью задания  и может быть доведена до 10-410-6.

б) Гетеродинный метод (метод нулевых биений).

Заключается в сравнении частоты исследуемого сигнала с частотой      перестраиваемого генератора (гетеродина). Схема измерителя приведена      на рисунке 6.9.

СМ

У

ИНД

гетеродин

кварцевый

генератор

Cобр

Рисунок 6.9

На смеситель СМ подается исследуемый сигнал  и сигнал гетеродина с . Сигнал разностной частоты  выделяется, усиливается усилителем У. В качестве индикатора ИНД используются телефоны, магнитоэлектрические приборы, электронно-оптические индикаторы, осциллографы          и т. д. (или их комбинации). Регулируя  с помощью , сводят F к нулю (либо к какому-то фиксированному значению). Высокостабильный кварцевый генератор используется для калибровки (восстановления градуировки) шкалы относительно нестабильного генератора с плавной перестройкой.

Диапазон измеряемых частот очень широк (сотни кГцдесятки ГГц). Точность измерения высокая .

6.2.2. Метод непосредственной оценки.

а) Для измерения в узком диапазоне частот (4555 Гц, 350550 Гц) до частот порядка 23 кГц применяют аналоговые электромеханические частотомеры. Обычно используют электродинамические логометры. Классы точности таких приборов 1,52,5.

б) Аналоговые электронные частотомеры применяются для измерений в более широком диапазоне частот (от 10 Гц до нескольких МГц). В основном используют преобразование частоты в напряжение, которое затем измеряется магнитоэлектрическим прибором. Пример схемы такого частотомера приведен на рисунке 6.10.

Кл

Рисунок6.10

Ф

источник

V

Формирователи Ф из входного сигнала формируют последовательность импульсов частотой , управляющих переключателем Кл. Работа прибора основана на заряде емкости С0 от источника образцового напряжения U0 с последующим разрядом через сопротивление R0. На R0 формируются импульсы с постоянной площадью, среднее значение которых

измеряется вольтметром V.  Погрешность определяется в основном точностью и стабильностью C0, R0, U0, погрешностью вольтметра. Классы точности 0,52,5.

в) Резонансные частотомеры.

Схема прибора приведена на рисунке 6.11. Работа прибора основана на явлении резонанса в колебательном контуре.

У

ИНД

L

источник

сигнала

Рисунок

Контур LC0 связан с источником  и имеет точный градуированный механизм настройки в резонанс. Для измерения  необходимо по показаниям индикатора резонанса ИНД настроить контур в резонанс

.                                         (6.10)

При известной L конденсатор С0 градуируется в значениях частоты. 	Метод в основном используется в диапазоне высоких и сверхвысоких частот (от МГц до десятков ГГц). Погрешность определяется добротностью контура, чувствительностью индикатора, точностью градуировки шкалы, температурой и влажностью окружающей среды. Классы точности частотомеров 0,050,5.

г) Цифровые частотомеры.

В настоящее время нашли наиболее широкое распространение. Основаны на том, что для измерения частоты  периодического сигнала достаточно сосчитать число его периодов за известный интервал времени . Результат измерения определяется соотношением

,   .                                       (6.11)

Схема цифрового частотомера представлена на рисунке 6.12. Формирователь Ф из  формирует импульсы с частотой . Устройство управления УУ  формирует из стабильных колебаний генератора образцовой частоты ГОЧ с помощью делителя частоты ДЧ строб-импульс длительностью , открывающий ключ Кл. За время  на счетчик Сч проходит N импульсов с периодом . Обычно берут  с (K = 0, 1, 2 . . .), тогда  Гц. Значение множителя  учитывается положением запятой или включением соответствующей надписи (Гц, кГц, МГц и т. д.) на цифровом отсчетном устройстве ЦОУ.

Рисунок

СЧ

ЦОУ

Кл

УУ

ГОЧ

ДЧ

Ф

t

N

УУ

.   .   .

Кл (СЧ)

Ф

t

t

Составляющие погрешности:

1) Погрешность  формирования образцового интервала времени  определяется в основном нестабильностью ГОЧ. Может быть уменьшена  (термостатированием ГОЧ) до .

2) Погрешность дискретности

.                                       (6.12)

Погрешность уменьшается с увеличением времени измерения  и частоты . При измерении высоких частот погрешность мала и сравнима с . Расширение рабочего диапазона в области СВЧ ограничивается достижимым быстродействием счетчика СЧ. Поэтому для работы на частотах свыше 500 МГц1 ГГц используют гетеродинное преобразование частоты.

С уменьшением   увеличивается. Можно компенсировать это увеличением  , но тогда уменьшается быстродействие и увеличивается методическая погрешность за счет изменения  во времени. Поэтому при измерении достаточно низких частот частоту определяют, измеряя длительность одного или нескольких  периодов исследуемого сигнала с соответствующим пересчетом . Обычно и первый (частотно-импульсный), и второй (время-импульсный) методы измерения частоты совмещены в одном приборе. Поэтому цифровые частомеры работают в широчайшем диапазоне частот 0,01 Гц17 ГГц с погрешностью порядка 10-5 10-8.