6  ИЗМЕРЕНИЕ  ВРЕМЕННЫХ  ИНТЕРВАЛОВ,

ЧАСТОТЫ  И  ФАЗОВОГО  СДВИГА СИГНАЛОВ

6.1 Измерение временных интервалов

Временные интервалы отличаются многообразием форм представления: длительность импульсов, временной промежуток между двумя импульсами, период сигнала и т. д. Диапазон возможного изменения интервалов  от пикосекунд до десятков часов и более.

Для измерения применяют в основном электронно-лучевые осциллографы и цифровые измерители временных интервалов.

6.1.1. Осциллографические методы измерения временных интервалов.

а)  Метод калиброванной (линейной) развертки.

В этом случае интервал времени равен

,

где   коэффициент развертки осциллографа, выражается в с/дел, мс/дел, мкс/дел и т. д.;

множитель развертки, обычно равен 1; 0,5; 0,2;

величина изображения временного интервала в делениях шкалы на экране осциллографа. Точность измерения невелика, погрешность достигает величины 5-10%.

б) Метод измерения с использованием меток времени образцового генератора-калибратора.

Значительно меньшие погрешности измерения получают при подаче на вход z колебаний высокостабильного генератора с периодом . В этом случае на линейной развертке осциллографа высвечиваются яркостные отметки, идущие через высокоточный интервал . Величина измеряемого временного интервала , где п  число меток, укладывающихся в интервале. Погрешность измерения определяется погрешностью задания  и точностью совмещения меток с границами интервала.

в) С целью дальнейшего повышения точности измерений используют методы сравнения измеряемого временного интервала с образцовой дискретной задержкой. При этом начало измеряемого интервала совмещают с началом отсчета дискретной задержки (первый импульс импульсной последовательности, нулевой код ЦАПа и т. д.), а длительность интервала определяют по количеству дискретов задержки, укладывающихся до конца интервала.

Существует несколько способов создания высокоточной дискретной задержки:

задержка на основе счетчика последовательности счетных импульсов высокочастотного, высокостабильного генератора;

задержка с использованием сравнения пилообразного напряжения с выхода генератора линейно-изменяющегося напряжения (ГЛИН) и выходного напряжения ЦАП, величина задержки определяется кодом ЦАП;

задержка на линиях передачи, например, на отрезках кабеля.

Осциллографические измерители временных интервалов позволяют производить измерения с предельно возможной погрешностью до 1 нс. Для высокоточных измерений малых интервалов (10-910-12 с) используют стробоскопические осциллографы, использующие стробоскопический метод увеличения измеряемого интервала.

Основной недостаток осциллографических методов  невозможность автоматического измерения из-за необходимости визуального отсчета результатов.

6.1.2 Цифровые измерители временных интервалов.

Наибольшее распространение нашел время-импульсный метод измерения (или по-другому  прямого, последовательного, дискретного счета).

На рисунке 6.1 приведена  структурная схема время-импульсного измерителя, а на рисунке 6.2.  эпюры напряжений, поясняющие его работу.

Стоп

Старт

Рисунок 6.1

ЦОУ

Ф2

Ф1

Тг

Кл

ГОЧ

СЧ

Формирователи Ф1 и Ф2 создают из входных сигналов  и  импульсы «старт» и «стоп» соответственно начала и конца измеряемого интервала , который формируется тригерром Тг. Триггер открывает на время  ключ Кл, который пропускает на счетчик СЧ некоторое число счетных импульсов с периодом  с генератора ГОЧ. Счетчик подсчитывает число импульсов N и полученный результат отображается на цифровом отсчетном устройстве ЦОУ.

,                                                      (6.1)

где   .

Тогда . Для получения удобного отсчета берут  Гц, тогда .

N

старт

стоп

t

t

t

t

Тг

ГОЧ

Кл

Рисунок

Погрешности измерения:

а) Относительная нестабильность частоты ГОЧ . Для повышения точности измерений используют  в качестве ГОЧ  термостатированные кварцевые генераторы. Тогда .

б) Погрешность дискретности. Определяется значением периода счетных импульсов .

N

старт

стоп

t

Рисунок

. . .

1

N+1

N-1

2

Рассмотрим более подробно процесс возникновения и величину погрешности дискретности время-импульсного преобразования. Из рисунка 6.3. видно, что за результат преобразования принимается величина , тогда как реально , где  и   временные отрезки между счетными импульсами  и  началом   (старт)   или

концом (стоп) измеряемого интервала. Причем величины  и  в случае некоррелированности счетных импульсов и границ измеряемого интервала носят случайный характер (с равномерным законом распределения) и лежат в пределах , т. е. абсолютная погрешность дискретности

.                              (6.2)

Максимальная относительная погрешность

.                                      (6.3)

Погрешность дискретности представляет собой сумму двух случайных погрешностей с равномерным законом распределения, следовательно сама  распределена по треугольному закону (распределение Симпсона) и ее среднеквадратическое отклонение

.                                                      (6.4)

в) Погрешность  формирования из входных сигналов импульса, определяющего измеряемый интервал .

В эту погрешность входят нестабильность порога срабатывания формирователей, наличие помех в измеряемом сигнале, крутизна фронтов сигналов. Погрешности за счет задержек сигналов в блоках и схемах измерителя при использовании быстродействующих элементов сравнительно малы, поэтому в большинстве случаев не учитываются.

В общем случае , а предел погрешности . При измерении больших  величины  и могут быть малы, и относительная погрешность измерения может достигать величин . При измерении малых  определяющей становится погрешность дискретности.

6.1.3 Методы уменьшения погрешности дискретности.

а) Увеличение частоты следования счетных импульсов. Увеличение  имеет предел, определяемый быстродействием схем ключа и счетчика. При этом значительно увеличивается сложность аппаратуры.

б) Измерение большого числа интервалов  (только для повторяющихся сигналов) с последующим усреднением результата измерения. Статистическая обработка измерений позволяет уменьшить случайные погрешности  и .

Ux

t2

U2

U1

t

t

t

Рисунок

в) Расширение измеряемого интервала в целое число раз п и измерение расширенного интервала с помощью счетных импульсов с периодом . Обычно это делается с помощью двойного интегрирования (рисунок 6.4). За время  интегратор заряжается стабилизированным напряжением  до величины .

После окончания интервала на интегратор подается меньшее напряжение  противоположной полярности, чем , и интегратор разряжается до нуля. Полученный интервал  заполняется счетными импульсами, число которых подсчитывается счетчиком. Увеличение измеряемого временного интервала  в  п  раз эквивалентно уменьшению в то же число раз величины дискрета , т. е. погрешности дискретности равной

.                                                (6.5)

г) Нониусный метод позволяет уменьшить обе составляющие погрешности  в начале измеряемого интервала и в конце. Пример реализации метода представлен на рисунках 6.5 и 6.6.

Стоп

Старт

Рисунок 6.5

ГОЧ2

СЧ1

ГОЧ1

ЦОУ

Схема совпадения

СС

Арифметическое устройство АУ

СЧ2

Импульс «старт» запускает генератор ГОЧ1. Импульсы с периодом Т1 поступают на счетчик СЧ1, где подсчитываются. Импульс «стоп» запускает ГОЧ2 с периодом повторения нониусных импульсов

старт

стоп

t

t

t

t

ГОЧ1

ГОЧ2

Рисунок

останов

. . .

. . .

, обычно 10, 100. Число этих импульсов подсчитывает СЧ2. Импульсы с ГОЧ1 и ГОЧ2 поступают на входы схемы совпадения СС, на выходе которой при совпадении счетных и нониусных импульсов возникает импульс «останов», срывающий работу обоих генераторов. При этом количество импульсов N1 и N2 фиксируется счетчиками. Арифметическое устройство АУ рассчитывает величину измеряемого временного интервала

,               (6.6)

где величину , определяющую шаг дискретизации, называют шагом нониуса.

Видно, что дискрет измерения  уменьшается в р раз. Но выбирать большие значения р нецелесообразно, так как начинают преобладать другие виды погрешностей (нестабильность управляемых ГОЧ, погрешности определения момента совпадения импульсов и т. д.).