7 ИЗМЕРЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  ЦЕПЕЙ  И АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК

7.1 Измерение параметров цепей

Рассматривается измерение сосредоточенных параметров цепей, к которым относятся активное сопротивление резисторов, индуктивность и взаимная индуктивность катушек, емкость конденсаторов, добротность катушек и потери в конденсаторах, а так же паразитных параметров перечисленных элементов. При измерении следует учитывать все паразитные параметры, присущие этим элементам, влияние которых на измерение тем больше, чем выше рабочая (измеряемая) частота сигнала. Параметрами катушки являются собственная индуктивность L, сопротивление потерь rL и собственная емкость CL (рисунок 7.1,а). Сопротивление потерь обуславливается омическим сопротивлением, потерями в экране, сердечниках. Собственная ёмкость определяется межвитковой ёмкостью, ёмкостью экрана и т.п. Паразитными параметрами резисторов являются индуктивность выводов LR и ёмкость CR в эквивалентной схеме (рис 7.1,б). Само активное сопротивление пленочных резисторов очень мало зависит от частоты в широком диапазоне. Эквивалентная схема конденсаторов (рис.7.1,в,г) может быть представлена как параллельной, так и последовательной схемами замещения. Конденсаторы также характеризуют добротностью  или тангенсом угла потерь .

Рисунок 7.1

Для измерения параметров цепей применяются следующие основные методы: метод непосредственной оценки, косвенный метод, метод сравнения с мерой, резонансный, генераторный, метод дискретного счета.

В методе непосредственной оценки величину параметра измеряемого элементе показывает непосредственно измерительный прибор. Наиболее часто метод используется в омметрах с параллельным (рисунок 7.2,а) и последовательным (рисунок 7.2,б) соединением измеряемого резистора с магнитоэлектрическим прибором, проградуированного в единицах сопротивления. Схема на рисунке 7.2,а используется для малых, а схема рисунка 7.2,б для больших значений сопротивлений. Перед измерением необходимо с помощью резистора Rо произвести калибровку измерительного прибора А.

Рисунок 7.2

Косвенный метод используется для измерения, как активных сопротивлений, так и для индуктивности и ёмкости с той лишь разницей, что измерение индуктивности и ёмкости производится только на переменном токе, чаще всего на промышленной частоте. Для измерения используется две схемы: для малых сопротивлений используется схема рис. 7.3,а, а для больших сопротивлений  схема, рисунок 7.3,б.

Рисунок 7.3

И в том и в другом случаях модуль измеряемого сопротивления Z определяется косвенным способом по показаниям измерительных приборов

.

Учитывая, что для ёмкости, для индуктивности | Zx | = L, нетрудно определить искомые значения при известной частоте входного сигнала. Относительная погрешность определяется классом точности измерительных приборов и дополнительной методической погрешностью, обусловленной влиянием сопротивлений измерительных приборов на результат измерения. Несмотря на низкую точность, метод целесообразно использовать при измерении на частотах до сотен килогерц, когда паразитными параметрами можно пренебречь.

Метод сравнения с мерой используется в мостовых схемах на постоянном токе для измерения активных сопротивлений и на переменном для измерения параметров индуктивностей и емкостей. Схема моста представлена на рисунке 7.4, где одно из сопротивлений является переменным образцовым

Рисунок 7.4

(мерой), одно измеряемым, а два других постоянные, тоже образцовые,  активные сопротивления. Измерение производится установлением равновесия моста с помощью меры до получения нулевых показаний индикатора И. Условие равновесия легко может быть выведено с использованием законов электротехники  Z1 Z3 = Z2 Z4.Учитывая, что комплексные сопротивления могут быть представлены в виде Z = | Z | ej, получим полное условие равновесия

| Z3 | ej1 | Z3 | ej3 = | Z2 | ej2 | Z4 | ej4,			   (7.1)

где 	   	фазовые сдвиги между током и напряжением в соответствующих

плечах,

| Z |  	модули полных сопротивлений плеч.

Равенство (7.1) распадается на два условия равновесия:

| Z1 | | Z3 | = | Z2 | | Z4 |, 				  (7.2)

1 + 3 = 2 + 4 .

Отсюда следует, что мост переменного тока можно уравновесить регулировкой не менее двух взаимно-независимых элементов с переменными параметрами, т.е. нужно добиваться равновесия по модулям и фазам раздельно способом последовательного приближения. Фазовое условие равновесия моста переменного тока определяет возможность построения схемы моста. Если в одних противолежащих плечах моста включены резисторы, то в других плечах должны находиться соответственно катушка индуктивности и конденсатор. И наоборот, если резисторы включены в смежных плечах, то в других смежных плечах должны быть включены одноименные реактивности: индуктивные или ёмкостные. Учитывая вышесказанное, схемы для измерения индуктивностей и ёмкостей могут быть построены, как показано на рисунке 7.5.

Рисунок 7.5

Для рисунка 7.5,а измеряемые индуктивность и сопротивление потерь катушки определятся

, .

Для рис. 7.5,б измеряемая ёмкость конденсатора и сопротивление потерь определятся

, .

И, наконец, для схемы рис. 7.5, в индуктивность катушки и её активное сопротивление могут быть определены

, .

Измерение индуктивностей и ёмкостей мостовыми методами может быть произведено с точностью до 0,1% на частотах порядка 1000 Гц.

Резонансный метод измерения заключается в определении собственной резонансной частоты колебательного контура, составленного из образцового и измеряемого элементов. Значение измеряемого параметра вычисляется из формулы

.					   (7.3)

Резонансный метод применяется на высоких частотах для измерения индуктивности, емкости и сопротивления потерь в них. Основным преимуществом метода является то, что измерение можно производить на рабочих частотах.

Индуктивность наиболее удобно измерять, включая катушку в последовательный колебательный контур, как показано на рисунке 7.6, где Г

– генератор высокой частоты, имеющий малое (по сравнению с потерями в контуре) выходное сопротивление.

Рисунок 7.6

Считывая значение частоты и образцовой ёмкости по соответствующим шкалам при настройке контура в резонанс по индикатору И, определяют значение индуктивности по формуле, учитывающей собственную ёмкость катушки индуктивности

.				  (7.4)

Наряду с косвенным измерением индуктивности по формуле 7.4 резонансным методом можно производить измерение способом непосредственного отсчета, если образцовый конденсатор отградуировать в значениях индуктивности на некоторой фиксированной частоте генератора.

Измерение емкости резонансным методом наиболее удобно производить способом замещения. При этом способе устраняется влияние на измерение собственной ёмкости катушки и входной ёмкости индикатора. Измерение производят в два приёма. Сначала настраивают контур в резонанс изменением частоты генератора при некотором значении образцовой ёмкости, заблаговременно превышающей значение измеряемой ёмкости. Затем параллельно образцовому конденсатору подключают измеряемую ёмкость и, уменьшая значение образцовой емкости, вновь добиваются резонанса на той же частоте. Неизвестная ёмкость определится

.

В случае если измеряемая емкость больше максимального значения образцовой емкости, ее включают последовательно в контур. Полученное при этом второе значение образцовой емкости позволяет вычислить измеряемую ёмкость

.

При этом следует учесть, что измерение производят на такой частоте, при которой резонанс с подключенной неизвестной ёмкостью будет при значении Соб1 вблизи её максимального значения.

Точность измерения индуктивности и ёмкости резонансным методом определяется, в основном, точностью градуировки шкал генератора и образцового конденсатора, верньерными устройствами, и составляет 1-1,5%. Кроме этого на точность измерения оказывает влияние точность настройки в резонанс, определяемая добротностью контура, и может быть значительно уменьшена, если определять настройку в резонанс, так называемым, методом «вилки», когда значение резонансной частоты или ёмкости определяют как полусумму двух значений, полученных на одном уровне индикатора по разным сторонам резонансной кривой.

Измерение добротности контура резонансным методом основано на известном из теории цепей определении добротности контура как отношении напряжения на реактивном элементе в момент резонанса к величине э.д.с., вводимой в контур. Значит, определяя значение э.д.с. U0  по индикатору И1     (рис. 7.7) и напряжение Uр по индикатору И2 при настройке контура в резонанс, можно определить добротность контура.

Рис. 7.7

Для непосредственного определения добротности индикатор И2 градуируют непосредственно в значениях добротности при некотором фиксированном значении э.д.с. U0 , вводимом в контур.

Точность измерения добротности этим методом зависит от множества факторов (точность настройки в резонанс, точность индикаторов, влияние входного сопротивления индикаторов, влияние магнитного поля катушки и пр.) и составляет не хуже 6-8%.

Генераторный метод, являющийся разновидностью резонансного, основан на изменении частоты генератора при включении в измерительный контур измеряемых ёмкости или индуктивности. На рис. 7.8 показана структурная схема прибора, в котором реализован генераторный метод.

Рис. 7.8

Схема имеет два идентичных генератора Г1 и Г2. В контур первого из них включены образцовые конденсаторы переменной ёмкости, в контур второго генератора последовательно с катушкой индуктивности, изменяемой дискретно в зависимости от выбранного предела измерения, включают измеряемую катушку Lx . Если же измеряется емкость то зажимы Lx  закорачивают, а измеряемый конденсатор включают параллельно контуру генератора Г2 (зажимы Сx).

До включения измеряемых индуктивности и ёмкости оба генератора настраивают на одинаковую частоту по нулевым биениям, для чего предусмотрены смеситель и фильтр нижних частот ФНЧ. Нулевые биения фиксируются либо по телефонам, либо по индикаторам, на которые поступает сигнал нулевых биений, проходя через детектор. После подключения измеряемого элемента  в контур Г2  частота его изменяется и разностная частота с выхода смесителя не проходит через ФНЧ. Перестраивая частоту первого генератора образцовым конденсатором, вновь добиваются равенства частот генераторов. Изменение ёмкости образцового конденсатора однозначно определяет измеряемые индуктивность или ёмкость. Примечательным является то, что как при измерении емкости, так и при измерении индуктивности градуировка сохраняется и имеет линейный закон. Это позволяет с высокой точностью производить измерение индуктивности в пределах от 100 нГн до 1 мГн и емкости в пределах от 10 пФ до 10 нФ с точностью не хуже 1-1,5%.

Метод дискретного счета заключается в аналоговом преобразовании измеряемого параметра во временной интервал и последующим его измерением цифровым способом.

Для измерения активных сопротивлений и ёмкостей преобразование осуществляется на основании апериодического разряда конденсатора. Принцип действия преобразователя основан на определении постоянной времени цепи разряда конденсатора через активное сопротивление. В качестве образцового элемента выбирают либо резистор, либо конденсатор.

Структурная схема электронно-счетного измерителя ёмкости (рисунок 7.9) состоит из двух частей: измерительного преобразователя и измерителя временного интервала.

Рисунок 7.9

В исходном состоянии ключ S1  находится в положении 1, а конденсатор Сx  заряжен до стабилизированного напряжения Е. Начало измерений задаётся управляющим устройством, сигналом которого ключ переводится в положение 2, и начинается разряд конденсатора через резистор Rобр по экспоненциальному закону

.

Это напряжение поступает на вход сравнивающего устройства, на другой вход которого поступает опорное напряжение , где e = 2,7172…   В момент равенства напряжений сравнивающее устройство вырабатывает импульс, отстоящий от начала разряда конденсатора на интервал времени . Таким образом, измерение ёмкости сводится к измерению временного интервала, заданного началом разряда конденсатора с управляющего устройства, и интервальным импульсом устройства сравнения. Одновременно с начальным импульсом управляющее устройство вырабатывает импульс сброса, устанавливающий в нуль показания цифрового измерителя временных интервалов.

Погрешность измерения ёмкости содержит следующие составляющие: нестабильность порога срабатывания сравнивающего устройства, погрешность образцового сопротивления, погрешность цифрового измерителя. На практике суммарная погрешность составляет примерно 1% от предела измерений  1 (единица) младшего разряда счета. Величина измеряемых ёмкостей находятся в пределах 100 пФ – 100 мкФ. Прибор может быть использован также для измерения активных сопротивлений. Для этого стоит лишь вместо Cx установить конденсатор образцовой ёмкости, а измеряемый резистор включить вместо Rобр.