3  ТОПОГРАФИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРДІ ТҮЗЕТУ ҮШІН ТҮСІРІС ТОРЛАРЫН ҚҰРУ МЕН ТЕҢЕУ

Дәріс жоспары:

- Триангулияция торлары.

- Тізбектер, орталық жүйелер.

- Геодезиялық төртбұрыштар.

- Полигонометриялық түсіріс және GPS.

Жер пайдаланудың шекараларын түсіру және қайта қалпына келтіру, олардың жер бетіндегі белгісін жоғалтқан немесе жер пайдаланушылардың өзара жер таласы пайда болған жағдайда, осы жердің картасы мен планын жасар алдында бұрыштық өлшеу, сызықтық өлшеу, жоғалған белгілерді жергілікті жерде тікелей тану (дешифрлеу) арқылы белгіленеді.

Жер пайдаланушының территориясында түсіріс торлары ретінде координаталары белгілі, межелік торларды пайдалануға болады.  Түсіріс торларының жағдайын анықтау, теодолиттік жүріс немесе тура, кері  микротриянгуляция және жинақты қилыстыру, болмаса мензулалық түсірісте графикалық әдіспен жасалынады. Торлардың биіктігі геометриялық немесе тригонометриялық нивелирлеумен орындалады.

Геодезиялық түсіріс торлары -  Жер бетіндегі жалпыға бірдей координаталар мен биіктік жүйесіне байланысты арнайы орталықтарға бекітілген пункттер жинағы. Торлар негізінен пландық, биіктік және кеңістіктегі торлар деп бөлінеді. Пландық торлар пландық координаталары анықталған пункттер (жазық   x, y немесе геодезиялық  ендік B және бойлық L). Биіктік  торларда есептік биіктікке салыстырмалы пункттердің биіктігі анықталынады. Кеңістік торларда пункттердің тікбұрышты геоцентрлік X, Y, Z немесе геодезиялық B,  L, H кеңістіктік координаталар анықталады.

Пландық түзету торларын құру - контурларда пландық түзету торларын құру үшін, оларда жекелеген тіректік координаталары белгілі болу керек. Қалған пункттердің координаталары белгілі пунктке байланысты өлшеу арқылы анықталады. Пландық геодезиялық торлар келесі әдістердің бірімен анықталады:

Триангуляция – геодезиялық пункттердің пландық жағдайын жергілікті жерде бұрыштары өлшенген, сондай-ақ базис деп аталатын кейбір қабырғаларының ұзындығы өлшенген үшбұрыштар тұрғызу әдісімен анықталады ( сурет 3.1).

Мысалы  АВP  үшбұрышында А (, ) және B (, ) координаталары белгілі. Бұл кері геодезиялық есеп арқылы  қабырғасының ұзындығымен  A дан  B пунктіне бағытталған дирекционды бұрыш   анықтауға мүмкіндік береді. АВP үшбұрышының қалған екі қабырғасы синус теорамасымен есептелінуі мүмкін.

;                                          (3.1)

Сурет 3.1. Триангуляция торының  сұлбасы

Осы әдіспен торлардың барлық қабырғаларының ұзындығы анықталады. Егер b базисінен басқа базис белгілі болса онда тор қабырғалары бақылау бойынша есептелінеді.

АP және  ВP қабырғаларының дирекционды бұрышы тең

;                                   (3.2)

P  координаталық пункті келесі тура геодезиялық формуламен анықталады:

;                         (3.3)

Осыған ұқсас қалған пункттердің координаталары анықталады.

Трилатерация –  геодезиялық пункттердің пландық жағдайын жергілікті жерде қабырғаларын өлшеп, үшбұрыштар тұрғызу әдісімен өлшенетін әдіс.

Егер үшбұрыш АВP (3.1) b базисі белгілі және  және , қабырғалары өлшенген болса, онда косинус теоремасы негізінде үшбұрыштың бұрыштарын анықтауға болады:

(3.4)

(3.5)

(3.6)

Осылай барлық үшбұрыштардың бұрыштары есептелінеді де сонан кейін триангуляция және барлық пункттердің координаталары анықталады.

Сызықтық – бұрыштық тор, үшбұрышты торлар тәрізді бұрыштары мен қабырғалары өлшенеді. Мұндай торларда өлшеудің артық мәндері көбірек болады. Сондықтан жоғары дәлдікте айырмашықтары болады.

Полигонометрия  – геодезиялық пункттердің пландық жағдайын сынық сызықтарды жалғастыру әдісімен (полигонометрлік жүріспен) немесе бұрылыс бұрыштарымен, қабырғаларының ұзындығы өлшенетін сынық сызықтар арасындағы байланыс жүйесі (полигонометрия торы) арқылы анықталады, (сурет 3.2).

Сурет 3.2. Полигонометрия: а  полигонометриялық жүріс; б – жүріс жүйесі

Полигонеметриялық жүріс сызбасы 3.2 a суретте көрсетілгендей, мұндағы A және B – берілген пункттер; CA және BD  дирекционды бұрыштары белгілі берілген бағыттар; 1, 2, 3, 4, 5 жүріс нүктелері (төбелері);  өлшенген горизонталь бұрыштар; ұзындығы өлшенген қабырғалар (i = 1, 2, …).

3.2 б – суретінде полигонемериялық жүріс жүйесінің схемасы көрсетілген, 2, 4, 8 нүктелері әртүрлі жүрістердің тұтасатын тораптары.

Спутникті әдіс - геодезиялық пункттердің координаталық жағдайын екі немесе одан да көп жер бетіндегі қабылдағыштар арқылы спутникті навигациялық жүйе ГЛОНАСС (Россия) және GPS (АҚШ) сигналдарының көмегімен анықтау әдісі. Жоғары дәлдікті өлшеудің нәтижесі бойынша пункттер аралық геоцентрлік координаталардың айырмашылығы , ,  анықталынады. Егер координаталар пункттердің бірінде белгілі болса, онда оларға өлшенген айырмашылықты қоса отырып, қалған пункттердің координаталарын анықтайды. Осыдан кейін координаталар геодезиялық немесе жазық тікбұрышты түрге айналдырылады.