8 АУДАНДАРДЫ ПАЛЕТКАЛАР КӨМЕГІМЕН ЕСЕПТЕУ ТӘСІЛДЕРІ

Дәріс жоспары:

- Ауданды палеткамен анықтаудың ерекшеліктері.

- Ауданды анықтаудың шектік дәлдіктері.

- Жерге орналастырудың топографиялық планын құру және бейнелеу.

Нүктелерді орналастыру алдында барлық жер телімі бүтін квадраттар ауданына түгелдей орналасуы үшін, координаталық тор өлшемдерін есептеп алу қажет (8.1 сурет).

Сурет 8.1. Ауданы анықталынатын жер бөлігінің координаталық нүктелерін белгілеу

Орналастыру нақтылығын, диагональдар және қабырғалары бойынша өлшеуішпен ( бақылау метрі) тексеру жүргізу қажет. Егер диагональдар мен қабырғалар бойынша айырма 0,2 мм-ден асса, координаталық тор қайта орнатылады.

Координаталар бойынша нүктелерді орнатуды және горизонтальдар  арасындағы аралықты өлшеуішпен қадағаланады.

Планға координаталық тор енгізіледі (сызықтың қалыңдығы 0,1-0,15 мм) Жоғарғы жағында аты жазылады: «Астық шаруа қожалығының планы.......» Төменгі оң жағында, жобаны құраған (аты-жөні, тегі, күні, қолы) Төменгі ортасында масштаб жазылады.

Сурет 8. 2. Палетка түрлері: а-квадраттық; б-сызықтық

Квадраттық  палетка ( сурет 8.2а) —  бұл қабырғалары  1-2 мм квадрат торлары.  Бөлік алаңы фигураға қойылған  палетканың квадрат сандарымен анықталады. Алаңның пландағы ауданы 2 см2 ден аспаса палетка пайдалану тиімді саналады.

Параллельді палетка (сурет  8.2б) — бұл  аралықтары 2 мм-ден сызылған параллель сызықтар  қатары.  Палетка өлшенетін ауданға оның k және  l  нүктелері шеткі сызықтарымен дәл келетіндей орналастырылады.  Трапецияның ab, cd, ef  ортаңғы сызықтарын план масштабында  өлшеп, олардың қосындысын палетка сызықтарының арақашықтығының шамасына көбейтіп, алаңның ауданын табады. Бұл пландағы ауданы 10 см2 дейінгі аудандарды анықтауға ұсынылады.

Санауды жүргізбес үшін, ортаңғы сызықтардың ұзындығы белгілі болғандықтан, бөлік алаңын анықтайтын  масштабты палеткада арнайы шкала тұрғызу керек (сурет 2 в). Шкаланың негізін 1: 10 000 масштабына есептейді.  Параллель сызықтардың аралығы 2 мм және шкала ұзындығы 1 см болған жағдайда,  алаң 20*100 = 2000 м,  2 = 0,20 га тең болады. Осыдан шкаланың әрбір сантиметрі  0,20 гектарға тең болатындығын көруге болады. Шкаланың сол жағы 10 бөлікке бөлінеді. Осыдан кейін ортаңғы сызықтардың циркульмен жиналған ұзындығы шкала бойынша, сызықтық масштаб арқылы анықталынатын аралыққа ұқсас, алаңның ауданы белгілі  болады.

Алаңды квадраттық және параллельді палеткамен бір реткі  анықтаудың дәлдігі орташа түрде келесі формуламен сипатталады:

(8.1)

Мұндағы    М —  план масштабының бөлгіші; Р — фигура ауданы, га.

8.1 Карта бойынша ауданды палетка көмегімен анықтау

Палеткамен ауданды анықтаудың дәлдігі  - 1/50. Көптеген инженерлік мәселелерді шешу үшін құрылыс алаңының пайдалы жер аумағын анықтау қажет етіледі. Ал алаңды анықтау, жергілікті жерде немесе оның картасы, планы арқылы жүргізілуі мүмкін. Бұл үшін көптеген әдістер пайдаланылады, солардың бірі жылтыр қағаз типтес материал палетка.

Олар квадраттық және сызықтық болып бөлінеді.

Палетка анықталынатын алаңға қойылып, алдымен олардың толық квадраттары саналады. N1 осыдан кейін анықталынатын ауданның шекарасы өтетін квадраттар N2 саны саналады ( сурет 8.3 ). Сонда анықталынатын аудан шамасы:

S0 · (N1+1/2N2)                                                          (8.2)

Мұндағы S0 – палетканың бір квадратының ауданы.

Сурет  8.3. Квадраттық палеткамен жер ауданын есептеу сұлбасы

План немесе карта масштабына қарай отырып, осы әдіспен қажетті ауданды табуға болады.  Картадан алынған бөліктің аудан есебін тексеру үшін,  палетканы кез келген бағытына 45° бұрып, қайта өлшейді. Есептің екі нұсқасының орташасы алынады.

Картадан кішігірім алаңды анықтауда, жылтыр негіздегі аралықтары  2-5 мм параллель  сызықтары бар палетканы пайдалануға болады (сурет8.4).

Сурет 8.4. Параллель палеткамен ауданды анықтау сұлбасы

Палеткалардың сызығы бірі-біріне жақын орналасқаны себепті, ізделініп отырған аудан жолағын, шамамен тік бұрыштың ұзындығына тең деп есептеуге болады және олардың ұзындығы ретінде l1, l2, l3 және т.б. ортаңғы сызықтарын алуға болады.

Палеткадағы сызықтардың ара ұзындығын білгеннен кейін сызғыш көмегімен әрбір тікбұрыштың  ауданын табу оңай болады. Есептелінген аудандарды қосу арқылы, ізделініп отырған ауданды табады. Тексеру үшін картадағы алынған аудан палеткамен, оның  m және n нүктелері алынған аудан шетіне келетіндей етіліп қайта өлшеніп есептелінеді. Екі есептеудің орташа нәтижесі есепке қабылданады.

Палеткаға қарағанда біршама дәл ауданды өлшеу әдісі, жазық фигуралардың көшірмесін салмақ өлшегішпен өлшеу. Ол үшін тығыздығы жоғары қағазға ауданы белгілі S0 квадрат салып,  оның салмағын m0 өлшейді. Осындай қағазға картадан ізделініп отырған ауданы S фигураны алып, оның массасын m өлшейді, осыдан кейін пропорциясының – S/S0 = m/m0  ережесі бойынша ізделініп отырған бөліктің ауданы есептелінеді.

8.2 Бөлікті аналитикалық тәсілмен жобалау және оның дәлдігі

Аналитикалық тәсілмен жер аудандарын есептеу, берілген аудан  және жергілікті жерде жүргізілген бұрыштық және сызықтық өлшеулер нәтижесі немесе олардың функциясы – координаталық нүктелері бойынша, жобалық кесінділер есептелінеді.

Жобалау барысында екі шарт берілуі мүмкін:

1) жобалық сызық берілген нүкте арқылы өтеді, онда берілген аудан үшбұрыш немесе төртбұрыш арқылы жобаланады;

2) жобалық сызық берілген бағытқа (берілген дирекционды бұрыш бойынша) параллель өтеді, онда берілген аудан трапеция бойынша жобаланады.

Ауданды жобалауды бір қабылдау әдісімен орындау, тек қана жер бөлігі үшбұрышты, төртбұрышты немесе трапеция пішінде болғанда орындалады. Ал аналитикалық тәсілдің барлық қалған жағдайында, белгіленген жер бөлігінің алдын –ала ауданы есептелінеді де, осыдан кейін, жетпеген немесе артық болған аудандарды берілген аудан көлеміне жеткізу-үшбұрыш, квадрат немесе трапециямен жобаланады.

Мысалға келесі жағдайды қарастырайық:

1. жер телімінде  (сурет 8.5)   га, сызығы   D  нүктесі арқылы өтетін ауданды жобалау керек.

Сурет 8.5. Жобалық сызық берілген нүктемен өткендегі ауданды анықтау сұлбасы

Шешу жолы, алдымен белгіленген бөліктің P1 алдын –ала анықтау керек:

(8.3)

Сонда жетпейтін аудан  P2:

(8.4)

Ұзындықты және  AD сызығының бағытын (дирекционды бұрыш)  А және D нүктелерінің координатасы бойынша анықтау керек:

,                                               (8.5)

Бақылау:

(8.6)

Жетпейтін ауданды P2 үшбұрышпен жобалайды және АК сызығының ұзындығын есептейді, осыдан  бұрышы, (AT) және (AD) дирекциондық бұрыштарының айырмасы түрінде анықталады:

(8.7)

Сонда:

(8.8)

2.  төртбұрышты  пішіндегі жер телімінде, сызығы А нүктесі арқылы өтетін аудан жобалау керек (сурет 8.6) P1 > P.

Сурет 8.6. Төртбұрышты  пішіндегі жер телімінде берілген нүкте арқылы өтетін ауданды жобалау сұлбасы

Тапсырманы шешуде, жобаны нақтыға шығару үшін қажетті  CL ұзындығы анықталуы керек:

(8.9)

3. Жер телімінде MN сызығы берілген бағытқа параллель P ауданын жобалау керек (сурет 8.7).

Сурет 8.7. Жер телімінде MN сызығы берілген бағытқа параллель ауданды жобалау сұлбасы

(8.10)

AD сызығының бағыты мен ұзындығы және дирекционды бұрыш (AD), үшбұрыштағы ADF бұрышы:

(8.11)

AF, FD, P2:

(8.12)

(8.13)

Жобаланатын аудан  P3 трапеция пішінінде болуы керек.  ,  анықталынады. Осыдан (трапеция ауданының кез келген формуласымен):

(8.14)

Сонда:

(8.15)

(8.16)

(8.17)

4. жер бөлігінде төрт жер телімін жобалау керек, әрбір аудан P, сызықтары, АВ параллельді (сурет 8.8).

Жобалау бірінші телімнен бастап трапециямен жүргізіледі.

(8.18)

(8.19)

(8.20)

(8.21)

Мұндағы  c1 және d1 –  жобаны нақтыға көшіруге қажетті трапецияның бүйірлік қабырғалары.

Сурет 8.8: Жер бөлігінде бірнеше жер телімін жобалау сұлбасы

Келесі телім осы ретпен  негізі бойынша жобаланады.