12 КВАРТАЛДЫҢ ІШІНДЕГІ КӨЛДЕНЕҢ ТҮСІРІСТІҢ АРНАЙЫ ТӘСІЛДЕРІ

Дәріс жоспары:

- Геодезиялық қазықтар торын құру.

- Геодезиялық торлардың шектік дәлдігі.

- Геодезиялық торлар мен межелік белгілерді салу және есептеу.

12.1 Геодезиялық қазықтар торын қабырғалары қысқа үшбұрыштар әдісімен құру

Жерге орналастыру орындарындағы күнделікті жұмыстарды геодезиялық қамтамасыз ету үшін, жұмыс орындалатын аумаққа геодезиялық қазықтар бекітеді. Мұндай қазықтар торын «үшбұрыштар тізбегі» (сурет 12.1), «ортақ қазығы бар геометриялық пішіндер», «геодезиялық төртбұрыштар» әдістерімен құрады.

Геометриялық пішіндердің барлығына қойылатын талаптар ұшбұрыштарға қойылатын талаптармен бірдей. Оларда аралықты өлшеу жұмысы аз болады.

Геодезиялық тордың бұрыштарын сурет 12.1 көрсетілгендей нөмірлейді. Өлшенген қабырғаның қарсысына орналасқан бұрышты 1-деп, қабырғаны да 1-деп белгілейді. Келесі үшбұрышпен ортақ қабырғаны 3-деп, осы қабырғаға қарсы орналасқан бұрышты 4-деп белгілейді. Бұрыштарды, қабырғаларды нөмірлеу осылай жалғасады.

11

18

19

1

2

2

3

8

20

14

4

А

1

5

5

11

17

23

3

1

5

9

7

15

13

21

17

19

23

2

6

8

12

14

18

20

24

22

4

10

16

7

8

24

5

6

3

4

9

10

15

16

21

22

6

7

12

13

Сурет 12.1. Қабырғалары қысқа үшбұрыштармен геодезиялық торды құру сұлбасы

Мүндай геометриялық пішіндердің геометриялық мөлшерлеріне қойылатын талаптар мынадай:

1. Мемлекеттік геодезиялық қазықтардың екеуінің арасына орналастырылған (құрылған) үшбұрыштардың саны аспау керек:

20-дан, егер қазықтарды, масштабы 1: 5 000, топографиялық план сызуға пайдаланатын болса;

17-ден, егер қазықтарды, масштабы 1: 2 000, топографиялық план сызуға пайдаланатын болса;

15-тен, егер қазықтарды, масштабы 1: 1 000, топографиялық план сызуға пайдаланатын болса;

10-нан, егер қазықтарды, масштабы 1: 500, топографиялық план сызуға пайдаланатын болса;

Үшбұрыштың қабырғасының ұзындығын 1: 5 000 қатынасты қатемен өлшеуге рұқсат етіледі.

2.Үшбұрыштардың ең кіші бұрышы 20°-тан, ал ең қысқа қабырғасы 150 м-ден кіші болмауы керек.

3.Үшбұрыш бұрыштарының қосындысының 180°  айырмашылығы 01′ 30″- көп болмауы керек.

4. Үшбұрыштар тізбегіндегі сегізінші үшбұрыштың бір қабырғасын өлшеу міндетті.

5. Геодезиялық төртбұрыштардың бұрыштарын түгел өлшейді.

Мысал ретінде үшбұрыштар әдісімен бекітілген бес қазықтың координаталарын есептеуге арналған геодезиялық жұмыстың нәтижелерін есептейік (кесте 12.1).

Кесте  12.1. Үшбұрыштар торын құрудың есептік жолы

| Бұрыш № | Өлшенген бұрыш, ° ′ ″ |  |  | Түзету Мөлшері ″ | Жөнделген бұрыш, ° ′ ″ |  |  | Sin | Қабырғаның ұзынды d, м | Схемасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59 | 16 | 47 | -3 | 59 | 6 | 44 | 0,859664 | 274,921 | ; Нивелирлеу жұмысын орындаған, h = 0,840м; Ұзындықтың порекциясын есептейміз: d = = == = 274,921м; |
| 2 | 49 | 03 | 28 | -3 | 49 | 03 | 25 | 0,755361 | 241,565 |  |
| 3 | 71 | 39 | 54 | -3 | 71 | 39 | 51 | 0,949229 | 303,564 |  |
|  | 180 | 00 | 09 |  | 180 | 00 | 00 |  |  |  |
| 4 | 64 | 26 | 50 | -2 | 64 | 26 | 48 | 0,902184 | 303,564 |  |
| 5 | 80 | 52 | 20 | -3 | 80 | 52 | 17 | 0,987335 | 332.215 |  |
| 6 | 34 | 40 | 57 | -2 | 34 | 40 | 55 | 0,569020 | 191,462 |  |
|  | 180 | 00 | 07 |  | 180 | 00 | 00 |  |  |  |
| 7 | 32 | 39 | 47 | -3 | 32 | 39 | 44 | 0,539685 | 191,462 |  |
| 8 | 102 | 18 | 26 | -4 | 102 | 18 | 22 | 0,977023 | 346,615 |  |
| 9 | 45 | 01 | 58 | -4 | 45 | 01 | 54 | 0,707497 | 250,996 |  |
|  | 180 | 00 | 11 |  | 180 | 00 | 00 |  |  |  |
| 16-17 қабырғаны екі рет өлшеген. D= 274,919м; D= 274,924м; Екі мәннің ортақ мөлшерін есептейміз: Х = : 2 == 274,921м, Әр өлшегенде шыққан мәннің қатесін есептейміз: = - X = 274,919 – 274,921 = 0,002м; = - X = 274,924 – 274,921 = 0,003м. Ортақ квадратты қатені есептейміз: m = = = 0,004м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кесте 12.1 жалғасы

| Қатынасты қатені есептейміз: Рұқсат мөлшер - нан кіші, сондықтан 274,921 метрге еңістік үшін түзету енгізіп, шыққан мәнді есептеу жұмыстарына пайдаланамыз. Синустар теоремасы: т. с. с. | Себебі қазықтардың координаталарын қабыр- ғалардың проекциясын пайдаланып есептейді. Үшбұрыштардың қабырғаларының ұзындығын есептеуге осы ұзындықты пайдаланамыз. |
| --- | --- |

Жобалалық сызықтардың нақтыдағы параллельдігін қамтамасыз ету үшін,  бірнеше шаралар қатары қарастырылады. Олар аналитикалық тәсілмен өлшеудің мәнін нақтылап, нақтыға шығатын жобаны жобалау (сурет 12.2).  Нақтыда жобаланатын бөліктің ені өлшенетін көмекші сызықтарды жүргізу.

Егер өлшеу планнан алынса, әсіресе бөліктің ситуация контуры ретінде алынатын  параллель сызықтарының соңы нақтыға салынуда тірек ретінде алынса, параллельдік біршама қиыспаушылыққа ұшырайды. Бұл жағдайды алдын алу үшін, механикалық немесе графикалық тәсілдермен жобаны құрастыруда, келесі қабылдауларды ескеру керек. Егер жер телімі ықшамды формада және қабырға ұзындықтары 800-1000 метрден аспайтын болса, ал жергілікті жерде көрінушілік жақсы болып, жобаны шығару теодолит, тахеометр көмегімен 12.2 - суреттегідей, 24-25 сызығына еркін таңдалған М нүктесінен MN көмекші  перпендикуляр сызығымен   іске асырылуы мүмкін.

90°

h3

β

β

F

I

В

М

А

25

24

Е″

F″

N″

Е′

F′

N′

90°

α

90°

α

d1

d2

d3

II

III

IV

C

Е

N

90°

90°

h1

h2

C1

β

C2

C3

D

Сурет 12.2. Жобаны көмекші сызық көмегімен жүзеге асыру сұлбасы

Осы перпендикулярдан бағытты бекітіп және онан жобаланған бөліктің планы бойынша анықталынған кесіндіні (биіктік) h1, h2, h3.... салады.  90° бұрыш бойынша алынған нүктеден көмекші перпендикулярға шекараның бағытын тұрғызады да,  Е нүктесінен ЕЕ″ және ЕЕ′, F нүктесінен FF″ және FF′ және т.с.с. шекаралық белгіні қояды. Ұзындықты мұнда дальномермен, ал бұрышты экер көмегімен тексеруге болады. 24-25 нүктелер сызығы түзу сызықты контур болуы, жыртылған жер, жол т.б.

Егер жер бөлігі біршама үлкен ұзындықта болса, онда көмекші перпендикулярды кез-келген бүйіржақ қабырғасына шығарады. Бұл жағдайда (сурет 12.2), ВС қабырғасына, сонда кесінді d1 d2 d3 cәйкесінше h1, h2, h3 ..... кесінділеріне тең.  Бөліктің екінші соңына планда көмекші сызық АD және оған транспортир көмегімен β бұрышын жүргізеді. Осы бұрыш бойынша нақтыда АD көмекші сызығының бағыты салынатын болса, онда бұрыш қателігі планда жобаны нақтыға шығарудың дәлдігіне әсер етпейді.

Осыдан кейін бүйір қабырғаның ұзындығы есептелінеді.

және т.с.с                                 (12.1)

Бақылау үшін келесі теңдеуді шешу жеткілікті:

(12.2)

Бөліктің параллельдігі мен тікбұрыштығын қамтамасыз ету үшін, үнемі нүктенің графикалық координаталарын пайдалана бермейді. Егер сызықтың соңы план бойынша орташа квадраттық қателігі 0,18 мм қателікпен анықталған графикалық координатамен берілсе, онда жергілікті жерде аралығы 500 м нүктелер немесе  масштабы 1: 25 000 планда  20 мм болғанда, бағыттың орташа квадраттық қателігі келесі формуламен анықталады:

(12.3)

Аталған жағдайларды ескере отырып, І, ІІ, ІІІ, ІV алқаптарының перпендикулярлығын келесі түрде қамтамасыз етуге болады (сурет 12.3).

a

c

d4

90°

16

15

14

A

B

B

D

β

α

C2

C1

C3

d3

90°

IV

III

II

I

h4

h3

h2

h1

Сурет 12.3. Алқаптардың перпендикулярлығын қамтамасыз ету сұлбасы

План бойынша бір ғана А нүктесінің координатасын анықтайды. D  нүктесінің координатасы, планнан алынған 15-16 сызығының дирекционды бұрышы және d аралығы бойынша анықталады. А және D нүктелерінің координатасы бойынша, кері геодезиялық есепті шеше отырып, А D сызығының дирекционды бұрышын және b сызығының ұзындығын, сонан кейін жанасатын бұрыштарды анықтайды.

α=(DA)-(14-15)                                                               (12.4)

β=(16-15)- (DA)                                                               (12.5)

Дирекционды бұрыш:

(AВ)=(AD)-90°                                                                        (12.6)

AВ ұзындығы h1, h2, h3 h4 өлшемдерінің суммасына тең, мұнан басқа:

AB=dsinβ+csinα                                                                     (12.7)

Осыдан:

(12.8)

және нәтижесінде:

α= b-d∙cosβ+c∙cosα                                                               (12.9)

Осылай болғандықтан d аралығы және А нүктесінің координатасы бойынша барлық қалған элементтер осыған ұқсас есептелінеді.

Егер С нүктесінің жағдайы с аралығы және дирекционды бұрыш (15-14) бойынша белгілі болса, онда АВ сызығының ұзындығы формула бойынша есептелінеді және оған h1, h2, h3, h4 өлшемдері бекітіледі:

(12.10)

(12.11)

Бақылау үшін  d4=d- d3.

Жобаны нақтыға шығаруды көмекші перпендикуляр ВС-ны тірек нүктесі 24-25-ке салудан бастайды. Сонан кейін оны белгілеп d1 кесіндісін өлшейді. Перпендикуляр бойынша экер көмегімен салынған ВС-ға, осы нүктені алқап  шекарасымен І жыртылған жер қилысына  шығарады да Е″ нүктесін қояды. Осылай F″ N″ нүктелеріне белгі қоюды жалғастырады. Осыдан кейін, орналасуы 24-А бойынша анықталатын А нүктесінен β бұрышымен AD бағытын салады, сызықты, с1 кесіндісін бекітеді. Егер Е″ нүктесіне немесе бағанаға көрінетін аралық мүмкіндігі болса,  онда І алқаптың шекарасын өзіне қарай жалғастыруға болады, көрінбесе с1 өлшемінің соңынан β бұрышымен  Е′ нүктесіне шығарылатын шекараның бағытын, сонымен қатар F′ N′ нүктелеріне белгісін салады.