13 ПЛАНДАРДЫ ҚАТТЫ НҮКТЕЛЕР КӨМЕГІМЕН ТҮЗЕТУ

Дәріс жоспары:

- Пландарды жаңалау барысындағы түсіріс негіздері.

- Жұмыс сызбалары мен орналастыру сызбаларында шекараны көрсету.

- Жер телімдерінің шекарасын қоюдағы түсірістер.

Уақыт ағымына байланысты жергілікті жерде өзгерістер әртүрі болып тұрады. Сондықтан инженерлік, топографиялық, кадастрлық планның графикалық, сандық және басқа форматтағы құрылған түрлерін, жергілікті жердің іс-жүзіндегі жер бедері, ситуациялық жағдайына келтіру үшін жаңалау жұмыстары жүргізіледі.

Жергілікті жер бөлігінде, ситуацияның және жер бедерінің 35%-нен астамының өзгерісі барысында топографиялық түсіріс қайта жасалады.

Жердің топографиялық планы мен инженерлік-геодезиялық мәліметтерін өзгерту барысында, негізінен мемлекеттік аумақтық жер қорының инженерлік ізденістері, материалдары (аэрофототүсіріс, планның түпнұсқасы мен көшірмесі, профилі және т.б.) пайдаланылады.

Жерге орналастыру жобасын жер бетіне орналастыру негізінен жер учаскелерінің шекарасын белгілерімен бекітуден тұрады. Бұл ретте шекаралардың ортасынан өтетін жолдар жобаланылады және олардың ені мен ұзындығы белгіленеді. Жобаны жер бетіне орналастыру жұмыстарында оңай әдістемелері қолданылады және ол жұмысты атқаруға мейлінше аз уақыт келтіру керек болады. Сонымен қатар шекаралардың дәлдігі сақталып, экономикалық тиімділігі, техникалық сұраныстары жерге орналастырушы шаруашылықтың сұранысына толық жауап беруі шарт.

Жердің жобасын геодезиялық әдіспен жер бетіне орналастыруға жер-кадастырлық ісінің техникалық бөлімі екі кезеңнен құрылады, Олар: камералды дайындық және далалық жұмыстар:

Камералды дайындық жұмыстары:

Келісім сызбасындағы жер учаскесінің орнын басқа шекаралас жер пайдаланушылармен тексеріп анықтау.

Бұл жұмысты атқару үшін фотопланшет номенклатурасы арқылы кезекші картаны даярлау керек. Содан соң келісім сызбасында орналасқан орнын анықтап, шектесіп жатқан жер пайдаланушылардың аттарын көрсетеді. Соңынан фотопланшеттегі немесе компьютердегі мәліметтермен салыстырады.

Келісім сызбасы бойынша берілуге тиісті учаскенің шекарасы жобаланады.

Қазіргі кезеңде жер учаскелерін жобалау фотопланшет бойынша компьютерлік бағдарлама арқылы жасалады. Ол жұмысты Қазақстан Республикасының жер ресурстарын басқару агентігінің Мемлекеттік ғылыми орталығы (Гос НПЦ зем) жүргізеді.

Ең алдымен шекаралас жер пайдаланушылардың, шекара нүктелерінің көшірмесі мен геодезиялық берілген мәліметтері алынады. Оның ішінде бұрылыс нүктелерінің координаталары мен олардың арақашықтық, ұзындық өлшемдерін алады. Компьютерде МАРІNҒО бағдарламасын ашады. Осыдан соң қажетті планшетті алып, ГАЖ мәліметтерін ашады.

Берілген координата мәліметтері мен келісім сызбалары бойынша учаскелерді жобалауға кіріседі. Учаскелерге кадастырлық нөмір беріп, оған жер иеленушінің аты-жөнін және пайдалану рәсімін жазады. Содан соң осы мәліметерді компьютердің еске сақтауына енгізіп, онда учаскенің ауданын т.б. көрсеткіштерін енгізеді.

INSERTER кіргізу бағдарламасын ашып, содан соң онда жазылған текстен қажетті координата нүктелерін алады. Алынған координата нүктелеріне түзетулер енгізіп, жазбаларды дұрыстайды. Жазылған ведомосте бұрылу нүктелерін көрсетіп, контурларды көрсетеді және сипаттамасын жазады (егістіктер, далалық жолдар т.б.)

13.1 Жұмыс сызбалары мен орналастыру сызбаларында шекараны көрсету

Жұмыс сызбалары мен шекара қою сызбалары әуелі фотопланшеттің ксерокс  көшірмесін жасап, оған берілетін жер учаскесін түсіруден басталады. Жұмыс сызбасына ескі нүктелер қара түспен көрсетіледі, ал қызыл түспен жаңадан белгіленген жер учаскелері түсіріледі және оның көрінетін жергілікті элементтер мен жобаланған шекара нүктелерінің арасы 20 метрлік өлшеу лентасымен, болмаса сәулелі өлшеуішпен өлшенеді.

- бұрыштық нүктелердің координаталары өлшем құралдарының көмегімен, америкалық жер серігі жүйесіндегі GPS (Gloolal Position System) немесе россиялық жерсеріктік  ГЛОHАCC (глобальды навигациялық жер серіктік жүйесі) құралдар арқылы жүргізіледі;

- бұрыштық нүктелер мен координата арасы 20 метрлік лентамен теодолиттің көмегімен немесе жарықтық қашық өлшеуішпен, кейде электронды тахеометрмен қойылады.

Жұмыс сызбасындағы координаталар арнайы ведомоске қара түспен жазылып, арақашықтықтары өлшем бойынша жазылады және шектесетін жер иеленушілердің шекарасы көрсетіледі.

Далалық жұмыстар. Жер учаскелерінің шекарасын қою әртүрлі әдістермен қойылады. Бұрын геодезиялық тәсілмен шекараларды қою былайша жүргізілетін еді:

- сәуле (жарық) қашықтықты өлшеуші аспаппен және 20 метрлік лентамен;

Алдыңғы екі әдістерді біріктіре отырып жерге белгілер қою;

- бұрылыс нүктелерін координата бойымен анықтап, 20 метрлік лентамен сәулелі аппаратпен қою.

Қазіргі кезде геодезиялық әдістер төмендегідей:

- теодолит жолын электронды тахеометр көмегімен қою;

- Leica, Tгіmble, Sockia аппараттарын қолданып координата нүктелерін қою кезінде американдық жер серігі жүйесін CPS немесе Торcоп және Россияның жер серіктік жүйесіндегі ГЛОНАСС. Қосымша түсініктемеде (1кесте) талдаумен, салыстырмалы әдістермен, жер учаскесінің шекарасын қою геодезиялық әдіспен атқарылған.

Бұл жерде кестеде бұрынғы ескі әдістемелермен шекара нүктелерін қоюда координаталарды анықтап, бұрылыс нүктелерін теодолиттік жолмен және кейінгі тахеометрлік жолда пайдаланылған.

Осы әдістемелердің барлығын бір-бірімен салыстырып, олардың қазіргі кезде пайдаланып жүрген геодезиялық әдіске тоқталамыз.

13.2 Шекара белгілерін координатаны анықтау арқылы тахеометрлік жүріспен қою

Бұл әдістеменің қолданылуы берілген жердің ауданына тікелей байланысты. Шекара сызбалары құрғақ жерлермен өтетін болса, бұл әдістер жердің элементтері анықталынып қойылады. Координаталарды шығару компьютерлердің есептеулерімен шығарылып, арақашықтықтары шығарылады және планшетке түсіріледі. Принтердің көмегімен ведомоске жазылады, бұрыштарының өлшемі көрсетіледі. Жер бетіне түсірілгенде, триангуляцияның нақты белгілеріне жалғастырылып нүктелері қатайтылады, тахеометр өлшемінің дәлдігі 7" және одан да дәлірек болып шығады (сурет 13.1).

Кесте 13.1. Геодезиялық әдіспен жер бетіне шекараны қоюға салыстырмалы талдау кестесі

| Жер бедерінің қолайлы жағдайына байланысты геодезиялық әдіспен шекара қою | Dx,y м | DS м | f Dx,y cалыстырмалы | f DS cалыстырмалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Жер бетіндегі нақты бедер айырмашылықтарына байланыстырып, шекараны сызықтық өлшеммен қою | 3.0 | 4.2 | 1:500 | 1:450 |
| 2 Бұрынғы қойылған шекара белгілеріне байланыстырып, шекараны қою жолдары | 3.0 | 4.2 | 1:500 | 1:450 |
| 3 Сызықтық өлшемдер арқылы оның элементтерге байланыстырып, жер бетіне шекара қою және бұрынғы шекара белгілеріне сүйену (қосылу әдістерімен) | 3.0 | 4.2 | 1:500 | 1:450 |
| 4 Координата нүктелеріне теодолит жолымен анықтап, шекара белгілерін қою | 1.5 | 2.2 | 1:1000 | 1:800 |
| 5 Координата бұрылыс нүктелеріне сүйене отырып, тахеометрлік әдіспен шекара белгілерін қою | 0.5 | 0.7 | 1:7000 | 1:1000 |
| 6 Координаталық бұрылыс нүктелеріне байланысты аспаптар арқылы америкалық жер серігі жүйесімен СРS (Global Position System) және Ресейлік жер серігі жүйесі ГЛОНАCC (глобальды бағыттаушы жер серігі жүйесі) | 1.5 | 2.2 | 1:1000 | 1:800 |

13.3 Элементтердің анықтылығы арқылы шекараны өлшем жүргізумен қою жолдары

Бұл әдісті қолдану аудандары үлкен учаскелердің шекарасын қоюда, егістіктердің, жайылымдықтардың шекараларын нақтылап қою кезінде қолданылады. Ситуациялардың анықтылығын жол қиылыстарына, жол айрықтарына, арықтар мен өзендердің қосылған жерлеріне т.б. белгілі элементтерге сүйене отырып шекара нүктелерін қоямыз. Осы жоғарыда аталған элементтер әуелі фотопланшеттерде анықталып, камералдық жұмыс кезінде алынады. Соларға сүйене отырып бұрылыс нүктелері жобаланады. Осындай бұрылыс нүктелерді анықтау арқылы арақашықтықтары өлшеніп жұмыс сызбасына жазылады.

Жобаны жер бетіне түсіру кезінде жер бедеріндегі анық анықталған элементтерге сүйене отырып, 20 метрлік инвар лентасының көмегімен жүргізеді немесе сәулелі қашықтық өлшеуішпен дәлдігі 1 шақырымға 2 см дәлдікпен қойылады. Барлық жобаланған бұрылыс нүктесіне шекара белгілері қазықтар орнатылады.

Жобаланған шекаралық белгілер сызықтарын өлшеп, бұрынғы шекаралық белгілерге бекітілу арқылы қойылуы.

Бұл әдістеме қазіргі кездегі шектесуші ауылдастармен байланыстырыла отырып жасалады.

Жұмыс сызбасында барлық бұрылыс нүктелері бұрынғы қойылған ауылдас жер пайдаланушыларға қойылған нүктелерге жалғастырылып қойылады. Бұл жерде жаңа қойылған нүктелердің арақашықтықтары, өлшемдері жұмыс сызбасында көрсетіледі және жазылады.

Осы жұмыстар 20 метрлік лентамен немесе сәулелі арақашықтық өлшеуішпен 1 км-ге 2 см дәлдікпен қойылады. Қойылған қазық қадалар белгілі шекаралық белгілер қойылып бекітіледі.

Шекараны жер бетіне өлшем арқылы ескі анықтық элементтер бойынша қойылуы және қосымшалық әдіспен жүргізілуі.

Бұл әдістеме қазіргі кезде негізінен үлкен аудандарды өлшеуде пайдаланылады. Шекараны қою аяғында үлкен қате жібермеу үшін, нақтылы белгілі элементтерге сүйене отырып көшіреді. Осы әдіспен жобаны жер бетіне көшіру 1-ші және 2 ші пункттегі көрсетілген әдістерге сүйене отырып қолданылады.

Шекара нүктелерін координатаны анықтау арақылы қою теодолиттік жолдармен жүргізуі.

Бұл әдіс негізінен үлкен егістік аудандарда, жайылымдықтардың шекарасын жүргізуде анықталған белгілерге негізделіп жүргізіледі. Координаталар планшеттен графикалық әдістермен алынып журналға жазылады. Арақашықтықтары триангуляциялық есеппен шығарылады, бұрылыс нүктелерінің арақашықтығы румб арқылы бағытталып бұрыштары есептелінеді. Содан соң осы мәліметтер жұмыспен сызбаға жазылады.

Теодолитпен қойылған шекарада румб пен бұрыш өлшемдер дәлдігі - 5º- қа дейін, ал аралық өлшемі- 20 метрлік инварлы лентамен немесе сәулелі өлшеуішпен 1 шақырымға 2 см дәлдікпен қойылады. Жер бетіне көшірілген нүктелерге арнайы белгі қазықтар қойылып бекітіледі.

Шекараны жер бетіне көшірудегі геодезиялық жұмыстар күнделікті өмірдегі объектілерді жобадан жергілікті жерге көшірудегі бөлу жұмыстары жүргізудің негізгісі болып жоба есептелінеді. Жерді пайдаланудағы негізгі жобалау объектілеріне аудан, қалалардың, қала сияқты мекендердің, ауылдық тұрғындар мекендердің шекаралары, жеке жер иелерінің, бау-бақшалар, саябақтар, жалға берілген және басқа да жер учаскелерінің шекаралары жатады.

Жер учаскелерінің шекаралары әкімшілік шешімдеріне, шаруашылық бағасына және алып жатқан ауданына байланысты геодезиялық өлшеулер жүргізіліп немесе әртүрлі масштабтағы топографиялық құжаттарды, оның ішінде электронды (цифрлі) карталарды пайдаланып анықталады.

Жерге орналастырудың жобасының мәліметтері бойынша геодезиялық жобалау орындалады. Геодезиялық жобалауға көшірудің аналитикалық дайындықтар, яғни жер бетіне көшірілетін нүктелердің координаталарын анықтау жатады. Бастапқы геодезиялық негіз болып триангуляция, трилатерация, сызықтық-бұрыштық торлар, полигонометрия, ғарыштық анықтаулар, кей кездерде теодолиттік жүрістер сияқты геодезиялық пункттер есептеледі.

Жобадағы жердің шекарасы белгілі бөлу тәсілдері арқылы, яғни: бұрыштық, сызықтық, қиылыстырулар, жармалар, полярлық және тік бұрыштық координаталар, перпендикуляр тәсілдерімен жүргізіледі.

Жер бетіне көшірілген нүктелер арнайы межелік белгілерімен бекітіледі және олардың координаталары геодезиялық өлшеулер арқылы анықталады.

Алынған мәліметтер кадастрлық планға түсіріледі және кадастрлық мәліметтер қорына енгізіледі. Пайдаланушыға жердің актісін беру керек болғанда, жер учаскесі шекарасының сызбасы жасалынады. Сызбада және жер планында көрші жер пайданушылардың қолы қойылады. Үшінші қатарға қол қойылмаған адамдардың қарсы болған себептері жазылады.  Планда шекара белгісін сызып болған соң, инженер жер бөлуші  жер қатынастары бөлімінің жұмысшы актісін жасайды. Ол актіде қанша шекарасы және ол жер не үшін қажет екені көрсетіледі. Соңғы кезең: ауданның кезекші картасына жер пайдаланушылардың шекаралары енгізіледі. Жер қатынастарының өкілі ол картаның дұрыстығын, көлемін, шекара белгілерін, актінің дұрыс толтырылуын тексереді. Соңында заңды құжатқа қол қойылады.