Дәріс.

Тақырыбы: СҮРЕКТІҢ МАКРОСКОПИЯЛЫҚ Қ¥РАЛУЫ

Дәрістің мақсаты мен міндеті: СҮРЕКТІҢ МАКРОСКОПИЯЛЫҚ Қ¥РАЛУЫ ең маңызды көрсеткіші принциптерін меңгеру, Қазақстанның орман өсетін аймақтарын оқып-үйрену

Дәрістің жоспары:

- СҮРЕКТІҢ МАКРОСКОПИЯЛЫҚ Қ¥РАЛУЫ

Макроскопиялық атауы көзбен де қарап бақылауға болатын сүректің құрылуы.

Көлденең қимадағы сүрек діңінің қүрылуы бойынша келесі түрлерге бөлінеді:

- Заболондалған, сүректің барлық бөлігі бір түске боялған (қайың,
граб, қандыағаш, алмұрт ағашы, жөке).

- Ядролы, діңнің орталық бөлігі қаралау түске боялған (қарағай,
балқарағай, емен, самырсын, арша, терек, ильм). Ол ядро түзеді. Ашық
перифириялық бөлік заболоньды түзеді.

Егер ядролы сүрек анағұрлым құрғақ болса, оны жетілген, ал сәйкес түрлер жетілген сүректер деп аталады (самырсын, шырша, көктерек, шамшат).

Кейбір жапырақты түрлердегі діңнің орталық бөлігі қаралау түске ие болады, бірақ жалпы көрсеткіштерге байланысты сүректің орталық бөлігі перифериялықтан еш айырмашылығы жоқ. Бүл жағдайда орталық қаралау бөлікті жалған ядро дейміз (қайың, шамшат, көктерек, үйеңкі, қандағаш). Қылқанды орман ағаш  түрлердің жалған ядросы болмайды.

Ядро ағашта лезде пайда болмайды, ол жасымен пайда болады. Ядроның пайда болуы тірі саңылаулардың құрылып, бояғыш жуан заттардың қызметін кейіге қалтыруы есебінен болады. Түсін өзгерту арқылы, сүректің беріктілігі мен тығыздылығы өседі. Кейбір түрлерде ядро үшінші жылы бірақ түзіледі (ақ мамыргүл), басқаларда - 30-35 жасында (қарағай).

Заболонь минералды тұздары бар суды тамырлардан үшіне өткізетін өткізгіш, ал ядро механикалық қызмет атқарады. Заболоняның сүрегі борпылдақ болып келеді, ол суды оңай өткізеді. Оны сұйықтыққа арналған тара дайындауға қолдану ұсынылмайды.

3.1 Жылдық қабаттар, ерте және ескі сүрек

Жылдық қабат көлденең қимада концентрленген сақиналар түрінде, радиалды   қимада   параллель   жолақ   түрінде,   тангенциалды   қимада   -толқынды, бұраңкыланған сызықтар түрінде болады.

Жылдық қабат - сүректің жыл сайынғы өсімі. Ең жас сыртқы қабат болып табылады. Ағаштың желегінде жылдық қабаттың саны бойынша оның жасын анықтауға болады.

Жылдық қабаттың ені түріне, өсу шартына, дің ұзындығы бойының қалпына байланысты.

Тез өсетін түрлерде жылдық қабат кең (терек, тал), баяу өсетіндерде жіңішке (шамшат, тис). Діңнің төменгі бөлігінде жіңішке қабат, жоғарғы бөлікте – кен дамиды.

Бір ағаштың жылдық кабаттары ені әртүрлі. Егер жыл жылы болса, кең қабат өседі; егер суык болса - онда жіңішке. Мысалы, солтүстік аймақта

өсетін қарағайдың жылдық қабаты, оңтүстік жақта өсетін қабаттан қарағанда жіңішке.

Орман шетінде өсетін ағаштардың жылдық қабаттарының ені күн түсетін жақта қараңғы жағына қарағанда көбірек. Сондықтан өзекше діңнің орталығымен сэйкес келмейді, жэне жылдық қабаттар симметриясыз.

Көп түрлердің жылдық қабаттары сақина тэрізді; кейбіреуі - толқын тэрізді түрлі (тисб граб).

Жылдық қабат екі бөліктен қү_ралады: ерте жэне ескі сүректен. Ерте сүрек анағү_рлым ашық түске ие, ол жаз басында ағаш тез өскенде түзіледі. Ол элдеқайда жүмсақ, оны қабаты қалыңырақ. Ескі сүрек жаз аяғында жэне күзде ылғалдылық аз жэне суық кезде өседі. Ол берігірек жэне күңгірт өйткені ол баяу жэне бояғыш заттармен жақсы сіңдіріледі.

Ескі сүректің құрамы көбірек болса, түр берігірек болады. Мысалы, қарағайда ескі сүректің орташа қүрамы 25% шамасында.