Дәріс.

Тақырыбы: СҮРЕКТІҢ ЫЛҒАЛДЫЛЫҒЫ

Дәрістің мақсаты мен міндеті: Кептіру ылғалдылы түсінігі ең маңызды көрсеткіші принциптерін меңгеру, Қазақстанның орман өсетін аймақтарын оқып-үйрену

Дәрістің жоспары:

1Кептіру ылғалдылы

Сүректе үш түрлі ылғал болады: байланысқан (гидроскопиялық), бос (капиллярлы) жэне химиялық байланысқан.

Байланысқан саңылау жабындарында болады (микрофибриллаларда). Сүрек гигроскопиялық қасиетке ие - яғни ауаның ылғалдылығына тэуелді өзінің ылғалдылығын өзгертеді.

Байланысқан ылғалдың максималды саны саңылау қабырғасының қанығу шегі деп аталады (гигроскопиялық шек). Ол түрге байланысты емес жэне 30% құрайды ( t = 20° С). t° үлғайтқанда гигроскопия шегі азаяды.

Бос ылғал саңылау қуыстарында жэне саңылау аралық кеңістікте болады. Бос ылғалдың шектік көлемі бос көлеміне байланысты, яғни тығыздыққы.

Химиялық байланысқан сүректің химиялық қүрамына кіреді, оның саны - 2-3%. Ол химиялық өңдеу жолымен ғана сүректен алынады.

Сонымен ағаш өңдеудегі мінге ие ылғал саны байланысқан жэне бос ылғалдан жинақталады.

Ылғалдылық деп бос жэне байланысқан сүрек ылғалдылығының массасыньтң абсолютті қүрғақ қалпына қатынасын айтады. Оны таразы эдісімен жэне электровлагомер көмегімен анықтайды.

Таразы әдісі - 20 * 20x30 мм өлшемді үлгілерді тандап 0,01 г дейін дэлдікте өлшейді. Содан соң температурасы t = 100-150° С кептіру шкафына орналастырады. Жоғары температурада шайыр бөлініп, сүректің химиялық .ыдырауы болады (пиролиз).

Бірінші өлшеу 6 сағаттан кейін жүргізеді (шамшат пен емен — 1 0 сағат кейін), екінші жэне келесілер - эрбір 2 сағаттан кейін, тұрақты массаны алмайынша. Ылғалдылық тең:

Мұнда тн — кептіруге дейінгі салмағы;

тс— кепкен үлгінің салмағы.

Әдістің артыкшылығы - дэлдік пен қарапайымдылық, кемшілік -ұзақтылығы көп (12-24 сағат).

Электровлагомер - болат инелері бар жэне оларға аспапқа бекітілген сымдары өткізілген ұстағышты датчик. Инелер сүректі қысап (8 см-ге) электр тогына қосады. Аспап жұмысы кедергінің ылғалдылыққа тэуелділігіне негізделген. Аспап шкаласында ылғалдылық пайызбен көрсетіледі.

Әдіс артыкгпылығы - оперативті, кемшілігі - дэлдігі төменірек (W до 30% дейінгі W кателік Rl.5%, W>30% болғанда қателік 10%).

Кешсен сүрек сүректен ылғалдың алып тасталынуы. Алдымен бос ылғал, сосын байланыскан алынады.

Құрғак сүректің қоршаган ауа ылғалынан сіңдірілу кезінде сорбция жүреді (ылғал жүлылуы). Үлгіден кұрғақ ауада ылғал алыну кезі - десорбция.

Ауаның тұрақты температурасы мен ылғалдылығы кезінде сүрек ылғалдылығы теңсалмақты (түрақты) ылғалдылық деп аталатын белгілі бір шамаға ұмтылады. Теңсалмақты ылғалдылықыт анықтау үшін арнайы диаграммалар жасаған. Соның көмегңмен температура мен ылғалдылық тэуелділігінен теңсалмақты ылғалдылықты анықтауға болады. Мысалы, t = 20 С температурада ауа ылғалдылығы 40% болғанда сүрек ылғалдылығы W= 8% болады (қыста пэтерде).

Гигроскопиялық шектен ылғалды жоғары өсіру (>30%) сүректің ылғалмен түйісуінде болуы мүмкін (конденсациялы жұмсарту, жаңбыр, сулау, балқыту, буландыру).

Келесідей ылғалдылық деңгейі бар:

- Дымқыл (суда үзақ уақыт болады) - W> 100%;

- жаңадан кесілген - W=50-K00%;

- Ауалық- құрғақ- W= 15-20%;

- бөлмелік құрғақ - W=8-12%;

- Абсолютті-қүрғақ - W~0%.

Үзындық, диаметр бойынша ағаштың діңінің ылғалдылық қүрамы түрақты емес, жыл мезгіліне тэуелді болады. Ядро ылғалдылығы заболньның ылғалдылығынан аз (қарағайда 3 есе). Заболоняның ылғалдылығы діңнің жоғары бөлігінде желекке қарағанда көп, ал ядрода өзгертеді. Жапырақты түрлерде заболоньның ылғалдылығы өзгермейді, ал ядроныкі дің бойымен жоғары төмендейді.

Жас ағаштарда ылғалдылықтың ауытқуы жыл ішінді көп болады, ескіге қарағанда. минималды ылғалдылық шілде-тамызда, максималды - қараша-.ақпан айларында. Ылғалдылық тэулік ішінде де өзгереді: күндіз аз, кешке көп.

Кептіру ылғалдылықты төмендету мақсатында сүректің көлемін азайту болып табылады. Ол байланысқан ылғалдың алынуымен басталады. Бос ылғал көлемге эсер етпейді.

Кептіру эр бағытта эрқалай. Максималды кептіру - (6-10%) температура тангенциалды бағытта, радиалдыда r (3-5%) - азырақ, одан да аз - көлденеңде а (0,1-0,3%). Кепкен сүректің беріктілігі үлкен болған сайын, кебу жоғары болады.

Толық кептіруді анықтау үшін үлгіні суға орналастырып гигроскопиялық (W=30%) сүрек шегіне жетуі бойынша штангенциркульмен өлшеп алады. Содан соң үлгіні қайтадан кептіріп қайтадан өлшейді. Өлшемдер айырмасымен кебуді анықтайды %.

Кебу шамасына байланысты сүрек түрлерін үш топқа бөледіАз кебетЗн (көлемдік кебудің коэффициент! 0.4% көп емес) - шырша, самырсын, терек; Орташа кебетін (0.4-тен 0.47% бөлік) - шегіршін, емен, шамшат, жөке, көктерек, қандағаш, арша; Күшті кебетін (>0.47) - қайың, балқарағай, граб, үйеңкі.

Шикі кесу материалдарының калыңдық бойынша ылғалдың біркелкі еместігі таралмауы кептіру кезінде ішкі кернеулер тудырады. Олар жырыктардың пайда болуна себеп болады, өйткені беріктілік шегі талшыкты

көлденең созылуы кезінде асып кетеді. Жіңішке кесу матреиалдарда ішкі керену оның бүрісуіне алп келеді.

Ішкі кернеу шамасын күштік секция көмегімен есептейді. Бұл П-тэрізді пішінді тісшелерінің қалыңцығы 10-15 мм сүрек тілімдері. Оларды 0,5 м шетінен аралықта тақталардан кесіп алады.

Егер тісшелер дайындағаннан кейін параллельді болып лезде қалса, онда сүректе ішкі кернеу болмайды. Егер тісшелер үйлесіп кетсе, онда сыртқы қабаттарда қысағыштар қызмет етеді, ал сыртқы - созғыш, ішкіде -қысагыш кернеу.

Ішкі кернеуден күлылу үшін арнайы кептіру режимдерін пайдаланады.

Бүрісу деп кесу материалдарының көлденең қимасындағы пішінін өзгертуін айтады.

Көлденең бүрісу көлденең қимадағы пішіннің өзгерумен өрнектеледі. Ол радиалды жэне тангенциалды бағыттың эр түрлі кептіруі кезінде пайда болады.

Бойлық бүрісу тақта дога тэрізді немесе винт тэрізді (қанаттылық) пішінге ие болып қисықталумен өрнектеледі.

Қанаттылық қисық қабатты тақталарда бақыланады,   яғни көленең бағыттан талшықтың ауытқуы.

Бүрісуді арнайы кептіру режимдерін орындап азайтуға болады.

Ісіну деп нольден гигроскопиялық шекке дейін (яғни 0%-дан 30% дейін) ылғалдылықты көтерген кезде сүректің өлшемі мен көлемі өзгеруі, яғни үлғаюы. Бүл кебуге кері құбылыс. Ылғалдылықты 30% дейін өсіру оның көлемңне эсер етпейді. Ең үлкен ісіну тангенциалды бағытта, кішірек .радиалдыда. Одан да кішісі - талшық маңайында.

Кептіру мен ісіну - сүректің кемшіліктері. Бірақ кептіру қауіптірек, өйткені ол жырықтарды тудырады. Ісіну кезінде түйістер тыгыздалады, судтарда, бөшкеледе, қүбырларда тақтайларының тыгыздыгын қамтамасыз етеді.

Ағаш өнімдерін эксплуатациялау кезінде кебу мен ісінуден қүлылу үшін, тең салмақты ылғалдылықты қүрғақ сүректен оларды дайындау керек. Мысалы, жиһазды 6-10% ылғалдылықты сүректен дайындайды. Байланыстырғыш бөлшектердің ылгалдылығы 6% көп болмау керек (орнату кезі біткен сон, олар кебу емес, жай гана ісіну болса).

Суды сіңдірушілік деп сүрекпен байланыста болмай ақ тамшылы-сұық ылғалды сіңдіру қабілеті. Ол түр, бастапқы ылгалдылық, температура, өлшем мен қима пішініне байланысты.сүрек беріктілігі аз болган сайын согұрлым онда бос жерлер аз, жэне де соғұрлым суды сіңдіру көбірек жэне керісінше. Ядроның заболоньға қарағанда суды сіндіруі аз мөлшерде, өйткені ядроныкі құрғағырақ болады.