Дәріс.

Тақырыбы: Сүректің жылу өткізгіштік, дыбыс өткізгіштік және электрөткізгіштік қасиеті

Дәрістің мақсаты мен міндеті: Сүректің жылу өткізгіштік, дыбыс өткізгіштік және электрөткізгіштік қасиеті түсінігі ең маңызды көрсеткіші принциптерін меңгеру, Қазақстанның орман өсетін аймақтарын оқып-үйрену

Дәрістің жоспары:

1 Сүректің жылу өткізгіштік, дыбыс өткізгіштік және электрөткізгіштік қасиеті

6.1 Сүректің жылу өткізгіштік, дыбыс өткізгіштік және электрөткізгіштік қасиеті

Жылуөткізгіштік деп бір беттен екіншіге материалдың жылу өткізгіштігі.

Құрғақ сүректің жылуөткізгіштігі аз жэне 0,17-Ю,28 Вт/(м-°С) құрайды. Ол түтікшелі қүрылыммен жэне үлпадағы ауаның болуы санымен түсіндіріледі. Сондықтан сүрек қабырға қүрылысындағы материал ретінде қолданылады (қабырға бөренеленген жэне қоссырықталған). Қоссырықтың жылулық кедергісі 15 см қалыңдықта кірпіш қабырғалы 64 қалыңдықтағы кедергіге тең.

Жылуөткізгіштік түр, тығыздық, талшық бағытына, ылғалдылыққа байланысты. Тығыздығы төмен сүрек жылуды нашар өткізеді, сондықтан қатты түрлер жылуды жақсы өткізеді. Талшық маңайындағы жылу өткізгіштік жоғары болады, көлденеңге қарағанда. Ылғалдылықты өсірген сайын жылуөткізгіштік үлғаяды.

Дыбыс өткізгіштік сүректің дыбыс өткізу қабылеті. Дыбыс талшық маңайында тез таралады, ал радиалдыда баяу, одан да баяу - тангенциалды бағытта. Талшық маңайындағы дыбысөткізгіштік 16 есе, ал ауамен салыстырғанда көлденеңде 3-4 есе көп. Ылғалдылықты үлғайтқан кезде дыбыс өткізгіштік азаяды. Сондықтан ағаш өткел қүрылғысында дыбыс оқшаулағыштар қолданады.

Сүректі резонанстауға болады, яғни бү-рмалаусыз дыбысты күшейтуге болады. Бүл қасиетті музыкалық аспаптарда қолданады. Ең жақсы түр болып .есептеледі: шырша, самырсын, кавказдық самырсын.

Электрөткізгіштік ток жүрген кездегі оның кедергісімен сипатталады. Ол түргеғ температураға, талшық бағытталуына жіне ылғалдылыққа тэуелді. Қүрғақ сүрек - жақсы оқшаулағы, ал ылғалды керісінше ток өткізеді. Ылғалды 0-ден 30% дейін ұлғайтқанды миллион есе кедергі түседі. Бүл қү-былысты электровлагомермен ылғалдылықты анықтаған кезде пайдаланады. Сүрек кедергісі көлденеңге қарағанда талшық маңайында азырақ. Температураны үлкейтсе кедергі төмендейді.

6.2 Электромагнитті сәулелену әсерінен сүректің айқындалатын

қасиеті

Инфрақызыл сэлулелер эсерінен сүрек тез ысиды.

Көрінетін жарық сэулелері 10-15 см-ге дейін терендікке енеді.

Лазер сэулелері сүректің күрделі түрін жандыру үшін пайдалану мүмкін.

Ультракүлгін сәулелер сүректің люменесценттілігіне алып келеді. Олар сүректің сапасын аныктауда қолдануы мүмкін.

Рентген сэулелері сүректің жасырын ақауларын шығару максатында қолданылады.