Дәріс.

Тақырыбы: Жырықтар

Дәрістің мақсаты мен міндеті: Химиялық бояуларең маңызды көрсеткіші принциптерін меңгеру, Қазақстанның орман өсетін аймақтарын оқып-үйрену

Дәрістің жоспары:

8.3 Жырықтар

Жырықтар - талшық маңайынан өтетін сүрек айырылулары. Жырықтар болады:

- Белгіленген    —    өзекшеден    алшақ    радиалды    бағытталған
ядролдағы ішкі жырықтар. Олар өсіп тұрған ағашта пайда болады, кесілген
бөлік кепкенде үлғая бастайды. Орман материалдарында олар шет жағында,
ал кесу материалдарында шет жақта болғандай бүйір жағында да болады.
Қарапайым жырықтар бөрененің екі жағында да бірдей орналасқан, жэне бір
жазықтыкка ие. Күрделі жырықтар бөрененің шетінде эр түрлі жазықтықта
орналасқан.

- Аяздық   -   сыртына   шыға   бастаған   радиалды   бағытталған
жырықтар.   Қабық  пен   сүректің  тарағы  мен   валигінде   көмкерілген  дің
жазықтығындағы өскен ағашта түзіледі. Кесу материалдарында ол бетке
немесе пұшпаққа шығатын ұзын радиалды жырықтар түрінде болады.

- Үлкейтілген жырыктар - эылдық қабаттар арасынан өтеді. Өсіп
тү-рған ағашта түзіліп, кесілген соң кепкенде үлғаяды.

- Кептірілген - кебу процесінде кесілген агаштың эсерінен ішкі
кернеу пайда болған радиалды бағытталған жырыктар. Олар әдетте қыска (1
м дейін).Материал бетне шығу орнына байланысты жырыктар болады:

30

Таралу тереңдігі бойынша жырықтар болады: терең емес (бүйірлік жазықтыққа шығусыз орман материалының 1/10 аспайтын тереңдіктегі қалыңдықта), терең (1/10 астам қалыңдықта бүйірлік жазықтық шығысымен), екіжақты - материалды екі жазықтығынан шығатын.

Ені бойынша жырықтар жүмулы (0,2 мм дейін) жэне ажыратылған (0,2 мм көп емес).

Жырық өлшемін материал өлшемінен мм немесе бөлікте өлшенеді. Терендікті шапмаймен өлшейді (щупой).

8.4 Химиялық бояулар

Химиялық бояулар деп химиялық жэне биологиялық процесс кезіндегі кесілген ағашта туындайтын қалыпты емес бояуларды айтады.

Әдетте бояғыш заттар 1-5 мм тереңдікте сүректің беттік қабатын бояу кезінде қышқылданады. Сүрек кепкенде олар негізінде гүлденеді.

Химиялық бояуға жатады:

- Продубина - балқығыш сүрек қабық асты қабатының қызыл-
қоңыр боялуы, қабық бояғыш заттармен бай (емен, тал, шырша).

- Бояғыш   ағымдар   -   сол   түрдегі   орман   материалдарының
бетіндегі ағымдар түріндегі күрең дақтар.

- Қуаңдық - ашық-сары заболонь боялуы, ол сүректң кептңргенде
пайда болады.

Боялулар ашық жэне күреі больш бөлінеді. Олар физика-* механикалық қасиетіне эсер етпейді, бірақ сыртқы келбетін нашарлатады.  Сондықтан .шпонды % зона ауданынан есепке алып өлшейді.

8.5 Саңырауқұлактан зақымдану

Саңырауқулақтар - сүректі зақымдайтан аласа өсімдіктер. Сүрекке саңырауқүлақтың спорасы түсіп,жіңішке жіпше өсіп түзіледі - гифтер.

Саңырауқүлақтар екі түрде болады:

1) Ағаш зақымдайтын - +20°-тан +35°С дейін температурада 18-ден 120% дейін сүрек ылғалдылығы дамиды жэне ауағу жетуге (ең қолайлы шарт: t°= 15-25°С; W= 30-60% ). Топырақ пен ауа шекарасында ағаш тіректер шіруге бейім, бөренелік қабырғаның төменгі басы цокольденген элемент.

+2°С темен жэне +35°С жоғары температурада саңырауқүлақтар дамымайды, ал +60°С - өліп қалады.

Өсіп тү-рған ағашта саңырауқұлақ есебінен қалыпты емес боялулар пайда бола бастайды. Олар шет жағында ір түрлі пішінді дақ түрінде көрінеді - қызыл, күрең, сү_р, күлгін. Бойлық қимада дақ жолақ түрде болады. Олар сыртқы келбетін бүзады, суды өткізгіштікті қлғайтады.

Домалақ орман материалдарында саңырауқүлақты ядролы дактар шеткі ауданнан пайызен, кесу материалдарынада - сызықты шамада закымдану зонасының өлшемімен немесе ауданнан пайызбен.

31

Ядролы шірік — сүректің төмендетілген қаттылығы бар ядроның қалыпты емес боялуы бөлігі. Шетінде олар дақ сияқты көрінген. Зақымдануға бейім сүректің сипаты бойынша: ала елеуіштік, қоңыр жырықты, ақ талшықты.

Ала елеуіштік - өскен ағашта дамиды, қарапайым бояуға ие - ұсақ ақ немесе күрең немесе сүрғылт - күлгін фондағы сары дақтар. Сүрек жүмсарады. Оңай тарамдалады. Кесілген ағашта оның дамуы тоқтайды.

Қоңыр жырықты - қоңыр-сұр тусі бар, призматикалық құрылымға ие, бөлікке бөлінуі оңай жэне үнтеқта жуылады.

Ақ талшықты - ашық сары түсті (ақ деп сануға болады) талшықты құрылымға ие. Зақымданған сүрек мэрмэр түріне ұқсас бояуға ие. Сүрек жү-мсара бастайды, тез үгітіледі. Ядролы шірік сүректің беріктілігін төмендетеді. Оны жарамсыз етіп тастайды.

Көгеру — сүрек бетіндегі көгерген саңырауқүлақтар жиыны. Орман материалдарының шикі заболонясын сақта кезінде пайда болады. Жасыл, көк-жасыл, көгілдір, қара немесе басқа түстер таттарының түріне ие. Сүрек берңктңлңгңне эсер етпейді, бірақ сыртқы келбетін бұзады, азық өніміне ауысуы мүмкін, егер де ағаш тарада сақталса; жануар желімін бүзады. Сүрек кепкен кезде көгеру жоғалады, бірақ орнында дақтар қалады. Зақымданған зона ауданын сызықты шамада немесе материал ауданына қатысты пайызбен өлшейді.

Болондалған саңырауқүлақ боялары - қаттылықты төмендетусіз заболоняның қалыпты емес боялуы. Ағаш бояушы саңырақүлактар есебінен жаңадан кесілген сүректе пайда болады. Шетінде дақ түрінде көрінеді, ал .бүйір жағында - жолақ түрінде. Мұндай бояулар бөлінеді:

-түсі бойынша - көк, тоқсары, сары, ащық күлгін, қоңыр;

-түстің интенсивтілігі бойынша - ашық жіне күрең;

-сурекке ену тереңдігі бойынша - беттік (2 мм дейін), терең (2 мм астам) жэне қабат асты (орман материалдар бетіндегі аралықта).

Болондалған боялар механикалық қасиетіне эсер етпейді ,бірақ сыртқы келбетін бүзып түрады, лакпен бояалатын қабатын бүзуы да мүмкін.

Болондалған бояулар сызықты шамада немесе материал ауданынан пайызбен өлшенеді.

Күреңдену - сүрек заболонясының күрең бояуы, ол тбиохимиялық процесс кезінде жаңадан кесілген сүректе пайда болады. Бүл ақау болондалған шіріктің алдынан болады. Діңнің ішіндегі шеті аен бүйір жазықтығында дамиды (шеткі жэне бүйірлі күреңдену). Көбінесе дапырақты түрлерде кездеседі (қайың, бук, қандыағаш). Азырақ беріктілік төмендейді, бірақ сыртқы беті бұ:зылады, суды өткізгіштік өседі. Ақауды сызықты гамада немесе материал бетінің ауданын пайызбен өлшейді.

Болондалған шірік - заболоняның қаоыпты емес бояуы, сүрек беріктілігінің төмендеуіне алып келуі мүмкін. Қүрғақ қалыпты немесе жаға кесілген сүректің саңыраукүлақ әсерімен пайда болады. Барлық сүрек түрінде бола береді. Қылқандыларда сары, кызғылт немесе күрең бояу түрінде болады; жапырақтыларда - мэрмэр сурет сиякты ала түс болады.

32

Сүректің дұрыс емес сақталу ұзақтығы кезінде дамиды. Болондалған шірік екі түрде болады:

-қатты, сүрек қаттылыгын төмендеуіне альт келмейді, бірақ иілу мен қысу кезінде төмендейді (20-25 %);

-жүмсақ, лезде қаттылықты да, беріктілікті де төмендетеді.

Болондалған шірікті зақымдану зонасының ауданы бойынша жалпы аудан пайызымен өлшенеді.

Ішкі божыған шірік - ағашты зақымдайтын саңырауқулақтар эсерінен сүректің құрылымы мен қаттылығын төмендететін қалыпты емес бояулар. Ішкі бетте көбінесе жырықтарды дамиды.

Күрең түсті жэне жырықты призматикалық қүрылымға ие, оңай бөліктерг бөлініп, үлтаққа тез үгітіледі. Сүректің бетінде дақтар, көгергендер жэне миуалы денелер көрінеді. Лезде беріктілік төмендейді, сүрек саңырауқүлақ инфекциясының көзі болады да, ғимарат конструкциясы үшін қауіпті санаиады.

Ішкі божыған шірікті өлшемейді, жарамсыз ретінде санайды