Дәріс.

Тақырыбы: Сүрек деформациясы

Дәрістің мақсаты мен міндеті: Сүрек деформациясы маңызды көрсеткіші принциптерін меңгеру, Қазақстанның орман өсетін аймақтарын оқып-үйрену

Дәрістің жоспары:

Сүрек деформациясы

&

Бүлінгендік   —   кесу   материалының   кесу,   кептіру   немесе   сақтау ,кезіндегі қисаюы. Өндіріс технологиясы бұзылғанда болады, сонымен қатар басқа да сүрек ақауларына байланысты, мысалы, қисық қабаттылық пен үйкелуде бүліну жырықтармен бірге жүреді. Оларды бөледі:

-бет    бойынша    бойлық    бүлінгендік    -    перпендикуляр    беттің жазықтығында қисаюы. Қарапайым жэне күрделі болады. -көлденең бүлінгендік - беттің ені бойынша қисаюы;

Қанаттылық - винт тэрізді кесу материалының үзындығы бойыынша

қисаюы.

Сүрек деформациясы сапасын нашарлатады, қалдық санын көбейтеді.   • Бүлінгеннен болған деформацияны өлшейді:

-бойлық   —   аі   иілу   бағыты   шамасы   бойынша   мм   немесе   кесу материалының енінің бөлігімен;

-бойлық күрделі — иілу баңытының максималды шамасы бойынша;

35

9 СҮРЕКТЩ НЕГІЗГІТҮРЛЕРІ, ОЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ МЕН

ҚОЛДАНЫЛУЫ

9.1Қылқанжапырақты түрлер

1)      Қарағай

Қарапайым қарағай кең таралған. Солтүстік зонаддақалай өссе, орталық сызықта солай өседі. Солтүстік аймақтағы қарағай көп қабатты, жоғары беріктілікке ие, ескі сүректің пайызы жоғары, жіңішке заболонь жэне ядросы кең. Ең жақсы сүрек Новосибирьден, Иркут облысынан, Краснояр аймақтарыңцағы қарағайлар болады.

Қарағайды күрылыста, жиһаз өндірісінде тар жасау үшін, құрғақ айдау үшін, скипидар мен канифоль алу үшін қолданылады. Ресейде кеңінен экспортталады.

1)	Шырша

Шыршаның екі түрі көбірек қолданыста: европалъщ пен сібірлік. Солтүстіктегі орман зонасының шекарасынан бастап оңтүстіктегі қаражер зонасына дейін өседі (шамамен Орталық Поволжье, Алтай өңірі мен ары қарай Ресей шекарасына дейін). Шыршаныі ең күшті қасиетімен солтүстік аймақта өсетінде ие. Қарағаймен салыстырғанда бүтанақтары көп, бірақ шайырлылығы азырақ, ақ түсті.

Шырша - целлюлоза - қағаздық өндірісте басты Ігіикізат. Одан музыкалық аспаптар дайыңцайды ("резонансты" шырга деп аталуынан). Дабығынан тері өндірісіне арнап бояғыш заттар алады.

2)	Балқарағай

Бұл хең таралған түр. 14 түрлі балқарағайдың түрі бар, олардың ішінде құндысы даур (Қиыр Шығыс пен Шығыс Сібірде өседі) жэне сібірлік (Батыс Сібірде, сонымен қатар Қазақстанда).

Балқарағайдың сүрегі өте берік қасиетке ие, қарағайға қарағанда (20% көп), жэне шіруге аса жоғары түрақтылығымен сипатталады. Гидротехникалық ғимараттарда домалақ орман материалдары түрінде жиі қолданылады (көпір), тіректер үшін, шпалғ кендік тіректер (шахтада). қолданылады. Көп шайырлылығына байланысты кесілуі қиын (кесетін құралды шайырын жағады). Жиһаз өндірісінде қолданылады (текстурасы өте эдемі), целлюлоза-қағазды жэне гидролиз өндірісінде (ашытқылар, фурфруол, этил спирті, көмір қышқылы мен басқалар).

3)	Самырсын (майқарағай)

Самырсын үш түрде болады: сібірлік,кәдімгі ақ қабықты, манчжуриялық. Сібірлік Ресейдің солтүстік-шығысынан Байкалға дейін өседі, негізінде Қазақстанда да. Ақ қабықты мен манчжуриялык Қиыр Шығыста.

Самырсын сүрегі өте берік, қарағайға қарағанда (15-25% азырақ). Оны шырша сиякты қолданады.

4)	Кедр

36

Кедр сібірлік (көп бөлігі Сібірде, сонымен қатар Қазақстанда) жэне корейлік (Қиыр Шығыста) түрлері бар. Беріктілігі бойынша шырша мен қарағайға сай келеді, бірақ шірікке тұрақтылығы мықтырақ. Жиһаз өндірісінде қолданылады.

5)      Арша

Бүл қылқанды бұта ұсақ токарлық және кесу бұйымдарында қолданылады.