Дәріс.

Тақырыбы: Жапырақты түрлер

Дәрістің мақсаты мен міндеті: Жапырақты түрлер маңызды көрсеткіші принциптерін меңгеру, Қазақстанның орман өсетін аймақтарын оқып-үйрену

Дәрістің жоспары:

9.2Жапырақты түрлер

Жапырақты   орман   қылқандыға   қарағанда   ауданы   аз   (Ресейде   -шамамен 20%), шаруашылық жағынан жапырақтылар қылқанды түрлерге орын береді. Олар өте сае алуан, сондықтан көп қолданысын тапқан. Жапырақты түрлер құрылуына байланысты: -сақина түтікті (қатты түрлер);

-шашыраңқы түтікті (қатты да, жұмсақ та болуы мүмкін). Сақина түтікті жапырақты түрлер

1)	Емен.

Көп тарлган жаздық емен (15 емен түрі ғана бар). Ол ядролы түрге жатады. Ядро сүрегі улы заттармен толтырылған -тиламен, ол оны консервілейді, сол арқылы шіруден сақтанады.

Емен сүрегі беріктілігмен, қаттылығымен, шіруге қабілеттілігімен, эдемі текстурасымен және түсімен ерекшеленеді. Емен жиһаз өндірісінде паркеттер мен шпон дайындауда, құрылыста, бөшкелер дайындауда дсіолданылады. Қалдықтарды еменді- экстракт өндірісінде пайдаланады.

Егер емен үзақ уақыт суда болса, онда ол қарайып ерекше берік болады (көл емені).

2)	Арша

12 аршаның түрі бар, ол орталық пен оңтүстік сызықтарда өседі. Сүрегі беріктілігі жоғары, текстурасы эдемі. Емен қатарлас жиһаз өндірісінде қолданылады, спорттық инвентарьға, баспалдақ сатысын жасауда, аспаптың ұстағашан жасау үшін қолданылады.

3)	Бат.

Ресейдің европалық бөлігінде өседі. Жоғары беріктілікке, тұтқырлыққа, жақсы шіриді, эдемі текстураға ие. Жиһаз өндірісі мен вагон мен машина жасауда қолданылады.

Ильм мен қараағаш батпен үқсас қасиетке ие жэне қодану облыстары да бірдей.

Шашыраңқы түтікті жұмсақ сүректің жапырақты түрі

1) Қайың

Кең тарағаны жылауық жэне ақ қайың (2/3 ауданы барлық жапырақты түрлердің). Сары ренді ақ түсті сүрекке ие. Жылдық қабаттары нашар көрінеді. Өзекшелік сэулелері өте жіңішке. Сүрек жібек тэрізді жылтырға ие.

37

Қайың пшонды тегістеу өндірісінде қоланылады (фанер), ағаш-талшықты жэне ағаш-шекті плиталарда, паркеттер, қайығ майын, лак алуға қодданады; ал сүректен - белсендірілген көмір алады. Карелъ қайыңы өзегі өрнектелген сүрекке ие. Ол құнды материал жиһаз өндірісінде. Қайыңда ерекше өсікіндер болады - капа. Капа сүрегі жоғары қаттылыққа ие. Бейнесі эдемі. Беттік материал ретінде пайдаланады.

Суда қайынды ұстап болған соң ол сұр түсте болады; ол көркем бұранда үшін пайдаланыылады.

2)Көктерек

Ең аппақ сүрек осында. Суда үзақ сақталады, сондықтан қүдықтар мен моншалар жасайды. Сіріңке өндірісінде жасанды жібек алу үшін қолданылады (вискоза), гонттық кровель үшін (үсақ бірдеі тақтайшаларға).

3) Қандыағаш

Ақ сүрекке ие, бірақ кескен соң қызарады. Сүрек жеңіл, жұмсақ, кебуі аз, жырық болмайды деуге болады. Жиһаз өндірісінде фанер жасауда, тара, көркем кесулер жасау мақсатында қолданады.

4)    Жөке

Жұмсақ сүрекке ие, жеңіл, өнделуі тез, шіриді, полирленеді, жырықтануы баяу жэне бүріседі. Сызба тақталарын дайындауда, карашдаштар, ыдыстар мен ойыншықтар жасайды: лубадан мочалоны алады.

Шашыраңқы түтікті қатты сүректі жапырақты түрлері

1)Бук

Сүрек өте берік, текстурасы эдемі, жаксы өнделеді және полирленеді, .шіриді, бэрақ шіруге бейім. Буктың сүрегінен шіріген жиһаз, паркет, сызба жарақтарын жайындайды. Ол құнды уксус қышқылы мен креозот өндірісінде шикізат.

2)Грек жаңғағы

Текстурасы эдемі, ауыр жэне берік сүрекке ие. Жақсы өңделеді жэне полирленеді, жиһаз өндірісінде қолданылады.

3)Граб

Сүректің ауыр мен қатты сүрегіне ие, сүйкелуге қарсылығы жоғары. Столярлы құралдар дайындауда, машина жасау мен тігін өндірісінде қолданылады.

4)Үйеңкі

Көп тарлғаны қарапайым, өткір келген жэне ақ. Ақ сүректі жылтырлайды. Жылдық қабаттары аздап көрінеді, солай өзекшелі сэулелері де көрінеді. Сүрек қатты, ауыр жэне берік, аз бүріседі. Жиһаз өндірісінде қолданылады; музыкалық аспаптар үшін.

5)Алмұрт ағашы

Сүрек түсі ақ,жыл өткенде қараяды, жоғары беріктілікке, қаттылыкка жэне ауыр болып келеді. Жиһаз өндірісінде жэне музыкалык аспатар мен сызба жарақтарын жасауда қолданады.

6)Шынар Сүрек түсі сұр, жылдық қабатиы аздап ғана көрінеді. Өзекшелік сэулелері көрініп тұрады. Жиһаз өндірісінде жэне көркем бұйымдар жасауда қолданады.