Дәріс.

Тақырыбы: Шамшат

Дәрістің мақсаты мен міндеті: Шамшат маңызды көрсеткіші принциптерін меңгеру, Қазақстанның орман өсетін аймақтарын оқып-үйрену

Дәрістің жоспары:

7)Шамшат

Сүрек сары түсті, суйекке үқсас, қатты, ауыр, берік. Жылдық қабаттары жақсы байқалады, өзекшелік сэулелері көрінбейді, үрлемелі музыкалық аспаптарын, кесу бұйымдары жасауда пайдаланылады.

8)Шадыра

Сүрек қызыл ақшыл түсті, тығыз, қатты және берік, бірақ қаты кеуіп жарықшақтанады. Токарлы бұйымдарда қолданады.

9.3 Шет елден алып келетін сүрек түрлері

Бұл түрлер эдемі түсімен текстурасымен, жібектей жылтырлығымен ерекшеленеді. Көркем бүйымдар жасауда, жиһаз жасауда. Паркет пен музыкалық аспаптарды жасауда қолданылады.

1)	Секвойя.

Солтүстік Америкада өседі. Ол ең үлкен ағаш, көп жылдылығымен ерекшеленеді (биіктігі 110 м. 14 м диаметрі, жасы 4000 жыл).

Секвойя - кылқанды түрге жатады, оның дылдық қабаттары жақсы көрінеді. Шырша сүрегінің касиетіне өте ұқсас, бірақ шіруге түрақты. Жиһаз өндірісінде интерьер жасауда пайдаланылады.

2)	Қызыл ағаш.

Ол аты айтып тұрғандай сүрегі қызыл түсті. Оған ең көп тарлған түр — махагония жатады, ол Орталық Америкада өседі. Сүрек өте берік, бүріспейді, жақсы өңделеді, полирленеді.

3)	Қара ағаш.

Қара түске ие түрлердің барлығын біріктіреді (мысалы, Эбенді агаш Үндістанда өседі). Шамшат сүрегінің қасиетімен өте ұқсас. Үрлемелі аспаптар мен көркем бұйымдар жасада қолданылады.

- Бакаут — тропикалық зонаның мэңгі жасыл ағашы. Түсі сарғыш
ақ, жылдық қабаттары көрінбейді. Сүрек тығыз, ауыр, уоб = 1280 кг/м , суда
батады, ваниль иісі бар. Машина бөлшектерін жасауда қолданылады.

- Палисандр.

Заболоня түсі сары, ядросы - қоңыр қызыл. Жылдық қабаты нашар көрінеді. Сүрегі ауыр, жай кебеді, жақсы полирленеді. Рояльдар мен көркем бұйымдар дайындауда пайдаланылады.

6)	Эвкалипт.

Өте ұзын ағаш, ұзындығы 150 м дейін, тез өседі. Заболонь ашық, ядро күңгірт. Жылдық қабаттарынашар көрінеді, жоғары беріктілікке ие, биотұрақты. Сүректі құрылыста пайдаланады, жапырағынан эфир майларын жасайды.

7)	Бальса.

39

Тропикалық зона ағашы, өте тез өседі. Техникалық пісу жасы 4-5 жас, шектік жасы - 12-15 жыл. 7 жыл жасында дің диаметрі 50 см болады. Заболонь ақ түсті, ядро - қызыл реңді жэне жылтыры да бар. Ең жеңіл сүрек, жүсақ, борпылдақ. Жылу жэне дыбыс оқшаулағыш материал ретінде қолданылады.