Дәріс.

Тақырыбы: Орман өртінің таралу табиғаты және орман өртін топтастыру

Дәрістің мақсаты мен міндеті: Орман өртінің таралу табиғаты және орман өртін топтастыру ең маңызды көрсеткіші принциптерін меңгеру, Қазақстанның орман өсетін аймақтарын оқып-үйрену

Дәрістің жоспары:

1.1 Орман өртінің таралу табиғаты және орман өртін топтастыру

Орман ағаштарының табиғи жағдайында немесе антропогендік жағдайында ормандардың территориясында жануы, өз бетімен жан-жаққа табиғи түрде таралуын- орман өрті деп атайды. Орман өртінің ерекшелігі-орман жер телімінде тез тарайтын, от жануда басқаруға келмейді. Орман өрті негізінен әр түрлі компонентті географиялық ландшафты, үлкен аумақты қамтитын өсімдіктердің жануының әсерінен, орманның негізгі компоненттері орман  өртіне шалдығады. Табиғаттың жыл сайын құбылмалы жағдайына байланысты, және дүниежүзілік жер шарының ауа райының (экологиялық тұрақсыздық) қатты өзгеріске ұшырау жағдайларына байланысты орман өртінің таралу жағдайы әртүрлі болатындығы анықталды және зерттелуде. Орман өрт түрлерінің сипаттамалары орыс ғалымдарының ғылыми зерттеулерінің анықтамаларына байланысты келесідей бөліктерге бөлінеді: өрттiң соңынан, сұлба, жиек, майдан (фронт), шет жақтары (фланги), ішкі жағдайлары (тыл), сына және алаң деген ғылыми анықтамалар арқылы орман өртінің таралу және жану процестері анықталады. Орман өрті ландшафтық өрт түрлеріне жатады және бұл ғылыми анықтамаға далалық, тундралық, шалғындық, орманды-батпақтық және тағы басқа өрт түрлері жатады. Бұл ұғымның толық ғылыми айқындалуы орыстың көрнекті ғалымы                     И.С.Мелеховтың ғылыми еңбегінде баяндалған. Оның ғылыми анықтауы бойынша орман өртінің түрлерінің пайда болу себебін анықтауда келесідей топтастыру және жіктеу жүйесін ұсынды:

1) орман өртінің орманның биогеоценозының және фитоценозының  дамуының негізгі  құрама бөліктеріне әсер етуі;

2) орман өртінің негізгі тигізер зияны бойынша;

3) орман өртінің қайталанғыштығының көрсеткіштері бойынша;

4) орман өртінің мезгілдің және тәуліктің уақытымен пайда болу көрсеткіштері;

5) орман өртінің таралу аумағының өлшемімен;

6) орман өртінің басталу себебімен;

7) орман өртінің сөндірілгеннен кейінгі орман ағаштарын

қайта өсіруді    анықтау мөлшерімен;

Орман өртінің түрлері мен жанғыштығы Қазақстан Республикасының Орман кодексінің негізгі тармақтарының анықтамалары бойынша  және орман өртін сөндіру ережелері негізінде, орман ағаштарының әр түрлі зақымданумен, бір бөлігінің өртенуімен, орман биогеноценозының өсімдік қауымдастығының түрлі бөліктерінің өртеніп кетуімен анықталады.

Орман өрті негізгі көрсеткіштері бойынша, орман биологиялық-геологиялық қауымдастығының орман өсімдік массасына, фитоценозының құрама бөліктеріне және табиғи жағдайда қалыптасқан экожүйелерге, орман флорасымен фаунасына табиғи түрде тигізетін кері әсері бойынша әр түрлі болып жіктеледі. Орман өрті – бұл орман аумағында орман өртінің бағынбай, апатты жағдайға жеткізе жан-жақты таралуымен сипатталады. Орман өртін орыс ғалымдарының негізгі ғылыми зерттеулер жұмыстары негізінде үш түрге бөлу қалыптасқан: төменгі, жоғарғы және орманның топырағындағы (жер асты, торф жанғанда).

Төменгі орман өрті – оттың жер бетінің топырақты жабыны бойынша таралуымен сипатталады. Орман ағаштарының биогеоценозының табиғи жағдайда дамуына байланысты, орман ағаштарының төменгі бұтақтарының, жерге түскен ұсақ бұтақтардың, қабықтардың, қылқандардың, жапырақтардың үйіндісі; ағаш төсемелері, құрғақ шөп және шөпті өсімдіктер; топырақтың үстіңгі бетін жауып жатқан шөп, мүк, ұсақ бұталар және ағаш діңдерінің төмен жағындағы қабықтары жанады. Көбінесе орман ағаштарының шымылдығының астында немесе кесілген ормандағы сүрекдіңді құрауға қабілетті өскіндер  жас орман ағаш ұрпағы жанып кетеді.

Орман өртінің таралу жылдамдығы мен жану ерекшелігіне қарай төменгі  өрттер үстірт (шарпып өтетін тиіп-қашпа) және тұрақты орман өрттері болып жіктеледі.

Төменгі  орман үстірт өрті (шарпып өтетін тиіп-қашпа) орман өрті, көбінесе, көктем маусымында, жердің үстіңгі топырақты бетіндегі ұсақ жанғыш заттардың ең жоғарғы қабаты өткен жылғы шөпті өсімдіктер кепкен мезгілде өртенеді. Көбінесе орманның жабындысының астыңғы қабаты ылғалды немесе дымқылды болған себебті, оның тек қана беткі қабаты ғана жануы мүмкін немесе кейбір бөліктері жанбауы ықтимал, сол себепті төмендегі сатыдағы өрттер үстірт (шарпып өтетін тиіп-қашпа) өрт түріне жатқызылады.  Орман өртінің таралу жылдамдығы біршама жеткілікті болады – (3-5 м/мин) және желдің жерге жақын қабаттағы жылдамдығына тікелей тәуелді. Орман ағаштарының өсімдік массасының қалдықтары және төсемі 2-3 см тереңдікте тез жанып кетеді. Ондай кезде орман топырағының үстіңгі қабатының ылғалдылығы жоғары орман жер телімдерін от шалмауы мүмкін және үстірт өрт шарпыған аумақтың пішіні теңбіл күйде (мозаикалық түрінде) қалыптасады. Орман өртінің тигізер зияны орманға аз мөлшерде болуымен сипатталады.

Төменгі тұрақты орман өрті пайда болуы табиғаттың ұзақ уақыт бойынша қуаңшылықтың (ауа райының кері әсері, күндізгі уақытта ауа температурасы ұзақ уақыт жоғарғы көрсеткіште болуымен сипатталады) кері әсерінен орманның қураған калдықтары, орман жабындысының және орманның мүктері де кеуіп кетеді. Орманның жасылжелекті топтарында бұл орман өрті жаз айларында антициклонды ауа райының қолайсыз жағдайында (ауаның жоғарғы қабатында жоғарғы қысымның әсерінен) пайда болады. Төменгі тұрақты орман өрті кезінде оттың таралу жылдамдығы сағатына бірнеше метрден 180 метрге дейін (2...3 м/мин) жетуі ықтимал. Жалындап жанған орман өртінің от жалынының жылдамдығы 0.2 м/мин құрайды. Орман өрті белгілі бір жер телімінде ұзақ уақыт жанады, көп уақытта жанғандықтан зиян тигізу коэффициенті жоғарғы көрсеткіштермен айқындалады. Орман өртінің жану жылдамдығы азаймайды және өрттің таралу аумағы  үлкейе береді.

Төменгі  тұрақты орман өрті орман топырағының үстіңгі қабатындағы орман жабыны мен орман ағаштарының төсемінің толық жанып кетуімен сипатталады. Төменгі тұрақты орман өрті жаз айларының ыстық уақытында, ауа райының өрт қаупі туындайтын кезінде, орман ағаштарының, өсімдік фитомассаларының жер үсті бөлігінде, төсемелердің қураған, орман топырақ жамылғысы бетінде жатқан, қалыңдығы 15-20 см қураған және кепкенде өрбиді, ылғалдылық көрсеткіші 7-20% құрайды және орман топырақ қабатының минералды сатысына дейін жанады. Орман ағаштарының тамырлары қатты зақымданады немесе мүлде өртеніп кетеді. Тұрақты   орман өрті әсерінен шалғын аумақтарда, орман ағаш төсемелері, өскіндер, жас шыбықтар мен бұталар, өсімдік фитомассасы түгелдей жанып кетеді. Орман ағаштарының тамырлары мен қабықтары күйеді, соның нәтижесінде жас желек ағаштар айтарлықтай бүлінеді, орман ағаштарының біраз бөлігі табиғи жағдайда өсуін тоқтатады және қурап қалады.	Орманның флорасы мен фаунасына орман өрті үлкен мөлшерде зиянын тигізеді. Орман алқабында өрттің басталу процесінде оттың жанып жатқан шетіндегі жалынның биіктігі бойынша төмендегі өрттер әлсіз (жалынның биіктігі 0.5 м-ге дейін), орташа (жалынның биіктігі 1.5 м-ге дейін) және күшті (жалынның биіктігі 1.5 м-ден асады) деп бөлінеді. Әсіресе ең көп зиян шегетін бағалы қылқан жапырақты ағаштар түрлері, кәдімгі шыршалар жапырағынан бастап, бұтақтары және негізгі діңдері түгелдей кеуіп кетеді, ал орман қорлары мен өсу жылдарына байланысты кәдімгі қарағайлар мен сібір қарағайлары қоры-30% дейін зақымданады. Бұл орман жер телімдерінде орман өрті қаупі тез басталады. Төменгі  тұрақты орман өртінің тағы бір түріне сынған және құлаған орман ағаштарының қалдықтарынан (валежный орман өрті түрі) пайда болған орман өртінің түрі жатады. Орманның табиғи-климаттық жағдайында қалыптасқан үлкен жер телімдері, ескі күйік шалған (гари) жер телімдерінде, кесілген орманның тазаланбаған жер телімдерінде, зиянкестер мен аурулардың әсерінен кеуіп қалған ағаштар, құлаған ағаштардың діңдері және көптеген өсімдік қалдықтары шоғырланған орман жер телімдерінде орман өрті пайда болу қаупі өте жоғарғы көрсеткіштерімен сипатталады. Ормансыз жер телімдерінде өсімдік жамылғысы интенсивті табиғи жағдайында дамиды, және бұл жерлерге орман өрті пайда болған жағдайда өрт сөндіруші техникалары келе алмайды. Бұл орман өртінің түрі ормансыз ашық жер телімдерінде желдің күшінің қуатты болуы себепті, орман өрті тез және өте жылдам  түрінде дамиды, тез тарайды және орманның үлкен жер телімдерінде өрт болады. Қуатты орман өртінің болуы себепті, орман топырағының органикалық бөлігі түгелдей жанып кетуі ықтимал, флора мен фаунаға үлкен зиянын тигізеді. Қазақстанның Алтай таулары бөлігінде, әсіресе Риддер аймағының Алтай тауларындағы орман массивтерінде ескі күйік шалған (гари) жер телімдері, кесілген орманның тазаланбаған жер телімдері, зиянкестер мен аурулардың әсерінен кеуіп қалған ағаштар, құлаған ағаштардың діңдері және көптеген өсімдік қалдықтары шоғырланған, сол себебті осы орман алқаптарында бұл орман өрті таралу қаупі өте жоғары деңгейде пайда болуымен сипатталады. Бұл орман өрті түрімен күресу өте күрделі болады. Орман өрттерін әр түрлеріне жіктеу оларға қарсы күресті тиімді және тез ұйымдастыруға септігін тигізеді. Төменгі орман өртінен жоғарғы орман өртінің айырмашылығы, орман өрті кезінде орман топырақ бетіндегі қалдықтар және тірі (биогеноценоз) жабындысы, орман жамылғысы және орман астары, сонымен қатар орманның ағаш желегі де түгелдей өртенеді.

Жоғарғы орман өрті - өсіп тұрған тік орман ағаштарының ұшар бастарының жануымен сипатталады, үстірт (шарпып өтетін тиіп-қашпа) және тұрақты өрті болып екі түрге бөлінеді. Жоғарыдағы үстірт  орман өрті кезінде от орман ағаштарының ұшар бастары бойымен жел бағытымен жылдам тарайды, ал тұрақты (жаппай) орман өрті пайда болғанда, от өсіп тұрған орман ағаштарының тік бойымен: төсемеден орман ағаштарының ұшар басына дейін тез тарайды. Жоғарғы үстірт  орман өрті төменгі орман үстірт өртінің (шарпып өтетін тиіп-қашпа) негізгі айырмашылығы,  жекелеген орман ағаштары да, бұта, орман  өсімдіктерінің негізгі биомассасы, табиғи жағдайда өсіп тұрған  біртекті орман ағаштары да өртенеді. Жоғарғы орман өртінің шығуы және өрбуі – төменгі орман өрті отының орман ағаштарының бұтақтары салбырай өскен бағалы қылқанды орман ағаштарының ұшар басына қарай ауысуына және жас шыбықтары мол көп желекті жас орман ағаштарында, сонымен қатар, күрделі-орфографиялық биік таулардағы ормандарда пайда болуына байланысты орман өртенеді. Жоғарыдағы орман өрттерінің жылдамдығы: тұрақты орман өрті – 0,3...0,9 км/сағ. (5...15 м/мин), үстірт орман өрті – 0,4 м/сағ. және одан жоғары (75 м/мин және одан жоғары). Жоғарыдағы оттың жайылуының ең төмен жылдамдығы 0,45...0,48 км/сағ. (75...80 м/мин) құрайды.

Жоғарыдағы орман өртіне, әсіресе, бағалы қылқан жапырақты жас ағаштар, кәдімгі самырсын мен бұталар түріндегі, төсемелерінің қалың қоспасы (көктемде өткен жылғы құрғақ жапырақтар жатқан кезде), күрделі-орфографиялық биік таулардағы – ормандарда тік беткейлердің (25°-дан асады) жоғарғы бөлігіндегі және шың- асулардағы барлық бағалы қылқанды жас желең ағаштар көбірек орман өртіне ұшырайды. Жоғарыдағы орман өртінің шығуына негізінен табиғи-континентальды ауа райының қолайсыз әсері  елеулі дәрежеде құрғақшылық пен күшті желдердің әсері себеп болады.

Топырақтағы (торфтағы) өрт - топырақта (торфта) пайда болатын өрттер жердің торфты қабатының оттың жалынсыз жануымен сипатталады. Оттың жалынды қабатының жылдамдығы (0,3 м дейін) болғандықтан осы өрт түрі гумусты-төсемелі деп аталады. Топырақ өрті жаз айларының екінші жартысында, ұзақ уақыт болатын табиғи қуаңшылықтың нәтижесінде торфты жердің жоғарғы қабаты 25-100% салыстырмалы ылғалдылығының көрсеткіштеріне дейін кеуіп кету әсерінен пайда болуы мүмкін. Осындай салыстырмалы ылғалдылығының көрсеткіштеріне байланысты жану процесі пайда болады, азырақ құрғақ төменгі қабаттарда тұтанады және от жанады.

Торфтың барлық қабаттары құрғақ тереңдікке дейін жанып кетеді, от жердің минералдық қабатының немесе от жану ылғалды қабаттардың деңгейіне жеткенде өшеді. Торфта пайда болатын өрттер жердің торфты қабатының оттың баяу жануымен сипатталады, көбінесе тәулік бойы өрттің жану және тарау жылдамдығы 0,5 метрден бірнеше метрге жетуі мүмкін, өрттің тұрақтылығы байқалады, жану тереңдігі 1,0-1,5 метрге дейін жетсе де, қатты нөсер жаңбырлар да бұл өрт түрін сөндіре алмайды. Орман өртіндегі оттың жанғандағы температурасының қызуы 700° С -дейін көтеріледі, оттың түрі жабық көлемінде,  үңгірдің ішінде оттың түрі (каверный, "пеште жанғандай") деген термин ғылыми атауы, осы өрт түрін анықтауда қолданылады.

Орман топырағындағы орман өрті төмендегідей жіктеледі: төсемелі-қарашірікті (от орман ағаш төсемінің және қарашіріктің барлық қабаттарына тарайды) және жер асты немесе шымтезекті (от шымтезек қабаттарына немесе орман топырағы қабаттарының астындағы шымтезек қорларына тарайды) болып бөлінеді. Осындай  орман өрті кезінде орман ағаштарының тамырлары өртенеді, орман ағаштары тамырымен қопарылып, әдетте, орман өртінің ең қауіпті орталық бағытына қарай орман ағаштары  ұшар бастарымен құлауы мүмкін және орман өртінің өршуіне себепкер болады. Орман өрті, табиғи таралу жағдайында көбінесе дөңгелек пішінде немесе сопақ тәріздес таралуымен анықталады. Оттың таралу жылдамдығы елеусіз – тәулігіне бірнеше ондаған сантиметрден бірнеше метрге дейін ғана жетуі ықтимал. Топырақ өрті адам өмірі үшін өте қауіпті болып табылады. Шымтезектің үстіңгі қабатын өрт жалыны көбінесе күйдірмей қалады, ал оның астында оттың өртеуі үңгір тәріздес болып табылады, сол себепті адамдар және өрт сөндірушілер құлап кетуі мүмкін және олардың өмірлеріне үлкен қауіп төнеді.

Орман өртінің негізгі элементтері көрсеткіштері.

Орман өртін сөндіруде қолданылатын негізгі ғалымдардың зерттеулерінің жұмыстарының ғылыми тәжірибесі бойынша қалыптасқан орман өрті элементтерінің атаулары 1-суретте келтірілген. Орман өртінің жекелеген элементтерінің атауларына бірыңғай ғылыми көзқарас, оны сөндіруді ұйымдастыру барысында өзара ғылыми түсіністікті қамтамасыз етеді.