Дәріс.

Тақырыбы: Орман өртінің таралу түрлері

Дәрістің мақсаты мен міндеті: Орман өртінің таралу түрлері ең маңызды көрсеткіші принциптерін меңгеру, Қазақстанның орман өсетін аймақтарын оқып-үйрену

Дәрістің жоспары:

1.2 Орман өртінің таралу түрлері

Орман өртінің туындауы, таралуы және өрбуі, негізінен, жердің бедерлі-ландшафтық, өсімдіктер мен ауа райына және басқа да шарттарға байланысты болуымен сипатталады. Орман өрті келесі себептерден пайда болуы мүмкін:  халықтың кінәсінан,  ағаш кесушілерден,  экспедициялардан,  басқа да кәсіпорындар мен ұйымдардың қатысуымен, ауыл шаруашылығындағы жер телімдеріндегі қалдықтарын  өртеуден, табиғат жағдайындағы найзағай түсуінен, анықталмаған жағдайларға байланысты. Орыс ғалымы И.В.Овсянников (өрт және антропогендік табиғи көздерден) жиынтығы бойынша орман өрттерін пайда болу себептерінің анықтамаларын келесідей жіктелуін ұсынған:

- орман өртінің табиғи көздерден таралуы

- найзағай көздерінен таралуы

- тас көмірдің және торфтың табиғи көздерінің өздігінен жануы

- (топырақ өрті) қыстайтын өрттің түріне байланысты

- басқадай себептерден (метеориттер мен вулкандардан)

- орманда адам қатысуының нәтижесінде

- ұйымдардың өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзуының нәтижесінен

- ормандағы жұмыстардың технологиясын жүргізуде операциялық нұсқауларды бұзу себебінен

- механизмдердің ақаулары негізінен

- көлік құралдары тетіктерінің сынуы салдарынан, және түтін шығатын құбырларындағы оттың ұшқын тежеуішінің болмауынан

- экспедициялардың жұмыс істеген кезіндегі өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзуының нәтижесінен

- жеке тұлғалардың өрт қауiпсiздiгi ережелерiн бұзуының нәтижесінде

- саңырауқұлақтарды, жидектерді, гүлдер мен орман жаңғақтарын терушілердің, демалушылар және жинаушылардың өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу нәтижесінен

- балықшылар мен аңшылардың өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу нәтижесінен

- туристердің орман алқаптарында жүретін бағыттарында өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу нәтижесінен

- орманда жұмыс істейтін кәсіпорындардың қызметкерлерінің өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу нәтижесінен

- жергілікті халықтың ағаш пайдалануда (мал жайғанда, шөп шабу кезінде, және т.б.) өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу нәтижесінен

- әдейілеп өртеу нәтижесінде

- анықталған басқа себептердің нәтижесінде

Бұл шарттардың ғылыми түрде анықтамаларын білу, орманда пайда болатын өртті сөндіруді мақсатқа сай ұйымдастыру, орман өрттерін сөндірушілер мен өрт сөндіруге қатысушы өзге де адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін есепке алып отыру қажет.

Орманда пайда болатын өрттің таралу және жану сипатына байланысты әсер ететін негізгі шарттар мен факторларды, яғни жану барысына, оның қарқынына (таралу жылдамдығының өсуі) және бағытына себеп болатын факторларды білу және уақытында анықтау –өртті сөндіру үшін ерекше қажет.

Ормандағы өрттің шығу және таралу қаупінің дәрежесі (өрт қаупі) келесідей көрсеткіштер негізінде анықталады:

орман телімдеріндегі бағалы қылқан жапырақты ағаштар мен өсімдіктердің табиғи жағдайында өсу шарттары бойынша (табиғи өрт қаупі); белгілі аймақтағы климаттық-ауа райы шарттары бойынша (ормандағы жанғыш материалдардың дымқылдығы көрсеткіштері бойынша өрт қауіпі), бағалы қылқан жапырақты ағаштар мен өсімдіктердің табиғи жағдайында өсу шарттары бойынша өрт қаупі (табиғи өрт қаупі);

орман жер телімдеріндегі бағалы қылқан жапырақты ағаштары мен өсімдіктерінің табиғи жағдайында өсу шарттары бойынша өрт қаупін – ағаштардың түрі, жас желектердің құрылымы, орман ағаштарының түрлеріне байланысты құрамы мен жасы, орман алқаптарының санаты (категориясы), орман қорындағы ағаштарды кесу және басқа да сипаттамалар көрсеткіштерімен анықтайды. Орман қоры жер телімдеріндегі өрт шығу қаупінің дәрежесі бойынша орман қорының құрылысы жөніндегі нұсқаулық арқылы бағалау үшін төмендегі ғылыми жіктеу (шкала) қарастырылған (Кесте -2).

Кесте -2. Ормандардағы өрт қаупін бағалаудың және жіктеудің негізгі көрсеткіштері

| Өрт қаупі нің тобы | Жану нысаны (орман ағаштарын және оларды кесудің сипатты түрлері, жас желектер, ағашсыз аумақтар) | Өрттің ең көп болуы мүмкін түрлері, өрттің шығуы және таралуы мүмкін жағдайлары мен мерзімдерінің ұзақтығы |
| --- | --- | --- |
| I | Қылқанды жас ағаштар. Жаппай кесілетін ағаштар: қыналар, аршалықтар, шырмауықтар және құрғақ аңғарлар (әсіресе, қоқыс басқан) бойындағы кесілген ағаштардың түрлері. Қына өскен қарағайлы ормандар мен шықылдақты (верещатники) ағаштар. Саптары бұзылған, қураған және қатты бүлінген (қурап қалған, дауыл сындырған, жел құлатқан, шала кесілген) ағаштар, жағдайға байланысты және жаппай ішінара қарқынды кесілген телімдер. Қоқырсыған өртеңдер. | Өрт қаупі сақталатын барлық маусым ішінде төмендегі сатыдағы өрттің, ал өсіп тұрған орман ағаштары бар телімдерде–жоғарыдағы сатыдағы өрт болуы мүмкін. Құрғақ сай-салалар бойымен кесілген шырмауықты және басқа да шөпті жерлерде көктемде айтарлықтай өрт қауіпі бар |
| II | Қарағайлы және итбүлдірген өсетін, әсіресе қарағайдың жас шыбықтары немесе аршаның қалыңдығы ортадан жоғары бұталары бар ормандар. Самырсын жапырақты ағаштар. | Өрт қаупі сақталатын барлық маусым ішінде төмендегі өрттер, ал көп өрт кезеңінде – жоғарыдағы өрт орын алуы мүмкін. |

Кесте 2 жалғасы.

| III | Саумалдық пен қаражидек өсетін қарағайлы орман. Итбүлдіргенді жапырақтылар. Бұлақ бойындағы және фагналықтан басқа самырсынның барлық түрлері өсетін жерлер. Итбүлдірген мен саумалдық өсетін шыршалы орман. |  | Жаздағы көп өрт кезеңінде, ал самырсын өсетін жерде одан басқа, көктемгі әсіресе күздегі көп өрт кезеңінде төмендегі және жоғарыдағы өрттер орын алуы мүмкін. |
| --- | --- | --- | --- |
| IV |  | Тобылғы және ұзақ ғұмырлы ағаш түрлерін жаппай кескен (әсіресе, қоқыстанған) жерлер. Қарағайлы ормандар, жапырақтылар және жапырағы шөп сияқты жас желең ағаштардың түрлері. Қарағай мен шыршаның құрамды ормандары, жөке, шаттауық, емен өсетін тоғайлар. Шырша мен қаражидек орманы. Фагналық және ұзақ ғұмырлы қарағай орманы. Бұлақ бойындағы және фагналық самырсын орманы. Итбүлдірген, саумалдық, қаражидек және фагналық қайың орманы. Саумалдық пен қаражидек өсетін көптеректі тоғай. | Өрт (бірінші кезекте–төмендегі) көктемде және күзде өрттердің ең көп болатын мерзімдерінде шөпті ормандарда және тобылғы кесілген жерлерде, ал жазда өрттің ең көп шығатын мерзімінде орманның басқа түрлерінде ұзақ ғұмырлы ағаштар кесілген жерлерде орын алуы мүмкін. |
| V |  | Шырша, қайың, көктеректер өсетін ормандар. Бұлақ бойындағы шыршалы тоғайлар. Қандаағаштың барлық түрлері өсетін тоғайлар. | Өрт аса қолайсыз жағдайларда ғана (ұзақ мерзімді құрғақшылық) шығуы мүмкін. |

1.3  Ауа райы және орманның тілсіз жаулары

Орман алқабында өртенген және өрт болмаған жер телімдеріндегі тізбек шекаралары, орман өрт контурын қалыптастырады. Тізбектің шекаралары шегінде өрттің таралуының ортақ ауданы қоса беріледі. Қоршаған ортадағы өрттің таралуына сәйкес, орман өрт түрлері мен дәрежесіне байланысты, олардың өрт таралудың арасындағы ешқандай айқын шекарасы болмауына байланысты, үш түрлі өрт таралу аймағына бөлуге болады. Бұл жану аймағы, жылудың әсері және түтінге шалдыққан аймақ болып табылады. Климаттың табиғат жағдайында ауа райы шарттары бойынша өрт қаупі, ормандағы жанғыш материалдардың жану мүмкіндігін, олардың ауа райы жағдайларымен анықталатын (таңғы шық, аздаған жаңбыр жауына байланысты, тұманның тау сайларымен шатқалдарына пайда болуына байланысты)  дымқылдануына байланысты айқындайды. Ауа райы шарттары орман өрті туындайтын факторлардың біріне жатады. Ауа райы шарттарының өрттің таралуында шешуші маңызы бар, табиғат жағдайында жауын-шашын мен жоғары ылғалдылық ормандағы өрттің жануын шектейді және тоқтатады. Күшті және дауылды желдер, керісінше, орман алқабындағы өрттің өршуіне себеп болады. Тынық ауа райы және ауа температурасының төмендеуі, әсіресе түн мерзімінде, орманда пайда болған өрттің жануын бәсеңдетеді, оның қарқынын төмендетеді.