Дәріс.

Тақырыбы: Орманның жанғыш материалдары

Дәрістің мақсаты мен міндеті: Орманның жанғыш материалдары

ең маңызды көрсеткіші принциптерін меңгеру, Қазақстанның орман өсетін аймақтарын оқып-үйрену

Дәрістің жоспары:

1.5 Орманның жанғыш материалдары

Ормандағы жанғыш материалдарды (ОЖМ) тұтанып жануы бойынша екі негізгі топқа бөлуге болады: жеңіл тұтанатын және жылдам жанатын материалдар – құрғақ шөп, қураған жапырақтар, қылқындар, ұсақ бұтақшалар, бұтақтар, сынған және құлаған кеуіп қалған ағаштардың діңдері жатады. Кейбір бұталар, өздігінен өсіп шыққан өсімдіктер және басқалары да жанады. Бұл орманның жанғыш материалдары оттың жылдам таралуына себеп болады және ақырын тұтанатын жанғыш материалдарға тұтандырғыш болады; ормандағы бәсең тұтанатын жанғыш материалдар – шырпы-шөпшектер, түбіртек, ағаш төсемелерінің төменгі қабаттары, бұталар мен ағаштар жатады. Орманның жанғыш материалдарының бұл тобы жанған кезде көп мөлшерде жылу бөліп шығарады және өрттің өрбуіне себеп болады. Орманның жанғыш материалдарының түрлері, олардың мөлшері, жай-күйі мен орман алқабында бөлінуі – орман өртінің таралуында негізгі мағынаға ие болады. Сонымен, орманның жанғыш материалдарының орманның өрті үшін «пісіп-жетілу», олардың мөлшері, жану жылдамдығы мен қарқынына тікелей себепкер болады.

Айырықша қауіп тудыратын орман өрті пайда болуына себепкер – мөлшері орманның ағаштар мен жасыл желеңдердің түріне және жасына байланысты орташа есеппен 8-ден 59 т-/га аумақты алатын орманның жанғыш материалдарының пайдасыз жатқан (өлі) қоры болады. Оттың жайылуында орманның жанғыш материалдарының алқапта тегіс және үздіксіз таралып жатуының маңызы аз емес.

Студенттердің өзін-өзі тексеру үшін бақылау сұрақтары:

1 Орман өртінің таралу табиғаты және орман өртін

топтастыру  қалай анықталады ?

2   Орман өрті негізгі көрсеткіштерін анықтаңыз  ?

3 Орман өрті элементтерінің көрсеткіштері қандай?

4   Орман өртінің таралу түрлеріне сипаттама беріңіз?

5   Ауа райы және орманның тілсіз жаулары туралы түсініктеме жасаңыз?

6  Орман өртінің жануының басты шарттарына  түсініктеме жасаңыз?

7  Орманның жанғыш материалдарына түсініктеме жасаңыз ?